中华人民共和国国家标准

复合型微生物肥料生产质量控制技术规程

Technical regulation for quality control for production of compound microbial fertilizer

编制说明

《复合型微生物肥料生产质量控制技术规程》标准起草组

2021年05月23日

《复合型微生物肥料生产质量控制技术规程》国家标准

编制说明

起草单位：	农业农村部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心、

农业农村部微生物产品质量安全风险评估实验室（北京）

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所

负责人：  	李力

联系电话：	010-82108675，13910392631

邮箱： 	lili02@caas.cn

- 工作简况

1.1 制定本标准的背景及任务来源

1.1.1 背景情况

进入“十三五”以来，包括微生物肥料相关的生物产业，无论是国家政策，还是产业化专项，均是发展速度最快、涉及面最广、支持力度最大的一个时期。这为我国微生物肥料发展提供了极其良好的发展机遇，这也是微生物肥料产业近年来蓬勃发展的时代背景。与此同时，随着国家对微生物肥料研发方面支持力度的加大，与此领域相关的科研人员在微生物肥料作用机理方面的持续投入研究，为微生物肥料产品研发和标准制订打下了坚实的基础。另一方面，在国家层面对化学肥料减量施用、提高肥料效率的农业发展需求下，复合型生物肥料已经有了较大的发展空间，并将会进一步的发展。因此，为规范此类肥料的生产和提升其产品质量，极有必要制定出操作性强、且具有良好针对性和适应性的复合型生物肥料生产质量控制技术规程。

目前，在国内微生物肥料生产工艺和产品研发上，将功能菌，有机质与氮磷钾、中微量元素、氨基酸等各类营养物复合化是近年来和下一步发展的趋势之一。但至今没有颁布专门涉及该类产品的生产质量控制方面的标准，因此该标准的立项与制定，将填补我国此类微生物肥料在生产质量控制的空白，并进一步完善我国微生物肥料标准体系的内容，对行业技术进步起到助推作用。

本项目在内容设置上涵盖了复合型微生物肥料的术语、复合通则、生产质量控制要素、控制技术方法，以及包装、运输、贮藏与记录要求，具体包括：

（1）确定复合型生物肥料中不同功能菌株的合理复合原则，在发挥单一菌株功能的基础上，实现菌株之间营养代谢特性互补和组合菌株功能上的叠加；

（2）确定生物肥料中功能菌株与氮磷钾养分、中微量元素、氨基酸、腐植酸等功能性有机物料的复合原则及适宜添加量，实现复合产品增效和质量稳定提升；

（3）确定复合型生物肥料生产条件控制环节与技术要求，通过对复合产品关键设备及其关键环节的技术控制，实现复合产品的质量稳定与经济高效生产；

（4）确定整套可行的复合型生物肥料生产质量控制的技术要求与规范，使复合型生物肥料生产有据可依，实现生产质量控制规程的可操作性和实用性，并在行业中广泛应用。

本项目内容上具有系统性、先进性，技术上具有创新性、可行性，未来可望在我国微生物肥料行业管理和1000多家生产企业中发挥作用。本规程的制定和实施进一步实现该类产品的高效、绿色、经济生产，也是国家推进此类产品科学复合、功效叠加、节本增效及其质量安全保障的现实需要。

1.1.2 任务来源

本标准是国家重点研发计划“国家质量基础的共性技术研究与应用”中“新型肥料质量控制与评价标准及标准样品研究”（2016YFF0201801）课题研制的重要任务之一。2020年11月国家标准化委员会以《国标委发（2020）48号》文批准立项《复合型微生物肥料生产质量控制技术规程》，本标准计划号20204058-T-606，序号471。同时，全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会亦向我单位转发《肥标委字【2020】19号》，告知本项目的实施计划、时间节点及进展要求。

1.2 标准制定主要工作过程

2020年11月，国家标准化委员会下达《复合型微生物肥料生产质量控制技术规程》任务，起草小组查阅了我国及国外的有关标准和相关的文献，展开调查研究和咨询，提出技术指标并进行验证等；

2020 年12月 30 日，向标委会提交了本项目联络人信息（姓名、电话/手机、邮箱）；

2021 年 1 月底，提交本标准起草工作方案（电子版）；

2021 年 5 月 31 日前，提交征求意见材料（电子版），包括标准征求意见稿及编制说明；

2021 年 8 月 31 日前，提交送审材料（电子版），包括标准送审稿及其编制说明、意见汇总处理表等；

2021 年 10 月 10 日前，提交报批材料，包括标准报批稿及其编制说明（电子版）、标准申报单（盖章纸件）等。

- 标准编制原则和确定标准主要内容

2.1 标准编制原则

标准起草小组多次实地调研考察国内复合型微生物肥料生产企业，研究分析复合型微生物肥料产品种类、国家和地方标准，国内外生产状况，及当前复合型微生物肥料的发展趋势，站在行业及国家需求高度，体现标准的 “科学性”、“前瞻性”和“环保生态性”，同时结合我国农用微生物菌剂行业的实际情况，考虑到标准的“实用性”和“可行性”，对行业技术进步起到助推作用。

2.2 标准主要内容

2.2.1 标准适用范围的说明

- 本标准规范了复合型微生物肥料的术语、复合通则、生产质量控制要素、控制技术方法，以及包装、运输、贮藏与记录要求。

本标准适用于复合型微生物肥料生产的质量控制。

2.2.2 规范性引用文件

本标准引用标准25项，其中包括产品标准、安全标准、技术规程（规范）、测定方法、环保标准等多方面。

2.2.3 术语和定义

本文对“复合型微生物肥料”、“生产质量控制”和“营养物质”等3个术语进行了定义。

（1）“复合型微生物肥料”是指“将特定的功能微生物（可含有一种或多种）和有机物料及营养物质（氮磷钾及中微量养分元素、腐植酸、氨基酸等）中的一类或几类，经复合工艺制成的微生物肥料产品”。此类产品在农业农村部的产品登记管理上，包括（复合）微生物菌剂、生物有机肥、复合微生物肥料三个大类，产品标准分别为GB 20287（或NY/T 3083）、 NY 884、NY/T 798。此外，“腐殖酸生物有机肥”、“全元生物有机肥”或“生物碳基肥”等产品虽从成分组成角度看也属于该类型产品，但属于地方标准描述产品，没有作为行业和国家意义上的普遍性，因此在本文件中没有提及。

（2）“生产质量控制”是指在“生产复合型微生物肥料的过程中，为达到和保持产品质量要求所采取的作业技术和活动”。在本文中，参考国家其他标准描述和本文所涉及内容，给出的定义。

（3）“营养物质”是指“能为植物生长提供营养的物料。在本文件中指除功能菌、有机物料外的氮磷钾养分，中、微量元素，腐植酸，氨基酸等原料”。考虑到已经对“有机物料”有了说明，因此该术语将其排出在外给与特别要求。

2.2.4 复合通则

“复合型微生物肥料”生产中的复合类型包括功能菌株间的复合、菌株与有机物料复合、以及菌株与有机物料及各类营养物质的复合。这类产品要求具有不少于一定含量的功能微生物和有机质，其他成分（如氮磷钾养分、中微量元素、腐植酸、氨基酸等）则可根据产品类型和需求适量添加复合。因此，本文中以保持功能菌种的活性为核心，以多种物料的“复合”作为生产关键步骤，提出如下共性原则：

（1）依循《 生态设计产品评价通则》（GB/T 32161）指导该类肥料的设计、研发和生产，旨在强调生产、应用过程尽可能的降低资源消耗、尽可能的降低或是避免有毒有害物质使用，降低污染的排放，对环境友好。以及该类肥料可有效降低肥、药使用，提升农产品品质的生态特性。

（2）引导企业采用新型的复合技术，提升产品性能。依据产品组成和资源配置条件选用适宜的复合加工技术，包括物料复配技术、微胶囊化技术、复合共培养技术、包膜技术和包埋技术等，以增强产品中的功能菌含量、生态适应性和产品效果及稳定性。

（3）引导企业在物料复合的工艺过程中保持功能菌及营养物的活性，提出功能菌与有机物料先行复合、再与其他营养物质复合的顺序确定生产工艺；对特殊的功能菌、剂型及产品的复合，应兼顾特殊菌种产生的絮凝物质、各物料组分的溶解等特性，避免其所含的营养元素间产生沉淀。此外，选用的有机物料及营养物质不应对功能菌存活产生障碍，并在其混配、复合、造粒、烘干等生产过程中，有措施保证功能菌不失活。

（4）功能菌种的共性要求。功能菌种是微生物肥料的核心，因此对菌种的安全、性能及菌种间的稳定性提出要求。所用菌种及其组合在总体需符合“无害安全”，“功能增进”、“协调共存”三原则。因此在明确其菌种分类地位的基础上，生物安全性上须满足《微生物肥料生物安全通用技术准则》（NY/T 1109）相关要求，菌种应参照《微生物肥料生产菌株质量评价用技术要求》（NY/T 1847）进行评价其性能，以及对菌种的协同、共存上需要进行平板对峙试验和盆栽（或小区试验）以确认复合在一起的菌种具有生态上的良好共存和功能上的协同增上功能。

2.2.5 生产质量控制要素

本文件对复合类生物肥的生产质量控制要素分解为3个部分，即生产环境条件，生产质量控制过程及质量监测及回馈，完整覆盖生产质量控制全过程。

2.2.5.1 生产环境条件

考虑到该类企业可能会自己发酵生产功能菌剂，因此为满足菌种发酵培养的需要，提出了厂区空气质量需满足GB 3095 中二类区相关要求，其水质需满足GB3838 中Ⅳ类水质要求。此外，考虑到该类生产企业在发酵、混合、造粒过程中会产生三废，因此要求其水污染物排放、粉尘及气体排放管理及技术要求需达到《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、 钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料工业》（HJ 864.2） 中“有机肥料和微生物肥料”中相关内容。

大部分该类肥料生产企业都会自行发酵腐熟有机物料用于后续生产，因此要求生产场地的各功能区域，包括菌种扩培发酵区，有机类原料存放区，有机类原料一次发酵生产区、二次发酵区（陈化区），无机等营养物原料存放区、计量复混（造粒）生产区、成品存放区等，能隔离分区，防止交叉污染。原材料存放区应防火、防雨、防水、防潮；成品存放区应干燥、通风、防晒、防破裂、防雨淋。

2.2.5.2 生产质量控制过程

该类肥料生产流程图见NY/T 883（复合菌剂的生产）和本文件附录A部分（功能菌和有机物料、营养物质的复合）。生产过程可粗分为四个板块：功能菌（剂）的发酵增殖，有机物料的腐熟，和营养物质等的计量复合，以及包装、储运。

（1）功能菌株的发酵及其扩繁、复合：包括各功能菌种性能及协调共存性评价、菌种保存及性能检查确认、种子制备、发酵扩增、复合混配等。

（2）机物料的发酵及其处理：包括物料预处理、接入腐熟菌种、中间控制、发酵腐熟等，详见本文件附录B。

（3）营养物质（氮磷钾养分、中微量元素、腐植酸、氨基酸等）的配比及复合：包括拟添加物营养物质的种类及配比确定、各原料质量监测、计量；根据产品特点及其技术指标，将营养物质中一类或是若干类与5.2.1.1产物及5.2.1.2产物进行复合（混配、造粒或包覆）。

（4）产品的包装、质量检验、出厂：包括选择合适包装材料，包装工艺，终产品质量检测，存储及运输，出厂。

2.2.5.3 质量监测及回馈

复合类生物肥生产工艺复杂，涉及到多种加工过程和物料，工艺过程和物料的质量对于终产品质量和应用效果至关重要。因此，采用相关标准要求的方法或经过验证的可靠性方法，对原材料、重要中间产物及最终产品进行质量监测并建立相关记录及档案极为必要。

此外，由于功能菌种的田间表现受多种因素影响，肥料的效果时常会出现效果不稳定的情况，因此跟踪、搜集用户反馈及产品在实际生产中的表现及问题，为产品质量持续改进提供依据。

2.2.6 质量控制技术方法

该类产品的生产质量控制技术具体涉及如下3个方面：复合菌剂的生产、功能菌与有机物料复合产品的生产、功能菌与有机物料及营养物质复合产品的生产。具体技术方法如下：

2.2.6.1 复合菌剂的生产

复合型生物肥料所用的功能菌种通常有2种获得途径以满足后续生产，一是由企业自行发酵生产，二是从外部采购。前者对企业的技术能力要求较高，但制得的菌种剂产质量较为有保证，且更方便的和后续工艺过程结合。

（1）若企业自行生产微生物发酵物用于后续生产需要，可参考《农用微生物菌剂生产技术规程》（NY/T 883）实施，其中对菌剂的生产技术有完整描述和要求，故涉及到生产菌株性能保持、菌株性能检查及复壮、菌种的发酵培养，引用该标准4.1.2 ~4.1.4部分。

（2）复合菌剂产品的生产质量控制过程，可参考NY/T 883中相关描述进行；若生产企业外购菌剂用于后续生产，同样其外购菌剂亦应严格按照相关质量标准（GB 20287、 或NY/T 3083）的要求进行菌剂质量检验，并建立质量档案。

（3）为保持菌种活性，要求按照其菌种种类和含量，应分类存放于干燥、避光、低温、洁净条件，避免高温、高湿及多次搬运。

2.2.6.2 功能菌与有机物料复合产品的生产

该类产品的代表类型是生物有机肥，其生产过程通常包括3个技术环节：功能菌种的生产制备（或外购）、有机物料的腐熟及二者的计量添加复合。后二者的质量控制方法及步骤如下：

（1）有机物料的腐熟及质量控制（详见本文件附录B部分）：有机物料的腐熟及质量状况不但关系到产品核心指标（有机质含量、腐殖酸含量），也会有可能影响到其使用效果（如种子发芽率指数），因此对该类原料进行严格要求极为必要。目前对这类原料的腐熟发酵在行业内据调研，基本都是好氧通气发酵，且其发酵方式亦有多样，较常见的有如下3种：条垛式发酵、槽式发酵、反应器发酵（固体发酵罐）。由于发酵条件和设备差异较大，因此在对其腐熟相关质量控制方面本标准所对较为共性方面做出要求，如对原材料的基本要求，物料预处理，发酵控制（如物料含水量，温度，C/N比）等。

有机物料的腐熟是一个相对较长的过程，因发酵方式不同持续时间差异较大（通常15d~60d）。发酵时间过长或是发酵不足，都会严重影响到后续产品质量和效果，因此如何判断有机物料腐解基本结束极为重要。本标准中提出可通过4方面特征或指标进行综合判断：1）表观特征：随着物料腐解程度的增进，其颜色加深为黑褐色至深褐色；物料残体形态趋于不明显且易于折断；2）物料 pH值变化：物料pH值呈现逐渐升高→迅速降低→缓慢降低趋于中性并相对稳定的规律；3）物料化学组分特征：尤其是其随着腐解进程，其C/N 逐渐降低至15~20并趋于相对稳定，铵态氮含量降至1.0 g/kg以下；4）生物学评定特征：以有机物料腐熟后，若其浸出液对种子的发芽指数（GI）不低于70%，即可认为该物料对后期应用到田间的种子没有明显负面效果，可作为腐熟的判断依据。

（2）功能菌与有机物料的计量复合：功能菌种与有机物料复合的方式可采用混匀加入方式或附着加入方式。其中：

混匀加入方式是将功能菌按照NY884等标准的技术指标要求，按比例与有机物料混合均匀，进行包装或是造粒。对于颗粒剂型，需控制有机物料含水量为25%~30%。若含水率超过30%，需烘干将含水率控制在不超过30%，烘干温度不高于80℃。当添加高含量菌剂时，为保证混合的均匀性，将细料按菌剂与细料1:50~100的比例先行混合均匀，再与添加的物料进行均匀混合或是造粒。

附着加入方式是先将有机物料造粒，按NY884等标准技术指标要求加入高含量菌粉和2%~4%酵母液等有粘性的液体物料，使菌粉均匀附着于有机物颗粒表面。所用高含量菌粉应符合NY/T 3083。

2.2.6.3 功能菌与有机物料及营养物质复合产品的生产

（1）复合加工方式

该类产品的代表类型是复合微生物肥料，其生产过程通常涉及3个技术环节：功能菌种的生产制备（或外购）、有机物料的腐熟及营养物质（氮磷钾养分，中、微量元素，腐植酸，氨基酸）的计量复合。该类产品可视为在功能菌与有机物料复合的基础上，进一步添加营养物质进行复合。在复合方式上通常可以分为如下3类：

a） 混匀加入方式是按照NY/T 798等技术指标要求，按比例要求先将功能菌与有机物料均匀混合，再加入氮磷钾等营养物质，混合均匀后进行包装或是造粒。若是造粒，物料含水量以25%~30%为宜。附菌造粒后的物料若含水率超过30%，需烘干控制其含水量，烘干温度不高于80℃，以保证功能菌种的活性。

b）附着加入方式是先将有机物与氮磷钾养分物料混匀进行造粒，按NY798等技术指标要求，加入比例的高含量菌粉和0.8%~1.2%酵母液等有粘性的液体物料，使菌粉均匀附着于有机物颗粒表面，因此所用菌剂通常高含量菌粉，要求其质量应符合《农用微生物浓缩制剂》（NY/T 3083）。

c） 掺混加入方式是将单独造粒的无机营养物质颗粒，与有机物料和功能菌种复合造粒的生物-有机颗粒，按NY798技术指标等要求，进行掺混的复合方式。为避免两类物料颗粒产生分层，要求其物料颗粒直径尽可能接近，比值不超1.5~2。无机营养物质颗粒的技术指标控制可参考GB/T 15063进行。

d） 功能菌与腐植酸、氨基酸、中微量元素的复合产品生产，其生产的质量控制技术方法按附录D执行。

（2）氨基酸、腐殖酸、中、微量元素的添加量

复合肥中同时添加腐殖酸和微量元素对作物的促生增产效果优于单独添加腐殖酸或者微量元素。生产企业根据产品拟应用的作物类型（按需施肥），在其中添加该类营养物质比较普遍，对这些原料的质量及计量添加量控制极为必要。

a）含腐植酸原料的质量控制、添加和计量：有研究表明腐植酸原料的加入量应在15%～25 %即可明显表现出一定的增效效应为宜，而水溶性腐植酸组分是腐殖酸原料的主要功能组分（测定方法为GB/T 33804 《农业用腐植酸钾的要求》）。因此若是企业在产品包装标识上写明含有腐植酸，则应对腐植酸含量做出要求，本标准中将水溶性腐植酸含量作为腐植酸原料的质控指标。考虑到这类肥料的组分构成比较复杂，腐植酸原料的加入量不会高，指标亦不宜过高，经调研企业和查阅相关标准，以不低于3%为宜。

b）氨基酸原料组分的计量添加：若产品标识中明确标明含有氨基酸，则游离氨基酸的含量亦应达到一定的含量。在农业部产品标准《含氨基酸水溶肥料》（NY 1429-2010）中对含氨基酸水溶肥料要求其游离氨基酸的含量不低于10%，考虑到复合型肥料的组分较为复杂，游离氨基酸的含量暂定为不低于2.0%。目前这个含量指标已经有企业作物企业标准采用并执行。

c）中量元素（钙、镁、硫）的原料组分的计量添加：中量元素通常分为用于喷施或冲施用型的水溶性中量元素肥，和用作基肥施用的富含钙、镁、硫肥料。这两类肥料的测定方法和使用量差别较大，作为底肥使用的复合类微生物肥料，以硫酸镁、碳酸镁、氯化镁为主。本文件要求其钙、镁总量应不低于5.0%，测定方法参照NY/T 2272；用于液面喷施、灌根的水溶型复合类微生物肥料，其钙、镁总量应不低于2.0%，钙、镁的任一元素添加量不高于3.0%（按质量分数计），测定方法参照NY/T 1117。作为底肥使用的复合类微生物肥料，其添加过程可与无机养分混合添加，或是和有机物料添加后混合发酵。

硫的添加：复合类微生物肥料中添加硫，用做底肥时通常为满足其他原料组分或目的而定，如添加硫酸铵原料为氮含量，硫酸锌为锌含量，或是作物包膜材料如包膜尿素，较少单独考虑硫元素的添加，因此添加含硫原料种类及数量视具体而定。用于液面喷施、灌根的水溶型复合类微生物肥以硫酸钾、硫酸铵、硫酸镁、硫酸锌为主，硫的添加量（以S计），以不高于3.0%（参考农业部标准NY 1429-2010《含氨基酸水溶肥料》中对硫的要求）。

d）微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼、硅）的原料组分的计量添加：

通常微量元素物料（一种或数种）添加量占总物料质量的1%~5%，可与无机养分混合添加，或是和有机物料添加后混合发酵。其中微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼、硅）的添加方式有两种，即作为喷施型和基施型，前者的用量小，后者用量大。具体如下：

- 锌的复合添加量（以硫酸锌计），作为喷施型其参考施用量以不超过0.7kg/hm计，基施型不超过30kg/hm。

- 铜的复合添加量（以硫酸铜计），作为喷施型其参考施用量以不超过1.0kg/hm计，基施型不超过15kg/hm。

- 钼的复合添加量（以钼酸铵计），其参考施用量以不超过1.2kg/hm。

- 铁的复合添加量（以硫酸亚铁计），作为喷施型其参考施用量以不超过1.0kg/hm计，基施型不超过180kg/hm。

- 锰的复合添加量（以硫酸锰计），作为喷施型其参考施用量不超过0.05kg/hm计，基施型不超过60kg/hm。

- 硼的复合添加量（以硼砂计），其参考施用量以不超过20kg/hm。

- 硅的复合添加量（以水溶性SiO2计），作为喷施型其参考施用量不超过1.0kg/hm，基施型其参考施用量不超过70kg/hm。

2.2.7 附录

附录A “复合型生物肥料生产质量控制流程图”，为资料性附录；

附录B “有机物料的腐熟及质量控制”，为规范性附录；

附录C“功能菌与营养物质复合生产控制技术”，为规范性附录。

- 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查询，目前还没有与本标准相关的国际标准和国外标准。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准保持一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的编写过程无重大分歧。

- 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议本标准为推荐性国家标准。

- 贯彻国家标准的要求和措施建议

本标准一经发布，标准起草组计划在农业部、省、市相关部门的协调下，有针对性地开展《复合型生物肥料生产质量控制技术规程》宣贯，增强实施标准的自觉性，使标准得到有效运用，推进我国微生物肥料产品质量升级和行业的健康发展。

- 废止现行有关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。

《复合型生物肥料生产质量控制技术规程》标准起草小组

2021年05月23日