ICS 13.020.01

Z04

备案号：

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXX—XXXX

复合肥料行业绿色工厂评价要求

Evaluation requirements for green factory in compound fertilizer industry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期： ）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

目  次	I

前  言	II

引  言	III

复合肥料行业绿色工厂评价要求	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 总则	3

5 评价指标及要求	4

6 评价程序	12

7 评价报告	13

附　录　A  （规范性附录） 复合肥料行业绿色工厂绩效指标的计算方法	15

附　录　B  （资料性附录） 复合肥料行业绿色工厂评价指标体系计分方法	19

前  言

本文件按照GB/T 1.1 给出的规则起草。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由中国石油和化学工业联合会归口。

本文件起草单位：

本文件起草人：

引  言

绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。绿色工厂是指实现用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。创建绿色工厂是《中国制造2025》提出的战略性任务，国家有关部门正在组织推动绿色工厂创建，加快技术创新和产用合作，推动重点标准制修订，引导技术服务与评价等市场化机制建立。

复合肥料是农业种植的重要生产资料，我国每年的生产及使用量极大。但当前行业中，由于我国复合肥料行业的生产企业数量众多、基数较大，不同的复合肥料企业生产过程会消耗大量的能量,造成污染物产生量较大、企业安全环保管理水平不高、行业监管仍有待进一步加强。而目前我国暂未出台完整的复合肥料行业绿色制造标准和工作机制，相关要求分散在能耗限额、清洁生产、碳排放、管理体系等多个领域。

开展复合肥料行业绿色工厂评价的研究和标准的制定，有利于推进绿色工厂建设，引导和规范实施绿色制造工程，打造行业标杆，实现产业绿色转型升级。

复合肥料行业绿色工厂评价要求本着“定量评价和定性评价相结合”、“公平、公正、公开”的原则制定。

复合肥料行业绿色工厂评价要求

- 范围

本文件规定了复合肥料行业绿色工厂评价的基本原则、评价指标体系及要求、评价程序。

本文件适用于复合肥料（包括冠以各种名称的以氮、磷、钾为基础养分的三元或二元固体肥料）生产企业的绿色工厂评价，本文件不适用于磷酸一铵、磷酸二铵等复合肥料产品生产企业的绿色工厂评价

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 12497 三相异步电动机经济运行

GB/T 13223 火电厂大气污染排放标准

GB 13271 锅炉大气污染物排放标准

GB/T 13462 电力变压器经济运行

GB 14554 恶臭污染物排放标准

GB/T 15063 复合肥料

GB/T 15587 工业企业能源管理导则

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18382 肥料标识 内容和要求

GB 18484 危险废物焚烧污染控制标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18598 危险废物填埋污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 18613 电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 21367 化工企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 23331 能源管理体系要求

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 24790 电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 29115 工业企业节约原材料评价导则

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 33761 绿色产品评价通则

GB/T 36132 绿色工厂评价通则

GB 37822 挥发性有机物无组织排放控制标准

GB 38400 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB 50034 建筑照明设计标准

GB/T 50878 绿色工业建筑评价标准

HG/T 5047 复混肥料(复合肥料)单位产品能源消耗限额及计算方法

- 术语和定义

GB/T 15063、GB/T 33761和GB/T 36132界定的及以下术语和定义适用于本文件。

- 复合肥料 Compound fertilizer

氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）物理方法制成的肥料。

3.2

绿色工厂  green factory

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

3.3

绿色产品  green product

在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害小、资源能源消耗少、品质高的产品。

3.4

相关方 interested party；stakeholder

可影响绿色工厂创建的决策或活动、受绿色工厂创建的决策或活动所影响、或自认为受绿色工厂创建的决策或活动影响的个人或组织。

3.5

团粒法复合肥料  Pellet method

一定细度的基础肥料借助盐类自身的溶解产生的液相和水或水蒸汽把粉粒表面润湿，在适宜的液相存在条件下，通过机械搅动促使粒子在不断运动下，物料间相互粘结、涂布和滚动挤压而成粒的工艺。（利用尿素和硝酸铵在高温下能形成高浓度溶液的特性，将≥95％的高浓度溶液或熔盐替代固体尿素或硝酸铵（尿素（硝酸铵）溶液制取复合肥生产工艺）和酸氨法造粒工艺都作为是传统转鼓造粒工艺的改进，亦视为团粒法的一种）

3.6

熔体法复合肥料  Melting method

含水量很低且可流动的含固体熔体直接喷入冷媒（冷媒通常是空气或与熔体物料不互溶的液体，如矿物油等）中，物料在冷却时固化成球形颗粒；或熔体喷入机械造粒机内的返料粒子上，使之在细小的粒子表面涂布或粘结成符合要求的颗粒的工艺。

3.7

挤压法复合肥料  Extrusion method

利用机械外力的作用使粉体基础化肥成粒的一种方法。

- 总则

- 4.1  评价原则

- 4.1.1  一致性原则

复合肥料行业绿色工厂评价要求总体结构与GB/T 36132提出的相关评价指标体系和要求保持一致。 复合肥料行业绿色工厂（以下简称工厂）应保证复合肥料产品质量以及制造过程中人的职业健康安全的前提下，引入生命周期思想，优先选用绿色工艺、先进技术和设备，满足基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放和绩效等各方面评价要求，并进行持续改进，实现用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化。

评价指标分一级指标和二级指标，其中一级指标包括基本要求、基础设施要求、管理体系要求、能源与资源投入要求、生产过程及产品要求、环境要求和绩效要求共七个方面共7个方面；二级指标是一级指标的细化，并细化为基本要求和预期性要求，其中基础性要求为必选项，预期性要求为可选项。

复合肥料行业绿色工厂评价体系框架如图1所示。

- 复合肥料行业绿色工厂评价体系框图

- 4.1.2  定性和定量结合原则

复合肥料行业绿色工厂评价指标分为定性指标和定量指标，定性指标主要侧重在应满足的法律法规、节能环保、工艺技术、相关标准等方面要求；定量指标主要侧重在能够反映工厂层面的绿色特性指标，如生产原料损耗率、复合肥料产品生产吨能源消耗、大气污染物排放限值等量化指标。

- 4.2  评价方法

复合肥料行业绿色工厂评价方法：

——评价指标采用指标加权综合评分的方法，各指标加权综合评分总分为100分；

——评价指标分为必选指标和可选指标，必选指标以能愿动词“应”表述，可选指标以能愿动词“宜”表述；

——必选指标满足要求得满分，不满足要求不得分；

——可选指标全部满足要求得满分，不满足要求应依据符合程度在0分和满分之间取值。

- 4.3  权重系数和指标分数

- 4.3.1  复合肥料行业绿色工厂评价要求一级指标权重系数为：

—基本要求（5.1）采取一票否决制，应全部符合；

—基础设施（5.2）20%；

—管理体系（5.3）15%；

—能源与资源投入（5.4）15%；

—生产过程及产品（5.5）10%；

—环境（5.6）10%；

—绩效（5.7）30%。

- 4.3.2  二级指标和具体评价要求对应分数在复合肥料行业绿色工厂评价指标表（参见附录B）中给出，其中绩效指标采用分级计分模式。

- 评价指标及要求

  - 基本要求

    - 合规性要求与相关方要求

5.1.1.1  工厂应依法设立。在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。

5.1.1.2  近3年（含成立不足3年）无较大及以上安全事故和突发环境事件。

5.1.1.3  对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。

5.1.1.4  工厂未列入国家企业信用信息公示系统的严重违法失信企业名单。

    - 管理职责要求

5.1.2.1  最高管理者

- 5.1.2.1.1  最高管理者在绿色工厂方面的领导作用和承诺应符合GB/T 36132中4.3.1a）的要求。

5.1.2.1.2  最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，并应符合GB/T 36132中4.3.1b）的要求。

5.1.2.2  工厂

5.1.2.2.1  工厂管理应符合GB/T 36132中4.3.2的要求。

5.1.2.2.2  涉及危险化学品生产、进口、储存、使用、经营、运输及处置时应按照《危险化学品安全管理条例》的有关要求进行管理；

5.1.2.2.3  涉及危险废物产生、储存、运输及处置时应按照《危险废物经营许可证管理办法》以及GB 18484、GB 18597、GB 18598等相关标准的要求进行管理。

    - 运行时间要求

- 新建或扩建复合肥料工厂从投产至参与复合肥料行业绿色工厂评价，间隔时间应不少于两年（含试运行期）。

  - 基础设施

    - 建筑

5.2.1.1  工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，并从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、再生资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地、无害化及可再生能源利用。

    - 照明

5.2.2.1  厂区及各房间或场所的照明应尽量利用自然光，人工照明应符合GB 50034的规定；

5.2.2.2  不同场所的照明应进行分级设计；

5.2.2.3  公共场所的照明应采取分区、分组与定时自动调光等措施。

5.2.2.4  节能灯等节能型照明设备的使用占比应不低于50%。

    - 工艺及设施

5.2.3.1  不应采用国家明令淘汰的工艺技术及设施。

5.2.3.2  设计时宜根据原料或地方政府要求选择工艺及技术路线，满足国家或地方政府对环保的要求。

5.2.3.3  宜根据原材料路线、生产工艺、能效等设置生产设施，确保源头控制。

5.2.3.4  应采取有效措施，保证生产装置（单元）及安全环保设施稳定运行，避免或减少非计划停工。

5.2.3.5  产生粉尘等可能污染环境的区域，应设有适当的排除、收集或控制装置。

    - 通用设备

5.2.4.1  应达到GB 18613中能效限定值的强制性要求。

5.2.4.2  不应使用国家明令淘汰的产品。对于列入国家淘汰计划的产品或设备应按计划进行淘汰更新。

5.2.4.3  设备实际运行效率应符合设备经济运行的要求。

5.2.4.4  特种设备的管理应符合国家、地方相关法律、法规、部门规章和标准要求。

5.2.4.5  应建有设备管理制度，对设备的运行、维护、保养、更新、报废等进行记录并保存。

5.2.4.6  宜采用节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。

5.2.4.7  宜开展智能工厂建设。

    - 专用设备

5.2.5.1  应符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。

5.2.5.2  应根据生产工艺路线、能源利用水平等选择先进的生产设备。

5.2.5.3  应建立设备操作规程、维护保养、更新及报废制度。

5.2.5.4  应采用有效的防腐蚀措施，并对复合肥料生产装置进行腐蚀监测。

    - 计量设备

5.2.6.1  应依据GB 17167、GB/T 21367、GB 24789等的要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。

5.2.6.2  应对不同类型的能源及资源进行分类计量。

5.2.6.3  计量仪器应按照相关标准要求进行定期检定校准。

5.2.6.4  应建立计量管理制度，设有专人负责计量的管理工作（器具配备、使用、检定、维修、报废，计量制度、人员、档案管理等）。

5.2.6.5  应建立计量设备管理台账（包括计量制度、计量人员管理、计量器具档案等）。

5.2.6.6  应实现对复合肥料生产装置的总耗电、总耗水、总耗蒸汽数据的自动采集。

5.2.6.7  宜实现其他能耗计量数据的自动采集。

    - 污染物处理设备设施

5.2.7.1  新、改和扩建时，环保设施建设应符合建设项目环境保护“三同时制度”、“环境影响评价制度”、“固定资产投资项目节能审查”等国家、地方相关法律、法规、部门规章要求。

5.2.7.2  应设置污染物处理等设施，污染物处理设施的处理能力应与生产排放相适应，确保污染物排放达到相关法律法规及标准要求。

5.2.7.2.1  应采取有效大气污染物控制措施，使颗粒物、氨、二氧化硫、氮氧化物、五氧化二磷、氟化物、砷及其化合物等大气污染物控制项目做到达标排放；

5.2.7.2.2  应采取有效水污染物控制措施，包括：废水应分类收集、分质使用，工厂应加强防渗措施，防止地下水污染；pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物等水污染物控制项目做到达标排放；

5.2.7.2.3  应根据当地政府要求安装固定废水、废气排放自动监测设备并与环境保护主管部门联网，并保证监测设备的正常运行；

5.2.7.2.4  根据国家及当地法律法规要求，超标的含氮、含磷废水禁止外排，并设有符合环境影响评价要求事故处理池；

5.2.7.3   应设置满足要求的应急处置方案和设施。

5.2.7.4   应建有环保设施运行、停运、维护保养及拆除管理制度，定期开展环保设施运行状况和效果评估工作。

5.2.7.5   应将环保设施与生产装置同等管理，同时运行、同步维护，环保设施运行控制参数纳入生产操作规程和工艺记录。

  - 管理体系

    - 质量管理体系

5.3.1.1  应建立、实施并保持质量管理体系，质量管理体系应满足GB/T 19001的要求。

5.3.1.2  质量管理体系应通过第三方机构认证。

    - 职业健康安全管理体系

5.3.2.1  应建立、实施并保持职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系应满足GB/T 45001的要求。

5.3.2.2  职业健康安全管理体系应通过第三方机构认证。

    - 环境管理体系

5.3.3.1  应建立、实施并保持环境管理体系，环境管理体系应满足GB/T 24001的要求。

5.3.3.2  环境管理体系应通过第三方机构认证。

    - 能源管理体系

5.3.4.1  应建立、实施并保持能源管理体系，能源管理体系应满足GB/T 23331的要求。

5.3.4.2  能源管理体系应通过第三方机构认证。

    - 社会责任

5.3.5.1  宜承诺并实施责任关怀，定期发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况。报告公开可获得。

5.3.5.2  宜定期开展社会公益活动。

  - 能源与资源投入

    - 能源投入

5.4.1.1  应根据现实情况优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。

5.4.1.2  应定期对影响能耗的关键设备和系统进行检测和分析。

5.4.1.3  应建立能源资源计量和统计制度，制订装置、主要用能设备、建筑等重点用能、用水设备和设施的管理规程。

5.4.1.4  应依据GB/T 15587的要求建立能源管理制度。

5.4.1.5  应定期进行装置能量平衡测算，开展系统优化，实现能量梯级使用。

5.4.1.6  应加强管道保温保冷措施，降低热冷损失。

5.4.1.7  应对系统中有回收价值的余热等能源进行回收利用。

5.4.1.8  宜使用可再生能源代替不可再生能源。

    - 资源投入

5.4.2.1  应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。

5.4.2.2  应按照GB/T 7119的要求开展节水评价。

5.4.2.3  应评估生产过程中有害物质及化学品减量使用或替代的可能性，并对化学品减量使用采取措施。

5.4.2.4  应开展废水循环利用，减少水资源消耗。

5.4.2.5  应对燃料的储存提出要求。煤、锅炉灰、锅炉渣等易扬尘物质需有抑尘措施。

5.4.2.6  宜使用回收料、可回收料替代不可回收料。对便于回收利用的材料应分类标识以便于回收利用。

5.4.2.7  宜采取措施替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。

    - 采购

5.4.3.1  应制定并实施包括节能、节水、环保、能效要求的选择、评价和重新评价供应方的准则。

5.4.3.2  应对采购的产品开展并实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。

5.4.3.3  宜向供方提供包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。

5.4.3.4  宜满足绿色供应链评价要求。

  - 生产过程及产品

    - 生产过程

5.5.1.1  应对蒸汽平衡、水平衡、电力平衡进行定期测算。

5.5.1.2  应按照GB/T 33000开展安全生产标准化工作，并达到安全生产标准化二级及以上标准。

- 5.5.2  产品

- 5.5.2.1  生态设计

5.5.2.1.1 应在产品设计中引入生态设计的理念。

5.5.2.1.2  宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计。

5.5.2.1.3  宜按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价，满足生态设计产品评价要求。

5.5.2.1.4  宜按照相关绿色产品标准对生产的产品进行绿色产品评价，满足绿色产品评价要求。

5.5.2.2  产品质量

5.5.2.2.1  复合肥料产品标识应符合GB 18382的要求。复合肥料产品质量应符合包装标识上明示的质量要求。

5.5.2.2.2  复合肥料产品应符合GB/T 15063的要求。

5.5.2.2.3  复合肥料产品的有毒有害物质含量应符合GB 38400的要求。

5.5.2.3  节能

5.5.2.3.1  复合肥料产品生产的能源消耗应符合HG/T 5047的要求。

5.5.2.4  减碳

5.5.2.4.1  宜采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查，并利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。

5.5.2.4.2  宜对外公布核算或核查结果。

  - 环境排放

    - 大气污染物

5.6.1.1  大气污染物排放应满足GB 3095、 GB 13223、GB 13271、GB 14554、GB 16297等相关国家、行业及地方标准要求，并满足排污许可的要求。

5.6.1.2  应对烟囱、造粒塔等主要废气排放源进行废气排放监测。

5.6.1.3  应建立大气污染源排放台账，开展监测和监控，保存原始监测和监控记录。

    - 水污染物

5.6.2.1  水污染物排放应满足国家、行业及地方标准要求，并符合排污许可的要求。

5.6.2.2  应在废水总排放口安装自动监测设备，开展自行监测和监控，并建立水污染物排放台账，保存原始监测和监控记录。

5.6.2.3  工厂废水应清污分流、分类收集、分质处理。

    - 固体废物

5.6.3.1  固体废物的收集、贮存、运输、处置、利用应符合GB 18599、GB 18597、GB 18598、GB 18484等国家和地方相关标准及法律法规要求。工厂无法自行处理的，应将固体废物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理。

5.6.3.2  应对产生的固体废物进行分类收集、处置、管理。

5.6.3.3  应合理处置固体废物并设置处置台账，保存处理记录。

    - 噪声

5.6.4.1  厂界噪声应满足GB 12348和地方主管部门的要求。

5.6.4.2  应建立噪声源台账，对噪声敏感建筑物或工人长期工作场所定期开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。

    - 温室气体排放

5.6.5.1  应建立温室气体排放监测体系。

5.6.5.2  应建立健全能源消费和温室气体排放记录。

5.6.5.3  应根据GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。

5.6.5.4  宜对外公布温室气体核查报告。

5.6.5.5  宜获得温室气体排放量第三方核查声明。

5.6.5.6  宜利用核算或核查结果对温室气体的排放进行改善。

    - 土壤及地下水

5.6.6.1  应定期开展土壤和地下水监测，并制定风险防控方案。

5.6.6.2  应完善防渗措施，防止地下水污染。

    - 生态保护

5.6.7.1  厂（场）选址、布局应符合生态功能区划和生态红线的有关要求。

5.6.7.2  生产经营过程中的自然资源利用、原材料收购等活动，应符合有关法律法规和国际公约。

5.6.7.3  工程项目开发建设过程中，生态保护措施应全部落实，生态破坏及时清理修复。

    - 环境风险管理

5.6.8.1  应落实突发环境事件风险评估制度，实施环境风险分类分级管理。

5.6.8.2  应落实突发环境事件隐患排查治理制度，建立环境隐患排查和治理档案。

5.6.8.3  应按照国家有关规定，制定突发环境事件应急预案，报地方环境保护主管部门备案，定期开展演练，完善环境风险防控措施。

5.6.8.4  应开展环境应急能力评估，完善应急装备配备、物资储备和应急队伍建设。

  - 绩效

    - 用地集约化

      - 用地集约化指标包括工厂容积率、建筑密度、单位用地面积产值（用生产区来计算）等，计算方法见附录A.1~ A.3。

5.7.1.2  工厂容积率应大于等于0.6。

5.7.1.3  建筑密度应大于等于30%。

5.7.1.4  单位用地面积产值应不低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，应不低于本年度所在省市的单位用地面积产值。

5.7.1.5  单位用地面积产值宜达到地方发布的单位用地面积产值要求的1.2倍及以上；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值宜达到本年度所在省市的单位用地面积产值的1.2倍及以上。

    - 生产洁净化

生产洁净化指标包括复合肥料单位产品废水产生量、复合肥料单位产品废气产生量、复合肥料单位产品固废产生量等，计算方法见附录A.4。

- 5.7.2.1 工厂主要大气污染物排放应满足表1的要求。

- 吨复合肥料主要大气污染物排放限值

单位：g/t

| 指标 | 团粒法（限值） | 熔体法（限值） | 挤压法（限值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 ≤ | 250 | 450 | / |
| 氮氧化物 ≤ | 1500 | 3000 | / |
| 氨 ≤ | 150 | 300 | / |

    - 废物资源化

废物资源化指标包括复合肥料单位产品主要原材料耗量、主要原料的损耗率、工业固体废物处置处理率、废水回用率等，计算方法见附录A.5~ A.7、A.10～A.12。

- 5.7.3.1 复合肥料生产原料损耗率满足表2的要求。

- 吨复合肥料生产原料损耗率限值

| 生产工艺 | 生产原料损耗率% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氮 | 五氧化二磷 | 氧化钾 |
| 团粒法 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 溶体法 | ≤1.5 | ≤1 | ≤1 |
| 挤压法 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |

    - 能源低碳化

能源低碳化指标包括复合肥料单位产品综合能耗、复合肥料单位产品碳排放量等，计算方法见附录A.8~ A.9。

- 5.7.4.1 单位产品综合能耗应满足表3要求，计算方法参照HG/T5047。

- 复合肥料装置单位产品能耗限定值、准入值、先进值

| 生产工艺 | 单位产品综合能耗（kgce/t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 限定值 | 准入值 | 先进值 |
| 团粒法 | 26 | 23 | 17 |
| 熔体法 | 24 | 20 | 14 |
| 挤压法 | 19 | 16 | 11 |

- 5.7.4.2 单位产品碳排放量满足表4要求。

- 复合肥料单位产品碳排放量限值

| 生产工艺 | 团粒法 | 熔体法 | 挤压法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品碳排放量（kgeCO2/t） | ≤100 | ≤95 | ≤85 |

- 评价程序

  - 复合肥料行业绿色工厂评价程序包括企业自评价和第三方评价，如图2所示。

  - 开展复合肥料行业绿色工厂评价的组织应查看报告文件、统计报表、原始记录，并根据实际情况开展对相关人员的座谈；采用实地调查、抽样核查等方式收集评价证据，并确保证据的完整性和准确性。当工厂满足评价要求时即可判定为绿色工厂。

  - 复合肥料行业绿色工厂评价指标体系计分方法参见附录B。

- 复合肥料行业绿色工厂评价程序

- 评价报告

  - 自评价报告

《复合肥料行业绿色工厂自评价报告》内容包括但不限于：

- 工厂名称、地址、行业、法定代表人、简介等基本信息，发展现状、工业产业和生产经营情况；

- 工厂在绿色发展方面开展的重点工作及取得成绩，下一步拟开展重点工作等；

- 工厂的建筑、装置规模、工艺路线、主要耗能设备、计量设备、照明配置情况，以及相关标准    执行情况；

- 工厂各项管理体系建设情况；

- 工厂能源投入、资源投入、采购等方面的现状，以及目前正实施的节约能源资源项目；

- 工厂生产时的设计、能效、有害物质限制使用等情况；

- 工厂主要污染物处理设备配置及运行情况，大气污染物、水体污染物、固体废物、噪声、温室气体的排放及管理等现状；

- 依据工厂情况和本文件，编制绿色工厂自评价表；

- 其他支持证明材料。

- 7.2  第三方评价报告

《复合肥料行业绿色工厂第三方评价报告》内容包括但不限于：

- 绿色工厂评价的目的、范围及准则；

- 绿色工厂评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评估情况、核查报告编写及内部技术复核情况；

- 对申报工厂的基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等方面进行描述，并对工厂自评报告中的相关内容进行核实；

- 核实数据真实性、计算范围及计算方法，检查相关计量设备和有关标准的执行等情况；

- 对企业自评价所出现的问题情况进行描述；

- 对申报工厂是否符合绿色工厂要求进行评价，说明各评价指标值及是否符合评价要求情况，描述主要创建做法及工作亮点等；

- 对持续创建绿色工厂的下一步工作提出建议；

- 评价支持材料。

- （规范性附录）
复合肥料行业绿色工厂绩效指标的计算方法

  - 容积率

- 容积率为工厂总建筑物（正负0标高以上的建筑面积）、构筑物面积与厂区用地面积的比值，按式（A.1）计算。

R=AZJZW+AZGZWAYD	····························（A.1）

式中  R ——工厂容积率，无量纲；

AZJZW  ——工厂总建筑物建筑面积，单位为平方米（m2）；

AZGZW ——工厂总构筑物建筑面积，单位为平方米（m2）；

AYD ——工厂用地面积，单位为平方米（m2）。

  - 建筑密度

建筑密度为工厂用地范围内各种建筑物、构筑物占（用）地面积总和（包括露天生产装置或设备、露天堆场及操作场地的用地面积）与厂区用地面积的比率，按式（A.2）计算。

r=aZJZW+aZGWZAYD×100%························（A.2）

式中  r ——工厂建筑密度，无量纲；

a ZJZW ——工厂总建筑物占（用）地面积，单位为平方米（m2）；

a ZGWZ ——工厂总构筑物占（用）地面积，单位为平方米（m2）；

AYD ——工厂用地面积，单位为平方米（m2）。

  - 单位用地面积产值

单位用地面积产值为工厂产能（可比价）与厂区用地面积的比率，按式（A.3）计算。

n=NAYD····················（A.3）

式中   ——单位用地面积产值，单位为吨（t/ hm2）；

——工厂总产能，单位为吨；

——工厂用地面积，单位为公顷（hm2）。

  - 复合肥料单位产品主要污染物产生量

复合肥料单位产品主要污染物产生量按照式（A.4）计算。

si=SiQ········································（A.4）

式中   ——生产复合肥料单位合格产品某种主要污染物产生量；

——统计期内某种主要污染物产生量，单位视污染物品种而定；

——统计期内合格复合肥料产品产量，单位为吨（t）。

  - 复合肥料单位产品主要原材料消耗量

复合肥料单位产品主要原材料消耗量按照式（A.5）计算。

mi=MiQ······································（A.5）

式中   ——生产复合肥料单位合格产品某种主要原材料消耗量；

——统计期内某种主要原材料消耗量，单位视原材料品种而定；

- ——统计期内合格复合肥料产品产量，以复合肥料为最终计量状态，单位为吨（t）。

  - 工业固体废物处置处理率

- 工业固体废物处置处理率率按照式（A.6）计算。

kr=ZrZ×100% ······························（A.6）

式中   ——工业固体废物处置处理率；

——统计期内工业固体废物处置处理量，包括工厂自行处置处理的固体废物量和转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处置处理的固体废物量，单位为吨（t）；

——统计期内工业固体废物产生量，单位为吨（t）。

  - 废水回用率

废水回用率按照式（A.7）计算。

kw=VwVd+Vw×100% ·························（A.7）

式中   ——废水回用率，无量纲；

——统计期内工厂对外排废水处理后的回用水量，单位为立方米（m3）；

——统计期内工厂向外排放的废水量，单位为立方米（m3）。

  - 复合肥料单位产品综合能耗

复合肥料单位产品综合能耗按照式（A.8）计算。

·······························(A.8)

式中   ——生产复合肥料单位产品综合能耗，单位为千克标准煤(kgce)

E ——统计期内复合肥料综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

——统计期内合格复合肥料产品产量，以复合肥料为最终计量状态，单位为吨（t）。

  - 复合肥料单位产品碳排放量

复合肥料单位产品碳排放量按照式（A.9）计算。

Cc=CQ······································（A.9）

式中   ——生产复合肥料单位产品碳排放量，单位为千克二氧化碳当量每吨（kgeCO2/t）；

——统计期内工厂边界内二氧化碳当量排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgeCO2）；

——统计期内合格复合肥料产品产量，单位为吨（t）。

  - 生产原料氮损耗率

复合肥料生产原料氮损耗率按照式（A.10）计算。

·······················（A.10）

式中   ——复合肥料生产原料氮损耗率；

——统计期内复合肥料含氮原料中氮素的重量，单位为吨（t）

——统计期内复合肥料产成品及生产过程中系统产生的非成品物料中氮素的重量，单位为吨（t）

  - 生产原料磷损耗率

复合肥料生产原料磷损耗率按照式（A.11）计算。

·····················（A.11）

式中   ——复合肥料生产原料磷损耗率；

——统计期内复合肥料含磷原料中有效磷折换成五氧化二磷的重量，单位为吨（t）

——统计期内复合肥料产成品及生产过程中系统产生的非成品物料中有效磷折换成五氧化二磷的重量，单位为吨（t）

  - 生产原料钾损耗率

复合肥料生产原料钾损耗率按照式（A.12）计算。

·····················（A.12）

式中   ——复合肥料生产原料钾损耗率；

——统计期内复合肥料含钾原料中钾素折换成氧化钾的重量，单位为吨（t）

——统计期内复合肥料产成品及生产过程中系统产生的非成品物料中钾素折换成氧化钾的重量，单位为吨（t）

- （资料性附录）
复合肥料行业绿色工厂评价指标体系计分方法

复合肥料行业绿色工厂评价指标体系计分方法见表B.1。

- 表B.1  复合肥料行业绿色工厂评价指标体系计分方法

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评价要素 | 必选/可选 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 基础合规性要求 （权重：一票否决） | 应依法设立。 | 必选 | / |
|  |  |  | 在建设和实际生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。 | 必选 | / |
|  |  |  | 近3年（含成立不足3年）无较大及以上安全事故和突发环境事件。 | 必选 | / |
|  |  |  | 对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。 | 必选 | / |
|  |  |  | 未列入国家企业信用信息公示系统的严重违法失信企业名单。 | 必选 | / |
|  |  | 基础管理职责要求 （权重：一票否决） | 最高管理者在绿色工厂方面的领导作用和承诺，满足GB/T 36132中4.3.1 a）的要求。 | 必选 | / |
|  |  |  | 在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，满足GB/T 36132中4.3.1 b）的要求。 | 必选 | / |
|  |  |  | 工厂管理符合GB/T 36132中4.3.2的要求。 | 必选 | / |
|  |  |  | 涉及危险化学品生产、进口、储存、使用、经营、运输及处置时应按照《危险化学品安全管理条例》的有关要求进行管理。 | 必选 | / |
|  |  |  | 涉及危险废物产生、储存、运输及处置时应按照《危险废物经营许可证管理办法》以及GB 18484、GB 18597、GB 18598等相关标准的要求进行管理。 | 必选 | / |
|  |  | 运行时间要求 （权重：一票否决） | 新建或扩建复合肥料工厂从投产至参与复合肥料行业绿色工厂评价，间隔时间应不少于两年（含试运行期） | 必选 | / |
| 1 | 基础设施 | 建筑 （权重：3%） | 满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、 再生资源及能源利用方面优先选用节能、节水、 节地、无害化及可再生能源。 | 必选 | 100 |
|  |  | 照明 （权重：3%） | 厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光，人工照明符合GB 50034 的规定。 | 必选 | 25 |
|  |  |  | 不同场所的照明分级设计。 | 必选 | 25 |
|  |  |  | 公共场所的照明采取分区、分组与定时自动调光等措施。 | 必选 | 25 |
|  |  |  | 节能灯等节能型照明设备的使用占比不低于50%。 | 必选 | 25 |
|  |  | 工艺及设施 （权重：6%） | 不采用国家明令淘汰的工艺技术及设施。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 根据原料或地方政府要求选择工艺及技术路线，满足国家或地方政府对环保的要求。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 根据原材料路线、生产工艺、能效等设置生产 设施，确保源头控制。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 采取有效措施，保证生产装置（单元）稳定运行，避免或减少非计划停工。 | 可选 | 20 |
|  |  |  | 产生粉尘等可能污染环境的区域，应设有适当的排除、收集或控制装置。 | 必选 | 20 |
|  |  | 通用设备 （权重：2%） | 通用设备达到GB 18613中能效限定值的强制性要求。 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 不使用国家明令淘汰的产品。对于列入国家淘汰计划的产品或设备应按计划进行淘汰更新。 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 通用设备的实际运行效率符合设备经济运行的要求。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 特种设备的管理符合国家、地方相关法律、法规、部门规章和标准要求。 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 应建有设备管理制度，对设备的运行、维护、保养、更新、报废等进行记录并保存。 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 通用设备采用节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。 | 可选 | 20 |
|  |  |  | 宜开展智能工厂建设。 | 可选 | 20 |
|  |  | 专用设备 （权重：2%） | 使用的专用设备符合产业准入要求。 | 必选 | 30 |
|  |  |  | 应根据生产工艺路线、能源利用水平等选择先进的生产设备。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 应建立设备操作规程、维护保养、更新及报废制度。 | 必选 | 30 |
|  |  |  | 应采取了有效的防腐蚀措施，并对复合肥料生产装置进行腐蚀监测。 | 必选 | 20 |
|  |  | 计量 （权重：2%） | 应依据GB 17167、GB/T 21367、GB 24789等的要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 对不同类型的能源及资源进行分类计量。 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 计量仪器应按照相关标准要求进行定期检定校准 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 建立有计量管理制度，设有专人负责计量的管理工作（器具配备、使用、检定、维修、报废、计量制度、人员、档案管理等）。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 建立计量设备管理台账（包括计量制度、计量人员管理、计量器具档案等） | 必选 | 10 |
|  |  |  | 应实现对复合肥料生产装置的总耗电、总耗水、总耗蒸汽数据的自动采集 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 其他能耗计量数据实现了自动采集。 | 可选 | 20 |
|  |  | 污染物处理设备设施 （权重：2%） | 新、改和扩建时，工厂环保设施建设应符合环保设施“三同时制度”、“环境影响评价制度”、“固定资产投资项目节能审查”等国家、地方 相关法律、法规、部门规章要求。 | 必选 | 30 |
|  |  |  | 设置污染物处理等设施，污染物处理设施的处理能力与生产排放相适应，污染物排放达到相关法律法规及标准要求。 | 必选 | 30 |
|  |  |  | 设置满足要求的应急处置方案和设施。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 建有环保设施运行、停运、维护保养及拆除管理制度，定期开展环保设施运行状况和效果评估工作。 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 环保设施与生产装置同等管理，同时运行、同步维护，环保设施运行控制参数纳入生产操作 规程和工艺卡片。 | 必选 | 10 |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 （权重：5%） | 应建立、实施并保持质量管理体系，质量管理体系应满足GB/T 19001的要求。 | 必选 | 50 |
|  |  |  | 质量管理体系通过第三方认证 | 必选 | 50 |
|  |  | 职业健康安全管理体系 （权重：3%） | 应建立、实施并保持职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系应满足GB/T 45001的要求。 | 必选 | 50 |
|  |  |  | 职业健康安全管理体系通过第三方认证。 | 必选 | 50 |
|  |  | 环境管理体系 （权重：3%） | 应建立、实施并保持环境管理体系，环境管理体系应满足GB/T 24001的要求。 | 必选 | 50 |
|  |  |  | 环境管理体系通过第三方认证。 | 必选 | 50 |
|  |  | 能源管理体系 （权重：3%） | 应建立、实施并保持能源管理体系，能源管理体系应满足GB/T 23331的要求。 | 必选 | 50 |
|  |  |  | 能源管理体系通过第三方认证。 | 可选 | 50 |
|  |  | 社会责任 （权重：1%） | 宜承诺并实施责任关怀。定期发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况。报告公开可获得。 | 可选 | 50 |
|  |  |  | 宜定期开展社会公益活动。 | 可选 | 50 |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入 （权重：6%） | 应根据现实情况优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 应定期对影响能耗的关键设备和系统进行检测和分析 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 应建立能源资源计量和统计制度，制订装置、主要用能设备、建筑等重点用能、用水设备和设施的管理规程。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 应依据GB/T 15587的要求建立能源管理制度。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 应定期进行装置能量平衡测算，开展系统优化，实现能量梯级使用。 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 应加强管道保温保冷措施，降低热冷损失。 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 宜使用可再生能源代替不可再生能源 | 可选 | 10 |
|  |  | 资源投入 （权重：6%） | 应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 应按照GB/T 36895的要求开展节水评价工作。 | 必选 | 15 |
|  |  |  | 应评估生产过程中有害物质及化学品减量使用或替代的可能性，并对化学品减量使用采取措施。 | 必选 | 15 |
|  |  |  | 应开展废水循环利用，减少水资源消耗。 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 应对燃料的储存提出要求。煤、锅炉灰、锅炉渣等易扬尘物质有抑尘措施。 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 宜使用回收料、可回收料替代不可回收料。对便于回收利用的材料应分类标识以便于回收利用。 | 可选 | 20 |
|  |  |  | 宜采取措施替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。 | 可选 | 20 |
|  |  | 采购 （权重：3%） | 应制定并实施了包括节能、节水、环保、能效要求的选择、评价和重新评价供应方的准则。 | 必选 | 30 |
|  |  |  | 应对采购的产品开展并实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。 | 必选 | 30 |
|  |  |  | 宜工厂向供方提供包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。 | 可选 | 20 |
|  |  |  | 宜满足绿色供应链评价要求。 | 可选 | 20 |
| 4 | 生产过程及产品 | 生产过程 （权重：3%） | 应对蒸汽平衡、水平衡、电力平衡进行定期测算。 | 必选 | 50 |
|  |  |  | 应按照GB/T 33000开展安全生产标准化工作，并达到安全生产标准化二级及以上标准。 | 必选 | 50 |
|  |  | 产品 （权重：7%） | 在产品设计中引入生态设计的理念。 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计。 | 可选 | 10 |
|  |  |  | 宜按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价，满足生态设计产品评价要求。 | 可选 | 10 |
|  |  |  | 宜按照相关绿色产品标准对生产的产品进行绿色产品评价，满足绿色产品评价要求。 | 可选 | 10 |
|  |  |  | 复合肥料产品标识应符合GB 18382的要求。复合肥料产品质量应符合包装标识上明示的质量要求。 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 复合肥料产品应符合GB/T 15063的要求。 | 必选 | 15 |
|  |  |  | 复合肥料产品的有毒有害物质含量应符合GB 38400的要求。 | 必选 | 15 |
|  |  |  | 复合肥料产品生产的能源消耗应符合HG/T 5047的要求。 | 必选 | 10 |
|  |  |  | 宜采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查，并利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。 | 可选 | 5 |
|  |  |  | 宜对外公布核算或核查结果。 | 可选 | 5 |
| 5 | 环境 | 大气污染物 （权重：2%） | 大气污染物排放应符合GB 3095、GB 13223、GB 13271、GB 14554、GB 16297等相关国家、行业及地方标准要求，并满足排污许可的要求。 | 必选 | 40 |
|  |  |  | 应对烟囱、造粒塔等主要废气排放源进行废气排放监测。 | 必选 | 30 |
|  |  |  | 应建立大气污染物排放台账，开展监测和监控，保存原始监测和监控记录。 | 必选 | 30 |
|  |  | 水污染物 （权重：2%） | 水污染物排放应满足国家、行业及地方标准要求，并符合排污许可的要求。 | 必选 | 40 |
|  |  |  | 应在废水总排放口安装自动监测设备，开展自行监测和监控，并建立水污染物排放台账，保存原始监测和监控记录。 | 必选 | 30 |
|  |  |  | 工厂废水应清污分流、分类收集、分质处理。 | 必选 | 30 |
|  |  | 固体废物 （权重：1%） | 固体废物的收集、贮存、运输、处置、利用应符合GB 18599、GB 18597、GB 18598、GB 18484等国家和地方相关标准及法律法规要求。工厂无法自行处理的，应将固体废物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理。 | 必选 | 40 |
|  |  |  | 对产生的固体废物进行分类收集、处置、管理。 | 必选 | 30 |
|  |  |  | 应合理处置固体废物并设置处置台账，保存处理记录。 | 必选 | 30 |
|  |  | 噪声 （权重：1%） | 厂界噪声应满足GB 12348和地方主管部门的要求。 | 必选 | 50 |
|  |  |  | 应建立噪声源台账，对噪声敏感建筑物或工人长期工作场所定期开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。 | 必选 | 50 |
|  |  | 温室气体 （权重：1%） | 应建立温室气体排放监测体系。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 应建立健全能源消费和温室气体排放记录。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 应根据GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 宜温室气体核查报告对外公布。 | 可选 | 10 |
|  |  |  | 宜获得温室气体排放量第三方核查声明。 | 可选 | 10 |
|  |  |  | 宜利用核算或核查结果对温室气体的排放进行改善。 | 可选 | 20 |
|  |  | 土壤和地下水 （权重：1%） | 应定期开展土壤和地下水监测，并制定风险防控方案。 | 必选 | 50 |
|  |  |  | 应完善防渗措施，防止地下水污染。 | 必选 | 50 |
|  |  | 生态保护 （权重：1%） | 厂（场）选址、布局符合生态功能区划和生态红线的有关要求。 | 必选 | 30 |
|  |  |  | 生产经营过程中的自然资源利用、原材料收购等活动，符合有关法律法规和国际公约。 | 必选 | 30 |
|  |  |  | 工程项目开发建设过程中，生态保护措施全部落实，生态破坏及时清理修复。 | 必选 | 40 |
|  |  | 环境风险管理 （权重：1%） | 应落实突发环境事件风险评估制度，实施环境风险分类分级管理。 | 必选 | 25 |
|  |  |  | 应落实突发环境事件隐患排查治理制度，建立环境隐患排查和治理档案。 | 必选 | 25 |
|  |  |  | 应按照国家有关规定，制定突发环境事件应急预案，报地方环境保护主管部门备案，定期开展演练，完善环境风险防控措施。 | 必选 | 25 |
|  |  |  | 应开展环境应急能力评估，完善应急装备配备、物资储备和应急队伍建设。 | 必选 | 25 |
| 6 | 绩效 | 用地集约化 （权重：3%） | 工厂容积率大于等于0.6。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 建筑密度大于等于30%。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 单位用地面积产值不低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，应不低于本年度所在省市的单位用地面积产值。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 单位用地面积产值达到地方发布的单位用地面积产值的要求的1.2倍及以上，2倍以下；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应达到本年度所在省市的单位用地面积产值的1.2倍及以上，2倍以下。 | 可选 | 20 |
|  |  |  | 单位用地面积产值达到地方发布的单位用地面积产值的要求的2倍及以上；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应达到本年度所在省市的单位用地面积产值的2倍及以上。 | 可选 | 20 |
|  |  | 生产洁净化 （权重：9%） | 吨复合肥料废水产生量符合相关国家、地方有关部门的要求。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 吨复合肥料废气产生量符合相关国家、地方有关部门的要求。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 吨复合肥料大气污染物排放中颗粒物不高于表1中的限值。 | 必选 | 15 |
|  |  |  | 吨复合肥料大气污染物排放中氮氧化物不高于表1中的限值。 | 必选 | 15 |
|  |  |  | 吨复合肥料大气污染物排放中氨不高于表1中的限值。 | 必选 | 15 |
|  |  |  | 吨复合肥料固废产生量符合相关国家、地方有关部门的要求。 | 必选 | 15 |
|  |  | 废物资源化 （权重：9%） | 吨复合肥料生产原料氮损耗率不高于表2中的限值。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 吨复合肥料生产原料磷损耗率不高于表2中的限值。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 吨复合肥料生产原料钾损耗率不高于表2中的限值。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 工业固体废物处置处理率为100%。 | 必选 | 20 |
|  |  |  | 废水回用率达到100%。 | 必选 | 20 |
|  |  | 能源低碳化 （权重：9%） | 不高于表3中，单位产品综合能耗的限定值。 | 必选 | 30 |
|  |  |  | 不高于表3中，单位产品综合能耗的准入值。 | 可选 | 10 |
|  |  |  | 不高于表3中，单位产品综合能耗的先进值。 | 可选 | 10 |
|  |  |  | 单位产品碳排放量不高于表4中的限值。 | 必选 | 50 |