《微量元素叶面肥料》国家标准修订编制说明

- 工作简况

微量元素叶面肥料国家标准修订计划由国标委下达，计划项目编号：20173904-T-606，由上海化工研究院有限公司、金正大生态工程集团股份有限公司等单位共同修订，代替标准GB/T 17420-1998。标准修订任务下达后，以上海化工研究院有限公司牵头的标准起草小组制定了工作方案，开展了大量的资料、样品收集、实验验证和市场调研工作，积累了大量试验数据，为标准的制定奠定了基础。起草工作组人员通过正式会议、电话会议、微信等方式进行了多次讨论，形成了本标准征求意见稿。

- 标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题。

标准编制遵循“统一性、规范性、适用性、协调性、一致性”原则，尽可能与现行国内外通行标准接轨，注重标准的实用性和可操作性，标准严格按照《GB/T 1.1-2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》等规定进行编写和表述。标准对微量元素叶面肥料的适用范围、指标要求、测定方法、检验规则、标识和包装等做出了明确规定。

1、适用范围

标准规定了微量元素叶面肥料的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于以微量元素为主的叶面肥料。

2、指标要求

  - 2.1 外观：粉状或液体产品，无机械杂质。

  - 2.2 产品技术指标应符合表1要求，同时应符合标明值。

表1微量元素叶面肥料的技术要求

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 固体 | 液体 |
| 微量元素(Fe、Mn、Cu、Zn、Mo、B) 总量(以元素计)， ≥ | 10.0% | 100g/L |
| 水分(H2O)，% ≤ | 5.0 | — |
| 水不溶物 ≤ | 0.5% | 5g/L |
| pH值 | 5.0~8.0 | ≥3.0 |
| 注：微量元素指钼、硼、锰、锌、铜、铁六种元素中的两种或两种以上元素之和，含量小于0.2%的不计。 |  |  |

  - 2.3 砷、镉、铅、铬、汞指标。

### 应符合GB/T 23349的指标要求。

3　试验方法

3.1　一般规定

本标准中所用试剂、水和溶液的配制，未注明规格和配制方法时，均按HG/T 2843的规定。

3.2　外观

目测法测定。

3.3　微量元素

3.3.1 试样溶液的制备

固体：称取约1~5g试料（精确至0.0001g）置于250mL容量瓶中，加水约150mL，置于振荡器中振荡30min。取出后用水定容至刻度，混匀后干过滤，弃去最初几毫升滤液，待测。

液体：称取约1~5g试料（精确至0.0001g）置于250mL容量瓶中，用水定容至刻度，混匀后干过滤，弃去最初几毫升滤液，待测。

3.3.2 测定

按GB/T 14540或GB/T 34764的规定进行，以GB/T 14540中的方法为仲裁法。

3.4　水分

按GB/T 8577或GB/T8576进行测定，以GB/T 8577中的方法为仲裁法。

3.5　水不溶物

按NY/T 1973规定进行测定。

3.6　pH值

按NY/T1973规定进行测定。

3.7　砷、镉、铅、铬、汞

按GB/T 23349规定的方法进行测定。

4 主要指标确定及修订情况说明

微量元素叶面肥料国家标准GB/T 17420-1998已实施20年，随着技术进步和工艺革新，该标准已不能很好的指导行业发展，其中水不溶物小于5%，重金属只要求砷、铅、镉的含量，液体指标计量单位不规范，测定方法落后。本标准除编辑性修改外主要技术变化如下：参照水溶肥料行业标准水不溶物指标修改为≤0.5%，液体产品微量元素含量和水不溶物指标以g/L计，采用GB/T 23349方法修改补充了有害元素指标和要求，微量元素、pH值、水不溶物等相关指标测定采用新的方法，增加了试样制备方法，修改了包装规格要求等。

表2 市场部分生产企业微量元素叶面肥技术指标

| 序号 | 企业名称 | 产品商品名 | 剂型 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商丘佳佳润肥业有限公司 | 微量元素叶面肥 | 水剂 | Mn+Zn≥100g/L |
| 2 | 商丘佳佳润肥业有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Mn+Zn≥10.0% |
| 3 | 郑州大农生物技术有限公司 | 微量元素叶面肥 | 水剂 | Mn+Zn≥100g/L |
| 4 | 郑州大农生物技术有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Mn+Zn≥10.0% |
| 5 | 郑州睿智益农化工有限公司 | 微量元素叶面肥 | 水剂 | Cu+Mn+Zn≥100g/L |
| 6 | 郑州睿智益农化工有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Cu+Mn+Zn≥10.0% |
| 7 | 四川省国化绿叶生态农业科技有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% |
| 8 | 郓城县红盾贸易服务有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% |
| 9 | 上海永通生态工程股份有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B≥10.0% |
| 10 | 东平县盛达生化有限责任公司 | 微量元素叶面肥料 | 粉剂 | Fe+Zn+B≥10.0% |
| 11 | 漯河市仙露农作物制剂有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 水剂 | Cu+Fe+Mn+Zn≥100g/L |
| 12 | 河南曹氏天正生物技术有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Mn+Zn≥10.0% |
| 13 | 河南曹氏天正生物技术有限公司 | 微量元素叶面肥 | 水剂 | Mn+Zn≥100g/L |
| 14 | 山东金业生物发展有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 粉剂 | Cu+Mn+Zn+B≥10.0% |
| 15 | 杨凌恒枫生物农化有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% |
| 16 | 包头市亿力天时复合肥有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 粉剂 | Cu+Mn+Zn+B≥10.0% |
| 17 | 郑州现代化工有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% |
| 18 | 江阴市华叶农业科技有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Cu+Zn+B≥10.0% |
| 19 | 漯河市科冠生物工程有限公司 | 微量元素叶面肥 | 水剂 | Mn+Zn+B≥100g/L |
| 20 | 武汉绿博莱农业发展有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 粉剂 | Fe+Zn+B≥10.0% |
| 21 | 潍坊金太阳肥料有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% |
| 22 | 山东爱农农化科技有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B≥10.0% |
| 23 | 潍坊经典农化有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 粉剂 | Cu+Mn+Zn+B≥10.0% |
| 24 | 河北方舟农业科技股份有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 粉剂 | Cu+Mn+Zn+B≥10.0% |
| 25 | 济南恩瑞特生物技术有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B≥10.0% |
| 26 | 泰安市西贝隆基生物科技有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B≥10.0% |
| 27 | 山东华润联邦农业化学有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 粉剂 | Cu+Mn+Zn+B≥10.0% |
| 28 | 潍坊泰达农化有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B≥10.0% |
| 29 | 长沙市利农化工科技开发有限公司（分公司：长沙市利农化工科技开发有限公司长沙县分公司） | 微量元素叶面肥 | 水剂 | Mn+Zn+B≥100g/L |
| 30 | 山东绿贝尔农化有限公司 | 微量元素叶面肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn≥10.0% |

表2是市场上收集的部分生产企业微量元素叶面肥主要技术指标，剂型包括液体和粉剂两种产品形态，微量元素含量包含铁、锰、铜、锌、硼、钼两种及以上微量元素，总含量≥10%（粉剂）或100g/L（液体），基本满足作物叶面补充微量元素的需求，因此本次修订沿用微量元素含量限制要求。

- 主要试验（或验证）情况分析, 综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

随着植物营养研究深入，农业生产提质增产的巨大需求，微量元素肥料的应用，成了植物矿质领域内的巨大进展之一，促进了农作物产量的大幅度提高。叶面肥具有土壤施肥不可替代的作用，比如：作物根系严重受伤，根系生长弱，作物受病害和虫害后需很快校正一种或多种营养元素缺乏症，同时避免被土壤吸附固定，肥料利用率大大提高，有利于保护生态环境和提升耕地质量。因此国内外众多生产企业积极研发推广中微量元素叶面肥。苏联 1937～1939 年间施用的硼肥（硼镁肥）已达2700 吨。50 年代，苏联微肥年用量达 12 万吨，美国高达 20 万吨。目前英国普朗特，以色列以化，德国巴斯夫微量元素叶面肥效果较好。我国微肥的生产已有50多年的历史，1964 年，首先在吉林锗厂开始生产钼肥，对大豆的增产效果显著。70年代以来，农业部门和中国科学院有关单位相继发现作物有缺锌、硼、铁、锰的症状，引起了有关部门重视。1983 年我国微肥总产量达2万多吨，品种达24种，施用面积约 4000 多万亩，截止目前获得叶面肥登记证的共152个，微量元素叶面肥在蔬菜、果树等高产经济作物上发挥了重要作用，避免蔬菜和果树等经济作物营养不均衡，在小麦“一喷三防”上为国家小麦高产提供了有效保障。据报道施用微量元素叶面肥料，水稻增产5-9%，花生增产6-11%，蔬菜增产5.8-13%，增产效果显著。

目前国内以各种工艺生产微量元素叶面肥料产品的厂家有近百家，代表性企业有广西喷施宝，潍坊乐多收，北京新禾丰，上海汉和，深圳诺普信，英国欧麦斯，德国康朴，意大利塔瓦罗拉，英国光合、金正大宜生源、富朗等，生产能力约100万吨/年，柑橘、苹果等果树平均每年施用叶面肥2kg，蔬菜平均每年施用1kg，大田粮食作物平均施用2次/年，按每次平均3元/亩计，我国叶面肥市场容量为108亿元，不仅具有广阔的市场前景，而且具有重大的社会意义。

- 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况, 或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

国际上暂无相关标准。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系。

本标严格按照国家方针政策修订，完全符合国家现行法律、法规和强制性国家标准标准要求，是协调一致的。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

- 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

项目计划是推荐性计划，建议定为推荐性标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）；

为了贯彻落实标准工作，建议国家主管部门、生产企业、技术监督部门和相关从业人员应统一思想认识，应通过加强标准宣贯、政策解读和相关培训工作，推动标准落实；技术监督部门积极主动的进行市场监督和服务，维护市场秩序，在主管部门重视、监督部门尽职尽责、生产企业诚实守信、流通环节顺畅的合力作用下，整个行业的可持续健康发展才能得到保障。

- 废止现行相关标准的建议

与现行肥料和土壤调理剂国家标准和化工行业标准协调一致，无需废止现行标准。

- 其它应予说明的事项

暂无。

标准起草小组

2018年11月20日