ICS 65.080

G 21

中华人民共和国国家标准

GB/T 535—××××

代替 GB/T 535-1995

肥料级硫酸铵

Fertilizer grade ammonium suphate

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

（本稿完成日期：）

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 535-1995《硫酸铵》，与GB/T 535-1995相比，主要的技术变化如下：

——标准名称由“硫酸铵”改为“肥料级硫酸铵”，范围也做相应修改；

——根据农业需求、产业政策和实物质量水平，调整部分指标；

——增加质量安全要求；

——增加氮的仪器分析方法。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会氮肥分技术委员会（SAC/TC105/SC2）归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替版本的发布情况：

——GB 535-1983，GB 535-1995。

肥料级硫酸铵

范围

- 本标准规定了肥料级硫酸铵的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

- 本标准适用于由合成氨与硫酸中和所制得的硫酸铵，炼焦、火电厂脱硫法或其他脱硫法所制得的副产硫酸铵。

- 分子式：(NH4)2SO4

- 相对分子质量：132.141（根据2011年国际相对原子质量）

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2441.1 尿素的测定方法 第1部分：总氮含量

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8569 固体化学肥料包装

GB 18382 肥料标识 内容和要求

GB/T 22923-2008 肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法

GB/T 32594 肥料中氟化物的测定离子选择性电极法

HG/T 2843 化肥产品 化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

NY/T 1978 肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定要求

NY/T 2542 肥料 总氮含量的测定

要求

技术要求

- 肥料级硫酸铵的技术要求应符合表1和产品包装袋上的明示值。

肥料级硫酸铵的要求

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 外观 | 白色结晶、无可见机械杂质 | 无可见机械杂质 |  |
| 氮（N）含量（以干基计）/% ≥ | 21.0 | 20.5 | 20.0 |
| 游离酸（H2SO4）含量 /% ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.20 |
| 水分（H2O）/% ≤ | 0.2 | 0.3 | 1.0 |
| 水不溶物含量 /% ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.10 |

质量安全要求

肥料级硫酸铵中汞、砷、镉、铅、铬、氟化物、有机物应符合表2。

肥料级硫酸铵质量安全要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 汞（Hg）（以元素计）/ mg/kg ≤ | 5 |
| 砷（As）（以元素计）/mg/kg ≤ | 10 |
| 镉（Cd）（以元素计）/mg/kg ≤ | 10 |
| 铅（Pb）（以元素计）/ mg/kg ≤ | 50 |
| 铬（Cr）（以元素计）/ mg/kg ≤ | 50 |
| 水溶性氟化物（以F计）/mg/kg ≤ | 300 |
| 有机物 ≤ | 待讨论 |

试验方法

- 本标准中所用的试剂、水和溶液的配制，在未注明规格和配制方法时，均应符合HG/T 2843的规定。

外观

目测。

氮含量

- 见附录A，蒸馏后滴定法为仲裁法。

游离酸含量

见附录B。

水分

见附录C。

水不溶物含量

见附录D。

汞、砷、镉、铅、铬含量的测定

按NY/T 1978的规定执行。

氟化物的测定

按GB/T 32594的规定执行。

有机物

检验规则

检验类别及检验项目

- 产品检验产品检验分为出厂检验和型式检验。表1中的项目为出厂检验项目。型式检验包括全部检验项目，有下列情况之一时进行：

- 新产品投产或产品鉴定时；

- 正式生产时，原料、工艺或设备发生变化时；

- 正式生产时，定期或积累到一定量后，每半年至少进行一次检验；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出型式检验的要求时。

组批

- 产品按批检验，出厂检验以一次加工处理的产品为一批，最大批量为150 t。

采样方案

袋装样品

- 不超过512袋时，按表3确定采样袋数；超过512袋时，按式（1）计算结果确定采样袋数，计算结果如遇小数，则进为整数。

(1)

式中：

- n ——采样袋数；

- N——每批产品总袋数。

- 表3 采样袋数的确定

| 总袋数 | 最少采样袋数 | 总袋数 | 最少采样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~10 | 全部袋数 | 182~216 | 18 |
| 11~49 | 11 | 217~254 | 19 |
| 50~64 | 12 | 255~296 | 20 |
| 65~81 | 13 | 297~343 | 21 |
| 82~101 | 14 | 344~394 | 22 |
| 102~125 | 15 | 395~450 | 23 |
| 126~151 | 16 | 451~512 | 24 |
| 152~181 | 17 |  |  |

按表3或式（1）计算结果，随机抽取一定袋数，用采样器从每袋最长对角线插入至袋的四分之三处，取出不少于100 g样品，每批采取总样品量不得少于2 kg。

硫酸铵也可以用自动采样器，勺子或其他合适的工具，从皮带运输机上随机的或按一定的时间间隔采取截面样品，每批所取样品不得少于2 kg。

散装样品

按GB/T 6679规定进行。

样品缩分

- 将采取的样品迅速混匀，用缩分器或四分法将样品缩分至约1 kg，再缩分成两份，分装于两个洁净、干燥的500 mL具有磨口塞的玻璃瓶或塑料瓶中，密封并贴上标签，注明生产企业名称、产品名称、产品型号、批号或生产日期、取样日期和取样人姓名，一瓶作产品质量分析，一瓶保存六个月，以备查用。

结果判定

本标准中产品质量指标合格判断，采用GB/T 8170中“修约值比较法”。

每批检验合格的出厂产品都应附有一定格式的质量证明书，其内容包括生产企业名称、地址、产品名称、等级、批号或生产日期、净含量和本标准号。

生产企业应按本标准要求进行出厂检验和型式检验。出厂检验项目和型式检验项目全部符合本要求时，判该批产品合格。如果出厂检验及型式检验结果中有一项指标不符合本标准要求时，应重新自二倍量的包装袋中采取样品进行检验，重新检验结果中，即使有一项指标不符合本标准要求，判该批产品不合格。

标识

包装上应有牢固、清晰的标志，内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、型号、净含量、氮含量标明值、批号或生产日期、本标准号。

其余应符合GB 18382的规定。

包装、运输和贮存

产品用符合GB/T 8569规定的材料进行包装。包装规格为50.0 kg、40.0 kg、25.0 kg或10.0 kg。每袋净含量允许范围分别为（50±0.5）kg、（40±0.4）kg、（25±0.25）kg、（10±0.1）kg，每批产品平均每袋净含量不得低于50.0 kg、40.0 kg、25.0 kg、10.0 kg。

在符合GB/T 8569规定的前提下，宜使用经济实用型包装。

产品在运输过程中应防止雨淋、日晒、受热，在搬运和堆垛时轻搬轻放，防止包装污染或破损。

产品应存放在通风、干燥处，严禁与可发生反应的物品接触，并注意防潮。

（规范性附录）
氮含量的测定

方法提要

从碱性溶液中蒸馏出氨，将氨吸收在过量硫酸溶液中，在甲基红-亚甲基蓝混合指示液存在下，用氢氧化钠标准滴定溶液返滴定。

试剂和材料

下列的部分试剂和溶液具有腐蚀性，操作者应小心谨慎！如溅到皮肤上应立即用水冲洗或适合的方式进行处理，严重者应立即治疗。

氢氧化钠：450 g/L溶液。

硫酸溶液：c(1/2H2SO4)=0.5 mol/L或1 mol/L。

氢氧化钠标准滴定溶液：c(NaOH)=0.5 mol/L。

甲基红-亚甲基蓝混合指示液。

广泛pH试纸。

硅脂。

仪器

通常实验室用仪器。

蒸馏仪器：按GB/T 2441.1配备，如图A.1所示，或其他具有相同功效的定氮蒸馏仪器。

防暴沸颗粒或防暴沸装置，后者由一根长100 mm，直径5 mm玻璃棒接上一根长25 mm聚乙烯管。

蒸馏加热装置：1000W～1500W电炉，置于升降台架上，可自由调节高度。也可使用调温电炉或能够调节供热强度的其他形式热源。

分析步骤

做两份试料的平行测定。

试液制备

称取1 g试样（精确至0.0002 g）于蒸馏烧瓶中，加入300 mL水，摇动使试样溶解，放入防爆沸物后将蒸馏烧瓶连接于蒸馏装置上。

蒸馏

向接受器中准确加入40 mL（[c(1/2H2SO4)]=0.5 mol/L）或20 mL（[c(1/2H2SO4)]=1.0 mol/L）硫酸溶液，4~5滴混合指示液（A.1.2.4），并加适量水以保证封闭气体出口。

按图A.1安装蒸馏仪器，用硅脂（A.1.2.6）涂抹蒸馏装置的磨口连接处，保证装置所有部分密封。

通过滴液漏斗加入20 mL氢氧化钠溶液（A.1.2.1），在溶液将流尽时加入20 mL～30 mL水冲洗漏斗，剩3 mL～5 mL水时关闭活塞。打开冷却水，开启加热装置。蒸馏出至少150 mL馏出液后，移开接受器，用pH试纸检查冷凝管出口的液滴，如无碱性结束蒸馏。

单位为毫米

  - 蒸馏装置

滴定

用氢氧化钠标准滴定溶液（A.1.2.3）返滴定过量硫酸溶液，指示液由红紫色变为灰绿色为终点。滴定时要使溶液充分混匀。

空白试验

在测定的同时，除不加试料外，按同样操作步骤，使用同样的试剂进行平行测定。

分析结果的表述

- 氮（N）含量（，以干基计），以质量百分数（%）表示，按式（A.1）计算：

(A.1)

式中：

c——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——空白试验时，使用氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V2——测定时，使用氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

0.01401——氮的毫摩尔质量的数值，单位为克每毫摩尔（g/mmol）；

m——试料质量的数值，单位为克（g）；

——试样的水分，用质量分数表示（%）。

计算结果表示到小数点后两位，取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

允许差

平行测定结果的绝对差值不大于0.1%；

不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.2%。

流动分析仪法

按GB/T 22923-2008 3.2中仅含铵态氮样品的规定执行。

杜马斯燃烧法

按NY/T 2542的规定执行。

（规范性附录）
游离酸的测定

方法提要

用氢氧化钠标准滴定溶液滴定试液中的游离酸，根据指示剂颜色或pH值变化指示终点，由消耗的氢氧化钠用量，求得游离酸含量。

试剂和材料

    - 氢氧化钠标准滴定溶液：c(NaOH)=0.1 mol/L。

    - 甲基红-亚甲基蓝混合指示液。

  - 仪器

    - 通常实验室用仪器。

    - 微量滴定管：5 mL，分度值 0.02 mL。

    - pH计：灵敏度为0.01 pH单位。

分析步骤

    - 做两份试料的平行测定。

    - 称取10 g试样（精确至0.01 g），置于100 mL烧杯中，加50 mL水溶解。如果溶液浑浊，可用中速滤纸过滤，收集滤液于250 mL的锥形瓶中。

    - 加1～2滴指示液于滤液中，用氢氧化钠标准滴定溶液（B.2.1）滴定至灰绿色为终点。若试液有色，终点难以观察，也可滴定至pH计指示pH 5.4～5.6为终点。

分析结果的表述

游离酸（H2SO4）含量（），以质量分数（%）表示，按式（B.1）计算：

(B.1)

式中：

c——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——使用氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

0.0490——硫酸的毫摩尔质量的数值，单位为克每毫摩尔（g/mmol）；

m——试料质量的数值，单位为克（g）；

计算结果表示到小数点后三位，取平行测定结果的算术平均数作为测定结果。

允许差

平行测定结果的的绝对差值应符合表B.1。

| 游离酸含量，% | 绝对差值，% |
| --- | --- |
| ≤0.05 | 0.005 |
| ＞0.05 | 0.01 |

不同实验室测定结果的绝对差值应符合表B.2。

| 游离酸含量，% | 绝对差值，% |
| --- | --- |
| ≤0.05 | 0.01 |
| ＞0.05 | 0.02 |

（规范性附录）
水分的测定

方法提要

- 在一定温度的电热恒温干燥箱内，将试样烘干至恒重，然后测定试样减少的质量。本方法适用于所取试样中水分质量不小于0.001 g。

仪器

通常实验室用仪器。

带磨口塞称量瓶：直径50mm，高30mm。

电热恒温干燥箱：温度可控制在（105±2）℃。

分析步骤

- 做两份试料的平行测定。

- 称取5 g试样（精确至0.0002 g），置于预先在（105±2）℃干燥至恒重的称量瓶（C.2.2）中，将称量瓶盖子稍微打开，在（105±2）℃的温度中干燥30 min后，取出称量瓶，盖上盖子，在干燥器中冷却至室温称重，重复操作，直至恒重。取最后一次测量值作为测定结果。

分析结果的表述

水分（H2O）（），以质量百分数（%）表示，按式（C.1）计算：

(C.1)

式中：

m——干燥前试料质量的数值，单位为克（g）；

m1——干燥后试料质量的数值，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位，取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

  - 允许差

平行测定结果的绝对差值不大于0.05%。

（规范性附录）
水不溶物

方法提要

试样经水溶解后，用重量法测定不溶残渣的含量。本方法适用于试样中水不溶物含量不小于0.001 g。

试剂和材料

氯化钡溶液：250 g/L。

仪器

通常实验室用仪器。

玻璃坩埚式滤器：4号，容积30 mL。

减压抽滤装置。

电热恒温干燥箱：温度可控制在（110±5）℃。

分析步骤

试液制备

称取100 g试样（精确至0.01 g），置于1000 mL烧杯中，加入500 mL水溶解，保持温度20～30 ℃。

    - 测定

取两份试料的平行测定。

用预先在（110±5）℃下干燥至恒重的玻璃坩埚式滤器过滤试液，用水充分洗涤坩埚及烧杯，直至用氯化钡溶液检验洗涤水中没有白色沉淀为止。将带有残渣的过滤器置于（110±5）℃干燥箱内干燥1 h，取出移入干燥器内，冷却至室温，称重。重复操作，直至两次连续称量之差不大于0.001 g为止。取最后一次测量值作为测量结果。

过滤器使用后需进行洗涤处理，可用重铬酸钾-浓硫酸洗液浸泡过夜，再用自来水反复冲洗，去离子水抽滤后备用。

分析结果的表述

水不溶物含量（），以质量百分数（%）表示，按式（D.1）计算：

(D.1)

式中：

m1——干燥后残渣和坩埚质量的数值，单位为克（g）；

m2——坩埚质量的数值，单位为克（g）；

m——试料质量的数值，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后三位，取平行测定结果的平均值作为测定结果。

  - 允许差

平行测定结果的绝对差值不大于0.003%。

不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.006%。

_________________________________