# 《肥料级硫酸铵》

# 国家标准编制说明

（征求意见稿）

上海化工研究院有限公司

山东省产品质量检验研究院

二〇一八年十一月

一、工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等；

1 任务来源

根据国家标准化管理委员会2018年5月15日《关于下达2018年第二批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2018]41号）的要求，上海化工研究院有限公司、山东省产品质量检验研究院承担《肥料级硫酸铵》国家标准制修订任务，计划号为20180882-T-606。

2 本标准制定的主要工作过程

由标准起草小组制定了详细的工作方案，明确了分工，分别负责国内生产企业的调查、产品及生产现状、代表性产品样品的收集及样品检测、数据对比与分析；国内外相关标准的查询、整理、翻译及分析，研究各项指标要求项目、检测方法；标准文本编制等。标准起草小组开展了大量的资料、样品收集、实验验证和市场调研工作，通过对国内部分厂家样品的收集、检测评价工作，标准起草小组完成了部分试验数据，为标准的制定奠定了坚实基础和提供科学充分的依据。在参加起草单位充分沟通和讨论的基础上，最终编写了本标准的标准文本征求意见稿、编制说明征求意见稿。

3 标准研究背景

肥料是农业生产中极为重要的生产资料，是保障国家粮食安全的重要物质基础。肥料的合理使用在农业生产过程中起到了积极的增产作用，其产品质量与农作物的生长品质、土壤环境的健康发展及农产品质量安全密切相关。

目前，硫酸铵主要作为复混肥料的原料使用，仅有少量用于工业原料及稀土提炼等。硫酸铵含有氮、硫两种营养元素，是我国最早的氮肥品种之一，同时也是重要的硫肥。与尿素、碳铵、氯化铵等氮肥相比，硫酸铵物理化学性质最为稳定，不易吸潮结块；不含缩二脲等有害成分，适宜作复混肥的原料；适宜的作物更加普遍，包括小麦、玉米、水稻、棉花以及各种经济作物，对喜硫作物如柑橘、大豆、甘蔗、甘薯、花生和茶叶等增产效果更为明显，提高果实品质和产量。

目前，我国硫酸铵产品存在国家标准、行业标准或地方标准，这些标准主要是由于产品生产工艺、适用范围、产品技术指标不同而分别制定。为了进一步规范硫酸铵产品生产和提高产品质量，提高企业的市场竞争力和经济效益，迫切需要修订原国家标准指导以更好硫酸铵的生产和使用，规范企业产品质量控制，更好的为政府质量安全监管工作提供技术支撑，促进硫酸铵行业持续、健康、稳定发展。

二、标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题。修订标准时应列出与原标准的主要差异和水平对比；

1 标准编制的原则

本标准编制遵循“统一性、规范性、适用性、协调性、一致性”原则，注重标准的实用性和可操作性，充分考虑肥料级硫酸铵产品使用范围，结合工业生产及农业实际应用技术发展情况，制定本标准。本标准严格按照《GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1 部分：标准的结构和编写规则》等规定进行编写和表述。本次标准修订，结合了我国硫酸铵生产、销售、质量监督的实际情况，对肥料级硫酸铵的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等做出了明确规定。

2 标准的重要内容及主要修改情况

2.1 标准名称

本标准名称由《硫酸铵》修订为《肥料级硫酸铵》。

2.2 适用范围

标准规定了肥料级硫酸铵的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由合成氨与硫酸中和所制得的硫酸铵，炼焦、火电厂脱硫法或其他脱硫法所制得的副产硫酸铵。

另外，值得关注的是目前国内的己内酰胺副产、其他化工产品（如甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈等）生产，尤其是农药、医药生产的副产硫酸铵等，需要委员代表认真讨论。

2.3 指标项目

本次修订依据质量指标将产品划分为优等品、一等品、合格品，其中产品分级标准需要委员代表认真讨论。本次修订共设置外观、氮（N）含量（以干基计）、水分（H2O）、游离酸（H2SO4）含量、水不溶物含量、重金属含量、氟化物含量、有机物等指标。本标准与GB/T 535-1995的主要指标差异见表1。

2.3.1氮含量

硫酸铵作为氮肥使用，氮含量是衡量产品品质的一个重要指标。纯硫酸铵的理论氮含量是21.21%。根据调研和样品检测，己内酰胺副产硫酸铵产品中的氮含量高于氨法脱硫副产硫酸铵产品。氨法脱硫副产硫酸铵中的氮含量受燃煤锅炉烟气中的尘含量影响。大量烟尘进入硫酸铵会造成产品氮含量降低。

2.3.2 游离酸含量

硫酸铵水溶液显酸性，作为肥料长期使用，会使土壤酸化板结，降低土壤中养分的利用率，不利于有益微生物的繁殖生长，导致病菌滋生和有毒有害物质增加，对农作物的生长造成威胁，因此本标准对硫酸铵中游离酸含量提出限量要求。

2.3.3 重金属含量

肥料中的重金属会对土壤环境造成污染，影响农产品的产量和质量，特别是经过食物链的富集会对人畜的健康造成直接的危害。GB/T 535-1995中注明“硫酸铵作农业用是可不检测铁、砷、重金属和水不溶物等指标”，这与我国近年来对肥料品质的要求不符。为了保护生态环境和维护农产品质量安全，本次修订提出重金属含量的限量要求，主要列出汞、砷、镉、铅、铬五种常见元素。

2.3.4 氟化物含量

火电厂使用的燃煤中普遍含氟，煤燃烧后产生含氟的烟气，最终会进入到硫酸铵产品中。氟在动植物体内无法生物降解，严重污染时会明显危害人类和动植物，即使低水平的污染也能通过生物富集和食物链作用对人体和动植物造成一定危害。因此，本次修订提出氟化物含量的限量要求。

表1 本标准与GB/T 535-1995指标对比

| 指标 | GB/T 535-1995 |  |  | GB/T 535-XXXX |  |  | 差异 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |  |  |
| 外观 | 白色结晶，无可见机械杂质 | 无可见机械杂质 |  | 白色结晶，无可见机械杂质 | 无可见机械杂质 |  | / | / |
| 氮（N）含量（以干基计）/% ≥ | 21.0 | 21.0 | 20.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 变更 | 标准适用范围扩大，为更好评价产品质量，调整指标 |
| 水分（H2O）含量/% ≤ | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | / | / |
| 游离酸（H2SO4）含量/% ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | / | / |
| 铁（Fe）含量/% ≤ | 0.007 | ---- |  |  |  |  | 删除 | 硫酸铵作为肥料使用，适量的铁对植物生长有益 |
| 砷（As）含量/% ≤ | 0.00005 | ---- |  |  |  |  | / | / |
| 重金属（以Pb计）含量/% ≤ | 0.005 | ---- |  |  |  |  | / | / |
| 水不溶物含量/% ≤ | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 增加 | 标准适用范围扩大，为更好评价产品质量，调整指标 |
| 重金属含量/(mg/kg) ≤ |  |  |  | 汞≤5 ，砷≤10，镉≤10 ，铅≤50 ，铬≤50 |  |  | 增加 | 为了保护生态环境和维护农产品质量安全，适应我国对肥料品质的要求 |
| 氟化物限量/(mg/kg) ≤ |  |  |  | 300 |  |  | 增加 |  |
| 有机物限量 ≤ |  |  |  | 需要讨论 |  |  | 增加 |  |

2.3.5 有机物含量

硫酸铵产品主要来自其他行业的副产，在生产过程中难免会引入有机物，如锅炉投油点火或者处理焦炉烟气产生异常有可能引入多环芳烃或石油烃。关于有机物的限量要求，需要委员代表认真讨论。

2.4 实验方法的确定

根据硫酸铵产品实际生产和质量控制情况，确定了标准中各项目的测试方法。

2.4.1 外观

外观检测主要用来快速识别样品的质量缺陷，在一定程度上能够反映产品的质量控制。本标准采用目视法检测产品外观。

2.4.2 氮含量

本次修订采用蒸馏后滴定法、流动分析仪法和杜马斯燃烧法检测氮含量，其中后两者为新增方法。流动分析仪法引用GB/T 22923《肥料中氮、磷、钾的自动分析仪测定法》，杜马斯燃烧法引用NY/T 2542 《肥料 总氮含量的测定》。仲裁时选用蒸馏后滴定法。具体见标准中附录A。

本次修订建议删除GB/T 535-1995《硫酸铵》中的甲醛法。甲醛具有刺激性气味，毒性高，属于一类致癌物质，易对人体健康造成伤害，而且该检测方法操作较复杂，在氮含量检测中很少被采用。

2.4.3 游离酸含量

本次修订采用容量法检测游离酸含量。用氢氧化钠标准滴定溶液滴定试液中的游离酸，通过计算氢氧化钠标准滴定溶液的用量来计算游离酸含量。具体见标准中附录B。

2.4.4 水分

本次修订采用重量法检测水分。在（105±2）℃下干燥样品，通过样品减少量计算水分。具体见标准中附录C。

依据GB/T 10209.3《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第3部分：水分》测定硫酸铵水分的数据正在收集中。若对比试验和方法验证结果满意，本次修订建议参照GB/T 10209.3进行水分的测定。

2.4.5 水不溶物含量

本次修订参考NY/T 1973《水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定》，采用重量法检测水不溶物含量。具体见标准中附录D。

2.4.6 重金属含量

本次修订引用NY/T 1978《肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》检测汞、砷、镉、铅、铬的含量。

2.4.7 氟化物含量

本次修订引用标准GB/T 32594《肥料中氟化物的测定离子选择性电极法》检测氟化物的含量。

2.4.8 有机物含量

有机物含量的检测方法需要委员代表认真讨论。

2.5 检验规则

- 本次修订新增将产品检验分为出厂检验和型式检验。出厂检验项目见本标准中的表1。型式检验包括全部检验项目，有下列情况之一时进行：

- 新产品投产或产品鉴定时；

- 正式生产时，原料、工艺或设备发生变化时；

- 正式生产时，定期或积累到一定量后，每半年至少进行一次检验；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出型式检验的要求时。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告、预期的经济效果；

1验证情况

标准起草工作组共搜集不同生产厂家，不同生产工艺的硫酸铵合格品10个，1~5号为己内酰胺副产硫酸铵产品，6~10号为氨法脱硫副产硫酸铵产品。实验人员根据标准中检验依据进行检验，测得除有机物含量外其他检测项目的实验结果。

  - 外观、氮含量、游离酸含量、水分、水不溶物含量的实验结果

10个产品测得外观、氮含量、游离酸含量、水分、水不溶物含量的实验数据见表1。实验结果表明，10个硫酸铵产品的各项实验结果均满足本标准中合格品的要求。

表1 外观、氮含量、游离酸含量、水分、水不溶物含量、透明度实验结果

| 样品编号 | 技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外观 | 氮（N）含量（以干基计）/% | 游离酸（H2SO4）含量/% | 水分/% | 水不溶物含量/% |
| 标准中指标 | 无可见机械杂质 | ≥20.0 | ≤0.20 | ≤1.0 | ≤0.10 |
| 1 | 无可见机械杂质 | 20.98 | 0.002 | 0.01 | 0.001 |
| 2 |  | 20.90 | 0.002 | 0.01 | 0.001 |
| 3 |  | 20.96 | 0.002 | 0.02 | 0.001 |
| 4 |  | 20.99 | 0.002 | 0.004 | 0.001 |
| 5 |  | 20.90 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| 6 |  | 20.56 | 0.112 | 0.26 | 0.020 |
| 7 |  | 20.53 | 0.135 | 0.40 | 0.012 |
| 8 |  | 20.48 | 0.138 | 0.44 | 0.018 |
| 9 |  | 20.48 | 0.136 | 0.41 | 0.018 |
| 10 |  | 20.66 | 0.113 | 0.28 | 0.021 |

  - 重金属含量和氟化物含量实验结果

10个样品中重金属含量和氟化物含量的实验数据见表2。实验结果表明，硫酸铵产品中5项重金属含量和氟化物含量均符合本标准中元素的限量要求。

表2 重金属含量和氟化物含量实验结果

| 样品编号 | 总砷(mg/kg) | 总汞(mg/kg) | 总铅(mg/kg) | 总镉(mg/kg) | 总铬(mg/kg) | 氟化物 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准中指标 | ≤5 | ≤10 | ≤10 | ≤50 | ≤50 | ≤300 |
| 1 | 0.10 | 0.11 | 1.68 | 0.53 | 0.52 | 未检出 |
| 2 | 0.13 | 0.10 | 2.96 | 0.66 | 1.15 | 未检出 |
| 3 | 0.07 | 0.10 | 2.90 | 0.71 | 0.84 | 未检出 |
| 4 | 0.11 | 0. 10 | 3.07 | 0.62 | 0.89 | 未检出 |
| 5 | 0.14 | 0.11 | 2.63 | 0.63 | 1.38 | 未检出 |
| 6 | 0.52 | 0.38 | 2.80 | 0.57 | 4.58 | 171.00 |
| 7 | 0.10 | 0.87 | 2.72 | 0.61 | 4.63 | 188.91 |
| 8 | 0.85 | 0.56 | 3.77 | 0.70 | 5.13 | 183.70 |
| 9 | 0.89 | 0.50 | 2.54 | 0.69 | 4.53 | 195.75 |
| 10 | 0.55 | 0.35 | 3.30 | 0.68 | 6.40 | 156.32 |

2推广应用

修订《肥料级硫酸铵》国家标准是企业以及用户的迫切需求。《肥料级硫酸铵》国家标准发布实施后，标准主管部门应努力增强做好标准落实工作的责任感，加强标准宣贯、政策解读和相关培训工作，推动标准落实。生产企业和相关从业人员应积极主动学习《肥料级硫酸铵》国家标准的技术内容，更好地进行产品质量控制，保障硫酸铵行业健康可持续发展。

3 预期达到的经济效益

该标准的实施，将统一我国硫酸铵行业的技术指标，对于规范硫酸铵市场秩序，提高硫酸铵产品质量，保护人体健康和生态环境，提高企业在国际市场的竞争力具有十分重要的意义。

四、标准中涉及专利和知识产权说明；

无。

五、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；

本次标准修订中氮含量的测定参照ISO 3332-75《工业用硫酸铵——氨态氮含量的测定——蒸馏后滴定法》、游离酸含量的测定参照ISO 2993-74《工业用硫酸铵——游离酸度的测定——滴定法》、水不溶物含量的测定参照ISO 2994-74《工业用硫酸铵——水不溶物含量的测定——重量法》。

六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性；

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准最大限度保持协调一致，没

有冲突性的条款。

七、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

八、标准性质的建议说明；

本标准为推荐性国家标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议；

本标准发布实施后，国家主管部门应有针对性地开展宣贯和集中培训，，通过举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请专家课堂讲授，资料函授和互联网等开展技术培训，增强企业实施标准的自觉性。通过标准的实施和监督，使标准得到有效应用，促进硫酸铵行业健康绿色发展。

十、废止现行相关标准的建议

无。

十一、其它应予说明的事项

无