15

HG

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

稳定同位素13C标记的辛酸

Stable Isotope 13C labelled Octanoic acid

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2020年3月27日）

HG/T ××××—××××

中华人民共和国化工行业标准

ICS 71.040.99

G 60

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会（SAC/TC105）归口。

本标准负责起草单位：上海化工研究院有限公司、上海稳定性同位素工程技术研究中心。

本标准主要起草人：雷雯、孙雯、徐建飞、罗勇、赵诚、潘洁、侯捷、李猷、李美华、尤雅芳。

本标准为首次发布。

稳定同位素13C标记的辛酸

- 范围

本标准规定了稳定同位素13C标记辛酸的要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。

本标准适用于以溴代正庚烷和13C标记二氧化碳为原料，通过有机合成法制备所得的稳定同位素13C标记辛酸-1-13C产品。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 37750-2019 稳定同位素应用术语及产品命名规则

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

分子结构式

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

同位素 isotope

具有相同原子序数但质量数不同的核素。

[GB/T 37750-2019，定义3.1.11]

稳定同位素 stable isotope

某元素中不发生或极不易发生放射性衰变的同位素，即半衰期大于1015年的元素的同位素。

注：亦称稳定性同位素。

[GB/T 37750-2019，定义3.1.11]

对照品 reference standard

采用理化方法进行鉴别、检查或含量测定时所用的标准物质，其特性量值一般按纯度（%）计。

符号与缩略语

同位素原子的表示：mA

### 其中A表示元素符号，m表示该元素的同位素的相对原子质量数。例如：13C表示碳元素中相对原子质量数为13的同位素碳原子。

同位素原子标记个数的表示：mAn

其中A与m表示的意义同（4.1），n则表示含该元素的同位素原子的个数。例如：13C3表示碳元素中相对原子质量数为13的同位素碳原子有3个。

同位素丰度的单位表示：atom%mA

表示A元素的质量数为m的原子占A元素的原子百分数。例如：atom%13C表示质量数为13的同位素碳原子在碳元素中所占的原子百分数。

要求

外观

无色油状液体。

技术指标

产品的技术指标应符合表1的要求。

产品技术指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | I等 | II等 |
| 纯度(质量分数)/% ≥ | 99.0 | 97.0 |
| 13C同位素丰度/(atom%13C) ≥ | 99.0 | 97.0 |

试验方法

本实验方法所用试剂、溶液除非另有规定，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂。

外观

目视检验。

纯度 气相色谱法

方法原理

以天然丰度辛酸作为标准品，使用气相色谱（GC）测定，外标法定量。

试剂和材料

丙酮：色谱纯。

辛酸标准品：CAS 124-07-2，纯度：99.2%。

微孔滤膜：油性，孔径 0.22 μm。

仪器和设备

通常实验室用玻璃仪器及设备。

涡旋混合器。

气相色谱仪，配氢火焰离子化检测器。

分析天平：精度十万分之一。

超声波脱气仪。

移液器：1 mL（精确到2 µL），100 µL（精确到0.2 µL），10 µL（精确到0.2 µL）。

色谱条件

- 推荐的色谱条件如下，也可选择其它达到同等分离效果的条件：

色谱柱：聚乙二醇石英毛细管柱（0.25 mm I.D.×30 m，0.5 µm df）或相当者；

进样方法：分流进样，分流比为10:1；

进样口温度：250 ℃；

载气：N2；

载气流量：1.0 mL/min；

检测器：氢火焰离子化检测器（FID）；

检测器温度：250 ℃；

H2流量：30 mL/min；

空气流量：400 mL/min；

色谱柱温度：50 ℃（1 min）→40 ℃/min→230 ℃（5 min）

进样量：1 µL。

分析步骤

外标标准储备溶液的制备

精确称量44.66 mg（精确到0.01 mg）的的辛酸标准品于5 mL样品瓶中，加入4.47 mL丙酮，得到浓度为9.99 mg/mL的标准储备液，避光保存于冰箱中，备用，保存期为1个月。

外标标准工作溶液的制备

配制的外标标准储备液用丙酮稀释成浓度为0.438 mg/mL，0.807 mg/mL，1.05 mg/mL，2.51 mg/mL，5.02 mg/mL和9.99 mg/mL的标准工作溶液，临用现配。

试样的溶解

做两份试样的平行测定。精密称取9.09 mg（精确到0.01 mg）辛酸-1-13C样品，加入0.93 mL丙酮，得到浓度为9.80 mg/mL的样品储备溶液。将样品储备溶液用丙酮稀释成浓度为2.50 mg/mL的样品待测溶液。

标准工作曲线的建立

待气相色谱仪稳定后，将6.2.5.2得到的系列标准工作溶液用微孔滤膜过滤后供气相色谱仪分析，每个浓度的标准工作溶液均重复测定三次，以标准工作溶液的浓度为横坐标，以三次测定得到的外标物峰面积平均值为纵坐标，绘制标准工作曲线。

试液的测定

将6.2.5.3得到的溶液用微孔滤膜过滤后供气相色谱仪分析，每个试液重复进样测定三次，计算得出三次测定的峰面积平均值，根据标准工作曲线得到试样溶液的浓度，代入公式（1）得试样的纯度。

分析结果的计算与表述

产品的纯度

纯度X，数值以%表示，按式(1)计算：

X=k              ……………………………………  (1)

式中：

X——辛酸-1-13C产品纯度的数值，单位为质量分数(%)；

c——待测样品峰面积平均值在标准工作曲线上对应的产品溶液浓度，单位为毫克每毫升(mg/mL)；

V——待测产品溶液的定容体积，单位为毫升( mL)；

XST——辛酸标准品标注纯度的数值，单位为质量分数(%)；

k——辛酸-1-13C与天然丰度辛酸标准品的质量校正系数：1.01；

m——待测产品的称样量，单位为毫克(mg)

计算结果保留到小数点后一位，取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

允许差

两次平行测定结果的相对偏差≤0.5%。

13C同位素丰度 气相色谱-质谱法

- 7.3.1 方法原理

试样用丙酮稀释后，经气质联用仪分析。样品经气相色谱分离后进入质谱仪，在电子轰击（EI）离子源作用下离子化，经四级杆质量分析器按离子的质荷比(m/z)不同加以分离，最终被离子收集检测器采集到相应的质谱信息，经计算、校正后输出各 m/z 峰强度。根据离子的碎裂规律选择合适的特征峰簇，通过“质量簇”分类法计算得到试样的13C同位素丰度。

- 7.3.2 试剂和材料

- 7.3.2.1 丙酮：质谱级。

7.3.2.2 样品瓶：1.5 mL。

7.3.2.3 高纯氦气：纯度99.999 %。

- 7.3.3 仪器和设备

- 7.3.3.1通常实验室用玻璃仪器及设备。

- 7.3.3.2气相色谱-质谱联用仪：配有电子轰击离子源（EI）。

- 7.3.3.3 色谱柱：聚乙二醇石英毛细管柱（0.25 mm I.D.×30 m，0.5 μm df），或相当者。

- 7.3.4仪器条件

- 进样方法：分流进样，分流比为50:1；

- 进样口温度：250 ℃；

- 载气流量：1.0 mL/min；

- 接口温度：230 ℃；

- 色谱柱温度：50 ℃（1 min）→40 ℃/min→230 ℃（5 min）；

- 进样量：0.5 μL；

- 离子源：EI源；

- 电子轰击能量：70 eV；

- 全扫描模式（SCAN），扫描范围：m/z范围为30~160。

- 7.3.5分析步骤

- 7.3.5.1试样的溶解

做两份试样的平行测定。取少量试样置于样品瓶中，加入1 mL丙酮稀释，浓度约为0.1 mg/mL。

- 7.3.5.2试样的测定

辛酸-1-13C同位素丰度的测定步骤为：

a）采集天然丰度辛酸对照品质谱图与分子离子峰峰簇数据

将天然丰度辛酸对照品试液经0.22 μm的微孔滤膜过滤后，经气相色谱-质谱联用仪分析。在总离子流图辛酸出峰时间处获得相应的EI质谱图数据，记录分子离子峰及其同位素峰簇的峰强度。天然丰度辛酸特征离子的质荷比见附录C。

b）采集辛酸-1-13C试样质谱图与分子离子峰峰簇数据

将辛酸-1-13C溶液经0.22 μm的微孔滤膜过滤后，经气相色谱-质谱联用仪分析。在总离子流图辛酸-1-13C出峰时间处获得相应的EI质谱图，记录特征离子及其同位素峰簇的峰强度。辛酸-1-13C特征离子的质荷比见附录C。

- 7.3.6分析结果的计算与表述

7.3.6.1 不同13C标记度的摩尔分数计算

将采集的天然丰度辛酸质谱图中分子离子峰峰簇质荷比（m/z）为M，M+1，M+2的峰强度数据记为AM，AM+1，AM+2。将峰强度值代入式（2）归一化得到a、b、c。

AM：AM+1：AM+2= a：b：c           ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧（2）

a + b + c = 1

采集辛酸-1-13C质谱图中M，M+1的峰强度数据，代入式（3）计算，解得xj（j=0,1）

AmixM = x0 a

AmixM+1 = x0 b + x1 a                          ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧（3）

式中：

AmixM，AmixM+1 ——质荷比为M，M+1的质谱峰强度值；

x0 ——标记0个13C原子的辛酸-1-13C0分子的摩尔分数；

x1 ——标记1个13C原子的辛酸-1-13C1分子的摩尔分数；

a、b、c ——辛酸-1-13C分子的同位素分布比。

7.3.6.2 13C同位素丰度的计算与表述

13C同位素丰度值以E计，数值以atom%13C表示，按式（4）计算：

E = (xj  j) / (n xj)（j=0，1）          ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ (4)

计算结果保留到小数点后一位，取平行测定3次结果的算术平均值作为测定结果。

- 7.3.7 允许差

平行测定结果的绝对差值≤0.3 atom% 13C。

不同实验室测定结果的绝对差值≤0.5 atom% 13C 。

检验规则

检验类别及检验项目

- 产品检验类别为出厂检验，项目包括产品的纯度及13C同位素丰度值。

组批与采样

以每次投料反应最终得到的产品为一批。

每批样品的采样，应用清洁干燥的吸管从容器的上、中、下三个不同部位等量采样。采样量约为0.20 g，混合均匀后等量装入两个清洁干燥且密封良好的样品瓶中，并在瓶上粘贴标签，其内容包括生产厂名、产品名称、生产日期、批号批量、采样量、采样日期和采样人姓名。一瓶作产品质量分析，另一瓶作为留样，留样应保存六个月。

结果判定

产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170-2008 中的“修约值比较法”。

产品检验部门按本部分规定进行检验，所有出厂产品都应符合本部分要求。如果检验结果不符合本部分要求，应重新自该批产品中取双倍样进行检验。重新检验结果中即使有一项指标不符合本部分要求，则判该批产品为不合格。

标识

每批出厂产品应附有质量证明书，内容有：生产厂名、厂址、产品名称、纯度、13C的丰度值、批号、产品等级、生产日期、本部分编号和检验员签字。

每个内包装单元上应有标签，内容有：生产厂名、产品名称、纯度、13C的丰度值、纯度、生产日期、有效期。

外包装上应有生产厂名、厂址、产品名称、批号、13C的丰度值、纯度。

包装、运输和贮存

包装

内包装

采用色谱样品瓶，瓶口用塑膜封口，瓶的规格由供需双方商定。

外包装

在样品瓶外用(0.3～0.5) mm PVC塑料膜密封，再用钙塑箱包装。

运输和贮存

- 产品在运输与贮存时，贮存容器应具有较好密封性，应通风干燥，避光保存于冰箱冷藏室。运输时防止雨淋和受潮受热，温度不高于45 C。

- 产品经检验合格后贮存期为一年。

________________________________

附录A

资料性附录

“质量簇”分类计算法

原理：

将稳定同位素标记有机化合物分为以下类别：CxHyNwOz(LXn HX 0)，CxHyNwOz(LX n-1 HX1)，，CxHyNwOz(LX1 HX n-1)，CxHyNwOz(LX0 HX n)，其中，X为被标记的元素，可以为C、H或N等元素，具有轻重两种原子形态（LX和HX）。每一类为一质量簇；

质谱图质荷比m/z=i的质谱峰强来自于多个质量簇的叠加，质荷比m/z=i位置的质谱峰强为：

Amixi= (xlabj  Alabji)，( j=0，1，…，n)                                            (A.1)

其中Amixi为目标化合物在质荷比m/z=i位置的质谱峰强，Alabji是“质量簇”CxHyNwOz(LXn-jHXj)在质荷比m/z=i位置的质谱峰强贡献，xlabj为CxHyNwOz(LXn-jHXj)的摩尔分数；

联立质谱图上每一个质荷比的峰强的方程和摩尔分数的方程1 = xlabj ( j=0，1，…，n)，求出各质量簇的摩尔分数；

稳定同位素标记有机化合物CxHyNwOz(Xn)的HX同位素标记丰度公式为：

atom% HX = (xlabj  j) / (n  xlabj)（j=0，1，…，n）                                 (A.2)

利用该公式及获得数据计算得到同位素丰度。

附录B

资料性附录

天然丰度辛酸及辛酸-1-13C色谱图、质谱图

图1 辛酸-1-13C色谱图

图2 辛酸-1-13C质谱图

图3 天然丰度辛酸质谱图

附录C

规范性附录

采集离子的质荷比（m/z）

| 试样种类 | M | 天然丰度试样 采集离子（m/z） | 13C标记试样 采集离子（m/z） |
| --- | --- | --- | --- |
| 辛酸 | 60 | 60~62 | 60~61 |

附录D

资料性附录

辛酸-1-13C同位素丰度测定举例

首先采集辛酸标准品的谱图，参照附录B记录质荷比m/z 60、61、62的峰强度，如A060: A061: A062= 100:12.55，经归一化计算后为A060: A061: A062=  0.883:0.111:0.006。

之后采集辛酸-1-13C试样的谱图，参照附录B记录质荷比m/z 60、61的峰强度，例如实验中测得m/z 60、61的峰强度列于下表：

| m/z | Amix60 | Amix61 |
| --- | --- | --- |
| 峰强度 | 1.01 | 100 |

将以上数据代入下式：

AmixM = x0 a = x0·0.883=1.01

AmixM+1 = x0 b + x1 a = x0·0.111+x1·0.883=100

解得上述x0 ~ x1，归一化后即为标记了0 ~ 1个13C的辛酸的分子百分比，列于下表：

| m/z | x0 | x1 |
| --- | --- | --- |
| 分子百分比 | 1.0 | 99.0% |

最后，13C标记辛酸样品的同位素丰度值为 13C atom% = (nxn)/n = 99.0%。