15

HG

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

稳定同位素15N标记的氨基酸

Stable Isotope 15N labelled amino acid

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2020年3月30日）

HG/T ××××—××××

中华人民共和国化工行业标准

ICS 71.040.99

G 60

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会（SAC/TC105）归口。

本标准负责起草单位：上海化工研究院有限公司、上海稳定性同位素工程技术研究中心。

本标准主要起草人：雷雯，侯捷，侯静华，杜晓宁，肖斌，李虎林，宋明鸣，解龙，陈燕秋，徐巾岚，林轶凡。

本标准为首次发布。

稳定同位素15N标记的氨基酸

- 范围

本标准规定了稳定同位素15N标记氨基酸的要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。

本标准适用于以15N标记无机化合物为原料，通过生物合成法制备所得的精氨酸-15N4、丙氨酸-15N、甘氨酸-15N、亮氨酸-15N、异亮氨酸-15N、苯丙氨酸-15N、天冬氨酸-15N产品。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

分子结构式

精氨酸-15N4                              丙氨酸-15N                       甘氨酸-15N

亮氨酸-15N       异亮氨酸-15N           苯丙氨酸-15N          天冬氨酸-15N

符号与缩略语

同位素原子的表示：mA

### 其中A表示元素符号，m表示该元素的同位素的相对原子质量数。例如：15N表示氮元素中相对原子质量数为15的同位素氮原子。

同位素原子标记个数的表示：mAn

其中A与m表示的意义同（4.1），n则表示含该元素的同位素原子的个数。例如：15N3表示氮元素中相对原子质量数为15的同位素氮原子有3个。

同位素丰度的单位表示：atom%mA

表示A元素的质量数为m的原子占A元素的原子百分数。例如：atom%15N表示质量数为15的同位素氮原子在氮元素中所占的原子百分数。

要求

外观

白色粉末。

技术指标

产品的技术指标应符合表1的要求。

产品技术指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | I型 | Ⅱ型 |
| 纯度(质量分数)/% ≥ | 98.0 | 97.0 |
| 15N同位素丰度/(atom%15N) ≥ | 98.0 | 97.0 |

试验方法

本实验方法所用试剂、溶液除非另有规定，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和GB/T 6682中规定的一级水。

外观

目视检验。

纯度 高效液相色谱法

方法原理

以天然丰度氨基酸作为标准品，使用高效液相色谱（HPLC）测定，外标法定量。

试剂和材料

乙腈：色谱级。

磷酸二氢钠水溶液（40mmol/L）：准确称取2.4g无水磷酸二氢钠溶于500mL超纯水中，混匀后备用。

氨基酸标准品：精氨酸CAS 74-79-8，纯度≥ 99.0%；丙氨酸CAS 56-47-1，纯度≥ 98.5%；甘氨酸CAS 56-40-6，纯度≥ 99.0%；亮氨酸CAS 61-90-5，纯度≥ 99.0%；异亮氨酸CAS 73-32-5，纯度≥ 99.0%；苯丙氨酸CAS 63-91-2，纯度≥ 98.0%；天冬氨酸CAS 56-84-8，纯度≥ 99.0%。

微孔滤膜：油性，孔径 0.22 μm。

仪器和设备

通常实验室用玻璃仪器及设备。

涡旋混合器。

高效液相色谱仪，配紫外检测器或二极管阵列检测器。

分析天平：精度十万分之一。

超声波脱气仪。

色谱条件

- 推荐的色谱条件如下，也可选择其它达到同等分离效果的条件：

精氨酸纯度测定色谱条件

- 色谱柱：氨基色谱柱，250 mm×4.6 mm(I.D.)，5 m，或相当者；流动相：A相：40mmol/L磷酸二氢钠水溶液（6.2.2.2）；B相：乙腈，A:B=35：65，等度洗脱，流速：1.0 mL/min，柱温：40 C；检测器波长：205 nm；进样量10μL。

丙氨酸、甘氨酸、亮氨酸、异亮氨酸纯度测定色谱条件

- 色谱柱：C18色谱柱，250 mm×4.6 mm(I.D.)，5 m，或相当者；流动相：A相：超纯水，洗脱条件100% A，等度洗脱，流速：1.0 mL/min，柱温：40 C；检测器波长：200 nm；进样量10 μL。

苯丙氨酸纯度测定色谱条件

- 色谱柱：C18色谱柱，250 mm×4.6 mm(I.D.)，5 m，或相当者；流动相：A相：超纯水，B相：乙腈，A：B=70：30，等度洗脱，流速：1.0 mL/min，柱温：40 C；检测器波长：254 nm；进样量2 μL。

天冬氨酸纯度测定色谱条件

- 色谱柱：氨基色谱柱，250 mm×4.6 mm(I.D.)，5 m，或相当者；流动相：A相：40mmol/L磷酸二氢钠水溶液（6.2.2.2）；洗脱条件100% A，等度洗脱，流速：1.0 mL/min，柱温：40 C；检测器波长：205 nm；进样量10 μL。

分析步骤

外标标准储备溶液的制备

精确称量30 mg（精确到0.01 mg）的氨基酸标准品于10 mL容量瓶，用6.2.4中对应的色谱流动相溶解，定容至刻度，保存于冰箱中，保存期为1个月。

外标标准工作溶液的制备

配制的外标标准储备溶液用流动相稀释得到浓度分别为0.3 mg/mL、0.6 mg/mL、1.2 mg/mL、2.4 mg/mL和3.0 mg/mL的标准工作溶液，临用现配。

试样的溶解

做两份试样的平行测定。精密称取20 mg（精确到0.01 mg）15N标记的氨基酸样品于10 mL容量瓶，用色谱流动相溶解并定容至刻度。

标准工作曲线的建立

待高效液相色谱仪稳定后，将6.2.5.2得到的系列标准工作溶液用微孔滤膜过滤后供高效液相色谱仪分析，以标准工作溶液的浓度为横坐标，以测定得到的外标物峰面积平均值为纵坐标，绘制标准工作曲线。

试液的测定

将6.2.5.3得到的溶液用微孔滤膜过滤后供高效液相色谱仪分析，得到色谱峰面积，根据标准工作曲线得到试样溶液的浓度，代入公式（1）得试样的纯度。

分析结果的计算与表述

产品的纯度

纯度w，数值以%表示，按式(1)计算：

w=k   c     V     XSTm           ……………………………………  (1)

k=M标记M标品                  ……………………………………  (2)

式中：

w——待测产品纯度的数值，单位为质量分数（％）；

k——15N标记的氨基酸与天然丰度氨基酸标准品的质量校正系数；

M标记——15N标记氨基酸的摩尔质量，单位为 mol/g；

M标品——待测产品的摩尔质量，单位为 mol/g；

c——试样峰面积平均值在标准工作曲线上对应的样品溶液浓度，单位为微克每毫升（mg/mL）；

V——试液的定容体积，单位为毫升( mL)；

XST——氨基酸标准品标注纯度的数值，单位为质量分数（％）；

m——试样质量的数值，单位为毫克（mg）。

计算结果保留到小数点后一位，取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

允许差

两次平行测定结果的相对偏差≤0.5 %。

15N同位素丰度 液相色谱-质谱法

- 6.3.1 方法原理

将样品用甲醇-水溶液（甲醇水溶液体积比1：1）溶解，引入液相色谱-质谱的电喷雾离子源（ESI），使样品溶液发生静电喷雾，在近大气压下的干燥气流中形成带电雾滴。随着溶剂蒸发，通过离子蒸发等机制，形成气态离子，进入质谱分析。按离子的质荷比(m/z)不同加以分离，最终被离子收集检测器采集到相应的质谱信息，经计算、校正后输出各m/z峰强度，用“质量簇”分类法计算试样15N标记氨基酸的15N同位素丰度。“质量簇”分类法原理见附录A。

- 6.3.2 试剂和材料

- 6.3.2.1甲醇：质谱级。

6.3.2.2 超纯水。

6.3.2.3 离心管：1.5 mL。

6.3.2.4 高纯氮气：纯度99.999%。

- 6.3.3 仪器和设备

- 6.3.3.1通常实验室用玻璃仪器及设备。

- 6.3.3.2液相色谱-质谱联用仪。

- 6.3.3.4 蠕动泵。

- 6.3.4质谱条件

- 电喷雾电压：4 kV；

调谐滤镜电压：70 V；

- 脱溶剂管温度：250 C；

- 雾化气流量：4 L/min；

- 加热模块温度：350 C；

- 干燥气流量：10 L/min；

- 单次质谱扫描时间：0.1 s；

质谱谱图叠加次数：＞20；

扫描模式：正离子模式；

扫描范围：15N标记氨基酸样品分子量±10 Dalton ；

- 蠕动泵流速：10 μL/min。

- 6.3.5分析步骤

- 6.3.5.1试样的溶解

做两份试样的平行测定。取少量试样置于离心管中，加入1 mL甲醇-水溶液（甲醇水溶液体积比1：1）充分溶解，浓度约为10 mg/L。

- 6.3.5.2试样的测定

将6.3.5.1的试液，吸入进样针，连接到质谱仪进样系统，待仪器真空度低于2×10-5 Pa后利用蠕动泵将进样针内的溶液推入质谱仪离子源，采集正离子模式扫描的15N标记氨基酸样品分子量±10 Dalton的信号峰，输出相应的信号峰强度数据AM，AM+1，AM+2，AM+3。通过公式（1）计算得到试样的15N同位素丰度。

- 6.3.6分析结果的计算与表述

6.3.6.1 15N标记精氨酸同位素丰度的摩尔分数计算

采集质谱图中质荷比m/z为175，176，177，178和179峰强度数据，计为A175~179，代入式(1)计算，得到x0~4。

A175 = x0×0.918

A176 = x0×0.075+x1×0.918

A177 = x0×0.007+xl×0.075+ x2×0.918                     ……………..……………….. (1)

A178 = x1×0.007+ x2×0.075+ x3×0.918

A179 = x2×0.007+ x3×0.075+ x4×0.918

x0+x1+x2+x3+x4=1

式中：

x0－标记0个15N原子的15N氨基酸分子的摩尔分数；

x1－标记1个15N原子的15N氨基酸分子的摩尔分数；

x2－标记2个15N原子的15N氨基酸分子的摩尔分数；

x3－标记3个15N原子的15N氨基酸分子的摩尔分数；

x4－标记4个15N原子的15N氨基酸分子的摩尔分数；

6.3.6.2 15N同位素丰度的计算与表述

15N同位素丰度值以E计，数值以atom% 15N表示，按式（2）计算：

E =（x4 ×4+ x3 ×3+ x2×2+ x1×1）/4×100%      ……………………………. (2)

计算结果保留到小数点后一位，取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

6.3.7.1 15N标记丙氨酸、甘氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、天冬氨酸同位素丰度的摩尔分数计算

采集15N标记氨基酸试样的质谱图中质荷比m/z为M（天然丰度氨基酸的分子量）和M+1的峰强度数据，计为AM，AM+1，带入公式（1）计算，得到x0和x1。

AmixM = x0×a

AmixM+1 = x0×b+x1×a………………………………………..…………………………..（1）

x0+x1 =1

式中：

x0－标记0个15N原子的15N氨基酸分子的摩尔分数；

x1－标记1个15N原子的15N氨基酸分子的摩尔分数；

每种氨基酸的a，b，c 具体值见附录 C。

6.3.7.2 15N同位素丰度的计算与表述

15N同位素丰度值以E计，数值以atom% 15N表示，按式（2）计算：

E =x1×100%      ………………………………………….…………………………. (2)

- 6.3.7 允许差

平行测定结果的绝对差值≤0.3 atom% 15N。

不同实验室测定结果的绝对差值≤0.5 atom% 15N 。

15N同位素丰度 气体同位素质谱法

- 6.4.1 方法原理

氧化铜作为供氧剂，使氨基酸在真空的高温条件下发生氧化反应，分解生成15N标记的氮气。将净化后的15N2气体引入气体同位素质谱仪，测定15N同位素丰度值。

- 6.4.2 试剂和材料

- 6.4.2.1粉状氧化铜，分析纯。

6.4.2.2 5A分子筛：粒径0.9 mm～1.25 mm。

6.4.2.3 铜丝，分析纯。

6.4.2.4 氧化钙：粒径0.9 mm～1.25 mm。

- 6.4.3 仪器和设备

- 6.4.3.1通常实验室用玻璃仪器及设备。

- 6.4.3.2标准筛：孔径0.9 mm和孔径1.25 mm。

- 6.4.3.4 气体同位素质谱仪, 质量范围1～250 amu。

- 6.4.3.4 样品转化真空系统。

- 该系统由玻璃制成，配置真空泵，见图1。

1——真空旋塞阀；

2——标准磨口；

图1 样品抽真空系统示意图

3——接口；

4——融封点；

图 2 样品管示意图

- 6.4.3.4 样品管，见图2；。

- 6.4.3.4 用于熔封样品管的喷灯或具有相同功能的其它设备。

- 6.4.3.4 马弗炉。

- 6.5.5分析步骤

- 6.5.5.1样品转化

分别将氧化钙和5A分子筛过孔径0.9 mm和孔径1.25 mm的标准筛，选取粒径在0.9 mm和1.25 mm之间的颗粒，将氧化钙和5A分子筛在马弗炉里升温至530 ℃后保持4h。

称取2 mg~8 mg试样置于样品管中、加入10 mg～30 mg氧化铜、10 mg~30 mg铜丝、20粒~50粒氧化钙和3粒～8粒5A分子筛。通过真空橡胶管一端连接样品管3，一端连接真空系统2，利用真空泵将样品管中的空气抽出，同时用喷灯烘烤样品管去除吸附的水汽及其它杂气。待系统真空度小于50 Pa时熔封样品管4。将样品管放入马弗炉中，升温至530 ℃后保持4h，冷却至室温后取出样品管待用。

- 6.5.5.1样品测定

对气体同位素质谱仪进行必要的参数校正和本底测定后接入经6.5.5.1处理得到的样品管，利用质谱仪的进样系统抽真空，待真空度达到仪器测试要求后将样品管内的15N2引入质谱仪，按照电脑设定的程序自动测定，打印输出相应的信号峰强度数据，通过公式计算得到待测样品的15N丰度值。平行测定两次。

- 6.6.6分析结果的计算与表述

- 6.6.6.1 产品的15N丰度值

在质谱仪测定后输出的数据中选取质量数为29、30的电信号强度值(以mV计)，按公式(1)计算其15N丰度值：

E=22+I29/I30×100       …………………………（1）

式中：

E－待测15N标记氨基酸的15N同位素丰度，单位为atom% 15N；

I29－质量数为29的电信号强度值，单位为mV；

I30－质量数为30的电信号强度值，单位为mV；

取两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果, 测定结果保留小数点后两位。

- 6.6.6.2 允许差

平行测定结果的绝对差值不大于0.10 atom% 15N，不同实验室间测定结果的差值不大于0.20 atom% 15N。

检验规则

检验类别及检验项目

- 产品检验类别为出厂检验，项目包括产品的纯度及15N同位素丰度值。

组批与采样

以每次投料反应最终得到的结晶产品为一批。

每批样品的采样，应用清洁干燥的匙勺从容器的四个不同部位等量采样。采样量约为0.20 g，混合均匀后等量装入两个清洁干燥且密封良好的样品瓶中，并在瓶上粘贴标签，其内容包括生产厂名、产品名称、生产日期、批号批量、采样量、采样日期和采样人姓名。一瓶作产品质量分析，另一瓶作为留样，留样应保存六个月。

结果判定

产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170-2008 中的“修约值比较法”。

产品检验部门按本部分规定进行检验，所有出厂产品都应符合本部分要求。如果检验结果不符合本部分要求，应重新自该批产品中取双倍样进行检验。重新检验结果中即使有一项指标不符合本部分要求，则判该批产品为不合格。

标识

每批出厂产品应附有质量证明书，内容有：生产厂名、厂址、产品名称、纯度、15N的丰度值、批号、产品等级、生产日期、本部分编号和检验员签字。

每个内包装单元上应有标签，内容有：生产厂名、产品名称、纯度、15N的丰度值、纯度、生产日期、有效期。

外包装上应有生产厂名、厂址、产品名称、批号、15N的丰度值、纯度。

包装、运输和贮存

包装

内包装

采用色谱样品瓶，瓶口用塑膜封口，瓶的规格由供需双方商定。

外包装

在样品瓶外用(0.3～0.5)mm PVC塑料膜密封，再用钙塑箱包装。

运输和贮存

- 产品在运输与贮存时，贮存容器应具有较好密封性，应通风干燥，避光保存于冰箱冷藏室。运输时防止雨淋和受潮受热，温度不高于45 C。

- 产品经检验合格后贮存期为一年。

________________________________

附录A

资料性附录

“质量簇”分类计算法

原理：

将稳定同位素标记有机化合物分为以下类别：CxHyNwOz(LXn HX 0)，CxHyNwOz(LX n-1 HX1)，，CxHyNwOz(LX1 HX n-1)，CxHyNwOz(LX0 HX n)，其中，X为被标记的元素，可以为C、H或N等元素，具有轻重两种原子形态（LX和HX）。每一类为一质量簇；

质谱图质荷比m/z=i的质谱峰强来自于多个质量簇的叠加，质荷比m/z=i位置的质谱峰强为：

Amixi= (xlabj  Alabji)，( j=0，1，…，n)                                            (A.1)

其中Amixi为目标化合物在质荷比m/z=i位置的质谱峰强，Alabji是“质量簇”CxHyNwOz(LXn-jHXj)在质荷比m/z=i位置的质谱峰强贡献，xlabj为CxHyNwOz(LXn-jHXj)的摩尔分数；

联立质谱图上每一个质荷比的峰强的方程和摩尔分数的方程1 = xlabj ( j=0，1，…，n)，求出各质量簇的摩尔分数；

稳定同位素标记有机化合物CxHyNwOz(Xn)的HX同位素标记丰度公式为：

atom% HX = (xlabj  j) / (n  xlabj)（j=0，1，…，n）                                 (A.2)

利用该公式及获得数据计算得到同位素丰度。

附录B

资料性附录

15N标记氨基酸液相色谱和质谱图

15N标记氨基酸色谱图

15N标记氨基酸质谱图

附录C

规范性附录

采集离子的质荷比m/z及归一化的峰强度值

表C. 采集离子的质荷比（m/z）

| 试样种类 | M | 15N标记试样采集质荷比（m/z） | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙氨酸 | 89 | 79~99 | 0.959 | 0.036 |
| 甘氨酸 | 75 | 65~85 | 0.970 | 0.026 |
| 亮氨酸 | 131 | 121~141 | 0.928 | 0.066 |
| 异亮氨酸 | 131 | 121~141 | 0.928 | 0.066 |
| 苯丙氨酸 | 165 | 155~175 | 0.899 | 0.093 |
| 天冬氨酸 | 133 | 123~143 | 0.945 | 0.046 |

附录D

资料性附录

15N标记精氨酸-15N4同位素丰度示例

采集精氨酸-15N4试样质谱图中m/z 175，176，177，178、179峰强度数据，；例如实验中测得m/z 175，176，177，178、179的峰强度列于表D. 1。

表D. 1 峰强度

| m/z | Amix175 | Amix176 | Amix177 | Amix178 | Amix179 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰强度 | 0.30 | 0.14 | 0.28 | 3.94 | 100.00 |

将以上数据代入下式：

Amix175 = x0×0.918=0.30

Amix176 = x0×0.075+x1×0.918=0.14

Amix177 = x0×0.007+xl×0.075+ x2×0.918=0.28

Amix178 = x1×0.007+ x2×0.075+ x3×0.918=3.94

Amix179 = x2×0.007+ x3×0.075+ x4×0.918=100

x0+x1+x2+x3+x4=1

解出x0，x1，x2，x3，x4 ，列于表D. 2。

表D. 2 标记了0~4个15N原子的精氨酸分子百分比

| m/z | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子百分比 | 0.29 % | 0.11 % | 0.26 % | 3.76 % | 95.59 % |

15N标记精氨酸同位素丰度值为：

atom% 15N= （x4 ×4+ x3 ×3+ x2×2+ x1×1）/4×100%=98.6%