《肥料增效剂 海藻酸》化工行业标准制定

编制说明

一、工作简况

（一） 任务来源

中华人民共和国工业和信息化部办公厅印发了2018 年第四批行业标准制修订计划，项目名称《肥料增效剂 海藻酸》，项目计划编号：2018-1868T-HG。本标准主管部门为中华人民共和国工业和信息化部原材料工业司。本标准由中国石油和化学工业联合会提出，全国肥料和调理剂标准化技术委员会（SAC/TC 105）归口，主要由上海化工研究院有限公司、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所等单位负责起草。本标准为推荐性行业标准。

（二） 本标准制定的主要过程

1、 成立标准起草工作组

在接到《肥料增效剂 海藻酸》化工行业标准编制计划任务后，由上海化工研究院有限公司、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所等单位及部分专家成立了《肥料增效剂 海藻酸》化工行业标准制定工作组，开展了本标准制定的各项工作。

- 参考相关资料

GB/T 6679  固体化工产品采样通则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 8569  固体化学肥料包装

GB/T 8576  复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T 10247 粘度测量方法

GB 18382   肥料标识 内容和要求

GB/T 23349 肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标

HG/T 2843  化肥产品 化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

HG/T 5049  含海藻酸尿素

HG/T 5515  含海藻酸磷酸一铵、磷酸二铵

NY/T 1108  液体肥料 包装技术要求

- 标准研究方案

根据查阅到的标准、文献等相关资料，并通过一系列的预试验，确定了将海藻酸含量、pH、水不溶物作为生产质量控制指标，并确定了指标的具体检测方法。检验规则，标识，包装、运输和贮存等要求参考了HG/T 3278以及NY/T 1108的规定。

4、2019年2月25日，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所等相关标准起草单位讨论标准指标及起草计划，开展标准的样品收集、试验研究工作。

5、2019年3月15日，各标准起草单位在北京成立标准起草小组，讨论《肥料增效剂 海藻酸》的指标、检测方法等工作进展。

6、2019年5月20日，试验验证；工作组召开二次会议，针对试验方法研讨论证。

7、2019年5月-10月，进一步试验验证，并形成修订后的标准征求意见稿及标准编制说明

- 标准编制原则和主要内容

- 标准编制研究背景

海藻酸是天然海藻的提取物，具有提高根系活性、促进作物对养分吸收、减少氨挥发、减缓磷钾在土壤中的固定等作用，可通过调节养分释放、调控养分转化过程、调节土壤环境等，提高肥料利用率，增加作物产量、改善农产品品质、增强作物抗逆性，并且安全环保，是对化肥改性增效的理想材料。通过田间试验，海藻肥对玉米、甜椒和苹果具有明显促进生长效果，增长率在7.7%～11%；海藻酸肥料不仅对大豆生长发育有着显著的影响，明显改善了大豆的各种经济性状，并且有利于后期产量形成，增产10.6%。我国海岸线长，海藻资源丰富，通过充分利用我国丰富的海藻资源，开发产能高、成本低、效果好、安全环保的海藻酸肥料新产品成为重要的新型肥料增效技术研究方向，《含海藻酸尿素》、《海藻酸类肥料》、《含海藻酸磷酸一铵、磷酸二铵》等标准的发布实施，标志着海藻酸增值肥料已形成产业。

海藻酸肥料增效剂可以通过综合调控“作物-肥料-土壤”系统，大幅度提高肥料利用率，推进化肥零增长和化肥减施增效，并可缓解当前产能过剩和同质化竞争的局面。目前，海藻酸类肥料已在瑞星集团、四川美丰、江西开门子、六国化工、晋煤天庆、贵州磷化集团、山东恩宝、阳煤正元、河南晋开、联盟化工、黑龙江金事达等企业实现产业化，至2019年底，通过添加海藻酸肥料增效剂生产的增值肥料产品产能达400万吨，累计产量超过100万吨，推广应用面积近3000万亩，实现化肥减施12万吨，取得了良好的经济、社会和生态效益。海藻酸肥料增效剂的质量直接决定海藻酸肥料的应用效果，因此，制定海藻酸肥料增效剂的标准，将有效规范该类产品的生产和应用，保证肥料企业应用的增效剂产品质量和效果，推动我国化肥产业转型升级，促进海藻酸肥料增效剂产业健康发展。

（二）标准编制原则

1、本标准的编制根据 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1 部分：标准的结构与编写规则》的规定执行；

2、以规范肥料增效剂 海藻酸的生产、销售、使用和质量监督，促进产业健康发展为原则；

3、具有科学性和可操作性并结合我国行业发展现状。

（三）标准指标和检测方法的论据

1、海藻酸含量

参考 HG/T 5049《含海藻酸尿素》和HG/T 5515《含海藻酸磷酸一铵、磷酸二铵》的测定原理和方法进行检测。

三、主要试验情况分析

（一）样品收集

目前收集到青岛海力源等公司的固体样品14个和液体样品10个。

- 检测方法及指标的确定

《肥料增效剂 海藻酸》标准的制定主要包括定量指标和定性测定两个部分。定量指标指的是海藻酸含量、pH、水不溶物、粘度等指标；定性测定指的是采用红外光谱法判断增效剂是否为海藻酸增效剂，为型式检验项目。

目前关于海藻酸含量的测定方法主要有硫酸咔唑比色法和间羟基联苯比色法，测定方法不同，海藻酸含量测定值差别较大。另外，固体样品本身的颜色对测定结果也会产生影响。本标准比较了间羟基联苯分光光度法和硫酸咔唑分光光度法，同时考虑市场许多产品在含量测定时有颜色干扰，增加了样品对照，用于减去样品本身颜色等产生的干扰。

1. 海藻酸含量指标的确定

为了消除样品本身颜色的干扰，将前处理方式相同，不添加显色剂的样品为对照，以加显色剂样品测定结果与不加显色剂样品测定结果之差为海藻酸含量。

  - 添加样品对照与常规检测海藻酸含量的比较

采用间羟基联苯比色法对样品进行检测，结果见表1。

表1 不同海藻酸固体产品样品含量检测结果

| 样品编号 | 海藻酸含量（%） |  | 样品编号 | 海藻酸含量（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品对照（+） | 样品对照（-） |  | 样品对照（+） | 样品对照（-） |
| 1 | 1.36 | 3.45 | 8 | 3.68 | 13.17 |
| 2 | 4.23 | 8.66 | 9 | 3.92 | 11.70 |
| 3 | 6.58 | 9.09 | 10 | 0.82 | 10.91 |
| 4 | 4.78 | 12.15 | 11 | 0.94 | 11.70 |
| 5 | 4.71 | 8.81 | 12 | 1.35 | 8.78 |
| 6 | 3.52 | 11.56 | 13 | 2.63 | 10.81 |
| 7 | 4.46 | 15.15 | 14 | 3.27 | 9.44 |

由表1可知，添加对照样品对检测结果的影响很大，添加样品对照检测值在0.82%~6.58%之间，平均值为3.47%，其中，含量高于3%的样品占64.3%，高于1.5%的样品占71.4%，低于1%的样品占14.3%；不添加样品对照检测值在3.45%~15.15%之间，平均值为10.38%，样品本身的颜色干扰严重影响了海藻酸含量的测定，消除颜色干扰是十分必要的。

1.2 硫酸咔唑法和间羟基联苯法测定海藻酸含量的比较

表2不同海藻酸（固体）样品含量测定结果

| 样品编号 | 海藻酸含量（%） |  | 样品编号 | 海藻酸含量（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 间羟基联苯分光光度法 | 硫酸咔唑分光光度法 |  | 间羟基联苯分光光度法 | 硫酸咔唑分光光度法 |
| 1 | 3.45 | 15.02 | 8 | 13.17 | 70.54 |
| 2 | 8.66 | 30.09 | 9 | 11.70 | 20.89 |
| 3 | 9.09 | 46.90 | 10 | 10.91 | 73.43 |
| 4 | 12.15 | 23.07 | 11 | 11.70 | 70.54 |
| 5 | 8.81 | 19.05 | 12 | 8.78 | 30.93 |
| 6 | 11.56 | 30.95 | 13 | 10.81 | 45.50 |
| 7 | 15.15 | 73.43 | 14 | 9.44 | 30.61 |

表3  不同海藻酸（液体）样品含量测定结果

| 样品编号 | 海藻酸含量（%） |  | 样品编号 | 海藻酸含量（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 间羟基联苯分光光度法 | 硫酸咔唑分光光度法 |  | 间羟基联苯分光光度法 | 硫酸咔唑分光光度法 |
| 1 | 1.42 | 24.47 | 6 | 1.98 | 20.63 |
| 2 | 1.26 | 18.93 | 7 | 1.45 | 24.32 |
| 3 | 2.43 | 20.03 | 8 | 2.67 | 24.32 |
| 4 | 2.28 | 17.94 | 9 | 3.26 | 28.65 |
| 5 | 2.13 | 20.38 | 10 | 2.78 | 26.72 |

由表2可知，间羟基联苯法测定固体样品海藻酸含量在3.45%~15.15%之间，平均值为10.4%；硫酸咔唑法在15.02%~73.43%之间，平均值为41.5%。液体样品（表3）间羟基联苯法海藻酸含量在1.42%~3.26%之间，平均值为2.17%；硫酸咔唑法测定值在17.94%~28.65%之间，平均值为22.6%。两种方法测定值差距较大，我们又选择了3、7、9号样品，用两种方法进行了重复性检测。

1.3 不同检测方法精密度

1.3.1 间羟基联苯法精密度

测定了3号、7号、9号样品海藻酸含量，重复10次。

表4  3号样品海藻酸含量测定结果

| 重复次数 | 海藻酸含量% | 绝对误差 | 重复次数 | 海藻酸含量% | 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.44 | 0.35 | 6 | 9.11 | 0.02 |
| 2 | 9.21 | 0.12 | 7 | 9.26 | 0.17 |
| 3 | 9.16 | 0.07 | 8 | 9.93 | 0.84 |
| 4 | 9.13 | 0.04 | 9 | 9.41 | 0.32 |
| 5 | 9.41 | 0.32 | 10 | 9.37 | 0.28 |
| 平均海藻酸含量% | 9.09 |  |  |  |  |
| 相对标准偏差RSD% | 3.95 |  |  |  |  |

表5  7号样品海藻酸含量测定结果

| 重复次数 | 海藻酸含量% | 绝对误差 | 重复次数 | 海藻酸含量% | 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.13 | 0.02 | 6 | 14.21 | 0.94 |
| 2 | 15.43 | 0.28 | 7 | 15.33 | 0.18 |
| 3 | 15.12 | 0.03 | 8 | 15.05 | 0.10 |
| 4 | 15.43 | 0.28 | 9 | 15.26 | 0.11 |
| 5 | 14.87 | 0.28 | 10 | 15.63 | 0.48 |
| 平均海藻酸含量% | 15.15 |  |  |  |  |
| 相对标准偏差RSD% | 2.60 |  |  |  |  |

表6  9号样品海藻酸含量测定结果

| 重复次数 | 海藻酸含量% | 绝对误差 | 重复次数 | 海藻酸含量% | 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.34 | 0.21 | 6 | 5.55 | 0.00 |
| 2 | 5.55 | 0.00 | 7 | 5.51 | 0.04 |
| 3 | 5.64 | 0.09 | 8 | 5.53 | 0.02 |
| 4 | 5.64 | 0.09 | 9 | 5.50 | 0.05 |
| 5 | 5.64 | 0.09 | 10 | 5.56 | 0.01 |
| 平均海藻酸含量% | 5.55 |  |  |  |  |
| 相对标准偏差RSD% | 1.62 |  |  |  |  |

由表4、表5、表6可知，间羟基联苯法测定海藻酸含量，其相对标准偏差分别为3.95%、2.60%、1.62%，均＜5%，因此，该方法测得结果的重复性较好，可以保证精密度。

1.3.2 硫酸咔唑法精密度测定

测定了3号、7号、9号样品海藻酸含量，重复10次。

表7  3号样品海藻酸含量测定结果

| 重复次数 | 海藻酸含量% | 绝对误差 | 重复次数 | 海藻酸含量% | 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44.45 | 5.23 | 6 | 47.86 | 2.05 |
| 2 | 42.70 | 8.95 | 7 | 54.38 | 15.95 |
| 3 | 49.66 | 5.89 | 8 | 47.66 | 1.62 |
| 4 | 41.13 | 12.29 | 9 | 52.03 | 10.95 |
| 5 | 45.13 | 3.77 | 10 | 43.97 | 6.25 |
| 平均海藻酸含量% | 46.90 |  |  |  |  |
| 相对标准偏差RSD% | 8.99 |  |  |  |  |

表8  7号样品海藻酸含量测定结果

| 重复次数 | 海藻酸含量% | 绝对误差 | 重复次数 | 海藻酸含量% | 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.21 | 3.32 | 6 | 17.50 | 3.39 |
| 2 | 19.17 | 1.72 | 7 | 21.73 | 0.84 |
| 3 | 23.67 | 2.78 | 8 | 19.16 | 1.73 |
| 4 | 22.58 | 1.69 | 9 | 18.87 | 2.02 |
| 5 | 24.95 | 4.06 | 10 | 17.12 | 3.77 |
| 平均海藻酸含量% | 20.87 |  |  |  |  |
| 相对标准偏差RSD% | 13.78 |  |  |  |  |

表9  9号样品海藻酸含量测定结果

| 重复次数 | 海藻酸含量% | 绝对误差 | 重复次数 | 海藻酸含量% | 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.21 | 0.30 | 6 | 14.75 | 0.16 |
| 2 | 15.30 | 0.39 | 7 | 14.94 | 0.03 |
| 3 | 15.13 | 0.22 | 8 | 14.34 | 0.57 |
| 4 | 15.57 | 0.66 | 9 | 14.37 | 0.54 |
| 5 | 14.63 | 0.28 | 10 | 14.81 | 0.10 |
| 平均海藻酸含量% | 14.91 |  |  |  |  |
| 相对标准偏差RSD% | 2.70 |  |  |  |  |

由表7、表8、表9可知，硫酸咔唑法测定海藻酸含量，其相对标准偏差分别为8.99%、13.78%、2.70%，有两个产品测定结果的相对标准偏差＞5%，因此，该方法测定结果稳定性相对不高。

2. 肥料增效剂 海藻酸固体样品水分含量的确定

参照GB/T 8576测定样品中的水分含量。

表10  不同海藻酸（固体）样品水分含量测定结果

| 样品编号 | 水分含量% | 样品编号 | 水分含量% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.28 | 8 | 7.64 |
| 2 | 19.64 | 9 | 3.17 |
| 3 | 8.66 | 10 | 9.66 |
| 4 | 7.68 | 11 | 2.57 |
| 5 | 10.85 | 12 | 3.26 |
| 6 | 6.48 | 13 | 2.47 |
| 7 | 7.24 | 14 | 8.06 |

测定了14个不同海藻酸固体样品，仅有1个产品含水量大于15%，考虑含水量过高，产品在储存、运输、使用中带来不便，同时考虑多数样品符合要求。因此，本标准将含水量15%定为增效剂海藻酸产品的含量指标上限值。

3. 肥料增效剂 海藻酸水不溶物含量的确定

表11  不同海藻酸（固体）样品水不溶物含量测定结果

| 样品编号 | 水不溶物含量% | 样品编号 | 水不溶物含量% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.43 | 8 | 0.01 |
| 2 | 0.19 | 9 | 0.096 |
| 3 | 0.28 | 10 | 0.02 |
| 4 | 0.06 | 11 | 0.00 |
| 5 | 0.14 | 12 | 1.66 |
| 6 | 0.04 | 13 | 0.02 |
| 7 | 0.02 | 14 | 0.02 |

表12  不同海藻酸（液体）样品水不溶物含量测定结果

| 样品编号 | 水不溶物含量（%） | 样品编号 | 水不溶物含量（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.50 | 6 | 0.08 |
| 2 | 0.92 | 7 | 0.07 |
| 3 | 0.07 | 8 | 0.17 |
| 4 | 0.16 | 9 | 0.28 |
| 5 | 0.23 | 10 | 0.19 |

参照NY/T 1973测定产品水不溶物含量。测定了14个不同海藻酸固体样品，所有产品水不溶物含量均小于2%，仅有1个样品超过1.5%，考虑增效剂的用途，结合系列水溶肥料标准中水不溶物指标的确定，将水不溶物含量5%为增效剂海藻酸（固体）产品的含量指标上限值；液体产品水不溶物含量在0.07%~0.92%之间，考虑增效剂水不溶物含量可能因温度变化、储存时间、运输过程中的因素等影响，同时考虑生产应用过程中的要求，将20g/L作为肥料增效剂海藻酸（液体）产品的水不溶物含量上限指标。

4、海藻酸pH限值的确定

表13 不同海藻酸（固体）样品水不pH测定结果

| 样品编号 | pH | 样品编号 | pH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2 | 8 | 10.1 |
| 2 | 9.9 | 9 | 6.5 |
| 3 | 9.8 | 10 | 9.9 |
| 4 | 10.1 | 11 | 10.3 |
| 5 | 9.4 | 12 | 8.5 |
| 6 | 10.4 | 13 | 9.5 |
| 7 | 6.8 | 14 | 9.3 |

表14  不同海藻酸（液体）样品pH测定结果

| 样品编号 | pH | 样品编号 | pH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.6 | 6 | 9.2 |
| 2 | 8.5 | 7 | 9.6 |
| 3 | 8.4 | 8 | 9.1 |
| 4 | 9.3 | 9 | 10.2 |
| 5 | 10.3 | 10 | 8.9 |

参照NY/T1973测定产品pH。测定了14个不同海藻酸（固体）样品，10个海藻酸（液体）样品，固体产品pH介于4.23~10.40之间，液体产品pH介于4.65~10.32之间，考虑目前市场海藻酸产品工艺主要有酸解、碱解、酶解以及复合分解等，产品pH差别较大，将海藻酸固体产品和液体产品的pH的范围定为4~11，也可供需双方协商。

5、海藻酸的定性鉴定

采用傅里叶红外光谱对海藻酸进行定性鉴定。海藻酸类物质在不同波数下有共性的波普特征，通过图谱比较，可以判断产品是否属于海藻酸产品。具体方法为将2.0 mg海藻酸增效剂样品与200 mg 光谱纯KBr混合后用玛瑙研钵研磨均匀后，用压片机压片。使用Bruker VERTEX 70 傅里叶变换红外光谱仪进行红外光谱扫描。扫描范围是4000-400 cm-1，分辨率为4 cm-1，每个样品扫描64次。

图1  海藻酸产品傅里叶红外光谱图谱

表 15 主要红外光谱吸收谱带

| 谱带范围 Frequency (cm-1) | 归属 Assignment |
| --- | --- |
| 3450–3300 | O–H伸展振动，N–H伸展振动 |
| 2940–2900 | 脂肪C–H伸展振动 |
| 1725–1720 | 羧基中C=O和酮基C=O伸展振动 |
| 1660–1630 | 酰胺基C=O 伸展振动（酰胺I带），醌基C=O和/或酮基共轭C=O的氢键缔合伸展振动 |
| 1620–1600 | 芳香C=C骨架振动，酮基共轭C=O的强氢键缔合伸展振动 |
| 1590–1517 | COO– 对称伸展振动，N–H变形和C=N伸展振动（酰胺II带） |
| 1460–1450 | 脂肪C–H振动 |
| 1400–1390 | OH变形和酚羟基的C-O伸展振动，CH2和CH3基团的C-H变形，COO-反对称伸展振动 |
| 1280–1200 | 羧基的C-O伸展振动和OH变形，芳基醚的C-O伸缩 |
| 1170–950 | 多糖或多糖类物质的C-O伸展振动，硅酸盐杂质的Si-O振动 |
| 900–600 | C–H 面外伸展振动和变形 |

由图1可以看出， 肥料增效剂 海藻酸均具有相似的红外光谱吸收峰，主要有（1）3419 cm-1：由芳香环中的C = C伸缩和在醇和酚中的O-H伸缩引起的在3500-3400 cm-1处的宽吸收峰。（2）1625 cm-1：COO-对称伸缩，N-H变形和C=N伸缩（酰胺二带）。（3）1396 cm-1：酚羟基的OH变形和C-O伸缩，CH2和CH3基C-H变形，COO-反对称伸缩。（4）1108 cm-1：饱和醚的C-O伸缩，多糖或类多糖物质的C-O伸缩。（5）1080cm-1：饱和醚的C-O伸缩，多糖或类多糖物质的C-O伸缩。（6）614 cm-1：C-H面外变形振动。因此，傅里叶红外光谱扫描可以定性鉴定海藻酸产品。

四、采用标准情况

目前海藻酸测定方较多，间羟基联苯分光光度法和硫酸咔唑分光光度法。海藻酸测定参HG/T 5049《含海藻酸尿素》HG/T 5515《含海藻酸磷酸一铵、磷酸二铵》，水分测定参照HG/T3278 ，水不溶物、pH测定参照NY/T 1973《水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定》，检验规则，标识，包装、运输和贮存等要求采用了现行的国家标准中的相关规定。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

之前没有相关肥料增效剂海藻酸的相关标准，根据生产实际情况，参照目前现有的海藻酸含量测定方法，确定了海藻酸含量、含水量、水不溶物含量、pH作为海藻酸增效剂的指标，并确定了指标的具体测定方法，与现行的法律、法规没有矛盾。

2015 年，农业部将在全国范围内实施化肥使用量零增长行动，力争到 2020 年主要农作物化肥使用量实现零增长。2015 年 3 月 24 日，中央政治局审议通过《关于加快推进生态文明建设的意见》，强调加快推动生产方式绿色化，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，大幅提高经济绿色化程度，加快发展绿色产业。《化肥工业“十二五”发展规划》的重点任务之一是加快结构调整，优化品种结构，明确提出：“改进提升尿素、磷铵、氯化钾和硫酸钾（镁）等基础肥料”。 为落实《中国制造 2025》，工信部在促进化肥行业转型升级指导意见中将发展海藻酸、海藻酸等增值肥料列入其中。2015 年 11 月，科技部启动“化学肥料和农药减施增效综合技术研发”重点专项，推动我国化肥增效减量。含海藻酸肥料也是十三五国家重点研发计划项目“新型复混肥料及水溶肥料研制（2016YFD0200400，2016-2020）”的重要产品之一。

海藻酸具有增强化肥肥效、改良土壤、促进作物生长、提高作物抗逆性、改善作物品质的作用，作为肥料增效剂，能够有效助推我国化肥产业技术升级。海藻酸肥料产品可显著提高肥料利用率，减少氨挥发、减低磷固定，减低环境风险，节约肥料资源，可为实现我国化肥负增长、构建绿色增产模式、建设生态文明和资源可持续利用做出贡献。

六、标准性质的建议说明

建议本标准作为推荐性化工行业标准颁布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

- 存在问题

目前现有的间羟基联苯分光光度法和硫酸咔唑分光光度法海藻酸含量的测定方法，存在不同测定方法测定值差距很大的现实问题，需要进一步的测定、讨论具体方法下海藻酸含量的指标值。