ICS 65.080

G21

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

肥料增效剂  腐植酸

Fertilizer Synergists   Humic Acid

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2020-5-31

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准根据GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会（SAC/TC 105）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

肥料增效剂 腐植酸

范围

本标准规定了肥料增效剂腐植酸的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输与贮存。

本标准适用于以褐煤、风化煤、泥炭等矿物源腐植酸为主要原料，经提取加工制成、用作肥料增效剂的腐植酸/腐植酸盐。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6679  固体化工产品采样通则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 8569  固体化学肥料包装

GB/T 8576  复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T 10247 粘度测量方法

GB 18382  肥料标识 内容和要求

GB 38400  肥料中有毒有害物质的限量要求

HG/T 2843  化肥产品 化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

NY/T 887   液体肥料 密度的测定

NY/T 1108  液体肥料 包装技术要求

NY/T 1971  水溶肥料 腐植酸含量的测定

NY/T 1973  水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定

术语和定义

下列术语与定义适用于本文件。

肥料增效剂 fertilizer synergist

在肥料生产或应用过程中，添加至肥料，通过改善肥料养分供应、促进植物吸收养分等提高肥效的物质。

- 3.2

- 腐植酸 humimc acid

由动植物残体，主要是植物的残体，经过微生物的分解和转化，以及经地球物理、化学的一系列相互作用形成的一类富含羧基、酚羟基、甲氧基等含氧官能团的芳香族无定形高分子化合物的混合物。

- 3.3

- 活性腐植酸指数 activated humic acid index

在较弱氧化条件下测得的腐植酸占总腐植酸的百分率，用于表征产品活性。

要求

外观

表1 肥料增效剂 腐植酸外观要求

| 指标名称 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 固体 | 液体 |
| 色泽 | 黑色或棕黑色 | 黑色或棕黑色 |
| 形态 | 片状或粉状、无可见机械杂质 | 流体 |

技术指标

肥料增效剂 腐植酸液体产品技术指标应符合表2的要求。

- 表2肥料增效剂 腐植酸液体产品的要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 腐植酸含量，g/L ≥ | 120 |
| 活性腐植酸指数，% ≥ | 7 |
| 粘度，m Pa·s | 供需双方协商 |
| 水不溶物含量， g/L ≤ | 40 |
| pH（1:250稀释液） | 6~11 |

肥料增效剂 腐植酸固体产品技术指标应符合表3的要求。

- 表3肥料增效剂腐植酸固体产品的要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 腐植酸含量，% ≥ | 40 |
| 活性腐植酸指数，% ≥ | 7 |
| 水分（H2O）含量，% ≤ | 20 |
| pH（1:250稀释液） | 4~11 |

- 4.3 生态指标

符合GB/T 23349 的要求。

试验方法

### 本标准所用的试剂和水，在没有注明其它要求时，指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。试验中所用的标准滴定溶液、制剂和制品，在没有注明其它规定时，按HG/T 2843的规定制备。

外观

目视法。

腐植酸含量

按附录A进行。

活性腐植酸指数

按附录B进行。

水不溶物含量

按NY/T 1973进行。

水分

按GB/T 8576进行

生态指标

按GB 38400进行。

粘度测定

按GB/T 10247进行。

pH

按NY/T 1973进行

定性鉴定

按附录C进行。

检验规则

检验类别及检验项目

产品检验包括出厂检验和型式检验。腐植酸产品应由企业质量监督部门进行出厂检验，生产企业应保证所有出厂的产品均符合本标准4.1、4.2和4.3的要求。每批出厂的产品应附有质量证明书，其内容按标识规定执行。在下列情况时，应进行型式检验测定：

——新产品设计定性鉴定及批试生产定性鉴定；

——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品质量指标时；

——正常生产时，按周期进行型式检验，每六个月至少检验一次；

——产品长期停产后，恢复生产时；

——产品质量监督机构提出型式检验要求时。

组批

产品按批检验，以一班或一天的产量为一批，最大批量为50吨。

采样方案

    - 6.3.1 袋装产品

不超过512 袋时，按表2 确定最少采样袋数；大于512 袋时，按式(1)计算结果确定最少采样袋数，如遇小数，则进为整数。

最少采样袋数的确定

| 总的包装袋数 | 选取的最少采样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少采样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

### n＝                  …………………………… （1）

式中：

n——最少采样袋数；

N——每批产品的总袋数。

按表2或式（1）计算结果，随机抽取采样袋数，用采样器从每袋最长对角线插入取样器至袋3/4处采取不少于100g样品，每批采取样品量不得少于2kg。

    - 6.3.2  散装产品

### 固体或散装产品采样按GB/T 6679的规定执行。液体产品采样按GB/T 6680的规定执行。

样品缩分和试样制备

  - 6.4.1  样品缩分

将所釆样品置于洁净、干燥的容器中，迅速混匀。取固体样品600g或液体样品600mL，分装于两 个洁净、干燥的容器中，密封并贴上标签，注明生产企业名称、产品名称、批号或生产日期、采样日期、采 样人姓名。其中一瓶用于产品质量分析，另一瓶应保存至少两个月，以备复检。

### 6.4.2  试样制备

6.4.2.1 固体样品经多次缩分后,取出约100 g，将其迅速研磨至全部通过0. 50 mm孔径筛（如样品潮湿， 可通过1.00 mm筛子），混合均匀，置于洁净、干燥的容器中，用于测定。

### 6.4.2.2液体样品经多次摇动后，迅速取出约100 mL，置于洁净、干燥的容器中，用于测定。

结果判定

    - 6.5.1  产品质量指标合格判断，采用GB/T 8170中“修约值比较法”。

    - 6.5.2  检验项目的检验结果全部符合本标准要求时，判该批产品合格。

    - 6.5.3  出厂检验时，如果检验结果中有一项指标不符合本标准要求时，应重新自二倍量的包装袋中采取样品进行检验，重新检验结果中，即使有一项指标不符合本标准要求，判该批产品不合格。

    - 6.5.4  每批检验合格的出厂产品应附有质量证明书，其内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、产品类别、批号或生产日期、腐植酸含量、活性腐植酸指数、水分、水不溶物、粘度、pH、本标准编号和法律法规要求需要标注的内容。

标识

产品名称为 “肥料增效剂 腐植酸”，并应在产品包装容器正面标明生产企业名称、产品名称、腐植酸含量、活性腐植酸指数、水不溶物含量、粘度、pH、本标准编号。

应以单一数值标明包装净含量。

其余执行GB 18382。

- 8  包装、运输和贮存。

- 8.1  固体产品用编织袋内衬聚乙烯（聚丙烯）袋包装，或者用三合一袋包装。每袋净含量（50土0.5） kg、25±0.25）kg,每批产品每袋平均净含量不得低于50.0 kg、 25.0 kg，液体产品包装用塑料吨桶包装，每桶净含量当用户对每袋净含量（1000土5.0） kg,每批产品每桶平均净含量不得低于1000.0 kg。产品包装也可由供需双方协商，按双方合同规定执行。

- 8.2  在符合GB/T 8569规定的前提下，宜使用经济实用型包装。

8.3  产品应贮存于阴凉干燥处，在运输过程中应防潮、防晒、防破损。

（规范性附录）
腐植酸含量的测定 硫酸-重铬酸钾氧化容量法

方法提要

- 在强酸性条件下，腐植酸将部分六价铬（Cr6+）还原成绿色的三价铬（Cr3+），用硫酸亚铁滴定剩余的六价铬（Cr6+）含量，以空白试剂为基准，可计算出产品中腐植酸的含量。

试剂和溶液

### A.2.1  浓硫酸。

- A.2.2  重铬酸钾溶液，             =1.0 mol/L：称取重铬酸钾49.031g，溶于500mL水中，定容至1L。

- A.2.3  重铬酸钾标准溶液溶液，             =0.2 mol/L：称取重铬酸钾9.807 g，溶于500 mL水中，定容稀释至1 L，贮于棕色试剂瓶中备用。

- A.2.4  焦磷酸钠碱抽提液：称取15 g焦磷酸钠（Na4P2O7·10H2O）和7 g氢氧化钠（NaOH），溶解到1 L水中，密闭保存。

- A.2.5  硫酸亚铁标准滴定溶液：称取硫酸亚铁56g，溶于600~800mL水中，加入20mL浓硫酸，定容至1L，于棕色瓶中保存。硫酸亚铁在空气中易氧化，使用时需标定准确浓度。

- A.2.6  邻菲罗啉指示剂：称取邻菲罗啉1.490g，溶液含有0.700g硫酸亚铁的100mL水中，密闭保存于棕色瓶中。

- 硫酸亚铁溶液标准滴定溶液的标定：吸取20mL重铬酸钾标准溶液（A.2.3）于250mL三角瓶中，加入3mL浓硫酸和邻菲罗啉指示剂（A.2.6）3~5滴，用硫酸亚铁溶液滴定，根据其消耗的体积，计算硫酸亚铁标准滴定溶液浓度。具体按（A.1）式计算

- ……………………    （A.1）

式中：

C——硫酸亚铁标准滴定溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

C1——重铬酸钾标准溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——吸取标准重铬酸钾溶液体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定时消耗的硫酸亚铁标准溶液体积，单位为毫升（mL）。

仪器

通用实验室仪器

分析步骤

试样制备

- A.4.1.1 固体试样

称取固体试样0.2 g（精确至0.0001g），于50mL烧杯中，加入焦磷酸钠抽提液，溶解，定容至100mL。

    - A.4.1.2 液体试样

称取液体试样1.0g（精确值0.0001g），于50mL烧杯中，加入焦磷酸钠抽提液，溶解，定容至100mL。

腐植酸含量的测定

吸取经 A.4.1 步骤得到的试样5 mL与50 mL试管中，加入5 mL重铬酸钾溶液（A.2.2）和5 mL浓硫酸（A.2.1），轻摇试管使内容物混合均匀，盖上小漏斗。于沸水浴中加热30min，取出，冷却，转移内容物至250 mL三角瓶中，体积控制在60~80 mL。

向三角瓶中滴加3~5滴邻菲罗啉指示剂（A.2.6），用硫酸亚铁标准溶液滴定，溶液颜色变化经橙黄→蓝绿→棕红，即达滴定终点。记录消耗的硫酸亚铁标准溶液体积V1，同时做空白对照（吸取与试样相同体积的焦磷酸钠抽提液，其他操作步骤相同），记录消耗的溶液体积V0。如果试样消耗硫酸亚铁溶液的体积不足空白对照的1/3，则应减少试样称样量，重新测定。

分析结果的表述

A.4.3.1 固体试样中腐植酸含量 w，数值以质量分数%表示，按式（A.2）计算：

……………………    （A.2）

式中：

C——硫酸亚铁标准滴定溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V0——空白实验时，消耗硫酸亚铁标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——测定试样时，消耗硫酸亚铁标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

D——分取倍数，这里为20；

1.724——有机碳换算为有机质的系数；

1.1——氧化校正系数；

m ——试样质量，单位为克（g）。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，计算结果保留至小数点后两位。

A.4.3.2 质量浓度的换算

液体肥料增效剂 腐植酸含量P，以质量浓度（g/L）表示，按式（A.3）计算：

……………………    （A.3）

式中：

w——试样中腐植酸的质量分数，单位为百分率（%）；

ρ——液体试样的密度，单位为克每毫升（g/mL）；

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，计算结果保留至小数点后两位。

注：ρ的测定按 NY/T 887 液体肥料 密度的测定。

允许差

      - 平行测定结果的相对差值应不大于5%。

（规范性附录）
活性腐植酸指数 硫酸-重铬酸钾氧化容量法

方法提要

- 在较低的温度和酸度条件下，腐植酸中容易氧化的活性腐植酸可将部分六价铬（Cr6+）还原成绿色的三价铬（Cr3+），用硫酸亚铁滴定剩余的六价铬（Cr6+）含量，以空白试剂为基准，可计算出产品中活性腐植酸含量，其占总腐植酸的百分率即为活性腐植酸指数。

试剂和溶液

### B.2.1  浓硫酸。

- B.2.2  重铬酸钾溶液，             =1.0 mol/L：称取重铬酸钾49.031g，溶于500mL水中，定容至1L。

- B.2.3  重铬酸钾标准溶液溶液，             =0.2 mol/L：称取重铬酸钾9.807 g，溶于500 mL水中，定容稀释至1 L，贮于棕色试剂瓶中备用。

- B.2.4  焦磷酸钠碱抽提液：称取15 g焦磷酸钠（NB4P2O7·10H2O）和7 g氢氧化钠（NaOH），溶解到1 L水中，密闭保存。

- B.2.5  硫酸亚铁标准滴定溶液：称取硫酸亚铁56g，溶于600~800mL水中，加入20mL浓硫酸，定容至1L，于棕色瓶中保存。硫酸亚铁在空气中易氧化，使用时需标定准确浓度。

- B.2.6  邻菲罗啉指示剂：称取邻菲罗啉1.490g，溶液含有0.700g硫酸亚铁的100mL水中，密闭保存于棕色瓶中。

- 硫酸亚铁溶液标准滴定溶液的标定：吸取20mL重铬酸钾标准溶液（B2.3）于250mL三角瓶中，加入3mL浓硫酸和邻菲罗啉指示剂（B2.6）3~5滴，用硫酸亚铁溶液滴定，根据其消耗的体积，计算硫酸亚铁标准滴定溶液浓度。具体按（B.1）式计算

- ……………………    （B.1）

式中：

C——硫酸亚铁标准滴定溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

C1——重铬酸钾标准溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——吸取标准重铬酸钾溶液体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定时消耗的硫酸亚铁标准溶液体积，单位为毫升（mL）。

仪器

通用实验室仪器

分析步骤

试样制备

    - B4.1.1 固体试样

称取固体试样0.2g（精确至0.0001g），于50mL烧杯中，加入焦磷酸钠抽提液，溶解，定容至100mL。

    - B4.1.1 液体试样

称取液体试样1.0g（精确值0.0001g），于50mL烧杯中，加入焦磷酸钠抽提液，溶解，定容至100mL。

腐植酸含量的测定

吸取经 B.4.1 步骤得到的试样5 mL与50 mL试管中，加入5 mL重铬酸钾溶液（B.2.2）和1 mL浓硫酸（B.2.1），轻摇试管使内容物混合均匀，盖上小漏斗。于沸水浴中加热10 min，取出，冷却，转移内容物至250 mL三角瓶中，体积控制在60~80 mL。

向三角瓶中滴加3~5滴邻菲罗啉指示剂（B.2.6），加入浓硫酸2 mL（为避免放热，需在冰水浴中缓缓加入），用硫酸亚铁标准溶液滴定，溶液变化经橙黄-蓝绿-棕红，即达滴定终点。记录消耗的溶液体积V1，同时以空白（吸取与试样相同体积的焦磷酸钠抽提液，其他操作步骤相同）为对照，记录消耗的溶液体积V0。如果试样消耗硫酸亚铁溶液的体积不足空白对照的1/3，则应减少样品的称样量，重新测定。

分析结果的表述

B.4.3.1 试样中活性腐植酸含量 w1，数值以质量分数%表示，按式（B.2）计算：

……………………    （B.2）

式中：

C——硫酸亚铁标准滴定溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V0——空白实验时，消耗硫酸亚铁标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——测定试样时，消耗硫酸亚铁标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

D——分取倍数，这里为20；

1.724——有机碳换算为有机质的系数；

1.1——氧化校正系数；

m ——试样质量，单位为克（g）。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，计算结果保留至小数点后两位。

B. 4.3.2 活性腐植酸指数I，数值以质量分数%表示，按式（B.3）计算：

……………………    （B.3）

式中：

w——试样腐植酸含量；

w1——试样活性腐植酸含量。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，计算结果保留至小数点后两位。

允许差

      - 平行测定结果的相对差值应不大于10%。

附录C

- (规范性附录）
肥料增效剂腐植酸定性鉴定

傅里叶红外光谱法

- C.1 方法提要

腐植酸样品经傅里叶红外变换光谱仪扫描，可得到特征图谱。

- C.2 试剂

- C.2.3溴化钾（光谱纯）。

- C.3仪器

- C.3.2 玛瑙研钵；

- C.3.3 压片机；

- C.3.4 傅里叶红外变换光谱。

- C.4分析步骤

称取2 mg烘干的腐植酸样品和200 mg KBr（光谱纯）粉末，在玛瑙研钵中研磨均匀后，利用压片机压片，采用傅里叶变换红外光谱仪进行红外光谱扫描。扫描光谱的分辨率为4 cm-1，灵敏度为5%，测量范围4000~400 cm-1。

- C.5红外图谱

_________________________________