《肥料增效剂 腐植酸》化工行业标准制定

征求意见稿 编制说明

一、工作简况

（一） 任务来源

中华人民共和国工业和信息化部办公厅印发了2018 年第四批行业标准制修订计划，项目名称《肥料增效剂 腐植酸》，项目计划编号：2018-1867T-HG。本标准主管部门为中华人民共和国工业和信息化部原材料工业司。本标准由中国石油和化学工业联合会提出，全国肥料和调理剂标准化技术委员会（SAC/TC 105）归口，主要由上海化工研究院有限公司、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、中海石油化学股份有限公司、秦皇岛五弦维爱科技开发有限公司、山东省质检院、青岛海力源生物科技有限公司、山东恩宝生物科技有限公司等单位负责起草。本标准为推荐性行业标准。

（二） 本标准制定的主要过程

1、 成立标准起草工作组

在接到《肥料增效剂 腐植酸》化工行业标准编制计划任务后，由上海化工研究院、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所等单位及部分专家成立了《肥料增效剂 腐植酸》化工行业标准制定工作组，开展了本标准制定的各项工作。

- 参考相关资料

GB/T 6679  固体化工产品采样通则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 8569  固体化学肥料包装

GB/T 8576  复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T 10247 粘度测量方法

GB 18382   肥料标识 内容和要求

GB/T 23349 肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标

HG/T 2843  化肥产品 化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

NY/T 1108  液体肥料 包装技术要求

NY/T 1971  水溶肥料 腐植酸含量的测定

NY/T 1973  水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定

- 标准研究方案

根据查阅到的标准、文献等相关资料，并通过一系列的预试验，标准制定工作组本着创新、实用的原则，确定了腐植酸液体剂型、活性腐植酸指数作为评价腐植酸肥料增效剂活性高低的指标，在液体类型腐植酸中增加粘度作为生产质量控制指标。并确定了指标的具体检测方法。检验规则，标识，包装、运输和贮存等要求参考了HG/T3278以及NY/T 1108的规定。

4、2019年2月25日，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所等相关标准起草单位讨论标准指标及起草计划，开展标准的样品收集、试验研究工作。

5、2019年3月15日，各标准起草单位在北京成立标准起草小组，讨论《肥料增效剂 腐植酸》的指标、检测方法等工作进展。

6、2019年5月20日，试验验证；工作组召开二次会议，针对试验方法研讨论证。

7、2019年5月-10月，进一步试验验证，并形成修订后的标准征求意见稿及标准编制说明

- 标准编制原则和主要内容

（一）标准研究背景

肥料的改性增效技术有物理、化学及生物等多种途径，增效剂/增效载体是最常用的肥料改性增效技术之一，许多国家都在通过开发肥料增效剂对化肥进行改性增效。2011年，欧洲成立了“欧洲生物刺激素产业联盟(http://www.biostimulants.eu)”，开发了海洋生物产品、腐植酸类、氨基酸类、微生物类等生物刺激素产品，促进了肥料增效剂在农业中的应用。许多天然提取物及改性产品，如海藻提取物、腐植酸、氨基酸改性产品等具有提高根系活性、抑制氨挥发、减缓磷钾在土壤中的固定、促进作物对养分吸收的作用，可通过调节养分的释放、影响养分的转化过程、调节土壤环境等，提高肥料利用率，增加作物产量、改善农产品品质，并且安全环保，是对化肥改性增效的理想材料。因此，利用天然物质研发增效剂，开发产能高、成本低、效果好、安全环保的增值肥料新产品成为重要的研究方向，肥料增值技术或发展增值肥料（Value-added Fertilizer）成为国内外新型肥料研究的重要方向之一。

继《含腐植酸水溶肥料》、《含腐植酸尿素》、《含腐植酸磷酸一铵、磷酸二铵》等腐植酸类先关标准的出台，标志着腐植酸增值肥料产业的形成。

以腐植酸作为肥料增效剂可以通过综合调控“作物-肥料-土壤”系统，大幅度提高肥料利用率。研究资料表明，不同分子量、不同pH段腐植酸的酸性官能团、脂肪碳和芳香C-H含量差异较大；以一定分子量和pH段腐植酸对尿素向铵态氮转化、铵态氮向硝态氮转化的影响较大，腐植酸对磷有效性的影响取决于分子量大小和酸性官能团含量。腐植酸肥料增效剂及其相应改性增效的尿素、磷铵、复合肥产品的产业化技术成熟，已在国内形成较大的产业化规模。2019年底，添加腐植酸肥料增效剂的含腐植酸尿素、含腐植酸磷铵、腐植酸复合肥料等产品产能超过1000万吨，产量500万吨。腐植酸肥料增效剂的质量直接决定系列腐植酸肥料产品的应用效果，因此，制定腐植酸肥料增效剂的标准，将有效规范该类产品的生产和应用，保证肥料企业应用的增效剂产品质量和效果。同时也能够推进化肥零增长和化肥减施增效，并可缓解当前产能过剩和同质化竞争的局面，促进腐植酸肥料增效剂产业健康发展。

（二）标准编制原则

1、本标准的编制根据 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1 部分：标准的结构与编写规则》的规定执行；

2、以规范肥料增效剂 腐植酸产品的生产、销售、使用和质量监督，促进产业健康发展为原则；

3、具有科学性和可操作性并结合我国行业发展现状。

（三）标准指标和检测方法的论据

1、腐植酸含量

参考NY/T 1971  水溶肥料 腐植酸含量的测定原理和方法进行检测。

2、活性腐植酸指数

在较弱氧化条件下测得的腐植酸占总腐植酸的百分率，用于表征产品活性。

三、主要试验情况分析

（一）样品收集

目前已收集到新疆、内蒙古、山西、云南、河北等产地的共计12个液体样品，20个固体样品。

（二）检测方法及指标的确定

1、腐植酸含量指标的确定

参照NY/T 1971中重铬酸钾容量法测定腐植酸含量。

表1  不同腐植酸（液体）样品含量测定结果

| 样品编号 | 腐植酸质量浓度g/L | 样品编号 | 腐植酸质量浓度g/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 138.2 | 7 | 139.0 |
| 2 | 160.9 | 8 | 141.3 |
| 3 | 116.2 | 9 | 146.5 |
| 4 | 136.6 | 10 | 132.3 |
| 5 | 162.3 | 11 | 129.0 |
| 6 | 105.8 | 12 | 138.7 |

表2  不同腐植酸（固体）样品含量测定结果

| 样品编号 | 腐植酸含量% | 样品编号 | 腐植酸含量% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51.37 | 11 | 38.31 |
| 2 | 48.32 | 12 | 44.35 |
| 3 | 67.44 | 13 | 55.23 |
| 4 | 45.23 | 14 | 46.39 |
| 5 | 57.47 | 15 | 58.32 |
| 6 | 46.12 | 16 | 46.12 |
| 7 | 54.95 | 17 | 47.97 |
| 8 | 43.50 | 18 | 49.14 |
| 9 | 65.11 | 19 | 56.16 |
| 10 | 67.92 | 20 | 50.09 |

测定液体产品腐植酸含量在105.8%~162.3g/L之间，2个产品小于120%，参考目前已备案的企业标准与《含腐植酸尿素》、《含腐植酸磷酸一铵、磷酸二铵》行业标准要求，本标准将为肥料增效剂 腐植酸液体产品的含量指标定为≥120.0g/L；测定的20个腐植酸固体样品，仅有1个产品腐植酸含量都＜40%。固体腐植酸增效剂多在复合肥中应用，加入方式和添加量比较灵活，对含量的要求不高，因此，本标准将肥料增效剂 腐植酸固体产品的含量指标定为≥40%。

2、活性腐植酸指数方法及指标的确定

为确定腐植酸活性指数，研究了腐植酸对作物根系生长的影响、不同分子量腐植酸对根系生长的影响、弱氧化条件下腐植酸的测定、不同分子量腐植酸的活性指数，从而确定腐植酸活性指数指标。

2.1 腐植酸对作物根系生长的影响

进行了玉米水培试验，与未添加腐植酸处理CK相比，其他各腐植酸处理均可以提高玉米根系干重（图1），提高比例达64.7%-94.9%；同时，显著的提高了根系活力（图2），提高幅度在83.6%-104.9%之间。由此可见，添加腐植酸对作物生长具有良好的促进作用。

图1 添加腐植酸对玉米干重的影响图        图2 添加腐植酸对玉米根系活力的影响

进一步说明腐植酸对作物生长的促进作用，继续做了腐植酸对玉米根系的局部刺激效应试验。结果表明，腐植酸单侧刺激玉米能够提高玉米处理侧和对照侧的根鲜重（图3），与对照相比，处理侧提高21.88%-78.61%，对照侧提高27.91%-49.34%。因此，腐植酸对玉米根系的促进作用是整体效应。腐植酸单侧刺激玉米根系时，各处理整株玉米的根鲜重均有提高。将HA、OHA3和OHA6处理的玉米根系的处理侧和对照侧分别加和处理，结果发现，处理侧比对照侧的玉米根鲜重提高17.54%

OHA6

OHA3

图3 腐植酸局部刺激对玉米根系鲜重的影响    图4 腐植酸局部刺激玉米生长情况

2.2 不同分子量腐植酸对作物生长的影响

2.2.1 不同分子量腐植酸的结构特征

对腐植酸进行超滤分级，得到不同分子量的腐植酸，进行固态13C-CP / MAS-NMR光谱测定（表3），可知，所有腐植酸的超滤产物均含有烷基碳、甲氧基碳、N-烷基碳、O-烷基碳、二-O-烷基碳、芳香碳、O-芳香碳、羧基碳和羰基碳。其中，芳香碳的含量均为最高，其次为羧基碳。不同腐植酸超滤产物各分子量段的腐植酸呈现出相同的规律。对于芳香碳含量，其大小顺序依次为：大分子量腐植酸>中分子量腐植酸>小分子量腐植酸；对于羧基含量，小分子量腐植酸的含量最高；对于芳香度和疏水性指数，大分子量>中分子量>小分子量；对于脂化度，小分子量腐植酸>中分子量腐植酸>小分子量腐植酸。在各处理中，OHA3H的芳香度最大，HAH的疏水性指数最大。

表3  不同分子量腐植酸13C-CP / MAS-NMR光谱中碳类型的相对分布

| 处理 | 烷基碳 | 甲氧基和N-烷基C | O-烷基C | 二-O-烷基C（异头） | 芳香C | O-芳香C | 羧基C | 羰基C | 芳香度 | 脂化度 | 疏水性指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Treatments | CAlk-H,R | CAlk-O,N | CAlk-O | CAlk-di-O | CAr-H,R | CAr-O,N | COO-H,R | C=O | Arom | Alip | HI |
| HAH | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.51 | 0.15 | 0.17 | 0.02 | 0.66 | 0.34 | 2.70 |
| HAM | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.48 | 0.17 | 0.22 | 0.01 | 0.65 | 0.35 | 2.32 |
| HAL | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.42 | 0.15 | 0.23 | 0.01 | 0.57 | 0.43 | 1.77 |
| OHA3H | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.52 | 0.16 | 0.20 | 0.01 | 0.68 | 0.32 | 2.66 |
| OHA3M | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.46 | 0.16 | 0.19 | 0.00 | 0.62 | 0.38 | 2.21 |
| OHA3L | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.41 | 0.15 | 0.27 | 0.00 | 0.56 | 0.44 | 1.73 |
| OHA6H | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.50 | 0.13 | 0.17 | 0.00 | 0.64 | 0.36 | 2.59 |
| OHA6M | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.41 | 0.14 | 0.20 | 0.01 | 0.55 | 0.45 | 1.84 |
| OHA6L | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.36 | 0.12 | 0.21 | 0.01 | 0.48 | 0.52 | 1.48 |

对测定腐植酸官能团进行了聚类分析（图5），可以看出，CCOO-HR、CAr-ON含量、O/C比和O含量相似性较好，E4/E6比、E2/E3比、CC=O含量和H含量相似性较好，CAlk-ON含量、CAlk-O含量、CAlk-HR含量、Alip值、CAlk-di-O含量和C/N比相似性较好，Arom值、HI、CAr-HR含量、C/H比、N含量、C含量相似性较好。

图5  腐植酸测定指标的聚类分析

2.2.2 不同分子量腐植酸对作物生长的影响

进一步验证不同分子量腐植酸活性高低，进行了生物学验证试验。选用高、中、低分子量腐植酸在50ppm浓度下进行玉米水培试验，结果见表4。随腐植酸分子量的减小，玉米植株长势越好，根系越健壮。低分子量腐植酸根干重是高分子量腐植酸的2倍，中等分子量腐植酸根干重较高分子量腐植酸提高71%，可见，中等分子量腐植酸的生物活性达到低分子量腐植酸生物活性的70%。

表4不同分子量腐植酸对玉米生长的影响

| 处理号 | 根鲜重（g/株） | 根干重（g/株） | 根冠比 |
| --- | --- | --- | --- |
| HAH | 5.41±0.36 | 0.31±0.02 | 0.22±0.01 |
| HAM | 8.16±0.28 | 0.53±0.02 | 0.27±0.02 |
| HAL | 9.13±0.24 | 0.62±0.05 | 0.26±0.01 |

进一步选用不同分子量腐植酸进行了水培试验（图6），结果表明，不同分子量腐植酸处理能够增加玉米根系的干重。与对照相比，HAH、HAM、HAL、OHA3H、OHA3M、OHA3L、OHA6H、OHA6M和OHA6L的根干重分别提高20.92%、109.15%、143.14%、21.57%、96.73%、130.72%、29.41%、125.49%和157.52%。同一腐植酸的不同超滤级分对玉米根系的增重大小幅度依次为小分子量腐植酸超滤级分>中分子量超滤级分>大分子量超滤级分处理。

图6 不同分子量腐植酸对玉米根干重的影响

2.2.3 腐植酸的结构性与作物生长的关系

将水培玉米与腐植酸测定指标进行冗余分析（图7）。具体为以腐植酸元素含量、E2/E3、E4/E6值和官能团含量为自变量，玉米根鲜重和根干重为因变量进行冗余分析（RDA），其结果显示，O、O/C、CCOO-HR、CAr-ON和E4/E6与根鲜重和根干重均呈正相关。腐植酸测定指标与根鲜重相关性的大小顺序为E4/E6>O>O/C>CCOO-HR>CAr-ON，腐植酸测定指标与根干重的大小顺序为E4/E6>O>CCOO-HR>O/C>CAr-ON。C含量、N含量、CAlk-ON含量、CAlk-O含量、CAlk-HR含量、HI值、C/H比与玉米根鲜重和根干重呈负相关。一定程度上反映了小分子腐植酸对作物生长的促进作用，进一步表明了腐植酸活性指数指标作物腐植酸增效剂功能指标的科学性。

图 7 腐植酸的结构性与玉米根重量的相关关系

2.3 活性腐植酸指数的测定

腐植酸的活性与分子量大小密切相关，研究表明分子量较小的腐植酸活性，且更容易在弱氧化条件下被氧化分解。通常的总腐植酸是在高温和强酸环境下，利用铬（Cr6+）可以将腐植酸全部氧化，根据被还原的Cr6+数量，计算腐植酸含量。在低温和酸度较低的弱氧化条件下，仅有部分分子量较小、活性强的腐植酸可以被氧化，因此，可以将在测定腐植酸含量时的高温和强酸环境调整为低温和弱酸条件，来测定腐植酸样品中分子量较小、活性较高腐植酸含量，并与总腐植酸含量进行比较，得到活性腐植酸占总腐植酸的百分数，即活性腐植酸指数，从而表征肥料增效剂 腐植酸产品活性的高低。分别设定温度25℃、50℃、75℃、100℃；时间5min、10min、20min、30min；硫酸用量0 mL、1 mL、3 mL、5 mL，研究温度、时间、硫酸用量对腐植酸测定结果的影响，并进一步分析其与腐植酸分子量的关系，为腐植酸活性指数测定提供参数。

表5 不同温度对腐植酸含量的测定的影响

| 样品 | 25℃ | 50℃ | 75℃ | 100℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41.33 | 45.29 | 51.02 | 51.37 |
| 2 | 36.37 | 41.14 | 48.68 | 48.32 |
| 3 | 42.77 | 53.16 | 67.08 | 67.44 |
| 4 | 38.36 | 40.13 | 44.16 | 45.23 |
| 5 | 39.80 | 51.26 | 55.31 | 57.47 |
| 6 | 37.59 | 39.43 | 45.06 | 46.12 |

表6 不同时间对腐植酸含量的测定的影响

| 样品 | 5min | 10min | 20min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35.73 | 43.72 | 48.83 | 51.37 |
| 2 | 33.61 | 41.12 | 45.93 | 48.32 |
| 3 | 46.90 | 57.39 | 64.11 | 67.44 |
| 4 | 31.46 | 38.49 | 43.00 | 45.23 |
| 5 | 34.55 | 45.48 | 53.12 | 57.47 |
| 6 | 32.17 | 40.62 | 44.30 | 46.12 |

表7 不同硫酸加入量对腐植酸含量的测定的影响

| 样品 | 0mL | 1mL | 3mL | 5mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.23 | 6.47 | 21.84 | 51.37 |
| 2 | 1.45 | 6.08 | 20.54 | 48.32 |
| 3 | 1.40 | 8.49 | 28.67 | 67.44 |
| 4 | 1.26 | 3.96 | 16.37 | 45.23 |
| 5 | 1.22 | 7.51 | 30.36 | 57.47 |
| 6 | 1.20 | 6.47 | 19.24 | 46.12 |

表5、表6、表7分别是温度、时间、酸度条件对腐植酸测定含量的影响结果。从表中可以看出，硫酸加入量的多少对腐植酸的测定结果影响最大，当不加酸时，样品腐植酸含量区分度不大，选用1mL多为试验拟选条件，温度与时间则综合考虑试验结果与可操作性，拟选定50℃、10min作为试验条件。

为进一步验证拟选试验条件可以表征腐植酸产品活性（分子量大小），以纤维素超滤膜片（Ultracel®, Amicon）超滤分级，获得＞100KDa、10-100KDa、＜10KDa高、中、低3个不同分子量大小的腐植酸样品HAh、HAm、HAL进行腐植酸活化指数的测定（表8）。

表8 不同分子量腐植酸活性指数

| 处理 | HAh | HAm | HAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.44 | 13.32 | 26.43 |
| 2 | 1.65 | 12.72 | 25.12 |
| 3 | 1.57 | 12.58 | 25.38 |
| 4 | 2.16 | 11.70 | 24.89 |

由表8可知，随分子量的减小，腐植酸活性指数逐渐提高。分子量较高时，测定的腐植酸活性指数均小于3%；中等分子量时，腐植酸活性指数范围11.7%~13.32%；低分子量时，腐植酸活性指数均超过20%。因此，腐植酸活化指数能够表征腐植酸产品中小分子量腐植酸含量的多少，从而反映腐植酸活性高低。

表9  不同腐植酸（固体）样品含量测定结果

| 样品编号 | 腐植酸活性指数% | 样品编号 | 活化腐植酸含量% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.35 | 11 | 14.12 |
| 2 | 8.32 | 12 | 7.89 |
| 3 | 6.87 | 13 | 7.66 |
| 4 | 8.56 | 14 | 8.56 |
| 5 | 9.36 | 15 | 7.85 |
| 6 | 7.27 | 16 | 10.12 |
| 7 | 7.39 | 17 | 8.78 |
| 8 | 8.23 | 18 | 9.12 |
| 9 | 8.99 | 19 | 8.44 |
| 10 | 7.45 | 20 | 9.76 |

表10  不同腐植酸（液体）样品含量测定结果

| 样品编号 | 腐植酸活性指数% | 样品编号 | 活化腐植酸指数% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.78 | 7 | 7.44 |
| 2 | 16.32 | 8 | 13.22 |
| 3 | 9.23 | 9 | 7.86 |
| 4 | 9.44 | 10 | 7.38 |
| 5 | 7.45 | 11 | 6.71 |
| 6 | 7.67 | 12 | 7.95 |

测定了20个不同固体腐植酸样品（表9），腐植酸活性指数从6.87%-14.12%，平均值为8.60%。＜8%的固体样品有8个，占总数的40%。测定12个液体腐植酸样品（表10），腐植酸活性指数从6.71%-16.32%，平均值为9.04%。＜8%的液体样品有8个，占总数的66.7%。总体看，所有样品中，仅有2个产品活性腐植酸指数＜7.0%；＜8%的样品有16个，占总样品数的50%。综合考虑样品测试和不同分子量腐植酸活性指数（表8）分析结果，将7.0%作为增效剂腐植酸产品的活性腐植酸指数指标最低值。

3、腐植酸水分含量限值的确定

参照GB/T 8576测定样品中的水分含量。

表11  不同腐植酸（固体）样品水分含量测定结果

| 样品编号 | 水分含量% | 样品编号 | 水分含量% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.99 | 11 | 4.37 |
| 2 | 12.85 | 12 | 6.77 |
| 3 | 19.41 | 13 | 5.48 |
| 4 | 14.08 | 14 | 10.24 |
| 5 | 13.73 | 15 | 11.32 |
| 6 | 10.78 | 16 | 16.65 |
| 7 | 8.54 | 17 | 27.32 |
| 8 | 8.82 | 18 | 22.13 |
| 9 | 4.25 | 19 | 7.45 |
| 10 | 11.55 | 20 | 6.85 |

测定了20个固体腐植酸样品（表11），含水量范围在4.25%-27.32%，平均12.43%，有17个产品含水量＜20%，占总量的85%。本标准将含水量20%为增效剂腐植酸产品的含量指标上限值。

4、腐植酸水不溶物含量限值的确定

表12  不同腐植酸（固体）样品水不溶物含量测定结果

| 样品编号 | 水不溶物含量% | 样品编号 | 水不溶物含量% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.45 | 11 | 0.23 |
| 2 | 1.33 | 12 | 3.23 |
| 3 | 0.77 | 13 | 17.45 |
| 4 | 2.18 | 14 | 0.57 |
| 5 | 5.66 | 15 | 20.67 |
| 6 | 4.33 | 16 | 0.99 |
| 7 | 1.32 | 17 | 14.23 |
| 8 | 0.66 | 18 | 2.16 |
| 9 | 0.53 | 19 | 0.75 |
| 10 | 0.78 | 20 | 3.29 |

表13  不同腐植酸（液体）样品水不溶物含量测定结果

| 样品编号 | 水不溶物含量g/L | 样品编号 | 水不溶物含量g/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31.2 | 7 | 13.4 |
| 2 | 23.5 | 8 | 36.7 |
| 3 | 13.7 | 9 | 51.2 |
| 4 | 23.8 | 10 | 5.7 |
| 5 | 25.6 | 11 | 9.8 |
| 6 | 19.8 | 12 | 15.6 |

参照NY/T 1973测定产品水不溶物含量。固体腐植酸主要用于腐植酸复合肥料的生产，料浆、高塔、转鼓工艺对水不溶物均有不同要求。测定了20个不同腐植酸样品，有1个产品水不溶物含量大于20%，考虑个别产地产品特点及不同工艺要求，将水不溶物含量25%为增效剂腐植酸（固体）产品的含量指标上限值或暂不定水不溶物含量指标，可由供需双方商定；液体产品水不溶物含量在5.7~51.2g/L之间，平均22.5g/L，仅1个产品超过50g/L，75%的样品水不溶物含量＜30g/L，91.7%的样品水不溶物含量小于40g/L，因此，将40.0g/L作为肥料增效剂腐植酸（液体）产品的水不溶含量上限指标。

5、腐植酸pH限值的确定

表14 不同腐植酸（固体）样品pH测定结果

| 样品编号 | pH | 样品编号 | pH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.8 | 11 | 8.76 |
| 2 | 8.36 | 12 | 10.32 |
| 3 | 9.12 | 13 | 9.33 |
| 4 | 9.45 | 14 | 10.66 |
| 5 | 6.34 | 15 | 7.32 |
| 6 | 8.8 | 16 | 9.55 |
| 7 | 9.67 | 17 | 9.45 |
| 8 | 6.90 | 18 | 8.98 |
| 9 | 10.12 | 19 | 10.34 |
| 10 | 10.54 | 20 | 10.17 |

表15  不同腐植酸（液体）样品pH测定结果

| 样品编号 | pH | 样品编号 | pH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.89 | 7 | 9.54 |
| 2 | 9.78 | 8 | 9.35 |
| 3 | 10.32 | 9 | 9.12 |
| 4 | 9.45 | 10 | 10.06 |
| 5 | 10.44 | 11 | 8.67 |
| 6 | 8.55 | 12 | 9.38 |

参照NY/T1973测定产品pH。测定了20个不同腐植酸（固体）样品，12个腐植酸（液体）样品，pH范围为6.34-10.66，其中，pH＞10的产品占总数的28.1%，因此将pH的范围定为6~11。

6、腐植酸粘度限值的确定

表16 不同腐植酸（液体）样品粘度测定结果

| 样品编号 | 粘度（mPa.s） | 样品编号 | 粘度（mPa.s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.46 | 7 | 3.56 |
| 2 | 2.56 | 8 | 6.89 |
| 3 | 6.24 | 9 | 7.45 |
| 4 | 3.56 | 10 | 7.55 |
| 5 | 3.13 | 11 | 3.54 |
| 6 | 2.99 | 12 | 3.76 |

表17 不同贮存时间腐植酸（液体）样品粘度测定结果

| 样品编号 | 粘度（mPa.s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1d | 90d | 180d |
| 1 | 3.46 | 16.72 | 100.45 |
| 2 | 2.56 | 14.68 | 120.32 |
| 3 | 6.24 | 16.87 | 138.23 |
| 4 | 3.56 | 14.79 | 135.66 |
| 5 | 3.13 | 15.23 | 148.34 |
| 6 | 2.99 | 13.22 | 123.45 |
| 7 | 3.56 | 14.67 | 128.65 |
| 8 | 6.89 | 17.43 | 165.33 |
| 9 | 7.45 | 18.82 | 178.34 |
| 10 | 7.55 | 19.20 | 167.43 |
| 11 | 3.54 | 15.23 | 143.34 |
| 12 | 3.76 | 15.21 | 142.87 |

腐植酸（液体）产品粘度过大，将影响其流动性，导致肥料生产时影响生产效率，20℃测定产品的粘度，其粘度均在10mPa.s以下。随贮存时间的延长，腐植酸产品粘度会有所提高，静置180天后，粘度从100.45-178.34mPa.s。粘度可由供需双方协商确定。

- 腐植酸的定性鉴定

采用傅里叶红外光谱对腐植酸进行定性鉴定。腐植酸类物质在不同波数下有共性的波普特征，通过图谱比价，可以产品是否属于腐植酸产品。具体方法为将腐植酸（2.0 mg样品与200 mg KBr混合）用玛瑙研钵研磨均匀后，用压片机压制。使用Bruker VERTEX 70 傅里叶变换红外光谱仪进行红外光谱扫描。扫描范围是4000-400 cm-1，分辨率为4 cm-1，每个样品扫描64次。

表 18腐植酸的主要红外光谱吸收谱带

| 谱带范围 Frequency (cm-1) | 归属 Assignment |
| --- | --- |
| 3450–3300 | O–H伸展振动，N–H伸展振动 |
| 2940–2900 | 脂肪C–H伸展振动 |
| 1725–1720 | 羧基中C=O和酮基C=O伸展振动 |
| 1660–1630 | 酰胺基C=O 伸展振动（酰胺I带），醌基C=O和/或酮基共轭C=O的氢键缔合伸展振动 |
| 1620–1600 | 芳香C=C骨架振动，酮基共轭C=O的强氢键缔合伸展振动 |
| 1590–1517 | COO– 对称伸展振动，N–H变形和C=N伸展振动（酰胺II带） |
| 1460–1450 | 脂肪C–H振动 |
| 1400–1390 | OH变形和酚羟基的C-O伸展振动，CH2和CH3基团的C-H变形，COO-反对称伸展振动 |
| 1280–1200 | 羧基的C-O伸展振动和OH变形，芳基醚的C-O伸缩 |
| 1170–950 | 多糖或多糖类物质的C-O伸展振动，硅酸盐杂质的Si-O振动 |
| 900–600 | C–H 面外伸展振动和变形 |

图8 不同产地腐植酸红外图谱

由图8可以看出，所有腐植酸均具有相似的主要红外光谱吸收峰，主要有（1）3427 cm-1：由芳香环中的C = C伸缩和在醇和酚中的O-H伸缩引起的在3500-3400 cm-1处的宽吸收峰。（2）1580 cm-1：COO-对称伸缩，N-H变形和C=N伸缩（酰胺二带）。（3）1382 cm-1：酚羟基的OH变形和C-O伸缩，CH2和CH3基C-H变形，COO-反对称伸缩。（4）1108 cm-1：饱和醚的C-O伸缩，多糖或类多糖物质的C-O伸缩，硅杂质的Si-O。（5）619 cm-1：C-H面外变形振动。因此，傅里叶红外光谱扫描可以定性鉴定腐植酸产品。

四、采用标准情况

目前腐植酸测定方较多，主要有容量法和重量法。腐植酸测定参照NY/T 1971《水溶肥料 腐植酸含量的测定》，活化腐植酸指数在NY/T 1971《水溶肥料 腐植酸含量的测定》基础上，对试验条件进行修改，并做了相关的效果验证试验，一定程度上能反映腐植酸的分子量大小和活性。在水分测定参照GB/T8576，水不溶物、pH测定参照NY/T 1973《水溶肥料 水不溶物含量和pH的测定》，粘度参照GB/T 10247《粘度测量方法》，检验规则，标识，包装、运输和贮存等要求采用了现行的国家标准中的相关规定。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

目前没有《肥料增效剂 腐植酸》的相关国家/行业标准，本标准根据企业生产销售情况，确定了腐植酸剂型，增加了活性腐植酸指数和粘度2项指标作为评价《肥料增效剂 腐植酸》主要指标，并确定了指标的具体检测方法。与现行的法律、法规没有矛盾。

2015 年，农业部将在全国范围内实施化肥使用量零增长行动，力争到 2020 年主要农作物化肥使用量实现零增长。2015 年 3 月 24 日，中央政治局审议通过《关于加快推进生态文明建设的意见》，强调加快推动生产方式绿色化，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，大幅提高经济绿色化程度，加快发展绿色产业。《化肥工业“十二五”发展规划》的重点任务之一是加快结构调整，优化品种结构，明确提出：“改进提升尿素、磷铵、氯化钾和硫酸钾（镁）等基础肥料”。 为落实《中国制造 2025》，工信部在促进化肥行业转型升级指导意见中将发展腐植酸、海藻酸等增值肥料列入其中。2015 年 11 月，科技部启动“化学肥料和农药减施增效综合技术研发”重点专项，推动我国化肥增效减量。含腐植酸肥料也是十三五国家重点研发计划项目“新型复混肥料及水溶肥料研制（2016YFD0200400，2016-2020）”的重要产品之一。

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》，大力推进生态文明建设，有力支撑农业绿色发展和农业农村现代化；农业农村部关于印发《农业绿色发展技术导则（2018-2030年）》，提出以支撑引领农业绿色发展为主线，以绿色投入品、节本增效技术、生态循环模式、绿色标准规范为主攻方向，全面构建高效、安全、低碳、循环、智能、集成的农业绿色发展技术体系。加快绿色投入品创制步伐，研发一批绿色高效的功能性肥料、生物肥料、新型土壤调理剂。

腐植酸具有增强化肥肥效、改良土壤、促进作物生长、提高作物抗逆性、改善作物品质的作用，作为肥料增效剂，能够有效助推我国化肥产业技术升级。腐植酸肥料产品可显著提高肥料利用率，减少氨挥发、减低磷固定，减低环境风险，节约肥料资源，可为实现我国化肥负增长、构建绿色增产模式、建设生态文明和资源可持续利用做出贡献。

六、标准性质的建议说明

建议本标准作为推荐性化工行业标准颁布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议

建议开展本行业标准活性腐植酸指数、红外光谱定性鉴定的检测技术的培训工作。

八、存在问题

无。