方法标准验证报告

验证标准名称：矿物源黄腐酸含量的测定

验证单位： 河南心连心化肥有限公司

通讯地址：河南新乡经济开发区

报告编写人：岳艳军

E-Mail：yyj204@126.com

联系电话：15837373031

一、检测依据

《矿物源黄腐酸含量的测定》国家标准征求意见稿

二、送检日期：2013年12月11日

报告日期：2014年3月12日

三、原始测试数据

1. 实验室基本情况

- 表1  参加验证的人员情况登记表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务或职称 | 所学专业 | 从事相关分析工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳艳军 | 男 | 39 | 经理 | 资源与环境学院 | 10 |
| 刘艳霞 | 女 | 38 | 分析测试员 | 农学 | 4 |
| 王立欣 | 女 | 36 | 分析测试员 | 资源与环境学院 | 6 |

- 表2  使用仪器情况登记表

| 仪器名称 | 规格型号 | 仪器出厂编号 | 性能状况 （计量/校准状态、量程、灵敏度等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子天平 | FA2004 | 52924 | 正常 |  |
| 水浴锅 | DZKW- | 47790 | 正常 |  |
| PH计 | PHS-3C | 1106 | 正常 |  |

- 表3  使用试剂及溶剂登记表

| 名称 | 生产厂家、规格 | 纯化处理方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重铬酸钾 | 北京化工厂 50g |  | 基准试剂 |
| 重铬酸钾 | 天津市化学试剂三厂 500g |  | 分析纯 |
| 硫酸 | 洛阳昊华化学试剂有限公司500g |  | 分析纯 |
| 氢氧化钠 | 天津市大陆化学试剂厂 500g |  | 分析纯 |
| 硫酸亚铁铵 | 洛阳市化学试剂厂 |  | 分析纯 |

- 2. 测试数据

- 表4  矿物源黄腐酸含量的测定

| - 样品编号 | - 样品名称 | - 原料种类 | - 产地 | - 测试结果（%） |  | - 平均值（%）FAar-C | - 相对相差 - （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 平行1 | - 平行2 |  |  |
| 109 | 腐植酸钾 | 褐煤 | 吉昌 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 0.83 |
| 47 | 腐植酸钾 | 风化煤 | 黑龙江 | 6.37 | 6.48 | 6.43 | 1.71 |
| 63 | 腐植酸钠 | 褐煤 | 昆明 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 5.41 |
| 30 | 腐植酸钠 | 风化煤 | 长沙 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 3.22 |
| 105 | 腐植酸有机肥 | 风化煤 | 陕西 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 3.06 |
| 27 | 腐植酸复混肥 | 风化煤 | 新疆 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 3.45 |
| 42 | 腐植酸铵 | 风化煤 | 江西 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 2.70 |
| 49 | 原料 | 风化煤 | 大兴安岭 | 2.96 | 2.83 | 2.89 | 4.48 |
| 15 | 原料 | 褐煤 | 山东 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0 |
| 88 | 原料 | 泥炭 | 彰武 | 2.08 | 1.93 | 2.00 | 7.46 |

四、 需要说明的问题

- 1. 测试中的异常或意外情况

- 无。

- 2. 对方法适用性、分析步骤、干扰消除等方面的意见和建议。

- 无。

五、验证试验结论：

根据方法标准对供试样品进行测试，结果在检测方法标准要求的误差允许范围内；验证过程中无异常值产生；根据验证数据、结果，该标准方法灵敏度、精密度、准确度均能达到对矿物源黄腐酸含量测定的要求。

- 验证试验单位名称： 河南心连心化肥有限公司     （盖章）

- 单位负责人：

- 日   期： 2014年3月12日

方法标准验证报告

验证标准名称：矿物源黄腐酸含量的测定

验证单位：沈阳市农业监测总站

通讯地址：沈阳市黑山路1号

报告编写人： 苏红

E-Mail：suhong0625@163.com

联系电话：024-86536097

一、检测依据

《矿物源黄腐酸含量的测定》国家标准征求意见稿

二、送检日期：2013年12月11日

报告日期：2014年3月25日

三、原始测试数据

1. 实验室基本情况

- 表1-1  参加验证的人员情况登记表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务或职称 | 所学专业 | 从事相关分析工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏红 | 女 | 36 | 工程师 | 土壤农化 | 13 |

- 表1-2  使用仪器情况登记表

| 仪器名称 | 规格型号 | 仪器出厂编号 | 性能状况 （计量/校准状态、量程、灵敏度等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH计 | 上□海雷磁 PHS-3C |  | pH：(0.00～14.00)pH mV：(0～±19999)mV pH：0.01pH mV：1mV 输入阻抗：不小于1×1012Ω 稳定性：±0.01pH±1个字/3h |  |
| 离心机 | 上海安亭 KA-1000 |  | 4000rpm 2150g 15mL×8 |  |

- 表1-3  使用试剂及溶剂登记表

| 名称 | 生产厂家、规格 | 纯化处理方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 | 沈阳化学试剂厂 |  |  |
| 硫酸 | 沈阳化学试剂厂 |  |  |
| 重铬酸钾 | 国药集团化学试剂有限公司 |  |  |
| 硫酸亚铁铵 | 国药集团化学试剂有限公司 |  |  |
| 邻菲罗啉 | 国药集团化学试剂有限公司 |  |  |

- 表1-4  矿物源黄腐酸含量的测定

| - 样品编号 | - 样品名称 | - 原料种类 | - 产地 | - 测试结果（%） |  | - 平均值（%）FAar-C | - 相对相差 - （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 平行1 | - 平行2 |  |  |
| 109 | 腐植酸钾 | 褐煤 | 吉昌 | 1.28 | 1.32 | 1.30 | 3.08 |
| 47 | 腐植酸钾 | 风化煤 | 黑龙江 | 7.03 | 6.77 | 6.90 | 3.77 |
| 63 | 腐植酸钠 | 褐煤 | 昆明 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 5.00 |
| 30 | 腐植酸钠 | 风化煤 | 长沙 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 3.70 |
| 105 | 腐植酸有机肥 | 风化煤 | 陕西 | 1.05 | 1.15 | 1.10 | 9.09 |
| 27 | 腐植酸复混肥 | 风化煤 | 新疆 | 0.80 | 0.84 | 0.82 | 4.88 |
| 42 | 腐植酸铵 | 风化煤 | 江西 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 4.76 |
| 49 | 原料 | 风化煤 | 大兴安岭 | 3.10 | 2.86 | 2.98 | 8.05 |
| 15 | 原料 | 褐煤 | 山东 | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 5.80 |
| 88 | 原料 | 泥炭 | 彰武 | 2.25 | 2.17 | 2.21 | 3.62 |

四、 需要说明的问题

- 1. 测试中的异常或意外情况

- 黄腐酸检测方法测定步骤较多，其中酸化分离腐植酸与去除金属离子步骤是测定关键环节。试验中有个别样品平行测定时相差较大，经重复试验后发现是沉淀分离腐植酸步骤pH未稳定，从而未完全去除腐植酸，造成测定结果相差较大。

- 2. 对方法适用性、分析步骤、干扰消除等方面的意见和建议。

本检测标准主要适用于矿物源中黄腐酸含量的测定，可适用于矿物源原料及肥料的测定。但该检测标准分析步骤较多，在酸化分离腐植酸步骤是关键环节，其中酸化pH值要求准确，从而满足检测标准的要求。

五、验证试验结论：

根据方法标准，对供试样品进行测试，结果在检测方法标准要求的误差允许范围内；验证过程中无异常值产生；根据验证数据、结果，该标准方法灵敏度、精密度、准确度均能达到对原料中游离腐植酸测定的要求。

方法标准验证报告

验证标准名称：矿物源黄腐酸含量的测定

验证单位：陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司

通讯地址：陕西省杨凌示范区规划五路六号

报告编写人： 杨晓军

E-Mail：yangxiaojun@cgagri.com

联系电话：18009288541

一、检测依据

《矿物源黄腐酸含量的测定》国家标准征求意见稿

二、送检日期：2013年11月10日

报告日期：2014年3月11日

三、原始测试数据

1. 实验室基本情况

- 表1  参加验证的人员情况登记表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务或职称 | 所学专业 | 从事相关分析工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邓亚玲 | 女 | 33 | 高级环境监理工 | 环境监测与治理 | 10 |
| 习莉 | 女 | 59 | 高级检验技师 | 化工分析 | 40 |
| 李小苹 | 女 | 44 | 初级检验工 | 化工仪表 | 24 |

- 表2  使用仪器情况登记表

| 仪器名称 | 规格型号 | 仪器出厂编号 | 性能状况 （计量/校准状态、量程、灵敏度等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数显恒温水浴锅 | HH-4 | / | 正常 |  |
| pH计 | Pb-10 | 29393167 | 正常 |  |
| 万分之一天平 | BS210S | 133365557 | 正常 |  |

- 表3  使用试剂及溶剂登记表

| 名称 | 生产厂家、规格 | 纯化处理方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 分析纯2500ml/瓶 | / |  |
| 重铬酸钾 | 分析纯500g/瓶 | / |  |
| 硫酸亚铁铵 | 分析纯500g/瓶 | / |  |
| 邻菲罗啉 | 分析纯10g/瓶 | / |  |
| 氢氧化钠 | 分析纯250g/瓶 | / |  |
| 重铬酸钾 | 基准100g/瓶 | / |  |

- 2. 测试数据

- 表4  矿物源黄腐酸含量的测定

| 编号 | 种类 | 来源 | 产地 | 测试结果% |  | 平均值 FAar-C % | 相对相差% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平行1 | 平行2 |  |  |
| 109 | 腐植酸钾 | 褐煤 | 吉昌 | 1.59 | 1.35 | 1.47 | 16.33 |
| 47 | 腐植酸钾 | 风化煤 | 黑龙江 | 6.66 | 6.08 | 6.37 | 9.11 |
| 63 | 腐植酸钠 | 褐煤 | 昆明 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 8.0 |
| 30 | 腐植酸钠 | 风化煤 | 长沙 | 0.88 | 0.97 | 0.83 | 9.68 |
| 105 | 腐植酸有机肥 | 风化煤 | 陕西 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 6.52 |
| 27 | 腐植酸复混肥 | 风化煤 | 新疆 | 0.83 | 0.88 | 0.86 | 5.81 |
| 42 | 腐植酸铵 | 风化煤 | 江西 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 |
| 37 | 液体肥 | 泥炭 | 沈阳 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0 |
| 49 | 原料 | 风化煤 | 大兴安岭 | 2.24 | 2.35 | 2.30 | 4.78 |
| 15 | 原料 | 褐煤 | 山东 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | 8.33 |
| 88 | 原料 | 泥炭 | 彰武 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0 |

四、 需要说明的问题

- 1. 测试中的异常或意外情况

- ①1%氢氧化钠溶液：试剂的配置中保存及时间应标明（使用无二氧化碳水或密封保存三个月），是否予以标明。

- ②重铬酸钾溶液C(1/6K2Cr2O7)=0.4mol/L：标准中称样量：19.614g，应该为19.612g。

- ③检测过程出现的问题：酸度的调节，使其沉淀，但沉淀不明显应根据情况过量两滴。

- 2. 对方法适用性、分析步骤、干扰消除等方面的意见和建议。

- ①标准中提到用100ml水洗沉淀，没有提到洗到什么程度。

- ②从分析的角度来说应该先定容后过滤，量无损失。标准中先过滤后定容，有异议。

- ③对矿物源腐植酸肥料中黄腐植酸含量不高，建议加大称样量。

五、验证试验结论：

根据提供的矿物源黄腐酸含量的测定方法对供试样品进行测定11个样品中有10个样品的相对相差≤10%，因此建议黄腐酸检测同一实验室内检测结果相对相差控制在≤10% 。

- 验证试验单位名称：陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司    (盖章）

- 单位负责人：

- 日   期： 2014年3月11日

方法标准验证报告

验证标准名称：矿物源黄腐酸含量的测定

验证单位：中国科学院新疆理化技术研究所

通讯地址：新疆乌鲁木齐市北京南路科学二街181号

报告编写人：马安民

E-Mail：285691844@qq.com

联系电话：15209912815

一、检测依据

《矿物源黄腐酸含量的测定》国家标准征求意见稿

二、送检日期：2014年4月26日

报告日期：2014年6月11日

三、原始测试数据

1. 实验室基本情况

- 表1  参加验证的人员情况登记表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务或职称 | 所学专业 | 从事相关分析工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁成丽 | 女 | 33 | 工程师 | 化学 | 5 |
| 刘丽 | 女 | 51 | 高级工程师 | 化学 | 10 |
| 赵伟中 | 男 | 45 | 实验师 | 化学 | 5 |

- 表2  使用仪器情况登记表

| 仪器名称 | 规格型号 | 仪器出厂编号 | 性能状况 （计量/校准状态、量程、灵敏度等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子天平 | AB204-N | 1202310822 | 计量合格，最大称量210克灵敏度0.0001克 |  |
| 恒温水浴锅 | HH.S11-2 | 63 | 温度范围37-100℃，控温精度（100±2）℃ |  |
| pH计 | DELTA320+ | / | 计量合格，PH范围1-14，精度0.01 |  |
| 自动电位滴定仪 | ZDJ-4A | / | 测量范围（-1800～1800）mv，分辨率0.1mv，灵敏度±2mv |  |
| 滴定管 | 酸式滴定管，50mL | / | 计量合格, 精度0.02mL |  |

- 表3  使用试剂及溶剂登记表

| 名称 | 生产厂家、规格 | 纯化处理方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 西安试剂，分析纯，2500mL | / |  |
| 氢氧化钠 | 天津致远化学试剂有限公司，分析纯，500g | / |  |
| 基准重铬酸钾 | 天津市百世化工有限公司，基准试剂，100g | 130℃烘3小时 |  |
| 重铬酸钾 | 上海精化科技研究所，分析纯，500g | / |  |
| 硫酸亚铁铵 | 天津市百世化工有限公司，分析纯，500g | / |  |
| 磷酸三钠 | 天津致远化学试剂有限公司，分析纯，500g | / |  |
| 基准氯化钠 | 天津市化学试剂三厂，基准试剂，100g | 300℃烘4小时 |  |
| 基准硝酸银 | 河南桐柏鑫泓银制品有限责任公司，基准试剂，100g |  |  |
| 邻菲啰啉 | 上海山浦化工有限公司，分析纯，5g | / |  |
| 水 | 乌鲁木齐，二级分析化学实验室用水 |  |  |

2. 测试数据

- 表4  矿物源黄腐酸含量的测定

- 测试日期：2014-6-5

| - 样品编号 | - 原料种类 | - 来源 | - 产地 | - 测试结果% |  | - 平均值FAar-C % | - 相对相差% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 平行1 | - 平行2 |  |  |
| - 58 | - 腐植酸钾 | - 褐煤 | - 贵州 | - 1.13 | - 1.19 | - 1.16 | - 5.17 |
| - 47 | - 腐植酸钾 | - 风化煤 | - 黑龙江 | - 6.36 | - 6.59 | - 6.48 | - 3.55 |
| - 30 | - 腐植酸钠 | - 风化煤 | - 长沙 | - 1.44 | - 1.50 | - 1.47 | - 4.08 |
| - 63 | - 腐植酸钠 | - 褐煤 | - 昆明 | - 1.64 | - 1.68 | - 1.66 | - 2.41 |
| - 103 | - 腐植酸铵 | - 褐煤 | - 黑龙江 | - 6.23 | - 6.11 | - 6.17 | - 1.94 |
| - 42 | - 腐植酸铵 | - 风化煤 | - 江西 | - 1.84 | - 1.72 | - 1.78 | - 6.74 |
| - 105 | - 腐植酸有机肥 | - 风化煤 | - 陕西 | - 2.80 | - 2.68 | - 2.74 | - 4.38 |
| - 27 | - 腐植酸复混肥 | - 风化煤 | - 新疆 | - 1.36 | - 1.30 | - 1.33 | - 4.51 |
| - 85 | - 原料 | - 褐煤 | - 昆明 | - 4.97 | - 4.83 | - 4.90 | - 2.86 |
| - 122 | - 原料 | - 风化煤 | - 陕西 | - 1.57 | - 1.62 | - 1.60 | - 3.13 |
| - 48 | - 原料 | - 风化煤 | - 新疆 | - 0.91 | - 1.02 | - 0.97 | - 11.34 |
| - 82 | - 原料 | - 泥炭 | - 彰武 | - 4.10 | - 3.79 | - 3.95 | - 7.85 |

四、需要说明的问题

- 1. 测试中的异常或意外情况

- 无。

- 2. 对方法适用性、分析步骤、干扰消除等方面的意见和建议。

- 意见：此方法标准分析操作步骤中，过滤速度比较慢，有时因过滤速度太慢，还必须过夜处理，因过滤分离操作时间周期长，过滤分离操作步骤多达三步，人为操作引入误差可能性大。

- 建议一：在过滤时，一定要慢慢地先倾倒上清液，后倾倒沉淀水洗，如将清液和沉淀混合倒入，造成沉淀分散，欲速则不达。建议根据不同试样总类，将过滤操作步骤更加具体细化，避免人为操作误差。

- 建议二：在酸化分离黄腐酸与腐植酸沉淀过滤时，为确保洗涤出的成分为PH为1条件下的酸溶成分，建议将水洗涤沉淀改为用PH为1的硫酸溶液洗涤沉淀，统一在PH为1酸性条件下更为合理。

五、验证试验结论：

- 根据方法标准对供试样品进行测试，12个样品中有11个样品的相对相差≤10%，结果在检测方法标准要求的误差≤10%允许范围内，只有一个样品相对相差略高于10%，建议同一实验室内检测结果相对相差控制在≤10%；验证过程中无异常值产生；根据验证数据、结果，该标准方法灵敏度、精密度、准确度均能达到肥料和原料样品中矿物源黄腐酸含量测定的要求。

- 验证试验单位名称：中国科学院新疆理化技术研究所（盖章）

- 单位负责人：

- 日期：2014年6月25日

方法标准验证报告

验证标准名称：矿物源黄腐酸含量的测定

验证单位：鞍山市农产品质量安全监测中心

通讯地址：鞍山市鞍腾路140号

报告编写人：杨琳琳

E-Mail：ASNJ9948@163.COM

联系电话：0412-8923588

一、检测依据

《矿物源黄腐酸含量的测定》国家标准征求意见稿

二、送检日期：2013年12月11日

报告日期：2014年3月18日

三、原始测试数据

1. 实验室基本情况

- 表1-1  参加验证的人员情况登记表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务或职称 | 所学专业 | 从事相关分析工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨琳琳 | 女 | 32 | 农艺师 | 应用化学 | 8 |
| 高楠 | 男 | 29 | 农艺师 | 农产品质量检测 | 7 |

- 表1-2  使用仪器情况登记表

| 仪器名称 | 规格型号 | 仪器出厂编号 | 性能状况 （计量/校准状态、量程、灵敏度等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子天平 | ALC-110.4 | 18460655 | 计量合格，最大称量210克，灵敏度0.0001克 |  |
| 恒温水浴锅 | HH-4 | 2697 | 温度范围37-100℃，控温精度（100±2）℃ |  |
| pH计 | PHS-3C | / | 计量合格，PH范围1-14，精度0.01 |  |
| 滴定管 | 酸式滴定管，50mL | / | 计量合格，精度0.02mL |  |

- 表1-3  使用试剂及溶剂登记表

| 名称 | 生产厂家、规格 | 纯化处理方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 西安试剂有限公司，分析纯，2500mL | / |  |
| 氢氧化钠 | 天津市致远化学试剂有限公司，分析纯，500g | / |  |
| 基准重铬酸钾 | 天津市百世化工试剂有限公司，基准试剂，100g | 130℃烘3小时 |  |
| 邻菲啰啉 | 上海山浦化工有限公司，分析纯，5g | / |  |
| 焦磷酸钠 | 天津市致远化学试剂有限公司，分析纯，500g | / |  |
| 重铬酸钾 | 上海精化科技研究所，分析纯，500g | / |  |
| 硫酸亚铁铵 | 天津市百世化工分析纯，，500g | / |  |
| 水 | 二级分析化学实验室用水 |  |  |

- 表1-4  矿物源黄腐酸含量的测定

- 测试日期：2014年3月11日

| - 样品编号 | - 样品名称 | - 原料种类 | - 产地 | - 测试结果（%） |  | - 平均值（%）FAar-C | - 相对相差 - （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 平行1 | - 平行2 |  |  |
| 109 | 腐植酸钾 | 褐煤 | 吉昌 | 1.05 | 1.12 | 1.09 | 6.45 |
| 47 | 腐植酸钾 | 风化煤 | 黑龙江 | 6.02 | 6.17 | 6.10 | 2.46 |
| 63 | 腐植酸钠 | 褐煤 | 昆明 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 8.45 |
| 30 | 腐植酸钠 | 风化煤 | 长沙 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 6.19 |
| 105 | 腐植酸有机肥 | 风化煤 | 陕西 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 4.44 |
| 27 | 腐植酸复混肥 | 风化煤 | 新疆 | 0.79 | 0.73 | 0.76 | 7.89 |
| 42 | 腐植酸铵 | 风化煤 | 江西 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 8.00 |
| 49 | 原料 | 风化煤 | 大兴安岭 | 2.70 | 2.80 | 2.75 | 3.64 |
| 15 | 原料 | 褐煤 | 山东 | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 6.56 |
| 88 | 原料 | 泥炭 | 彰武 | 1.94 | 1.90 | 1.92 | 2.08 |

四、 需要说明的问题

- 1. 测试中的异常或意外情况

- 黄腐酸检测方法测定步骤较多，其中酸化分离腐植酸与去除金属离子步骤是测定关键环节。试验中有个别样品平行测定时相差较大，经重复验证后发现是沉淀分离腐植酸时有少量腐植酸未去除，造成测定结果相差较大。

- 2. 对方法适用性、分析步骤、干扰消除等方面的意见和建议。

本检测标准主要适用于矿物源中黄腐酸含量的测定，可适用于矿物源原料及肥料的测定。但该检测标准分析步骤较多，酸化分离腐植酸及去除金属离子步骤是关键环节，其中酸化pH值要求准确已完全去除腐植酸影响，从而满足检测标准的要求。

五、验证试验结论：

辽宁普天科技有限公司等单位起草制定的“矿物源黄腐酸含量的测定”，经我单位验证，验证结果在检测方法标准要求的误差允许范围内；验证过程中无异常值产生；该标准方法灵敏度、精密度、准确度均能达到对矿物源黄腐酸的测定方法的要求。建议尽快形成标准检测方法，并推广应用。

- 验证试验单位名称：鞍山市农产品质量安全监测中心                  （盖章）

- 单位负责人：张素艳

- 日   期： 2014.3.18