ICS 65.080

点击此处添加中国标准文献分类号

G21

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

粒状中微量元素肥料

secondary and micronutrients granular fertilizer

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利及支持性文件一并附上

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中化人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》起草。

本标准由中国石油和化工联合会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会（SAC/TC 105)归口。

本标准起草单位：XXXX

本标准主要起草人：XXXX

本标准为首次发布。

粒状中微量元素肥料

- 范围

本标准规定了粒状中微量元素肥料（中量元素型、微量元素型、中微量元素型）的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于中华人民共和国境内生产和销售的，以含中量元素（钙、镁、硫）及微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）的物料按所需比例经粉碎、混合、造粒、干燥、筛分制成的粒状中微量元素肥料。

本标准不适用于已有强制性国家或行业标准的肥料产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6679  固体化工产品采样通则

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 8569  固体化学肥料包装

GB/T 8576  复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T 14540  复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定

GB 18382  肥料标识内容和要求

GB 18877  有机-无机复混肥料

GB/T 19203  复混肥料中钙、镁、硫含量的测定

GB/T 23349  肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标

GB/T 24890  复混肥料中氯离子含量的测定

GB/T 24891  复混肥料粒度的测定

HG/T 2224  粒状重过磷酸钙的颗粒平均抗压强度测定

HG/T 2843  化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令第75号 《定量包装商品计量监督管理办法》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 中微量元素肥料

至少含有一种中量元素（钙、镁），或者至少含有一种微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）以及同时含有至少一种中量元素、至少一种微量元素的肥料。

- 要求

  - 外观

颗粒状，无机械杂质。

  - 产品类型：按添加中量、微量元素类型将粒状中微量元素肥料分为中量元素型、微量元素型以及中微量元素型，产品指标应符合表1要求。

表1

| 项 目 | 中量元素型 | 微量元素型 | 中微量元素型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中量元素（Ca+Mg+S）的质量分数（以单质计）a/% ≥ | 20.0 | — | 15.0 |
| 微量元素（Fe+Mn+Cu+Zn+B+Mo）的质量分数（以单质计）a/% ≥ | — | 10.0 | 5.0 |
| 水溶性养分质量分数占总养分质量分数的百分比/% ≥ | 10.0 | 30.0 | 15.0 |
| 氯离子（Cl-）的质量分数/% ≤ | 3.0 |  |  |
| 游离水（H2O）的质量分数/% ≤ | 3.0 |  |  |
| 粒度（2.0mm～4.0mm）/% ≥ | 90.0 |  |  |
| pH (1：250倍稀释液) | 3.0～9.0 |  |  |
| 颗粒强度/N（牛顿） ≥ | 20.0 |  |  |
| a 中量元素质量分数是指钙、镁、硫含量之和，产品至少含有一种中量元素（钙、镁），质量分数不低于4%的中量元素均计入中量元素质量分数。 b 微量元素质量分数是指铜、铁、锰、锌、硼、钼质量分数之和，产品至少含有一种微量元素，质量分数不低于0.05%的微量元素计入微量元素质量分数（钼元素除外）。钼元素质量分数不高于1.0%（只含钼一种微量元素除外）。 |  |  |  |

  - 粒状中微量元素肥料中汞、砷、镉、铅、铬限量应符合GB/T 23349规定。

- 试验方法

  - 外观

目测法测定

  - 一般规定

本标准中所用试剂、水和溶液的配制，在未注明规格和配制方法时，均符合HG/T2843规定。

  - 中量元素（钙、镁、硫）含量的测定

总含量按GB/T 19203规定执行。水溶性含量按NY/T1117规定执行。

  - 微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）含量的测定

总含量按按GB/T 14540规定执行。水溶性含量按NY/T1974规定执行。

  - 氯含量测定

按GB/T 24890的规定执行。

  - 游离水含量的测定

按GB/T 8576规定执行。

  - 粒度的测定

选用2.00mm和4.00mm的试验筛，其余按GB/T 24891规定执行。

  - 颗粒强度的测定

任意选取按5.7中粒度测定所得2.0mm到4.0mm肥料颗粒30粒，逐颗测定被压碎时所需的最小力，其余按HG/T 2224执行。

  - pH值的测定

按GB 18877中规定执行。

  - 汞、砷、镉、铅、铬含量测定

按GB/T 23349规定进行。

- 检验规则

  - 产品应由企业质量监督部门进行检验，生产企业应保证所有出厂的产品均符合本标准要求。每批产品应附有质量证明书，其内容按标识规定执行。

产品检验包括出产检验和型式检验，表1中重金属含量测定为型式检验项目，其余为出厂检验项目。型式检验项目在下列情况时，应进行测定：

- 正式生产时，原料、工艺及设备发生变化；

- 正式生产时，定期或积累到一定量后，应周期性进行一次检验；

- 国家质量监督机构提出型式检验的要求时。

  - 产品按批检验，以一次配料为一批，最大批量为60t。

  - 采样方案

    - 袋装产品

粒状中微量元素颗粒肥料产品采样袋数见表2。

表2

| 总袋数 | 最少采样袋数 | 总袋数 | 最少采样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部袋数 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

总袋数超过512袋时，取样袋数按下式计算：

取样袋数（n）=3×

式中：

N——每批取样总袋数。

将抽出的样品袋平放，每袋从最长对角线插入取样器到3/4处，取出不少于100g样品，每批抽取样品总量不少于2kg。

    - 散装产品

按GB/T 6679 规定执行。

  - 样品缩分和试样制备

    - 样品缩分

将所采样品置于洁净、干燥的容器中，迅速混匀，用缩分器或四分法将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分别装于两个500mL磨口玻璃瓶中（生产企业质监部门可用洁净干燥的塑料自封袋盛装样品），密封并贴上标签，注明生产企业名称、产品名称、生产批号和生产日期、取样日期和取样人姓名。一瓶做产品质量分析，另一瓶应保存至少两个月，以备查用。

    - 试样制备

由6.4.1中取一瓶样品，经多次缩分后取出约100g样品，迅速研磨至全部通过0.5mm孔径试验筛，如样品潮湿可通过1.0mm孔径试验筛（注：使用铁质研磨机器及筛网有污染样品的可能性，研磨使用玛瑙罐体磨或研钵，筛网更换为塑料网筛），混匀，置于洁净、干燥的瓶中，做成分分析，余下样品供粒度和颗粒抗压碎力测定用。

  - 产品质量合格判定

    - 本标准中产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170中“修约值比较法”。

    - 出厂检验的项目全部符合本标准要求时，判定该批产品合格。

    - 生产企业进行出厂检验时，如果检验结果有一项不符合标准要求时，应重新自加倍采样批中采样进行复验。复验结果有一项指标不符合本标准要求，则判定该批产品不合格。

    - 用户有权按本标准规定的检验规则和检验方法对所收到产品进行核验。

    - 当供需双方对产品质量发生异议需要仲裁时，按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》有关规定执行。

- 标识

  - 产品质量证明书应载明

    - 企业名称、生产地址、联系方式、肥料登记证号、产品通用名称、执行标准号、包装规格、批号或生产日期。

    - 中量元素含量总和与微量元素含量总和的最低标明值；单一中微量元素含量的标明值，低于4%的中量元素、低于0.05的微量元素（钼除外）不得标明；pH的标明值；汞、砷、镉、铅、铬元素含量的最高标明值。

  - 产品包装标签应载明

    - 中量元素含量总和与微量元素含量总和的最低标明值、单一中微量元素含量的标明值，低于4%的中量元素、低于0.05的微量元素（钼除外）不得标明。

    - 氯元素含量的标明值。

    - pH的标明值。

    - 汞、砷、镉、铅、铬元素含量的最高标明值。

    - 其余应符合GB 18382。

- 8 包装、运输和贮存包装

8.1 包装

在符合GB 8569规定的条件下，产品用编织袋内衬聚乙烯薄膜袋或涂膜聚丙烯编织袋包装，最小销售包装每袋净含量不低于500g，若进行分量包装，应标明其净含量；也可根据用户要求或订货协议进行，以双方合同规定为准；其他应按国家技术监督局第43号令规定执行。

- 8.2运输

产品在运输过程中应防潮、防晒、防破裂。

- 8.3 贮藏

产品应贮藏于干燥阴凉处。

____________________