| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准项目名称：《粒状中微量元素肥料》 承办人：吕云峰 共 11 页 第 1 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位：上海化工研究院、大连亚农农业科技有限公司、 美稼农业科技（上海）有限公司 电 话：021-50908983 2016 年11月20日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 1 | 前言 | 起草标准规范一般表述为“本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草”请核实。 | 黑龙江省质量监督检测研究院（黑龙江质检院） | 采纳 |
| 2 | 1 | “1 范围”中“含钙、镁、硫……的化合物”建议修改为“含钙、镁、硫等中量元素的化合物和含铜、铁、锰、锌、硼、钼等微量元素的化合物” | 四川宏达股份有限公司（以下简称宏达公司） | 部分采纳： 以含中量元素（钙、镁、硫）及微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼）的物料。 |
| 3 | 1 | 建议将 “……经粉碎、搅拌、造粒、烘干制成的颗粒中微量元素肥料”的表述修改为：“经粉碎、混合、造粒、干燥、冷却、筛分等工艺过程制成的，含有一种以上上述中量元素和一种以上上述微量元素的颗粒状中微量元素肥料。” | 国家钙镁磷复合肥技术研究推广中心（以下简称国家钙镁磷中心） | 部分采纳 ： 改为“经粉碎、混合、造粒、干燥、筛分制成的粒状中微量元素肥料。” |
| 4 | 1 | 粒状中微量元素肥料未必一定经过“粉碎、搅拌、造粒、烘干”等过程，可修改为“经一定生产工艺制成的颗料中微量元素肥料” | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 暂不采纳： 应该体现出具体的生产工艺流程 |
| 5 | 1 | “本标准适用于……肥料。”修改为“本标准适用于中华人民共和国境内生产和销售的，含中量元素(钙、镁、硫等)和微量元素（铜、铁、锰、锌、硼、钼等）的化合物按所需比例经粉碎、搅拌、造粒、烘干制成的颗料中微量元素肥料。” | 江西六国化工有限责任公司（以下简称六国化工） | 部分采纳： 已在文中进行了修改 |
| 6 | 1 | “搅拌”修改为“混匀” | 黑龙江爱农复合肥料有限公司（下称爱农） | 部分采纳： 改为混合 |
| 7 | 1 | “含钙、镁、硫等中量元素，含铜、铁、锰、锌、硼、钼等微量元素的化合物按所需比例经粉碎、搅拌、造粒、烘干制成的颗料中微量元素肥料。”改为：“含钙、镁、硫等中量元素，含铜、铁、锰、锌、硼、钼等微量元素的化合物经粉碎、搅拌、造粒、烘干制成的粒状中微量元素肥料。” | 甘肃省产品质量监督检验中心/营口菱镁化工/云南省产品质量监督检验研究院 | 部分采纳： 同上 |
| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| 标准项目名称：《粒状中微量元素肥料》 承办人：吕云峰 共 11 页 第 2 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位：上海化工研究院、大连亚农农业科技有限公司、 美稼农业科技（上海）有限公司 电 话：021-50908983 2016 年11月20日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 8 | 1 | 建议将“本标准适用……肥料。”改为“本标准适用于中华人民共和国境内生产和销售的，含中微量元素的化合物按一定比例经粉碎、搅拌、造粒、烘干制成的颗粒肥料” | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称四川美丰） | 未采纳： 原文已经明确表达出定义，如果用“含中微量元素的化合物”，容易引起歧义 |
| 9 | 2 | GB 18877 有机-无机复混肥标准名称应写全 | 贵州省产品质量监督检验院 鲁西化工 甘肃产品质量监督检验中心 | 采纳 |
| 10 | 2 | 标准文本中引用到具体条款的标准需标注年代号 | 云南省化工产品质量监督检验站(以下简称云南化工) | 未采纳： 引用现行有效的最新版本的标准及方法 |
| 11 | 2 | 引用文件中加入NY/T 1974-2010《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》（主要利用其附录A的条件，可以配制混合标准溶液 | 河南省化工产品质量监督检验中心 | 暂不采纳： （会上讨论） |
| 12 | 3.1 | “3.1 粒状肥料”的解释中又有“粒状肥料”一词，建议修改为“原料经粉碎、搅拌、造粒、烘干制成的外形为粒状的肥料，其粒径符合相关要求并具有一定的强度。” | 宏达公司 国家钙镁磷中心 六国化工 | 暂不采纳： （已在文中修改） |
| 13 | 3 | 建议增加中微量元素肥料的定义 | 四川美丰/天津出入境检验检疫局工业产品安全技术中心/菱镁化工 | 采纳 |
| 14 | 3.1 | 新版术语标准中有颗粒肥料的定义“按预定平均粒径成粒的固体肥料”，建议删除粒状肥料的定义。 | 国家化肥质量监督检验中心（上海）/济南华源安全评价有限公司 | 采纳 |
| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| 标准项目名称：《粒状中微量元素肥料》 承办人：吕云峰 共 11 页 第 3页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位：上海化工研究院、大连亚农农业科技有限公司、 美稼农业科技（上海）有限公司 电 话：021-50908983 2016 年11月20日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 15 | 3.1 | 粒状中微量元素肥料意义简单明确，无需再给出定义 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 不采纳 |
| 16 | 4.2 | 是否遵照 GB/T 32741-2016《肥料和土壤调理剂 分类》中，含有钙、镁和硫中的一种或几种元素（单一元素的有效态含量至少为4.0%），含有一种或多种微量元素（单一元素的有效态含量至少为4.0%） | 国家化肥质量监督检验中心（上海） | 部分采纳： 微量元素单一养分含量均超过4%的话，会产生一些问题，规定了微量元素的水溶性≥30%，提供养分的功能比土壤调理剂的功能更高一些，单一养分含量高，在使用上会有一定的影响。 |
| 17 | 4.2 | 1、没有必要给出中量元素含量和微量元素含量的指标要求。可用“标明值或根据客户需要”代替。 2、Cl-含量也可用“标明值”代替，用户可以自己选择。 3、粒度指标为何是2.0mm～4.75mm？依据是什么？2mm以下或者4.75mm以上的颗粒产品有何缺陷？ 4、pH指标的意义不大，因为微量元素的用量很少，产品的pH对农业生产、土壤没有影响。 5、建议给出水溶性指标，或水溶性中微量元素占总量的质量分数。 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 部分采纳： 1、指标的确定结合了国内外厂家生产的相关产品的指标范围，低于此指标体现不了产品的功效及作用，而且大多用于掺混肥料的原料，含量过低，不能符合掺混肥料的掺混要求；并且一些工业副产品在门槛低的情况下，会滥竽充数。 2、有些作物是忌氯的，要有最低限量值 3、粒度问题是由于国内外的中微量元素颗粒肥用于BB肥、掺混肥的较多，要符合粒径要求。 4、pH3-9是一个安全空间 5、增加水溶性指标 |
| 18 | 4.2 | “粒度（2.0mm～4.75mm）”改为“粒度（2.00mm～4.75mm）” | 甘肃产品质量监督检验中心 | 采纳 |
| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| 标准项目名称：《粒状中微量元素肥料》 承办人：吕云峰 共 11 页 第 4 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位：上海化工研究院、大连亚农农业科技有限公司、 美稼农业科技（上海）有限公司 电 话：021-50908983 2016 年11月20日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 19 | 4.2 | 表1标准a、b后面一般不用标点符号 | 黑龙江质检院 | 采纳 |
| 20 | 4.2 | 指标说明b中，规定微量元素的标出限0.05%是否偏低，本标准的产品作为一个单独的产品，如果标限含量过低，必然导致施用量的增加。另一方面，多数微量元素的作用是双向的，施用量过多时会导致毒害，所以，是否考虑对微量元素也作以上限含量的限定？ | 国家钙镁磷中心/江苏中东化肥股份有限公司（以下简称中东化肥）/鲁西化工 | 暂不采纳： 每种产品的施用范围及用量会有一定的说明，看具体会根据目标用户的具体情况及产品含量指导施用 参照微量元素水溶肥料标准（NY/T 1428-2010） |
| 21 | 4.2 | 游离水含量指标 6% 个人认为，游离水6%的标准订的太高，通常情况下，含游离水6%时，颗粒强度是不好保证的。 或者在指标中增加颗粒强度的指标，而去掉游离水的指标。 | 国家钙镁磷中心 中国磷复肥工业协会 | 部分采纳： 考虑增加颗粒强度指标 因为原料选择的不同，成品的颗粒强度在某些时候与水分的含量关系不是很大，6%的游离水也是可以达到一定颗粒强度的。 |
| 22 | 4.2 | 微量元素（Fe+Mn+Cu+Zn+B+Mo）的质量分数b，%数指标，仔细推敲需要慎重对待。除了钼以外，铜、锰指标也应像钼元素设定上线指标，土壤中铜、锰过多，会对作物会产生毒害。还应对铜、锰元素防止过量危害。 | 原农业部优质农产品开发服务中心 | 暂不采纳： 另，如果微量元素只含有一种铜或者锌，施用上也会有针对性的，具体会根据目标用户情况进行推荐施用 |
| 23 | 4.2 | 应该区分开纯中量元素和纯微量元素，中微量元素混合三种类型，不同类型对元素的含量、要求不一样；比如纯中量元素颗粒肥，总含量应大于25%，纯微量元素总含量大于10，而含有中量元素也含有微量元素的，中量元素大于15%，微量元素大于5%，具体指标需要研确定。 标准之中应该明确中微量元素的计算方法，是以单质计算还是以氧化物计算？ 硫作为中量元素如何处理？大部分微量元素是以硫酸盐形式，如果把硫计算在中量元素之内，含量可能会很高，标准也需要提升； | 中海油石油化学股份有限公司营销总部 史丹利农业集团股份有限公司 | 部分采纳 在文本中区分开纯中量元素和纯微量元素，中微量元素混合三种类型 标准之中的中微量元素计算是以单质计，硫要计算在中量元素之内，在指标设定的时候已经硫元素考虑在内。 |
| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| 标准项目名称：《粒状中微量元素肥料》 承办人：吕云峰 共 11 页 第5页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位：上海化工研究院、大连亚农农业科技有限公司、 美稼农业科技（上海）有限公司 电 话：021-50908983 2016 年11月20日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 24 | 4.2 | 设定钼元素的最低限 作为粒状中微量元素肥料产品来说，只含钼一种微量元素时，钼元素要满足≥7%，这样是否要考虑钼元素对作物的影响。 | 宏达公司 爱农 山东省产品质量检验研究院食化所 | 暂不采纳： 钼的使用量及需求量较低，目前无法制定下限 只含有钼的时候含量没有影响，同样是必须高于5，使用上不会有影响，钼酸钠和钼酸铵等钼含量同样很高，具体要根据施用量。 |
| 25 | 4.2 | 中量元素和微量元素的指标值增加1 位有效数字。如：16改为16.0.； pH值指标值范围过大，下限值偏低，建议适当提高下限值。 | 华源公司 湖南省化肥农药质量监督检验授权站 | 部分采纳： pH值问题涉及到产品的原料选择，需要再讨论一下，3.0-9.0这一范围值经验证施用后对土壤安全无害 |
| 26 | 4.2 | 4.2中要求粒状中微量元素肥料产品技术指标应符合表1要求 以及“7 标识” 中是否必须要标注Ca+Mg+S）以及Fe+Mn+Cu+Zn+B+Mo的每个元素值（或范围），以免仅标准1个元素，其他元素含量不确定影响施用之计算等。 | 上海出入境检验检疫局工业品中心（以下简称上海出入境） | 不采纳： 对此在7.1.2中已做要求 |
| 27 | 4.2 | 备注a与b描述为“质量分数不低于2%的中量元素均计入中量元素质量分数。”及“质量分数不低于0.05%的微量元素计入微量元素质量分数（钼元素除外）”，建议根据GB 15063复合肥料中氮、五氧化二磷及氧化钾单一组分设置底线，总含量为累加计算方式。 | 国家化肥产品质量监督检验中心（山东） | 不采纳： 低于2%的元素不应计入总含量，太低会没有施用效果 |
| 28 | 4.2 | 质量分数a，%,应改为质量分数a/%,其它相同。 | 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称青海盐湖） | 采纳 |
| 29 | 4.2 | 表1中条款：……质量分数不低于2%的中量元素均计入中量元素质量分数。 磷石膏满足中量元素≥16%的要求，是否属于该品种？ | 鲁西化工 | 暂不采纳： 符合标准规定的可以计入标准适用范围内 |
| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| 标准项目名称：《粒状中微量元素肥料》 承办人：吕云峰 共 11 页 第 6 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位：上海化工研究院、大连亚农农业科技有限公司、 美稼农业科技（上海）有限公司 电 话：021-50908983 2016 年11月20日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 30 | 4.2 | 表1中条款：建议“Fe+Mn+Cu+Zn+B+Mo”与“铜、铁、锰、锌、硼、钼”顺序一致。 | 鲁西化工 | 采纳 |
| 31 | 4.2 | 在NY 2266-2012《中量元素水溶肥料》标准中表1和表2的表注“中量元素含量指钙含量或镁含量之和。含量不低于1.0%的钙或镁元素均计入中量元素含量中。硫含量不计入中量元素含量，仅在标识中标注”。本标准中“中量元素”含义与上述标准的“中量元素”的含义有所不同，是否存在协调问题？ | 云南省产品质量监督检查研究院 | 暂不采纳： 本标准参照了中量元素水溶肥标准，但是颗粒中微量元素肥料具有自己的特性，含量太低不利于做BB肥的掺混原料 |
| 32 | 4.2 | 微量元素（Fe+Mn+Cu+Zn+B+Mo）的质量分数b，% ≥？建议参考较低的微量元素含量值 | 中国磷复肥工业协会 | 暂不采纳： 微量元素要符合含量≥5的标准 |
| 33 | 4.2 | 氯离子（Cl-）的质量分数，% ≤ 3（与复混肥料标准一致） | 中国磷复肥工业协会 | 采纳 |
| 34 | 4.3 | “粒状中量元素肥料中汞、砷、镉、铅、铬限量指标应符合GB/T 23349规定。”应为“粒状中微量元素肥……” | 河北省产品质量监督检验院宏达公司 云南产品质量监督检验研究院 | 采纳 |
| 35 | 4.4 | 是否需要增加“4.4产品均匀性检验”？ 增加一条“产品均匀性检验：规范产品的测试指标最大误差不超过多少？， 或是否分别标注含量数值，或是均匀性是否合格？” | 上海出入境 | 不采纳 参考其他颗粒肥料标准，便于统一执行。 |
| 36 | 5 | 该标准中未对水不溶物进行要求，是否添加该指标要求？ | 鲁西化工 | 暂不采纳： 主要用于基施，增加水溶性比例。 |
| 37 | 5.2 | 一般规定中“HG/T 2843”T后面应该有空格。 | 黑龙江质检院 | 采纳 |
| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| 标准项目名称：《粒状中微量元素肥料》 承办人：吕云峰 共 11 页 第 7 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位：上海化工研究院、大连亚农农业科技有限公司、 美稼农业科技（上海）有限公司 电 话：021-50908983 2016 年11月20日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 38 | 5.3 5.4 | 建议增加ICP法，增加ICP法时，样品前处理酸处理就行，高氯酸影响上机，通过对不同样本的两种处理方式比对，酸处理可行。S还可增加离子色谱法供选择，这样可供不同性质不同条件的单位结合自身情况选择。 | 四川省危险化学品质量监督检验所 贵州开磷控股（集团）有限公司 | 暂不采纳： 可在附录中添加，提供参考 |
| 39 | 5.5 | 修改为“按GB/T 24890-2010《复混肥料中氯离子含量的测定》” | 爱农 黑龙江质检院云南化工 山东省产品质量检验研究院 湖南省化肥农药质量监督检验授权站 | 采纳 |
| 40 | 5.7 | 引用标准中用的试验筛和本标准规定的不一样，需要指出不同的筛子。 粒度的测定可引用“GB/T 24891 复混肥料粒度的测定”，，也需指出不同筛子 | 云南化工 湖南省化肥农药质量监督检验授权站 黑龙江质检院爱农 山东省产品质量检验研究院 | 采纳 |
| 41 | 5.8 | PH值的测定“按GB18877中5.12规定执行。”改为“按NY/T 1973规定执行。”较好，同时引用标准作相应调整。 改为“分析步骤同NY/T 1973。除分析步骤外，其余按GB 18877中5.9规定执行。” | 湖南省化肥农药质量监督检验授权站 甘肃省产品质量监督检验中心 | 未采纳： 因标准所涉及的中微量元素肥料与水溶肥料差别较大，经验证，用GB18877方法检测更加符合实际，检测结果稳定。 |
| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| 标准项目名称：《粒状中微量元素肥料》 承办人：吕云峰 共 11 页 第 8 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位：上海化工研究院、大连亚农农业科技有限公司、 美稼农业科技（上海）有限公司 电 话：021-50908983 2016 年11月20日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 42 | 5.8 | 引用了GB18877的具体条款应注明标准的年代号2009。 | 山东省产品质量检验研究院 | 暂不采纳： 引用最新的现行有效的标准 |
| 43 | 6 | 检验规则中，可否注明“出厂检验项目”和“型式检验项目”。表1中的项目全为出厂检验项目；而把“汞、砷、镉、铅、铬”作为型式检验要求。 | 河南省化工产品质量监督检验中心 甘肃省产品质量监督检验中心 | 采纳 |
| 44 | 6.1 | “产品应由……，其内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、批号或日期、净含量、产品标准号。”改为“产品应由……，其内容应符合7.1的要求” | 六国化工 | 采纳 |
| 45 | 6.1 | “产品应由企业质量监督部门进行检验”表述是否合理，请核实。 | 黑龙江质检院 | 未采纳： 合理的，其它标准中也是这样描述的 如NY 1107等 |
| 46 | 6.1 | 产品质量证明书的内容应包含“中量元素的质量分数”、“微量元素的质量分数” | 云南化工 | 采纳 已在7中进行规定 |
| 47 | 6.2 | “产品按批检验，以一次配料为一批，最大批量为50t。”修改为“6.2 产品按批检验，以一次配料为一批，最大批量为60t。”因60 T刚好是一个标准货位的重量。 | 六国化工 | 采纳： |
| 48 | 6.4.2 | 由于微量元素包括铁、锰、铜、锌、硼、钼，在研磨和过筛时，使用铁质研磨机器及筛网有污染样品的可能性，建议研磨使用玛瑙罐体磨或研钵，筛网更换为塑料网筛，此处应该明确。 | 国家化肥产品质量监督检验中心（山东） | 采纳： |
| 49 | 6.4.2 | 样品潮湿时无法通过0.5mm的试样筛，建议增加“如样品潮湿或很难粉碎，可研磨至全部通过1.00mm孔径试验筛”相关内容。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 采纳 |
| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| 标准项目名称：《粒状中微量元素肥料》 承办人：吕云峰 共 11 页 第 9 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位：上海化工研究院、大连亚农农业科技有限公司、 美稼农业科技（上海）有限公司 电 话：021-50908983 2016 年11月20日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 50 | 6.5.3 | “应重新自加倍采样中采样进行复验。”应修改为“应重新加倍采样进行复验。” | 宏达公司 | 部分采纳： NY 1428-2010、NY 1107-2010、NY 2266-2012中均表述为“应重新自加倍采样批中采样进行复验” |
| 51 | 7 | 应参照其他肥料标准中标识要求重新进行叙述 | 中东化肥 | 采纳 |
| 52 | 7 | 标识中建议增加粒状中微量元素肥料使用说明。 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 采纳： |
| 53 | 7 | GB 18382《肥料标识 内容和要求》中的相应条款如下：中量元素肥料：1）应分别单独标明各中量元素养分含量及标明的中量元素养分含量之和。含量小于4.0%的单一中量元素不得标明。微量元素肥料：应分别标出各种微量元素的单一含量及微量元素养分含量之和。建议本标准的技术要求上述规定匹配。 | 国家化肥质量监督检验中心（上海） | 采纳： |
| 54 | 7.1 | 删肥料登记证的标识要求.. | 华源公司 | 暂不采纳： 除非有新文件要求 |
| 55 | 7.1.2与7.2.1 | “中微量元素含量的最低标明值”建议修改为“中量元素总和与微量元素总和的标明值”，这样描述更明确，易理解。 | 宏达公司 | 部分采纳：改为“中量元素含量总和与微量元素总和的最低标明值” |
| 56 | 7.1.2 7.2.1 | “中微量元素含量的最低标明值；单一中微量元素含量的标明值；pH的标明值；汞、砷、镉、铅、铬元素含量的最高标明值。” 改为：“单一中量元素含量及其总含量；单一微量元素含量及其总含量；氯元素含量；pH值；汞、砷、镉、铅、铬元素含量。” | 甘肃省产品质量监督检验中心 | 部分采纳： 重金属标明最高标明值 |
| 57 | 7.2.2 | 建议修改为“氯离子含量的标明值”/ “氯元素含量” | 贵州产品质量监督检验院/甘肃省产品质量监督检验中心 | 未采纳： NY1166-2016、NY 1428-2010 等标准中均为“氯元素含量的标明值” |
| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| 标准项目名称：《粒状中微量元素肥料》 承办人：吕云峰 共 11 页 第 10 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位：上海化工研究院、大连亚农农业科技有限公司、 美稼农业科技（上海）有限公司 电 话：021-50908983 2016 年11月20日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 58 | 7.2.3、7.2.4 | “pH的标明值。” 、“汞、砷、镉、铅、铬元素含量的最高标明值。” 条款可去掉，不需要在包装上标明。 | 甘肃省产品质量监督检验中心 贵州省产品质量监督检验院 四川美丰 | 未采纳： pH值和重金属应该在包装标签中载明，参考《中量元素水溶肥》、《微量元素水溶肥》 |
| 59 | 8.1 | 应对产品的包装规格即每袋净含量作出规定。 | 陕西兴化集团有限责任公司 | 部分采纳： 包装规格及净含量可根据用户需求或协议进行 |
| 60 | 8.3 | “83 贮藏” 改为：“8.3 贮藏” | 甘肃省产品质量监督检验中心 | 采纳 |
| 61 |  | 文本中字体不统一，应规范 | 青海盐湖 | 采纳 |
| 以下为编制说明 |  |  |  |  |
| 62 | 1.1 | 关于印发2015年第三批行业标准制修订计划的通知，应增加书名号 | 青海盐湖 | 采纳 |
| 63 | 1.2.1 | 成立标准起草工作组，应以表现形式，增加主要起草人的姓名、性别、职称、工作单位、任务分工内容。 | 青海盐湖 | 采纳 |
| 64 |  | 请增加制定（修订）标准的必要性和意义 | 青海盐湖 | 采纳 |
| 65 | 编制说明3.2 | 建议引用GB/T 19023标准规定的钙、镁、硫的允许差，再得出“按照本征求意见稿标准中规定的测定方法所得数据的准确性和重复性符合偏差要求，方法是可行的。”结论。 | 四川沪天化股份有限公司（以下简称沪天化） | 采纳 |
| 66 | 3.2 | 表8中硼含量测定结果统计中写成了Cu% | 青海盐湖 | 采纳 |
| 67 | 3.2 | 编制说明中表4到表9都没有显示平行测定的具体数据，只有均值，说服力有所欠缺，建议加上平行测定的具体数据。 | 四川宏达股份有限公司（以下简称宏达公司） | 采纳 |
| 行业标准征求意见汇总处理表 |  |  |  |  |
| 标准项目名称：《粒状中微量元素肥料》 承办人：吕云峰 共 11 页 第 11 页 |  |  |  |  |
| 主要起草单位：上海化工研究院、大连亚农农业科技有限公司、 美稼农业科技（上海）有限公司 电 话：021-50908983 2016 年11月20日 填写 |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| 68 | 3.3 | 建议引用GB/T 14540标准规定铜、铁、锰、锌、硼的允许差，再得出“按照本征求意见稿标准中规定的测定方法所得数据的准确性和重复性符合偏差要求，方法是可行的。” | 沪天化 | 采纳 |
| 69 | 3.4 | 建议引用GB 15063标准规定氯的允许差，再得出“按照本征求意见稿标准中规定……，方法是可行的。” | 沪天化 | 采纳 |
| 70 | 3.5 | 从表10 中的数据就得出“从以上各指标的实验室数据结果可以看出，按照本征求意见稿标准中规定的测定方法所得数据的准确性和重复性符合偏差要求，方法是可行的”这样的结论，说服力不够，建议予以完善。 | 宏达公司 | 采纳 |
| 71 | 5.1、5.2 | “5.1 产业化情况”的最后一段与“ 5.2 推广应用情况”的第一段内容重复，建议调整精简。 | 宏达公司 | 采纳 |
| 72 | 5.3 | “5.3 预期达到的经济效果”第一段的“中国内年至少需要100万吨的中微量元素颗粒肥料”是否应为“中国每年至少需要100万吨的中微量元素颗粒肥料” | 宏达公司 | 采纳 |
| 73 | 10 | “10.贯彻标准的要求和措施建议”中的“过度办法”应为“过渡办法” | 宏达公司 | 采纳 |

说明：  ① 发送“征求意见稿”的单位数：97 个。

② 收到“征求意见稿”后，回函的单位数：47个。

③ 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：32个。

④没有回函的单位数：50个。