《脲醛缓释肥料》国家标准制定编制说明

送审稿

1 工作简况

1.1任务来源

根据2015年12月7日国家标准委关于下达《2015年第三批国家标准制修订计划的通知》，由上海化工研究院、住商肥料（青岛）有限公司、山东师范大学、山东省土壤肥料总站、山东史贝美肥料股份有限公司、美稼农业科技（上海）有限公司共同负责起草《脲醛缓释肥料》国家标准，计划号20153473-T-606。标准性质：推荐性，技术委员会或技术归口单位：全国肥料和土壤调理剂标准技术委员会。

1.2 主要工作过程

1.2.1成立标准起草工作组

标准任务下达后，根据国标委下达的通知要求及标准化工作程序，成立了下列人员组成的标准起草工作小组：刘刚、董茂忠、曹贤高、吕云峰、王华萍、刘延生、刘佃平、杨茂德、张斌、张金娥等。

由标准起草小组制定了详细的工作方案，明确了分工，分别负责国内外生产企业的调查、产品及生产现状、代表性产品样品的收集及样品检测、数据对比与分析；国内外相关标准的查询、整理、翻译及分析，研究各项指标要求项目、检测方法；标准文本编制等。标准起草小组开展了大量的资料、样品收集、实验验证和市场调研工作，通过对国内外厂家样品的收集、检测评价工作，标准起草小组完成了大量试验数据，为标准的制定奠定了坚实基础和提供科学充分的依据。起草小组先后在上海、大连等地进行了多次讨论，在参加起草单位充分沟通和讨论的基础上，最终编写了本标准的标准文本征求意见稿、编制说明征求意见稿。

1.2.2工作过程描述

2015年12月起，标准任务下达后，标准起草小组制定了工作方案，开展了大量的资料、样品收集和实验验证工作，起草人员先后在上海、青岛等地进行了多次讨论，收集到了美国加拿大AGRIUM公司测试标准、欧洲标准、美国的AOAC（公职分析家协会）、日本标准，各起草单位按工作方案分工完成了各自的工作，召开了两次标准工作会议，每次会议根据委员的意见，标准起草小组对相关工作进行了大量的调研和验证工作，现编写了本标准的征求意见稿、编制说明及试验报告。

2016年10月，向97家全国肥料标委会的成员单位发送了征求意见稿，11月收集、汇总了反馈意见，修改形成送审材料。

- 标准编制原则和主要内容

2.1标准编制原则

标准编制遵循“统一性、规范性、适用性、协调性、一致性”的原则，尽可能与现行国内外同行标准接轨，注重标准的适用性和可操作性，标准的编写原则是按照 GB/T1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写和表述。《脲醛缓释肥料》标准的制定原则是规范脲醛缓释肥料的技术要求和试验方法，便于产品的生产管理和质量监督。同时，为保证农产品安全，制定了有害元素限量及其试验方法。以产品和技术发展及市场需求为导向，以现行的法律、法规和强制性国家标准为基础，经过充分论证和征求意见，提出脲醛缓释肥料国家标准征求意见稿草案。

2.2技术要求

2.2.1 范围

本标准规定了脲醛缓释肥料的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于由尿素和醛类反应制得的合成有机微溶性氮缓释肥料，主要的品种有脲甲醛（UF/MU）、异丁叉二脲（IBDU）和丁烯叉二脲（CDU）。

本标准也适用于脲醛缓释氮肥、脲醛缓释复合肥料、脲醛缓释掺混肥料。

2.2.2 指标

主要参考美国AOAC、欧洲肥料法案及日本《肥料分析方法详解（第2次修订）》关于脲醛缓释肥料的标准及结合该肥料的农艺效果确定总氮、尿素氮、冷水不溶性氮、热水不溶性氮、活性系数（对脲甲醛产品）及水分为主要测试指标。为便于用户理解产品的性能，标准报批稿中定义了缓释有效氮（SAN），即表示对植物有效的氮，脲甲醛（UF/MU）以仅热水溶性氮（only HWSN）计，异丁叉二脲（IBDU）、丁烯叉二脲（CDU）以冷水不溶性氮（CWIN）计，对于脲醛缓释氮肥、脲醛缓释掺混肥料以冷水不溶性氮（CWIN）计，脲醛缓释复合肥料以脲醛氮（UFN）计。

根据肥料中氮在水中溶解的情况，分为冷水溶性氮（CWSN）、冷水不溶性氮（CWIN）、仅热水可溶性氮（HWSN）以及热水不溶性氮（HWIN）四种。这里所说的冷水指25℃的pH 7.5磷酸盐缓冲溶液，热水指100℃的pH 7.5磷酸盐缓冲溶液。

指标的确定主要是依据欧盟法规的规定。在欧盟法规中规定：

1）UF肥料：总氮含量>36%；至少3/5的声称的氮必须是热水溶性氮(HWSN)；尿素氮含量不超过5%；要求标明: 总氮, 尿素氮, 冷水溶性氮CWSN, 仅热水溶性氮only HWSN。

2）脲醛缓释氮肥：总氮含量>18%；至少1/3的声称的氮必须是来自UF；尿素氮含量不超过5%；要求标明: 总氮, 氮的形式,来自MU的氮 冷水溶性氮CWSN, 仅热水溶性氮only HWSN。

3）脲醛缓释掺混肥料（NP,NK,NPK）：至少1/4的声称的氮必须是来自UF；尿素氮含量不超过5%；要求标明: 总氮, 氮的形式,来自MU的氮 冷水溶性氮CWSN, 仅热水溶性氮only HWSN。

仅热水溶性氮指的是冷水不溶性氮在土壤中转化成有效态的氮，是表征缓释有效氮的指标，反应脲醛缓释特性。根据大量的国内外相关产品测试及农艺评价，7-8%以上的仅热水性氮对作物表现出良好的肥效。

2.2.3 试验方法

2.2.3.1 外观

目视法测定。

2.2.3.2总氮（TN）含量测定

按GB/T 8572中的规定进行。

2.2.3.3尿素氮（UN）含量的测定

在一定酸度的溶液中，用脲酶将尿素态氮转化为氨，再用硫酸标准滴定溶液滴定。反应式如下：

CO(NH2)2 +2H2O→(NH4)2CO3

(NH4)2CO3+H2SO4→(NH4)2SO4+CO2+H2O

脲酶是加水分解酶的一种，对尿素具有选择性作用，可使尿素态氮转化为铵态氮，这样，可用蒸馏后滴定法测定氮的含量从而测定出尿素态氮的含量。脲醛肥料中会有少量的缩二脲，缩二脲不与脲酶起作用，

2.2.3.4冷水不溶性氮（CWIN）含量的测定

试样经pH 7.5磷酸缓冲液萃取并洗涤，滤纸过滤，测定滤纸上不溶物中的氮含量，该测定的氮主要来自于中等链长氮聚合物。对于溶解于冷水的氮（CWSN）容易淋失，因此在脲醛缓释肥料中不能占太大的比例。

按GB/T 8572中的测定总氮含量的方法测定滤纸上的不溶物中氮的含量即为冷水不溶性氮(CWIN)含量。

2.2.3.5热水不溶性氮（HWIN）的测定及活性指数（AI）的计算

试样经沸腾pH 7.5磷酸缓冲液萃取并洗涤，滤纸过滤，测定滤纸上不溶物中的氮含量，该测定的氮主要来自于甲叉尿素和长链聚合物。

脲醛肥料是聚合度不同的混合物，不溶于冷水但可以溶于热水（仅 HWSN）的氮是脲醛缓释肥料缓慢释放的氮的主要来源。仅热水溶性氮（等于冷水不溶性氮减去热水不溶性氮）可看作是对作物有效的缓释性氮，对于在热水中不可溶的氮，因为其在土壤中分解得太慢，失去了做肥料的意义。脲醛肥料的缓释性能还可通过活性指数AI（即仅热水溶性氮与冷水不溶性氮的比值）来评价，活性系数越高表示其缓释性能越好。

2.2.3.6脲醛缓释复合肥料中脲醛氮的测定  差减法

脲醛缓释复合肥料中，总氮含有尿素态氮、脲醛氮、铵态氮，尿素氮和铵态氮合称混合氮，可通过脲酶将尿素态氮转化为氨，在碱性溶液中蒸馏，酸吸收，再用氢氧化钠标准滴定溶液滴定测定。

总氮（TN）含量测定，按GB/T 8572中的规定进行。总氮减去混合氮得到脲醛氮。

实验结果和理论值汇总如下：

| 样品编号 | UFN实测值 （差减法） | UFN理论值 | 实测值与理论值偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.31 | 2.2 | 0.11 |
| 2 | 2.69 | 2.5 | 0.19 |
| 3 | 4.04 | 4.0 | 0.04 |
| 4 | 3.37 | 3.1 | 0.27 |
| 5 | 2.90 | 2.8 | 0.10 |
| 6 | 4.25 | 4.0 | 0.25 |
| 7(UF) | 6.18 | 5～6 | 0.18 |
| 8(IBDU) | 6.28 | 5～6 | 0.28 |
| 9(UF) | 8.40 | 5～6 | 2.40 |
| 10(IBDU) | 6.42 | 5～6 | 0.42 |
| 11 | 2.16 | 2.0 | 0.16 |

2.2.3.7 水分的测定

按GB/T 8576中的规定进行。

2.2.3.8  缩二脲含量的测定

- 当供需双方对产品的缩二脲含量有检验要求时，按GB/T 22924中的规定进行。根据标委会年会上委员及代表的建议，在标准的报批稿的要求部分增加“缩二脲的质量分数符合供需双方约定的要求。”

2.2.3.9 钙、镁、硫的测定

按GB/T 19203中的规定进行。

2.2.3.10铜、铁、锰、锌、硼、钼的测定

按GB/T 14540中的规定进行。

2.2.3.11粒度的测定

按GB/T 21633的规定进行。

3.包装标识

- 1）产品为脲甲醛（UF/MU）应在包装袋上标明脲醛种类、总氮含量、缓释有效氮含量（以仅热水溶性氮计）、净含量，其余应符合GB 18382的规定，如产品为吨包装时，只需标明脲醛种类、总氮含量、缓释有效氮含量（以仅热水溶性氮计）、净含量、生产企业名称、地址。产品为异丁叉二脲（IBDU）及丁烯叉二脲（CDU）应在包装袋上标明产品名称及所含脲醛种类、总氮含量、缓释有效氮含量（以冷水不溶性氮计），其余应符合GB18382的规定，如产品为吨包装时，只需标明产品名称及所含脲醛种类、总氮含量、缓释有效氮含量（以冷水不溶性氮计）、净含量、生产企业名称、地址。包装袋上还应包括使用说明（复混肥料）。

- 2） 产品为脲醛缓释氮肥、脲醛缓释复合肥料、脲醛缓释掺混肥料中的一种时，应在包装容器上肥料名称中标有缓释字样，标明缓释有效氮的含量（脲醛缓释氮肥以冷水不溶性氮CWIN计，脲醛缓释复合肥料以脲醛氮UFN计，脲醛缓释掺混肥以冷水不溶性氮CWIN计），冷水不溶性氮CWIN应注明缓释氮的形式，如脲甲醛（UF/MU）、异丁叉二脲（IBDU）、丁烯叉二脲（CDU），并符合相应的要求，其余应符合GB 18382的规定。

3）产品外包装袋上应有使用说明，内容包括：警示语（如“氯含量较高使用不当会对作物造成伤害”等）、使用方法、适宜作物及不适宜作物、建议使用量等。

- 每袋净含量应标明单一数值，如50kg。

4.包装、运输和贮存

1）产品包装材料应符合GB 8569的规定。每袋净含量分别为:（1000±10）kg、（50±0.5）kg、（40±0.4）kg、（25±0.2）kg、（20±0.2）kg、（10±0.1）kg，平均每袋净含量不得低于1000kg、50.0kg、40.0kg、25.0kg、20.0kg、10.0kg。当用户对每袋净含量有特殊要求时，可由供需双方协商解决，以双方合同规定为准。

2）在标明的每袋净含量范围内的产品中有添加物时，必须与原物料混合均匀，不得以小包装形式放入包装袋中。

3）产品应贮存于阴凉干燥处，在运输过程中应防雨、防潮、防晒、防破裂。

5.产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况；

脲醛缓释肥料属非包膜化学合成的缓效氮肥，1924年脲醛取得世界上第一个缓释肥料专利,1955年UF作为最早的缓释肥料开始商业化生产，脲醛缓释肥料是世界缓释肥料中产量最大的品种，占整个缓释肥料总产量50%以上。这类肥料主要应用于专业性的草皮、苗圃、温室、草坪以及庭园和景观美化，其中以下三种类型的产品已取得了实用价值：

（1） 脲甲醛 （UF）

脲甲醛（UF）类肥料是在一定的条件下由甲醛与过量的尿素反应形成的，即以尿素为基体加入一定量的甲醛经催化剂催化合成的一系列直链化合物，其反应式如下：

H2NCOH2N + HCHO →H2NCONHCH2OH

脲甲醛为白色粒状或粉状的无臭固体，其成分依尿素与甲醛的摩尔比（U/F）、催化剂及反应条件而定。脲甲醛的总氮含量、冷水溶性氮、冷水不溶性氮和热水不溶性氮及活性系数来评价其质量。活性系数（AI）表示该指数为溶于热水的氮对不溶于冷水氮的百分率。

AI = (CWIN －HWIN)×100%/CWIN

式中：

CWIN=肥料中冷水(25℃)不溶性氮(%)；HWIN＝肥料中热水(100℃) 不溶性氮(%)。

脲甲醛的溶解度与直链长短有关，一般短链聚合物较长链聚合物溶解度大，不同链长聚合物的适当比例决定着其施入土壤后的溶解、释放速率。脲甲醛(UF)实际上是不同链长的亚甲基尿素(MU Methylene Urea)的混合物；尿素和甲醛在一定的条件下发生缩合反应生成亚甲基尿素，但反应生成的亚甲基尿素是一种混合物，包含有短链的MU也有长链的MU。反应条件（摩尔比、温度、时间、催化剂、pH等）决定的是生成的长短链MU的比例。MU随着链长的不同溶解性也由：溶于冷水→不溶于冷水→不溶于热水。随着溶解性的减弱，MU分解为尿素的速度也减慢，从而达到了缓释的目的。
    脲甲醛的分解机理首先是当脲甲醛施入土壤后，在氨化作用下被分解，释放出NH4+，同时在亚硝化细菌和硝化细菌作用下，先后生成NO2-和NO3-，这些矿化了的氮就可被植物直接吸收。它的释放原理就是通过改变产品分子链的长短比率来进行调节的。

当尿素分子数超过甲醛分子数时，生成低分子量亚甲基尿素，尿素与甲醛的摩尔比（U/F）与生成的亚甲基尿素的分子量以及由此产生的溶解度性质——氮释放速率成反比关系，即在U/F >4的情况下得到大部分水溶性产品（甲叉二脲和二甲叉三脲），这部分脲醛氮成分分子量已增加，氮释放速率开始降低；在U/F为1.3～1.4时，得到大部分不溶于水的脲醛肥料；当U/F <1(甲醛过量)时，生成不溶于水的、用于生产塑料和粘合剂的高分子量树脂产物。

脲甲醛施入土壤后，有一部分发生化学分解作用，但主要是依靠微生物分解释放，不易淋溶损失。在适宜条件下，微生物以下列过程将之水解：

H2NCO(CH2NHCONH)n + H2O →

H2NCO(CH2NHCONH)n-1 + H2NCONH2 + HCHO

H2NCONH2 + H2O → (NH4)2CO3

(NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O

脲甲醛在水解和微生物的作用下分解为氨、二氧化碳和水等供作物吸收利用。在美国、日本脲醛缩合物可作为复合肥料的一种组分加入造粒机；也可将甲醛溶液加到尿素溶液中进行反应生成亚甲基脲的悬浮液，再加到造粒机与其他固体物料一起制成复合肥料，其中一部分氮是缓释的，同时也改善了产品的物理性质，提高脲醛缓释氮的利用率。

（2）异丁叉二脲（IBDU）
    异丁叉二脲也称亚异丁基二脲（IBDU）（Isobutylidene Diurea），由异丁醛（液体）与尿素反应缩合而成。与尿素－甲醛反应形成各种链长的缩合物不同，尿素与异丁醛反应只生产单一的低聚物。为了获得最佳含量的IBDU，可以用中和方法使反应在产率最高点进行。 
    该产品的理论氮含量为32.18%，欧洲REGULATION (EC)规定≥28%，美国AAPECO规定≥30%，其90%为冷水不溶性（磨碎前），微溶于水（0.1g/100g水），不吸湿。其释放机理是将微溶性的IBDU水解成尿素，后者再转化为铵离子并通过土壤微生物作用转化成硝酸根。氮的释放速率为产品粒度、土壤湿度、温度和pH值的函数。 
    异丁叉二脲特点是溶解度低（仅为尿素的千分之一），释放速度受温度的影响极小，盐指数更是所有化学肥料中最低的，不会灼伤植物。在国外异丁叉二脲被公认为最环保的化学缓释肥料，在草坪种植护理、苗圃花卉种植、园林绿化及植树造林方面已形成一套公认的施肥及管理办法。对于荒山及沙漠植树造林，可直接将产品制成块片，在植树时放入树苗根部，肥效可达3年之久。每年世界消耗含IBDU复合肥160－200kt，美国有LIBANONINC、德国BASF公司、加拿大金威格公司，在中国均有销售代理机构。美国是世界上最大的异丁叉二脲缓释肥料的生产国和消费国，并拥有技术专利。 
    除用作肥料外，异丁叉二脲还是十分优良的安全饲料添加剂；它可促进反刍动物非蛋白氮的生成，其安全性优于尿素和缩二脲，有较好的市场前景。农业部1999年颁布的《饲料添加剂生产和使用条件》中，已把IBDU列为非动植物蛋白。

（3）丁烯叉二脲（CDU）
    丁烯叉二脲 (又名脲乙醛，代号CDU)  由乙醛缩合为丁烯叉醛，在酸性条件下与尿素缩合而成的异环化合物。该产品为白色粉状，含氮为28% ～32%，熔点为259～260℃。丁烯叉二脲在土壤中的溶解度与土壤温度和pH值有关，随着温度升高和酸度的增大，其溶解度增大。因此，适用于酸性土壤。丁烯叉二脲施入土壤后，分解为尿素和ß-羟基丁醛，尿素经水解或直接被植物吸收利用，而ß-羟基丁醛则分解为二氧化碳和水，无毒素残留。它可做基肥一次大量施用。当土温为20℃时，施入土壤70 d后有比较稳定的有效氮释放率，因此，施于牧草或观赏草坪肥效较好。如用于速生型作物，应配合速效氮肥施用。

该产品原先德国BASF公司用尿素与丁烯醛反应进行生产，后来日本窒素公司经过改进，采用尿素加乙醛通过酸催化反应制得产品。 
    当溶于水时，该产品逐渐分解成尿素与丁烯醛。与IBDU一样，粒度大小对CDU中氮的释放率有显著的影响。在土壤中CDU通过水解和微生物的作用而被分解，温度、土壤水分和生物活性都能影响释放速率，其农化特性与IBDU相似。 
    上述三类产品（UF，IBDU和CDU）在美国（Scotts、Omnicology、Lebano、IMC和Vigoro等公司）、西欧（BASF、Aglukon、Enichem等公司）和日本（三井东压、三菱化学和窒素－旭化成等公司）都已进行工业化生产并销售至国际市场。

2000年，美国缓释肥料总产量为43.5万短吨,其中53%是脲醛类产品.美国消费的缓释肥料产品中有50.5%是脲醛产品,主要是固态/液态UF,IBDU和少量的CDU,其中UF占到94%。西欧脲醛类产品占总缓释肥料消费量的60%,其中UF约53%,IBDU约为46%,CDU约为1%.日本缓释肥料消费量中,30%是脲醛类产品,主要是UF,IBDU,CDU.

中国主要生产分布在黑龙江、大连、上海、武汉，产能约为100万吨，主要面向市场为高尔夫草坪、蔬菜、大田。

脲醛缓释肥料由于其良好的缓释性和物理性，制成颗粒状（10～20目）和粉状（60～100目）产品，加工配置成掺混肥、团粒肥和液体肥供施用。致使该混合肥料具有双重功能——脲醛缓释肥主要提供延长释放养分功能，其它配料肥起速效功能，以达到作物生长周期所需养分和提高肥料利用率的效果。

基于以上优点，脲醛缓释肥料成为最有潜力的缓释肥料品种，对于促进我国氮肥产业升级，缓解能源、环境压力具有非常深远的现实意义。

由于这种产品所表现出的高养分利用率和对环境保护的重要性，其需求量和生产量逐年增加，国内年生产能力已在百万吨以上。由于脲醛缓释肥料效果比普通尿素好，价格略高，许多企业为牟取利益将控释效果不达标甚至没有控释效果的肥料，也被冠以“脲醛缓释肥料”在市场上销售，严重地损害消费者的利益，少量没有达到缓/控释肥料标准的肥料流向国外，出现烧苗或不良效果，导致对我国缓释肥料产品的恶劣影响。国外相应产品进入中国市场的数量也在逐年增加。行业标准制定实施后，对规范该产品的生产、销售和质量监督，引导行业健康发展将起到十分重要的作用，在不增加大量投资的情况下，将现有的肥料利用率明显提高，经济效益、生态效益都比较显著，市场需求前景更加广阔。

6.采用国际标准和国外先进标准情况；与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；

本标准表1、2，采用ISO/DIS19670标准内容。

7.与现行相关法律、法规、规章及相关标准；特别是强制性标准的协调性；

本标准与ISO/DIS1960及欧洲肥料法案保持一致，故不存在标准冲突情况。

8.重大分歧意见的处理经过和依据；

未有重大分歧意见
9.标准性质的建议说明；

本标准为推荐性标准
10.贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）；

建立标准宣贯小组，进行培训，派发宣传资料........

11.废止现行相关标准的建议；

未有现行标准。
12.其它应予说明的事项。

无。

标准起草小组

二0一六年十一月