ICS 65.080

G21

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

脲醛缓释肥料

Urea aldehyde slow release fertilizer

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

GB

发布

- 前    言

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会（SAC/TC 105）归口。

本标准负责起草单位：上海化工研究院、住商肥料（青岛）有限公司。

本标准参加起草单位：山东师范大学、山东省土壤肥料总站、山东史贝美肥料股份有限公司、美稼农业科技（上海）有限公司

本标准主要起草人：刘刚、张金娥、吕云峰、王华萍、曹贤高、刘延生、刘佃平、张斌、杨茂德。

本标准首次发布。

附录A为资料性附录。

脲醛缓释肥料

  - 范围

本标准规定了脲醛缓释肥料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于脲醛缓释氮肥、脲醛缓释复合肥料、脲醛缓释掺混肥料。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 8569 固体化学肥料包装

GB/T 8572 复混肥料中总氮含量测定 蒸馏后滴定法

GB/T 8576 复混肥料中游离水的测定 卡尔·费休法

GB/T 14540 复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定

GB 18382 肥料标识 内容和要求（neq ISO 7409:1984）

GB/T 19203 复混肥料中钙、镁、硫含量的测定

GB/T 22924 复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定

GB/T23349 肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标

HG/T 2843 化肥产品 化学分析中常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 缓释肥料 slow release fertilizer

通过养分的化学复合或物理作用，使其对作物的有效态养分随着时间而缓慢释放的化学肥料。

3.2 脲醛氮 urea formaldehyde nitrogen ,UFN

由尿素和醛类在一定条件下反应制得的有机微溶性氮。

3.3 脲醛缓释肥料urea aldehyde fertilizer

由尿素和醛类在一定条件下反应制得的含有或部分含有有机微溶性氮缓释肥料。

- 3.4 冷水不溶性氮cold water insoluble nitrogen, CWIN

肥料经25℃的pH 7.5磷酸盐缓冲溶液浸提15min，未溶出的氮。

- 3.5热水不溶性氮hot water insoluble nitrogen, HWIN

肥料经100℃的pH 7.5磷酸盐缓冲溶液浸提30min，未溶出的氮。

- 3.6 热水溶解氮hot water soluble nitrogen, HWSN

肥料经100℃的pH 7.5磷酸盐缓冲溶液浸提30min，溶出的氮。

HWSN = Total N-HWIN

- 3.7仅热水溶性氮 only hot water soluble nitrogen, only HWSN

不溶于25℃的pH 7.5磷酸盐缓冲溶液但可以在100℃的pH 7.5磷酸盐缓冲溶液中溶出的氮。only HWSN= CWIN-HWIN。

- 3.8缓释有效氮 slow available nitrogen, SAN

表征对植物有效的缓释氮，脲甲醛（UF/MU）以仅热水溶性氮（only HWSN）计，异丁叉二脲（IBDU）、丁烯叉二脲（CDU）以冷水不溶性氮（CWIN）计，脲醛缓释氮肥、脲醛缓释掺混肥料以冷水不溶氮（CWIN）计，脲醛缓释复合肥料以脲醛氮（UFN）计。

- 3.9活性系数activity index，AI（%）

表征冷水不溶性氮在土壤中转化成有效态氮的比率，AI = (CWIN-HWIN)×100%/CWIN。

3.10脲醛缓释氮肥 urea aldehyde slow release nitrogen fertilizer

仅含有氮养分，其中缓释氮由尿素和醛类在一定条件下反应制成的肥料。

3.11脲醛缓释复合肥料urea formaldehyde recombination fertilizer

尿素与甲醛在线反应或添加粉状脲醛缓释氮肥经造粒方法制成的至少有两种养分的肥料。

3.12脲醛缓释掺混肥料 urea aldehyde slow release bulk blending fertilizer

以干混方法制成的含有脲醛缓释氮的掺混肥料。

  - 要求

    - 外观：粒状、条状、片状或粉状产品，无机械杂质。

    - 脲醛缓释肥料产品应符合表1、表2要求，并应符合标明值：

表1  脲甲醛（UF/MU）要求                                  %

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 总氮（TN)的质量分数 ≥ | 36 |
| 尿素氮（UN)的质量分数 ≤ | 5 |
| 仅热水溶解氮(only HWSN)占总氮的比率 ≥ | 60 |
| 活性系数（AI） ≥ | 40 |
| 水分（H2O）的质量分数a ≤ | 3.0 |
| 粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）b ≥ | 90 |
| a对于粉状产品，水分的质量分数≤5.0%。 b对于粉状产品，粒度不做要求。特殊形状或更大颗粒（粉状除外）产品的粒度可由供需双方协议确定。 |  |

- 表 2  异丁烯叉二脲（IBDU）、丁烯叉二脲（CDU）要求                    %

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 总氮（TN)的质量分数 ≥ | 28 |
| 尿素氮（UN)的质量分数 ≤ | 3 |
| 来自于IBDU 或CDU氮的质量分数（以CWIN计） ≥ | 25 |
| 水分（H2O）的质量分数a ≤ | 3.0 |
| 粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）b ≥ | 90 |
| a对于粉状产品，水分的质量分数≤5.0%。 b对于粉状产品，粒度不做要求。特殊形状或更大颗粒（粉状除外）产品的粒度可由供需双方协议确定。 |  |

    - 脲醛缓释氮肥、脲醛缓释复合肥料、脲醛缓释掺混肥料应符合表3的要求，同时应符合包装标明值和相应国家标准的要求：

- 表3          要   求                               %

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 缓释有效氮的质量分数(脲醛缓释氮肥以冷水不溶性氮CWIN计，脲醛缓释复合肥料以脲醛氮UFN计，脲醛缓释掺混肥以冷水不溶性氮CWIN计) a ≥ | 标明值 |
| 总氮（TN）的质量分数b ≥ | 18.0 |
| 中量元素单一养分的质量分数（以单质计）c ≥ | 2.0 |
| 微量元素单一养分的质量分数 (以单质计) d ≥ | 0.02 |
| a脲醛缓释氮肥缓释有效氮（以冷水不溶性氮CWIN计）不应小于4.0%；脲醛缓释掺混肥缓释有效氮（以冷水不溶性氮CWIN计）应不小于2.0%，脲醛缓释复合肥料缓释有效氮（以脲醛氮UFN计）应不小于2.0%。冷水不溶性氮CWIN应注明缓释氮的形式，如脲甲醛（UF/MU）、异丁叉二脲（IBDU）、丁烯叉二脲（CDU），并符合相应的要求。 b该项目仅适用于脲醛缓释氮肥。 c包装容器标明含有钙、镁、硫时检测该项指标。 d包装容器标明含有铜、铁、锰、锌、硼、钼时检测该项目指标。 |  |

    - 缩二脲的质量分数

符合供需双方约定的要求。

  - 试验方法

警告——试剂中的硫酸及其溶液、盐酸溶液和氢氧化钠溶液具有腐蚀性，五水硫酸铜有毒，乙醇易燃，相关操作应在通风橱内进行。本标准并未指出所有可能的安全问题，使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

本标准中所用试剂、水和溶液的配制，在未注明规格和配制方法时，均应按HG/T 2843之规定。

    - 外观

目视法测定。

    - 总氮（TN）含量的测定

按GB/T 8572中的规定进行。

    - 尿素氮（UN）含量的测定

      - 原理

在一定酸度的溶液中，用脲酶将尿素态氮转化为氨，再用硫酸标准滴定溶液滴定。

      - 试剂和材料

        - 脲酶：25g/瓶，-2～8℃贮存；含量为98%；

        - 乙醇：95%。

        - 硫酸标准滴定溶液：c(1/2H2SO4)=0.5mol/L。

        - 溴甲酚绿-甲基橙混合指示液。

        - 中性脲酶溶液：新鲜的1%商品脲酶溶液；或者把1g脲酶粉末溶解到100mL水中；使用前检测脲酶溶液活性，如果20mL脲酶溶液无法水解0.1g尿素，则将该溶液弃去并重新配制。

      - 仪器和设备

        - 通常用实验室用仪器。

        - 水浴：温度可控制在40℃±2℃。

        - 振荡器：振幅60次/分钟；

      - 分析步骤

        - 试液制备

称取5g试料（精确至0.0002g）于500mL容量瓶中，加入200mL水，在室温下振荡30min。加水至刻度，混合均匀，干过滤。

        - 测定

- 移取V1mL试液（含相当0.1g尿素）于300mL锥形瓶中，加入4滴指示液（5.3.2.4），用硫酸标准滴定溶液（5.3.2.3）滴定至溶液呈灰绿色为终点，记录消耗的硫酸标准滴定溶液体积。再移取V1mL试液于300mL锥形瓶中，加入上述体积的硫酸标准滴定溶液，再加入25mL 中性脲酶溶液（5.3.2.5），塞紧瓶塞。用力振荡2min，在40℃水浴下静置30min后冷却至室温，用水冲洗瓶塞和瓶颈，再加入4滴指示液，继续滴定至溶液呈灰绿色为终点，记下第二次消耗的硫酸标准滴定溶液体积V2。同时进行空白试验，记下第二次消耗的硫酸标准滴定溶液体积V3。

      - 分析结果的表述

尿素氮（UN）的质量分数w1，数值以%表示，按式（1）计算：

w1=c1(V2−V3)×14.01m1×1000×V1500×100=c1(V2−V3)m1×V1×700.5..............................(1)

式中：

| c1—— | 硫酸标准滴定溶液的浓度的数值，单位为摩尔每升(mol/L)； |
| --- | --- |
| V2—— | 滴定时，第二次消耗的硫酸标准滴定溶液体积的数值，单位为毫升（mL）； |
| V3—— | 滴定时，空白试验第二次消耗的硫酸标准滴定溶液液体积的数值，单位为毫升（mL）； |
| 14.01—— | 氮的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）； |
| m1—— | 试料质量的数值，单位为克（g）； |
| V1—— | 测定时移取试样溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）； |
| 500—— | 试样溶液总体积的数值，单位为毫升（mL）。 |

计算结果表示到小数点后两位。取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

      - 允许差

平行测定结果的绝对差值不大于0.10%；

不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.15%。

    - 冷水不溶性氮（CWIN）含量的测定

      - 原理

试样经25℃的pH 7.5磷酸盐缓冲溶液浸提并洗涤，滤纸过滤并洗涤，测定滤纸上不溶物中的氮含量。

      - 试剂和材料

        - 硫酸。

        - 无水乙醇。

        - 混合催化剂：将1000g硫酸钾和50g五水硫酸铜充分混合，并仔细研磨。

        - 氢氧化钠标准滴定溶液：c(NaOH)=0.5mol/L。

        - 氢氧化钠溶液：400g/L。

        - 硫酸溶液：c(1/2H2SO4)=0.5mol/L。

        - 磷酸盐缓冲溶液：pH 7.5。14.3g磷酸二氢钾和91.0g磷酸氢二钾溶解在水中，并稀释到1L。取100mL再用水稀释到1L。

        - 甲基红-亚甲基蓝混合指示液。

      - 仪器和设备

        - 通常用实验室用仪器。

        - 水浴：温度可控制在25℃±2℃。

        - 消化仪器及加热装置：按GB/T 8572配置。

        - 蒸馏仪器及加热装置：按GB/T 8572配置。

        - 防暴沸颗粒或防暴沸装置：按GB/T 8572配置。

      - 分析步骤

称取1g试样（精确至0.0002g）放入50mL锥形瓶中，向锥形瓶中加入少量乙醇，再加入25℃的磷酸盐缓冲溶液（5.4.2.7）20mL，在25℃±2℃的水浴中放置15min，放置期间每5min摇动一次，过滤上层清液，再用相同温度的水倾泻洗涤4次～5次，将不溶物全部移到滤纸上，充分洗涤滤纸直至滤液达到约250mL为止。

按5.2测定总氮含量的方法测定滤纸上的不溶物中氮的含量即为冷水不溶性氮(CWIN)含量。同时进行空白试验。

      - 分析结果的表述

冷水不溶性氮(CWIN)的质量分数w2，数值以%表示，按式（2）计算：

w2=(V4−V5)c2×14.01m2×1000×100.......................................................(2)

式中：

V4——空白试验时，消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V5——测定时，消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

c2——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度的数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

14.01——氮的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）；

m2——试料的质量的数值，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位。取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

      - 允许差

平行测定结果的绝对差值不大于0.30%；

不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.50%。

    - 热水不溶性氮（HWIN）的测定及活性系数（AI）的计算

      - 原理

试样经100℃的pH 7.5磷酸盐缓冲液浸提，滤纸过滤并洗涤，测定滤纸上不溶物中的氮含量。

      - 试剂和材料

        - 5.4.2中的全部试剂和材料。

        - 碳酸钙：分析纯；

        - 硅藻土：分析纯；

      - 仪器和设备

        - 通常实验室用仪器。

        - 水浴：温度可以控制在100℃±2℃。

        - 其它同5.4.3.3、5.4.3.4、5.4.3.5。

      - 分析步骤

称取0.5～1g的试样（精确至0.0002g）放入250mL碘量瓶中。对于含脲醛缓释肥的掺混肥料，应加入0.5g碳酸钙。

向碘量瓶中加入100℃的磷酸盐缓冲溶液（5.4.2.7）100mL搅拌后盖上塞子，立即放入到沸水浴中（碘量瓶中的液面要低于水浴的水面），在每隔10min轻轻搅拌一次的状态下加热30min后，从水浴中取出碘量瓶并立即过滤，用约100mL沸水将滤纸中的不溶物充分冲洗。滤纸采用中速滤纸，过滤应在4min内完成，同时应在滤液出现絮状物前或温度降到60℃前过滤完毕。

如果过滤时间超过4min，停止实验，重新称取试样再次进行同样操作；此时，在加热后从水中将碘量瓶取出前，加入1g硅藻土搅拌后再进行过滤。

滤纸上的不溶物中氮的含量即为热水不溶性氮（HWIN）的含量，按5.2测定总氮含量的方法测定。

同时进行空白试验。

      - 分析结果的表述

        - 热水不溶性氮（HWIN）的含量

热水不溶性氮（HWIN）的质量分数w3，数值以%表示，按式（3）计算：

w3=(V6−V7)c3×14.01m3×1000×100....................................(3)

式中：

V6——空白试验时，消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V7——测定时，消耗氢氧化钠标准溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

c3——氢氧化钠标准滴定溶液的浓度的数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

14.01——氮的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）；

m3——试料质量的数值，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位。取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。

        - 仅热水溶性氮（only HWSN）的含量

仅热水溶性氮（only HWSN）的质量分数w4，数值以%表示，按式（4）计算：

w4=w2−w3........................................................(4)

        - 活性系数（AI），数值以%表示，按式（5）计算：

AI=w4w2×100..................................................(5)

      - 允许差

热水不溶性氮测定的平行测定结果的绝对差值不大于0.30%；

热水不溶性氮测定的不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.50%。

5.6  脲醛缓释复合肥料中脲醛氮（UFN）含量的测定（差减法）

脲醛缓释复合肥料中，总氮含有尿素态氮、脲醛氮、铵态氮，尿素氮和铵态氮合称混合氮，可通过脲酶将尿素态氮转化为氨，在碱性溶液中蒸馏，酸吸收，再用氢氧化钠标准滴定溶液滴定测定，总氮减去混合氮得到脲醛氮。

脲醛缓释复合肥料中混合氮（尿态氮和铵态氮）的测定

- 5.6.1.1原理

在pH值5.6～5.8酸性的溶液中，用脲酶将尿素态氮转化为氨，在碱性溶液中蒸馏，然后用硫酸吸收，再用氢氧化钠标准滴定溶液滴定。

- 5.6.1.2试剂和材料

- 5.6.1.2.1 脲酶：25g/瓶，-2～8℃贮存；含量为98%。

- 5.6.1.2.2 硫酸标准滴定溶液：c(1/2H2SO4)=0.5mol/L。

- 5.6.1.2.3甲基红-亚甲基兰混合指示液。

- 5.6.1.2.4 氢氧化钠标准滴定溶液：c(NaOH)=0.5mol/L。

5.6.1.2.5 氧化镁：分析纯，轻质。

- 5.6.1.3  仪器和设备

- 5.6.1.3.1通常实验室用仪器。

- 5.6.1.3.2水浴：温度可控制在40℃±2℃。

- 5.6.1.3.3振荡器：往返式，频次60次/分钟；

- 5.6.1.3.4蒸馏仪器及加热装置：按GB/T 8572配置。

- 5.6.1.4分析步骤

- 5.6.1.4.1试液制备

称取5g试料（精确至0.0002g）于500mL容量瓶中，加入200mL水，在室温下振荡30min。加水至刻度，混合均匀，中速滤纸干过滤，弃去初始滤液25ml后，约100ml及以上过滤液备用。

- 5.6.1.4.2测定

- 移取V8mL过滤液（含尿素态氮和铵态氮的混合氮的总量在20～100mg范围内）于50mL烧杯中，加入25ml水，滴加硫酸溶液（5.6.1.2.2）或氢氧化钠碱溶液（5.6.1.2.4），调整溶液pH值5.6～5.8之间。

- 移取与V8等量的过滤液于1000ml圆底烧瓶中，加入25ml水，滴加以上等量硫酸溶液或氢氧化钠溶液，摇匀，加入可充分分解尿素的足够量的脲酶（5.6.1.2.1）（0.5g以内的脲酶可完全分解尿素0.25g），密封，充分摇匀，将烧瓶置于40～45℃水浴中1小时（期间充分摇动数次）后冷却。在该分解液中加入3g氧化镁（5.6.1.2.5）后，加入200ml水，摇动后连接到蒸馏装置上（5.6.1.3.4）。

- 准确加入20ml硫酸标准滴定溶液（5.6.1.2.2）于双球接收器中，滴加4～5滴混合指示剂（5.6.1.2.3），并加适量水保证封闭气体出口，将接收器连接到蒸馏装置上。

蒸馏装置的磨口连接处应涂硅脂密封。

蒸馏，馏出液无碱性结束。

用氢氧化钠标准滴定液滴定，记录消耗体积V9，同时进行空白试验，记下消耗的氢氧化钠标准滴定溶液体积V10。

- 5.6.1.5混合氮（尿素氮和铵态氮）的含量

混合氮（尿素氮和铵态氮）的质量分数w混，数值以%表示，按式（6）计算：

w混=(V10−V9)c4×14.01m4×(100−X)100×1000×V8500×100=(V10−V9)c4m4×V8(100−X)×70050..................(6)

式中：

| c4 | —— | 氢氧化钠标准滴定溶液的浓度的数值，单位为摩尔每升(mol/L) |
| --- | --- | --- |
| V9 | —— | 滴定时，消耗的氢氧化钠标准滴定溶液体积的数值，单位为毫升（mL）； |
| V10 | —— | 滴定时，空白试验消耗的氢氧化钠标准滴定溶液液体积的数值，单位为毫升（mL）； |
| 14.01 | —— | 氮的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）； |
| m4 | —— | 试料质量的数值，单位为克（g）； |
| X | —— | 试样水分含量百分数； |
| V8 | —— | 测定时移取试样溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）； |
| 500 | —— | 试样溶液总体积的数值，单位为毫升（mL）。 |

5.6.2脲醛氮（UFN）分析结果表述

脲醛氮（UFN）的质量分数w5，数值以%表示，按式（7）计算：

w5=w总−w混..............................................................(7)

式中：

| w总 | —— | 总氮的质量分数，单位%； |
| --- | --- | --- |
| w混 | —— | 混合氮的质量分数，单位%； |

- 5.6.3允许差

混合氮平行测定结果的绝对差值不大于0.30%；

混合氮不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.50%。

- 5.7 水分的测定

按GB/T 8576中的规定进行。

- 5.8  缩二脲的测定

当供需双方对产品的缩二脲含量有检验要求时，按GB/T 22924中的规定进行。

5.9 钙、镁、硫的测定

按GB/T 19203中的规定进行。

- 5.10铜、铁、锰、锌、硼、钼的测定

按GB/T 14540中的规定进行。

5.11 粒度的测定

按GB/T 21633的规定进行。

  - 检验规则

    - 检验类别及检验项目

- 产品检验包括出厂检验和型式检验，表1中尿素氮含量为型式检验项目，表1中的其余项目以及表2、表3中的所有项目均为出厂检验项目。型式检验项目在下列情况时，应进行测定：

- 正式生产时，原料、工艺及设备发生变化；

b.  正式生产时，定期或积累到一定量后，应周期性进行一次检验；

c.  国家质量监督机构提出型式检验的要求时。

    - 组批

- 产品按批检验，以一天或两天的产量为一批，最大批量为500 t。

    - 采样方案

      - 袋装产品

- 不超过512袋时，按表4确定采样袋数；大于512袋时，按式(8)计算结果确定最少采样袋数，如遇小数，则进为整数。

n=3×3N.....................................................(8)

式中：

n ——最少采样袋数；

N——每批产品总袋数

- 表4  采样袋数的确定

| 总袋数 | 最少采样袋数 | 总袋数 | 最少采样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~10 | 全部袋数 | 182~216 | 18 |
| 11~49 | 11 | 217~254 | 19 |
| 50~64 | 12 | 255~296 | 20 |
| 65~81 | 13 | 297~343 | 21 |
| 82~101 | 14 | 344~394 | 22 |
| 102~125 | 15 | 395~450 | 23 |
| 126~51 | 16 | 451~512 | 24 |
| 152~181 | 17 |  |  |

按表4或式（8）计算结果，随机抽取一定袋数，用采样器从每袋最长对角线插入至袋的四分之三处，取出不少于100g样品，每批采取总样品量不得少于2kg。

      - 散装产品

- 散装产品及吨包装产品按GB/T 6679规定进行。

    - 样品缩分和试样制备

      - 样品缩分

- 将采取的样品迅速混匀，用缩分器或四分法将样品缩分至不少于1kg，再缩分成两份，分装于两个洁净、干燥的500mL具有磨口塞的玻璃瓶或塑料瓶中，密封并贴上标签，注明生产企业名称、产品名称、产品类别、产品等级、批号或生产日期、取样日期和取样人姓名，一瓶做产品质量分析，另一瓶保存两个月，以备查用。

      - 试样制备

- 由6.4.1中取一瓶样品，经多次缩分后取出约100g样品，迅速研磨至全部通过0.50mm孔径筛（如样品潮湿可通过1.00mm筛子），混合均匀，置于洁净、干燥瓶中，做成分分析。余下实验室样品备用。

    - 结果判定

      - 本标准中产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170中“修约值比较法”。

      - 出厂检验的项目全部符合本标准要求时，判该批产品合格。

      - 出厂检验时，如果检验结果中有一项指标不符合本标准要求时，应重新自二倍量的包装袋中采取样品进行检验，重新检验结果中，即使有一项指标不符合本标准要求，判该批产品不合格。

      - 每批检验合格的出厂产品应附有质量证明书，其内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、产品类别、批号或生产日期、产品净含量、总氮含量、缓释有效氮含量（标明脲醛种类）等主要养分含量、各指标标明值和执行标准编号。

  - 标识

    - 产品为脲甲醛（UF/MU）时，应在包装袋上标明脲醛种类、总氮含量、缓释有效氮含量（以仅热水溶性氮计）、净含量，其余应符合GB 18382的规定；如产品为吨包装时，只需标明脲醛种类、总氮含量、缓释有效氮含量（以仅热水溶性氮计）、净含量、生产企业名称、地址。产品为异丁叉二脲（IBDU）及丁烯叉二脲（CDU）时，应在包装袋上标明产品名称及所含脲醛种类、总氮含量、缓释有效氮含量（以冷水不溶性氮计），其余应符合GB18382的规定；如产品为吨包装时，只需标明产品名称及所含脲醛种类、总氮含量、缓释有效氮含量（以冷水不溶性氮计）、净含量、生产企业名称、地址。

    - 产品为脲醛缓释氮肥、脲醛缓释复合肥料、脲醛缓释掺混肥料中的一种时，应在包装容器上肥料名称中标有缓释字样，标明缓释有效氮的含量（脲醛缓释氮肥以冷水不溶性氮CWIN计，脲醛缓释复合肥料以脲醛氮UFN计，脲醛缓释掺混肥以冷水不溶性氮CWIN计），冷水不溶性氮CWIN应注明缓释氮的形式，如脲甲醛（UF/MU）、异丁叉二脲（IBDU）、丁烯叉二脲（CDU），并符合相应的要求，其余应符合GB 18382的规定。

    - 产品外包装袋上应有使用说明，内容包括：警示语（如“氯含量较高使用不当会对作物造成伤害”等）、使用方法、适宜作物及不适宜作物、建议使用量等。

    - 每袋净含量应标明单一数值，如50kg。

  - 包装、运输和贮存

    - 产品包装材料应符合GB 8569的规定。每袋净含量分别为：（1000±10）kg、（50±0.5）kg、（40±0.4）kg、（25±0.2）kg、（20±0.2）kg、（10±0.1）kg，平均每袋净含量不得低于1000kg、50.0kg、40.0kg、25.0kg、20.0kg、10.0kg。当用户对每袋净含量有特殊要求时，可由供需双方协商解决，以双方合同规定为准。

    - 在标明的每袋净含量范围内的产品中有添加物时，必须与原物料混合均匀，不得以小包装形式放入包装袋中。

    - 产品应贮存于阴凉干燥处，在运输过程中应防雨、防潮、防晒、防破裂。

附    录A

（资料性附录）

脲醛缓释复合肥料中脲醛氮（UFN）含量的测定 间接法

A.1 原理

脲醛缓释复合肥料，尿素与甲醛反应，过量尿素和甲醛反应生成系列脲醛混合产物，其混合物中脲醛氮的量和参与反应的甲醛量存在关系，检测参与反应的甲醛含量，可推算脲醛氮的含量。

在酸性条件下，控制一定的温度，可将脲醛混合物分解出甲醛，采用氧化剂将甲醛氧化成甲酸，通过酸碱滴定，检测甲醛的含量。

A.2 仪器

A.2.1 油浴锅：220V，温度范围0～300℃，精度范围±1℃；

A.2.2 50ml酸式/碱式滴定管；温度计0～300℃；其他常用实验仪器；

A.2.3 万分之一天平；

- A.2.4蒸馏仪器及加热装置：按下图配置。

A.3 试剂和材料

A.3.1 通常实验用水。

A.3.2 正磷酸：含量85%；

A.3.3 氢氧化钠标准滴定溶液： 0.5mol/L；

A.3.4 甲基红指示剂；

A.3.5 双氧水；含量3%；

A.3.6 盐酸标准滴定溶液：1.0mol/L；

A.4 试样制备

将缩分好的样品用研磨器或研钵研磨至所有样品都通过0.50mm孔径筛，研磨操作要迅速，以免在研磨过程中失水或吸潮，并要放置样品过热。将研磨后的样品充分混匀，作为试样备用。

A

B

C

D

蒸馏装置图

A——油浴锅；B——1000ml蒸馏瓶；C——冷凝管；D——500ml双球吸收瓶

A.5 实验步骤

A.5.1准确称取0.5g～2.0g（精确至0.0002g）试样放入蒸馏瓶中，加入25ml正磷酸(A.3.2)和300ml水(A.3.1)，摇动使试料均匀，将蒸馏瓶放入油浴中，将温度计插入位置如上图，将蒸馏瓶连接到蒸馏装置上。

表A.1    称样量范围

| U和F摩尔比 | (1.5～3):1 | (4～6):1 | (7～9):1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 称样量/g | 0.5～1 | 1～1.5 | 1.5～1 |

A.5.2 于双球吸收瓶中，加入50ml氢氧化钠标准滴定溶液(A.3.3)、60ml的3%双氧水(A.3.5)、4～5滴指示剂(A.3.4)，将吸收瓶连接到蒸馏装置上。

A.5.3开启冷凝水，同时开启油浴锅，调节供热强度，保持蒸馏瓶内液体微沸及蒸馏瓶支管口温度计温度至110℃，蒸馏出250ml～300ml馏出液后，停止蒸馏(双球瓶中液面在满一个球为止)。

A.5.4滴定

用盐酸标准滴定溶液(A.3.6)滴定，溶液由无色变为红色，并保持30s不褪色，即达到终点，记录消耗盐酸标准滴定溶液的体积。

A.5.5 相同方法，进行空白实验。

A.6 分析结果表述

A.6.1  甲醛的质量百分数w甲醛，数值以%表示，按A.1计算：

w甲醛=(V0−V)c×30.03m×1000×100%......................................(A.1)

式中：

| w甲醛 | —— | 甲醛的质量百分数，单位%； |
| --- | --- | --- |
| V0 | —— | 空白试验所消耗盐酸标准溶液的体积，单位ml； |
| V | —— | 加入试样试验所消耗盐酸标准溶液的体积，单位ml； |
| c | —— | 盐酸标准溶液的浓度，单位mol/L； |
| m | —— | 称取样品的质量，单位g； |
| 30.03 | —— | 甲醛的摩尔质量，单位g/mol； |

A.6.2 脲醛氮质量百分数w脲醛氮，数值以%表示，按A.2计算：

w脲醛氮=w甲醛×m30.03×q×14.01×p×100%..................................(A.2)

式中：

| m | —— | 称取样品的质量，单位g； |
| --- | --- | --- |
| 30.03 | —— | 甲醛的摩尔质量，单位g/mol； |
| 14.01 | —— | 氮的摩尔质量，单位g/mol； |
| q | —— | 甲醛的个数；q=1,2,3,4; |
| p | —— | 当q的个数变化时，氮的个数变化； |
|  |  | P=4（q=1时，含有1M2U） |
|  |  | P=4+2(q=2时，含有2M3U) |
|  |  | P=4+2+2(q=3时，含有3M4U) |
|  |  | P=4+2+2+2(q=4时，含有4M5U) |

- A.7允许差

甲醛平行测定结果的绝对差值不大于0.30%；

甲醛不同实验室测定结果的绝对差值不大于0.50%。

注释：

脲醛氮与甲醛相关：

1 碱性条件下的反应：产物为一羟甲基脲

NH2|CO+HCHO→NH2NH−CH2OH|CO|NH2

2 酸性条件下的反应：

NH−CH2OHNH2||CO+CO||NHNH2→NH−CH2−NH||COCO+H2O||NH2NH2

产物为一甲基二脲，在尿素过量的情况下，占脲醛混合物中比例较大。

以上2个反应，首先进行1中的加成反应，羟甲基脲在酸性条件下，会与尿素继续反应生成一甲基二脲；当尿素的量不变时，甲醛的量增加，可生成二甲基三脲、三甲基四脲、四甲基五脲等，控制生产工艺条件，即可控制以上产物的生成比例，生成的脲醛氮的含量，可根据甲醛含量进行推算。