《含海藻酸一铵 含海藻酸磷酸二铵》

化工行业标准编制说明（送审稿）

一、工作简况

（一） 任务来源

中华人民共和国工业和信息化部办公厅印发了2016 年第三批行业标准制修订计划，项目名称《含海藻酸磷酸一铵、含海藻酸磷酸二铵》，项目计划编号：HGCPZT1548-2016。本标准主管部门为中华人民共和国工业和信息化部原材料工业司。本标准由中国石油和化学工业联合会提出，全国肥料和调理剂标准化技术委员会（SAC/TC 105）归口，主要由上海化工研究院有限公司、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、贵州开磷集团股份有限公司、湖北祥云（集团）股份有限公司、青岛海力源生物科技有限公司、山东恩宝生物科技有限公司负责起草。本标准为推荐性行业标准。

（二） 本标准制定的主要过程

1、 成立标准起草工作组

在接到《含海藻酸磷铵》化工行业标准编制计划任务后，由标准起草单位和专家成立了《含海藻酸磷铵》化工行业标准制定工作组，开展了本标准制定的各项工作。

成员：

上海化工研究院有限公司 商照聪

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所  赵秉强、袁亮、李伟

贵州开磷集团股份有限公司  徐魁、陈忠华、田树刚

湖北祥云（集团）股份有限公司 程来斌 章 磊

青岛海力源生物科技有限公司  张守福

山东恩宝生物科技有限公司    高仁升

2、 参考相关资料

标准起草工作组大量查阅国内外文献、标准等相关资料，主要参考文献如下：

GB /T 8170 极限数值的表示方法和判定方法

GB / T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 8569 固体化学肥料包装

GB 10205-2009 磷酸一铵、磷酸二铵

GB/T 10209.1 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第1部分：总氮含量

GB/T 10209.2 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量

GB/T 10209.3 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第3部分：水分

GB/T 10209.4 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第4部分：粒度

GB 18382 肥料标识内容和要求

HG/T 2843 化肥产品化学分析中常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

HG/T 5049-2016 含海藻酸尿素 海藻酸含量的测定

HG/T 5050-2016 海藻酸类肥料 海藻酸含量的测定

赵秉强，杨相东，李燕婷，等. 我国新型肥料发展若干问题的探讨[J]. 磷肥与复肥，2012，27（3）:1-4.

赵秉强. 传统化肥增效改性提升产品性能与功能[J]. 植物营养与肥料学报, 2016, 22(1):1-7.

李志坚, 林治安, 赵秉强,等. 增效磷肥对冬小麦产量和磷素利用率的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2013, 19(6):1329-1336.

李志坚, 林治安, 赵秉强,等. 增值磷肥对潮土无机磷形态及其变化的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2013, 19(5):1183-1191.

鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M].中国农业科技出版社，2000.

修学峰, 白海丹. 我国磷肥及大宗磷酸盐产品现状及发展浅析[J]. 磷肥与复肥, 2014, 29(3).

H. Gawrońska, A. Przybysz. Biostimulants– tool for increasing plants ability to cope with

stresses[J]. ActaPhysiolPlant ,2012, 34 (1):S1–S116.

Vincent Billard, Philippe Etienne, Laetitia Jannin, et al. Two Biostimulants Derived from

Algae or Humic Acid Induce Similar Responses in the Mineral Content and Gene Expression of

Winter Oilseed Rape (Brassica napus L.)[J]. J Plant Growth Regul, 2014, 33:305–316.

3、 标准研究方案

根据查阅到的标准、文献等相关资料，并通过一系列的预试验，标准制定工作组在《磷酸一铵、磷酸二铵》国家标准的基础上，添加了将海藻酸含量和水溶性磷固定差异率2项指标作为评价含海藻酸磷铵的主要指标，并确定了指标的具体检测方法。检验规则，标识，包装、运输和贮存等要求参考了《磷酸一铵、磷酸二铵》国家标准中的规定。

4、2017年2月13日，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所等相关标准起草单位讨论标准指标及起草计划，开展标准的样品收集、试验研究工作。

5、2017年4月20日，各标准起草单位在北京成立标准起草小组，讨论《含海藻酸磷酸一铵、含海藻酸磷酸二铵》的指标、检测方法等工作进展。

6、2017年7月4日，标准起草小组向磷复肥协会及中海化学、开磷集团等相关标准起草单位汇报了标准进展情况。

7、2017年9月7日，参加大连全国肥料与土壤调理剂标准化技术委员会2017年征求意见会议，并汇报标准制定情况、征求委员意见。

8、2017年9月-2018年3月，发送“征求意见稿”的单位数129个；收到“征求意见稿”后，回函的单位85个；收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数16个；没有回函的单位数44个。根据委员意见，进一步优化海藻酸和水溶性磷固定差异率的测定方法，完善标准。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准研究背景

我国耕地利用强度大、化肥用量高、肥料利用率低。我国人均耕地面积仅为 1.4 亩，是世界平均的 1/3，为加拿大的 1/18、印度的 1/20。目前全国年化肥总用量已超过 6000 万吨纯养分，化肥用量占世界的 35%，是美国和印度的总和。我国亩均化肥用量 21.9kg，是世界平均水平的 3 倍，欧美国家的 2.5 倍。农田化肥利用率一直处在较低水平，其中磷肥的当季利用率仅为10%~25%，大量的磷肥被土壤中的钙、铝、铁等金属离子固定，迁移距离小，有效性低。磷铵是我国高浓度磷肥的主要品种，占国内磷肥产量的70%左右。据统计，2015年我国磷肥投入量为843.1万吨，比1980年增长了2倍，但是，过量的磷肥施用造成了磷矿资源的浪费，增加了农业生产成本，导致直接的资源与经济损失；同时，导致土壤中磷素的累积，且随地表径流由陆地生态系统向水体生态系统迁移，引起水体富营养化等一系列严重的环境问题，对人们赖以生存的环境产生了不良后果。因此，对磷肥进行增效改性，提高磷肥的利用率对实现磷矿资源的高效利用和保护环境均具有重要意义。

海藻酸是天然海藻的提取物，具有提高根系活性、抑制氨挥发、减缓磷钾在土壤中的固定、促进作物对养分吸收的作用，可通过调节养分的释放、影响养分的转化过程、调节土壤环境等，提高肥料利用率，增加作物产量、改善农产品品质、增强作物抗逆性，并且安全环保，是对化肥改性增效的理想材料。通过田间试验，海藻肥对玉米、甜椒和苹果具有明显促进生长效果，增长率在7.7%～11%；海藻酸肥料不仅对大豆生长发育有着显著的影响，明显改善了大豆的各种经济性状，并且有利于后期产量形成，增产10.6%。我国海岸线长，海藻资源丰富，通过充分利用我国丰富的海藻资源，开发产能高、成本低、效果好、安全环保的海藻酸磷酸一铵、磷酸二铵新产品成为重要的新型肥料增效技术研究方向

增值磷铵是指将腐植酸、海藻酸等天然/植物源材料与磷铵工艺科学配伍，生产的磷铵增效产品。中国农业科学院农业资源与农业区划研究所在国家“863”计划、 “十一五”和“十二五”国家科技支撑计划等项目的支持下，十年磨一剑，研发了海藻酸肥料增效剂/增效载体，开发了含海藻酸磷铵增值磷铵新产品。与普通磷铵产品相比，海藻酸磷铵能够明显促进作物对磷的吸收，降低磷素固定率，提高磷肥的利用率。含海藻酸磷铵具有如下特点：（1）增效明显，效果具有常规的可检测性；（2）海藻酸安全环保；（3）微量高效；（4）工艺简单，成本低；（5）养分含量符合磷铵国家标准中的要求。增效磷铵产品产能高、成本低、效果好、安全环保，深受农民的欢迎。海藻酸磷铵的产业化技术已经成熟，在贵州开磷集团股份有限公司已经实现产业化生产。产品的企业标准已经在贵州等质量技术监督局备案。通过在我国各区域不同作物上的大面积试验，含海藻酸磷铵增效明显。因此，制定含海藻酸磷铵的行业标准，对促进和保障市场健康有序发展具有重要意义。为了促进我国磷铵行业发展、指导用户正确选择和施用、规范市场秩序以及合理利用磷肥资源，确保我国粮食产量持续提高，亟需建立统一、规范含海藻酸磷铵产品的海藻酸加量、根系活性及养分损失等质量指标及其检测方法，制定含海藻酸磷铵的行业标准，规范行业行为，促进增值磷铵产业健康发展。

2015 年，农业部将在全国范围内实施化肥使用量零增长行动，力争到 2020 年主要农作物化肥使用量实现零增长。2015 年 3 月 24 日，中央政治局审议通过《关于加快推进生态文明建设的意见》，强调加快推动生产方式绿色化，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，大幅提高经济绿色化程度，加快发展绿色产业。《化肥工业“十二五”发展规划》的重点任务之一是加快结构调整，优化品种结构，明确提出：“改进提升尿素、磷铵、氯化钾和硫酸钾（镁）等基础肥料”。 为落实《中国制造 2025》，工信部在促进化肥行业转型升级指导意见中将发展腐植酸、海藻酸等增值肥料列入其中。2015 年 11 月，科技部启动“化学肥料和农药减施增效综合技术研发”重点专项，推动我国化肥增效减量。

含海藻酸磷铵具有产能高、工艺简单、成本低、效果好、安全环保等特点，易于在磷铵企业中推广，有效推动我国磷铵产业技术升级。海藻酸磷铵产品可显著提高磷肥利用率，降低磷素固定，减低环境风险，节约肥料资源，可为实现我国化肥零增长、构建绿色增产模式、建设生态文明和资源可持续利用做出贡献。

（二）标准编制原则

1、本标准的编制根据 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1 部分：标准的结构与编写规则》的规定执行；

2、以规范含海藻酸磷铵产品的生产、销售、使用和质量监督，促进产业健康发展为原则；

3、具有科学性和可操作性并结合我国行业发展现状。

（三）标准指标和检测方法的论据

1、海藻酸含量

肥料中海藻酸含量的测定一般首先将海藻酸水解为糖醛酸，然后用比色方法进行含量测定，经典方法主要有硫酸咔唑比色法和间羟基联苯比色法。经系列海藻酸与磷铵配比的梯度试验研究，硫酸咔唑法在含海藻酸磷铵的海藻酸含量检测中稳定性相对不高，间羟基联苯法的稳定性相对较好，本标准拟采用间羟基联苯法检测海藻酸含量。

2、水溶性磷固定差异率

磷酸一铵、磷酸二铵中的水溶性磷与氯化钙反应生成沉淀，通过测定剩余的水溶性磷含量，计算含海藻酸磷酸一铵、含海藻酸磷酸二铵的水溶性磷固定率（被氯化钙固定的水溶性磷与水溶磷的比值）和磷酸二铵的水溶性磷固定率，计算二者的差值与后者的比值。本标准的方法具有简单、快速、稳定的特点，可较好地表征含海藻酸磷铵防止金属离子固定的效果。

三、主要试验情况分析

（一）样品收集

目前已收集到贵州开磷的3个批次的含海藻酸磷铵样品，编号分别为20170725、20170729、20170813。

（二）含海藻酸磷铵中海藻酸含量、水溶磷固定差异率技术指标的确定

1.1海藻酸含量指标的确定

在磷酸一铵中添加了系列不同量的海藻酸增效剂，并进行了土柱试验，通过玉米产量对海藻酸增效的响应确定磷铵中海藻酸增效剂的最适添加量。

玉米土柱栽培试验于2012年7月5日播种，10月17日收获测产。试验选用直径为25 cm（内径）、高100 cm PVC管，埋入土中，上口高出地面3 cm，以防止降水地表径流流入，下不封口，与自然土壤直接接触，模拟田间自然栽培状态。每个土柱装干土55 kg。

设置CK（不施磷肥）、P、AP0.5、AP1、AP3、AP5、AP10、AP20共8个肥料处理，施磷（P2O5）量0.1g P2O5/kg干土（以0~30 cm土壤干重计算），8次重复。磷肥与氮钾肥播种前一次性施用，均匀混施于土柱0~30 cm土层中；氮、钾用量按充足供应原则设计，氮肥用为磷酸一铵和尿素（N含量为46.5%），施用量为0.2 g N/kg干土，钾肥用氯化钾（K2O含量为60%），施用量为0.2 g K2O/kg干土（N和K2O均以0~30 cm土壤干重计算）。播种：每个土柱播5粒玉米种子，播深为3cm，出苗1周后进行间苗，最后每柱留1株玉米。

图1 含海藻酸磷酸一铵对小玉米产量的影响

表1  不同海藻酸增效剂添加量对应海藻酸含量

| 海藻酸增效剂添加量，% | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海藻酸含量，% | 0.014 | 0.029 | 0.061 | 0.12 | 0.29 | 0.59 |

以上结果表明，玉米产量随磷铵中海藻酸增效剂添加量的呈先快速增长后平缓稳定的趋势。磷酸一铵中海藻酸增效剂添加量0.25%、0.5%、1%、2%、5%、10%时，对应处理的玉米产量分别202.00、216.98、218.34、220.20、221.59、221.10（g/plot），较普通磷铵处理产量195 g/plot分别增产3.61 %、11.29%、11.99%、12.94%、13.65 %、13.93%，表明含海藻酸磷酸一铵有利于作物产量的提高，但当海藻酸增效剂超过一定量，对于作物产量的再提高没有明显作用；当海藻酸含量达到0.029%时，海藻酸对玉米的增产作用开始减缓，此时较普通磷铵增产11.29%，同时考虑成本问题，可将海藻酸含量定为0.03%。

1.2不同增效剂添加量对水溶性磷固定差异率的影响

通过实验室模拟的方法制备海藻酸磷酸二铵，添加0.25%、0.5%、1%、2%、5%、10%的海藻酸增效剂，确定了海藻酸添加量对水溶性磷固定差异率的影响。

水溶性磷固定差异率的测定：称取试样约1g（精确至0.0001g）于200mL浸提瓶中，加90mL水和10mL氯化钙溶液，拧紧瓶盖，置于30℃下，在振速为180次/min的恒温振荡机中往复振荡60min。测定不同添加量的含海藻酸磷铵水溶性磷固定差异率。具体结果见图2。

图2  含海藻酸磷酸二铵水溶性固定差异率

由图2可知，水溶磷固定差异率随海藻酸增效添加量的增加而增加，且海藻酸增效剂的添加量与磷固定差异率有相关性，相关系数R2=0.5244，因此不同增效剂的添加量的效果可以用水溶性磷固定差异率来反映。当海藻酸增效剂添加量大于0.5%（海藻酸含量0.03‰），水溶磷固定差异率达到24.59%，已到达较好的防磷固定效果。

同时，对0%、0.25%、2%、5%的海藻酸添加量进行了180天的石灰性土壤培养试验，试验代号分别记为CK（不施肥）、P（只施磷肥）、A1-P、A2-P、A3-P，测定了有效磷含量的变化，见表2。

表2  土壤培养条件下不同增效磷肥对土壤有效磷变化的影响（mg/kg）

| 处理 | 第3天 | 第14天 | 第42天 | 第60天 | 第97天 | 第120天 | 第150天 | 第180天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK | 10.36 | 10.32 | 8.15 | 8.26 | 7.34 | 8.87 | 5.92 | 6.91 |
| P | 77.48 | 78.16 | 57.64 | 52.07 | 47.76 | 39.92 | 37.68 | 37.65 |
| A1-P | 92.44 | 79.36 | 74.18 | 58.75 | 50.25 | 49.37 | 48.67 | 42.45 |
| A2-P | 90.64 | 75.19 | 66.75 | 55.47 | 52.59 | 54.5 | 45.91 | 44.88 |
| A3-P | 89.24 | 80.46 | 70.56 | 57.17 | 54.2 | 49.37 | 45.92 | 45.51 |

由表2可知，海藻酸增效剂可以明显的增加土壤有效磷含量，这与实验室快速测定水溶磷固定差异率的结果相一致，因此，可以充分说明水溶性磷固定差异率可以用来反映防止磷在土壤中被金属离子固定的效果，将此指标定为25%。

1.3结论

玉米产量和水溶磷固定差异率随海藻酸添加量的增加而提高，但养分含量会有所降低。为了保证含海藻酸磷酸一铵、含海藻酸磷酸二铵对作物的增产效果以及不影响养分含量，不改变磷酸一铵、磷酸二铵的生产工艺，将含海藻酸磷酸一铵、含海藻酸磷酸二铵的海藻酸含量定为0.03%，水溶磷固定差异率定为25%。

（三）检测方法的确定

1、海藻酸含量

1.1 试验方法的确定

通过模拟工业生产，在磷酸二铵中添加海藻酸，测定海藻酸的回收率，以便明确哪种方法更适合本标准。见表3。

表3  海藻酸回收率的测定

| 编号 | 海藻酸含量 mg/kg |  |  | 回收率% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 理论值 | 间羟基联苯法 | 硫酸咔唑法 | 间羟基联苯法 | 硫酸咔唑法 |
| 1 | 465 | 475 | 988 | 102.15 | 212.47 |
| 2 | 509 | 521 | 1023 | 102.36 | 200.98 |
| 3 | 581 | 622 | 1182 | 107.06 | 203.44 |
| 4 | 536 | 602 | 1273 | 112.31 | 237.50 |
| 5 | 664 | 616 | 469 | 92.77 | 70.63 |
| 6 | 565 | 623 | 309 | 110.27 | 54.69 |
| 7 | 643 | 671 | 1566 | 104.35 | 243.55 |
| 8 | 763 | 780 | 1789 | 102.23 | 234.47 |
| 9 | 1132 | 1150 | 1401 | 101.59 | 123.76 |
| 10 | 1029 | 1064 | 723 | 103.40 | 70.26 |

由表3可知，间羟基联苯联苯法海藻酸回收率在92.77%~112.31%之间，相对较稳定；硫酸咔唑法海藻酸回收率在54.69%~243.35%之间，变化较大。因此本标准选择间羟基联苯法测定磷铵中的海藻酸含量。

以下主要用间羟基联苯法对生产的海藻酸磷铵进行了精密度试验和进一步的回收率试验。

1.2 精密度试验

1.2.1对编号20170725产品进行精密度测定，结果见表4。

表4  精密度测定结果

| 序号 | 海藻酸含量% | 绝对误差 | 序号 | 海藻酸含量% | 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0776 | 0.0016 | 11 | 0.0756 | 0.0004 |
| 2 | 0.0775 | 0.0015 | 12 | 0.0754 | 0.0006 |
| 3 | 0.0756 | 0.0004 | 13 | 0.0758 | 0.0002 |
| 4 | 0.0748 | 0.0012 | 14 | 0.0768 | 0.0008 |
| 5 | 0.0765 | 0.0005 | 15 | 0.0775 | 0.0015 |
| 6 | 0.0769 | 0.0009 | 16 | 0.0749 | 0.0011 |
| 7 | 0.0759 | 0.0001 | 17 | 0.0756 | 0.0004 |
| 8 | 0.0766 | 0.0006 | 18 | 0.0754 | 0.0006 |
| 9 | 0.0769 | 0.0009 | 19 | 0.0755 | 0.0005 |
| 10 | 0.0743 | 0.0017 | 20 | 0.0749 | 0.0011 |
| 平均海藻酸含量 % |  |  |  | 0.076 |  |
| 相对标准偏差RSD% |  |  |  | 1.09 |  |

1.2.2对编号20170729产品进行精密度测定，结果见表5。

表5 精密度测定结果

| 序号 | 海藻酸含量% | 绝对误差 | 序号 | 海藻酸含量% | 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0661 | 0.00071 | 11 | 0.0673 | 0.00049 |
| 2 | 0.0661 | 0.00071 | 12 | 0.0657 | 0.00111 |
| 3 | 0.0665 | 0.00031 | 13 | 0.0678 | 0.00099 |
| 4 | 0.0667 | 0.00011 | 14 | 0.0674 | 0.00059 |
| 5 | 0.0673 | 0.00049 | 15 | 0.0663 | 0.00051 |
| 6 | 0.0672 | 0.00039 | 16 | 0.0675 | 0.00069 |
| 7 | 0.0662 | 0.00061 | 17 | 0.0665 | 0.00031 |
| 8 | 0.0659 | 0.00091 | 18 | 0.0675 | 0.00069 |
| 9 | 0.0671 | 0.00029 | 19 | 0.0672 | 0.00039 |
| 10 | 0.0668 | 0.00018 | 20 | 0.0671 | 0.00029 |
| 平均海藻酸含量% |  |  |  | 0.067 |  |
| 相对标准偏差RSD% |  |  |  | 0.79 |  |

1.3回收率试验

称取10 g普通磷酸二铵产品加入100 mL容量瓶中，分别加入1mg/mL的海藻酸钠标准溶液5mL、10mL，测定试验中海藻酸含量，结果见表6。

表6  海藻酸在磷酸二铵中回收率测定结果

| 序号 | 海藻酸含量mg/kg |  | 回收率 | 序号 | 海藻酸含量mg/kg |  | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 理论值 | 实测值 |  |  | 理论值 | 实测值 |  |
| 1 | 0.44 | 0.45 | 102.27 | 11 | 0.88 | 0.92 | 104.55 |
| 2 | 0.44 | 0.46 | 104.55 | 12 | 0.88 | 0.85 | 96.59 |
| 3 | 0.44 | 0.43 | 97.73 | 13 | 0.88 | 0.91 | 103.41 |
| 4 | 0.44 | 0.41 | 93.18 | 14 | 0.88 | 0.88 | 100.00 |
| 5 | 0.44 | 0.47 | 106.82 | 15 | 0.88 | 0.93 | 105.68 |
| 6 | 0.44 | 0.44 | 100.00 | 16 | 0.88 | 0.87 | 98.86 |
| 7 | 0.44 | 0.43 | 97.73 | 17 | 0.88 | 0.86 | 97.73 |
| 8 | 0.44 | 0.42 | 95.45 | 18 | 0.88 | 0.93 | 105.68 |
| 9 | 0.44 | 0.45 | 102.27 | 19 | 0.88 | 0.84 | 95.45 |
| 10 | 0.44 | 0.42 | 95.45 | 20 | 0.88 | 0.87 | 98.86 |

由表6可知，添加不同量的海藻酸，海藻酸含量测定值结果回收率在93.15%~105.68%之间，可以用间羟基联苯法测定磷铵中海藻酸含量。

1.4海藻酸标准品的确定

海藻酸结构比较复杂，过去一直沿用海藻酸钠做标准品，不同生产厂家的海藻酸钠的质量可能不尽相同，因此，我们选择了不同厂家海藻酸钠分别做了标准曲线，分析发现，斜率k的值差别极大，导致测定结果差异大。根据间羟基联苯分光光度法的原理，为提高测定结果的稳定性，拟选择D-半乳糖醛酸或D-葡萄糖醛酸做标准曲线。

由图3可知，5厂家的海藻酸钠绘制的标准曲线差别很大，在相同条件下，绘制曲线的方程系数分别为404.15、506.34、1727.5、962.33和3543.6，相关系数差异也较大。用这几种不同的曲线得到的产品的海藻酸含量是不一样的，因此，以海藻酸钠作为海藻酸含量测定的标的物有待商榷。

图4是以两种酸性糖醛酸D-半乳糖醛酸和D-葡萄糖醛酸绘制的标准曲线。方程系数是204.98和275.22，差异较小，而且相关系数都＞99%，因此可以选作标准物质，D-葡萄糖醛酸更常见，价格也较D-半乳糖醛酸低，因此，本标准选择D-葡萄糖醛酸作为标准物质。

图3  不同厂家海藻酸钠绘制的标准曲线

图4 糖醛酸绘制的标准曲线

1.5结论

实验分别对2个批次的含海藻酸磷酸二铵产品进行了精密度实验， RSD %均< 5%，并且在磷铵中进行了海藻酸的回收率测定试验，结果表明，可以用间羟基联苯法测定含海藻酸磷铵中海藻酸含量。

2、有效磷含量与水溶磷含量

目前肥料磷测定的方法有磷钼酸喹啉质量法、磷酸镁铵重量法、磷钼酸喹啉容量法和钒钼酸铵比色法，传统肥料有效磷和水溶磷含量的测定用磷钼酸喹啉质量法测定，其优点是沉淀组成与理论值比较一致，组成稳定，分子量大，溶解度小，易于过滤、洗涤和烘干至恒重。但是对于称样如果减小可能会影响检测结果。而钒钼酸铵比色法可以弥补这一缺陷，适于本实验指标的测定。本标准参考鲁如坤《土壤农业化学分析方法》中肥料磷含量的测定，现将测定的不同批次的有效磷和水溶磷含量测定所用的磷钼酸喹啉质量法与钒钼酸铵比色法的结果加以比较。

表7 对20170725批次产品两种不同有效磷含量测定方法结果

| 编号 | 有效磷含量 % |  | 绝对误差 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磷钼酸喹啉质量法 | 钒钼酸铵比色法 |  |
| 1 | 43.58 | 43.61 | 0.03 |
| 2 | 42.77 | 42.84 | 0.07 |
| 3 | 42.68 | 42.78 | 0.1 |
| 4 | 43.32 | 43.45 | 0.13 |
| 5 | 43.56 | 43.67 | 0.11 |
| 6 | 43.89 | 43.55 | 0.34 |
| 7 | 42.89 | 42.78 | 0.11 |
| 8 | 43.56 | 42.89 | 0.67 |
| 9 | 43.57 | 43.14 | 0.43 |
| 10 | 43.67 | 43.67 | 0 |
| 相对标准偏差 RSD % | 0.46 |  |  |

表8 对20170729批次产品两种不同有效磷含量测定方法结果

| 编号 | 有效磷含量 % |  | 绝对误差 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磷钼酸喹啉质量法 | 钒钼酸铵比色法 |  |
| 1 | 44.56 | 43.23 | 1.33 |
| 2 | 44.58 | 43.87 | 0.71 |
| 3 | 44.32 | 43.17 | 1.15 |
| 4 | 44.67 | 44.69 | 0.02 |
| 5 | 44.69 | 44.43 | 0.26 |
| 6 | 43.85 | 44.32 | 0.47 |
| 7 | 44.12 | 44.53 | 0.41 |
| 8 | 43.97 | 44.29 | 0.32 |
| 9 | 43.75 | 43.89 | 0.14 |
| 10 | 44.1 | 43.94 | 0.16 |
| 相对标准偏差 RSD % | 1.12 |  |  |

表9对20170725批次产品两种不同水溶磷含量测定方法结果

| 编号 | 水溶磷含量 % |  | 绝对误差 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磷钼酸喹啉质量法 | 钒钼酸铵比色法 |  |
| 1 | 37.35 | 35.01 | 2.34 |
| 2 | 37.56 | 37.91 | 0.35 |
| 3 | 37.49 | 35.86 | 1.63 |
| 4 | 37.12 | 36.23 | 0.89 |
| 5 | 37.49 | 37.85 | 0.36 |
| 6 | 37.36 | 37.15 | 0.21 |
| 7 | 37.66 | 37.32 | 0.34 |
| 8 | 37.14 | 36.98 | 0.16 |
| 9 | 37.38 | 36.71 | 0.67 |
| 10 | 37.28 | 36.98 | 0.30 |
| 相对标准偏差 RSD % | 1.94 |  |  |

表10 对20170729批次产品两种不同水溶磷含量测定方法结果

| 编号 | 水溶磷含量 % |  | 绝对误差 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磷钼酸喹啉质量法 | 钒钼酸铵比色法 |  |
| 1 | 38.46 | 38.42 | 0.04 |
| 2 | 38.43 | 37.99 | 0.44 |
| 3 | 38.12 | 38.87 | 0.75 |
| 4 | 38.22 | 38.21 | 0.01 |
| 5 | 38.10 | 38.69 | 0.59 |
| 6 | 38.33 | 38.72 | 0.39 |
| 7 | 38.89 | 38.63 | 0.26 |
| 8 | 38.54 | 38.21 | 0.33 |
| 9 | 38.32 | 38.23 | 0.09 |
| 10 | 38.59 | 38.54 | 0.05 |
| 相对标准偏差 RSD % | 0.77 |  |  |

由表7~表10可知，磷钼酸喹啉质量法与钒钼酸铵比色法测定的有效磷含量与水溶磷含量的比较相对标准偏差都远小于5%，钒钼酸铵比色法可以用来测定磷酸一铵、磷酸二铵的有效磷与水溶磷含量。

3、水溶性磷固定差异率

3.1水溶性磷固定差异率反应条件的确定

水溶性磷与氯化钙反应生成沉淀的反应是典型的交换吸附平衡反应，受振荡时间、反应离子的浓度（摩尔比）的影响，可以单独从水溶性磷固定率考虑，被固定的比例越大，说明反应越充分。下面将从这两方面讨论以便得出水溶性磷固定差异率的最佳条件。

3.1.1时间对水溶磷固定率的影响

图5  振荡时间对水溶性磷固定率的影响

由图5可知，在20~180min范围内，随时间延长，水溶性磷固定率增加，但在20~60min增加快速，60~180min增加变缓，为使检测操作具有较短时间，且考虑60min时水溶磷固定率仅比180min少1.45%，水溶磷固定差异率的时间指标定为60min。

3.1.2钙离子与磷酸根离子的浓度关系（摩尔比）

图6  钙离子与磷酸根离子的浓度关系（摩尔比）对水溶性磷固定率的影响

由图6可知，随钙离子浓度的增加，水溶性磷固定率呈先快速增加后缓慢增加的趋势，拐点为摩尔比2时，比摩尔比5时小3.17，为使检测操作简单，水溶磷固定差异率的反应物摩尔浓度比为2。

3.1.3钙离子与磷酸根离子反应pH条件的确定

由于磷酸一铵与磷酸二铵pH条件不一致，不同厂家的含海藻酸磷酸一铵、含海藻酸磷酸二铵产品pH条件也不一样，因此，我们需要规定一个合适的pH，使水溶磷固定差率这个指标更能体现产品的性能。我们选定了不调pH、调节pH至8.0、9.0、10.0四个pH，对不同厂家产品进行了测定。

表11 不同pH条件下水溶磷固定差异率测定结果

| 产品编号 | pH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未调 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 1 | 35.22 | 335.42 | 14.61 | -2.32 |
| 2 | 30.44 | 30.46 | 13.42 | -2.56 |
| 3 | 33.45 | 33.67 | 14.01 | -2.57 |
| 4 | 25.60 | 25.67 | 9.18 | -0.57 |
| 5 | 33.67 | 33.70 | 13.54 | -1.91 |
| 6 | 28.43 | 28.54 | 12.90 | -2.32 |
| 8 | 32.45 | 32.60 | 13.13 | -3.09 |
| 9 | 29.43 | 29.62 | 11.56 | -2.09 |
| 10 | 33.12 | 33.24 | 13.78 | -3.12 |

由表11可知，在为调节pH和pH8.0的条件下，产品的水溶磷固定差异率没有很大变化，而pH9.0和pH10.0的条件下，水溶磷固定差异率发生明显的变化，同时我们测定了滤液的pH，在未调节pH和pH8.0的条件下，反应体系的pH基本在4.85~4.95之间，波动较小，而pH9.0和10.0时，反应体系的pH分别在5.05~5.30和5.40~5.80之间，波动范围较大，因此在基本不改变产品性状的前提下，我们选定pH8.0为测定水溶磷固定差异率的pH条件。

3.2  含海藻酸磷铵水溶性磷固定差异率的测定精密度测定

3.2.1  对编号20170725产品进行精密度测定，结果见表12

表12  精密度测定结果

| 序号 | 水溶性磷固定 差异率 % | 绝对误差 | 序号 | 水溶性磷固定 差异率 % | 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29.32 | 0.68 | 11 | 28.32 | 0.32 |
| 2 | 28.83 | 0.19 | 12 | 28.44 | 0.20 |
| 3 | 29.39 | 0.75 | 13 | 28.98 | 0.34 |
| 4 | 28.04 | 0.60 | 14 | 27.90 | 0.74 |
| 5 | 29.14 | 0.50 | 15 | 28.43 | 0.21 |
| 6 | 28.75 | 0.11 | 16 | 28.24 | 0.40 |
| 7 | 29.32 | 0.68 | 17 | 28.56 | 0.08 |
| 8 | 28.77 | 0.13 | 18 | 28.43 | 0.21 |
| 9 | 28.65 | 0.01 | 19 | 28.13 | 0.51 |
| 10 | 28.52 | 0.12 | 20 | 28.73 | 0.09 |
| 水溶性磷固定差异率 % |  |  |  | 28.64 |  |
| 相对标准偏差RSD % |  |  |  | 1.20 |  |

3.2.2  对编号20170729产品进行精密度测定，结果见表13

表13  精密度测定结果

| 序号 | 水溶性磷固定 差异率 % | 绝对误差 | 序号 | 水溶性磷固定 差异率 % | 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.51 | 0.29 | 11 | 32.19 | 0.03 |
| 2 | 31.71 | 0.51 | 12 | 31.89 | 0.33 |
| 3 | 32.96 | 0.74 | 13 | 31.75 | 0.47 |
| 4 | 32.46 | 0.24 | 14 | 32.56 | 0.34 |
| 5 | 31.92 | 0.30 | 15 | 32.23 | 0.01 |
| 6 | 32.75 | 0.53 | 16 | 32.44 | 0.22 |
| 7 | 31.95 | 0.27 | 17 | 32.73 | 0.51 |
| 8 | 31.96 | 0.26 | 18 | 32.19 | 0.03 |
| 9 | 32.33 | 0.11 | 19 | 31.67 | 0.55 |
| 10 | 32.12 | 0.10 | 20 | 32.10 | 0.12 |
| 水溶性磷固定差异率 % |  |  |  | 32.22 |  |
| 相对标准偏差RSD % |  |  |  | 0.92 |  |

3.2.3 结论

实验分别对2个批次的含海藻酸酸磷酸二铵产品水溶性磷固定差异率进行了精密度实验， RSD %均< 5%，由此可以证明该检测方法准确可靠，绝对误差＜5%。可以用于测定含海藻酸磷酸二铵中水溶性磷固定差异率。

3.3 不同批次含海藻酸磷铵的指标检测结果

对企业不同批次的含海藻酸磷铵进行指标检测，各项指标都符合磷铵标准，产品全部合格（表14）。但是限于样品较少，后期进一步加强样品的收集和测定。

表14 含海藻酸磷酸二铵指标检测结果

| 编号 | 总养分含量 % | 水溶性磷占有 效磷的百分数 % | 全氮含量 | 海藻酸含量 % | 水溶性磷 固定差异率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59.40 | 86.24 | 16.05 | 0.067 | 28.64 |
| 2 | 60.58 | 89.70 | 16.32 | 0.071 | 32.22 |
| 3 | 56.88 | 91.00 | 16.14 | 0.069 | 31.86 |

四、采用标准情况

目前国内外尚没有含海藻酸磷酸一铵、含海藻酸磷酸二铵检测标准，国内只有在贵州等省质量技术监督局备案的企业标准。本标准在《磷酸一铵、磷酸二铵》国家标准的基础上增加了海藻酸含量和水溶磷固定差异率2项指标及其检测方法。检验规则，标识，包装、运输和贮存等要求采用了现行的《磷酸一铵、磷酸二铵》国家标准中的相关规定。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准《磷酸一铵、磷酸二铵》国家标准的基础上，增加了将海藻酸含量和水溶性磷固定差异率2项指标作为评价含海藻酸磷酸一铵、含海藻酸磷酸二铵的主要指标，并确定了指标的具体检测方法。与现行的法律、法规没有矛盾，较企业标准有明显提高。

2015 年，农业部将在全国范围内实施化肥使用量零增长行动，力争到 2020 年主要农作物化肥使用量实现零增长。2015 年 3 月 24 日，中央政治局审议通过《关于加快推进生态文明建设的意见》，强调加快推动生产方式绿色化，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，大幅提高经济绿色化程度，加快发展绿色产业。《化肥工业“十二五”发展规划》的重点任务之一是加快结构调整，优化品种结构，明确提出：“改进提升尿素、磷铵、氯化钾和硫酸钾（镁）等基础肥料”。 为落实《中国制造 2025》，工信部在促进化肥行业转型升级指导意见中将发展腐植酸、海藻酸等增值肥料列入其中。2015 年 11 月，科技部启动“化学肥料和农药减施增效综合技术研发”重点专项，推动我国化肥增效减量。含海藻酸磷铵也是十三五国家重点研发计划项目“新型复混肥料及水溶肥料研制（2016YFD0200400，2016-2020）”的重要产品之一。

含海藻酸磷酸一铵、含海藻酸磷酸二铵具有产能高、工艺简单、成本低、效果好、安全环保等特点，易于在磷肥企业中推广，有效推动我国磷肥产业技术升级。含海藻酸磷酸一铵、含海藻酸磷酸二铵产品可显著提高磷肥利用率，降低磷固定，减低环境风险，节约肥料资源，可为实现我国化肥零增长、构建绿色增产模式、建设生态文明和资源可持续利用做出贡献。

六、标准性质的建议说明

建议本标准作为推荐性化工行业标准颁布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议

建议开展本行业标准水溶性磷固定差异率检测技术的培训工作。

八、存在问题

无。