国家标准：稳定同位素应用术语及产品命名规则

编 制 说 明（送审稿）

（一）工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等；

1、 标准立项情况

根据国家标委会下达的“国标委[2017]128号通知”（2017年第四批国家标准制修订计划的通知）要求，开展了《稳定同位素应用术语及产品命名规则》国家标准的制定工作，本标准由中国石油和化学工业联合会提出，全国肥料和土壤调节剂标准化技术委员会归口，由上海化工研究院有限公司、上海稳定性同位素工程技术研究中心等单位负责起草，项目计划编号为：20173616-T-606。

2、 标准制定工作简况

2017年第一季度：编制国家标准的申报建议书，并完成了国家标准“稳定同位素应用术语及产品命名规则”（草案），于2017年1月提交标委会秘书处审查，秘书处于2017年2月份提交国标委。

2017年第二季度：参加了国家标准立项答辩，专家评估获得通过，待审批后立项。6月1日由课题负责人召开了标准编制工作中期汇报会，会上讨论和完善了征求意见草稿，并形成了会议纪要。

2017年第三季度：利用上海稳定性同位素工程技术研究中心召开全国同位素会议之际，编制小组邀请了10位具有代表性的资深专家对团体标准做征求意见座谈，并得到部分专家的书面意见，整理得到征求意见汇总。

2017年第四季度：2017年12月28日国家标准委下达立项通知，本标准获批立项国家标准。在已经完成国家标准（初稿）的基础上，根据行业专家的意见修改形成国家标准（征求意见稿），于2018年1月份提交标委会向标委会委员征求意见。

2018年3月根据标委会委员们反馈的意见，进一步修订形成国家标准“稳定同位素应用术语及产品命名规则”送审稿。

（二）标准编制原则和确定主要内容的论据，解决的主要问题。

1、标准编制的原则

为了规范和统一的稳定同位素应用术语标准及相关的命名规则，解决实际研究和应用中出现理解偏差、沟通不利等问题，我们承担了制定标准的任务，以期运用标准化的手段，通过对概念的严格定义，选择或确立最恰当的术语，表达清晰，减少多义和同义现象在，以避免信息交流过程中的歧义和误解，并给予特指产品规范的命名。

制定的标准运用标准化的手段，通过对概念的严格定义，选择或确立最恰当的术语，力求表达清晰简洁。将稳定同位素产品分类，并在此基础上给予产品规范的命名。课题研究编制的应用术语力争涵盖稳定同位素专业应用技术领域，因此，课题组按照专业技术成立专题小组，分别进行工程技术、工艺技术、检测技术及稳定同位素标记化合物、试剂、标准物质等的命名规则的资料调研汇总研究。此外，课题还参考国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）关于同位素标记化合物命名的建议，并使本标准的应用术语与命名规则与非同位素化学领域接轨。课题还组织相关专业技术的研讨会，以走出去，请进来的形式广泛征集国内甚至国际相关专家及用户的意见与建议，力求以简洁、通用、具有代表性的文字予以表达。

2、标准的技术内容的依据

（1）本标准侧重于研究稳定同位素应用术语的概念，概念的特征、概念间的关系、概念的描述（定义）、概念的订名等；

（2）本标准的编写依据GB/T 10112-1999、GB/T 16785-1997、GJB0.1-2001和GB/T 1.1-2000的有关规定，贯彻协调一致的原则。与全国科学技术名词审定委员会公布的术语相协调，与相应国际和国家标准的概念体系和概念的定义尽可能一致；相同概念的定义和所用术语应一致；（3）文字表述、符号使用符合国家有关法律、法规及相关政策，并符合国家在语言文字方面的规定；

（4）本标准中将列入英语对应词，参考采用国际上公认的权威出版物，如ISO、IEC文献，或有影响的协会、学会标准，或国外先进标准、辞书、手册等中的外语术语；

（5）依据中国化学会规定的《无机化学命名原则》和《有机化学命名原则》，制定稳定同位素产品的命名规则，如稳定同位素的元素符号、质量数的表示、标记位点的表达等。

本标准涉及术语及无机化学、有机化学、药物等的命名规则，因此，编写过程中依据GB/T 10112-1999、GB/T 16785-1997、GJB0.1-2001和GB/T 1.1-2009的有关规定，贯彻协调一致的原则；同时依据《无机化学命名原则》、《有机化学命名原则》、《中国药品通用名称》和IUPAC命名法等权威资料和准则，制定了稳定同位素标记化合物（试剂）的命名规则。

3、标准解决的主要问题

稳定同位素及其标记试剂是近年农业、医学、食品安全、生命科学等领域应用日益广泛的一类重要试剂。随着同位素检测技术的提高和学科研究的不断发展，在促进其广泛应用的同时，也产生了实际应用和研究中，不同实验室、机构和不同研究人员对于相关表述和定义等使用不统一、概念模糊、产品命名混乱的现象。一些表达方式随着历史的发展被衍生或改变，既不具有通用性，也难以被同行所理解。

稳定同位素术语及产品命名规则标准的建立，有助于准确地传播稳定同位素学科信息，为稳定同位素的应用实践提供便利。制定的标准将填补国内同位素应用术语标准方面的空白，有利于指导相关行业领域的研究开发与应用领域的研究，为行业技术领域的沟通顺畅搭建平台，为进一步完善稳定同位素技术标准的建设做好基础工作。进而为形成完整的稳定同位素技术标准体系奠定基础。《稳定同位素应用术语及产品命名规则》国家标准是完善和建立稳定同位素技术标准体系的重要工作之一，其的制定将对目前正在制定中的和已经实施的稳定同位素化工产品标准、方法标准是协调配套的起到有力的支持作用。

（三）综述及技术内容确定的依据

本标准术语部分分为5个类别。分别是：3.1基础类术语；3.2分离工程类术语；3.3产品类术语；3.4分析类术语；3.5应用类术语。

稳定同位素产品分为7个大类：4.2稳定同位素标记无机化合物；4.3稳定同位素标记有机化合物；4.4稳定同位素标准物质；4.5稳定同位素标记气体；4.6稳定同位素标记金属试剂；4.7稳定同位素单质；4.8 其他

本标准规定了产品命名的一般原则：产品名称的构成由基本名称和前后缀词组成。

本标准规定了基本名称的命名原则：中文名称采用元素的中文名后加质量数来表示，中间用“-”连接，如氮-15；稳定同位素的符号，采用在元素符号的左上角标上质量数来表示，采用在元素符号的右下角标上数字来表示标记个数，如15N，15N2。

稳定同位素产品命名采用中国化学会规定的《无机化学命名原则》和《有机化学命名原则》命名，其中分子式的元素符号改为稳定同位素符号。当基本名称冗长、使用不便时，宜采用国内外行业公认的习惯名称作为基本名称。除非普遍为人所承认和理解，不应使用含义不清或容易误解的基本名称。

本标准规定了稳定同位素标记药物的基本名称应符合《中国药品通用名称》命名原则。

本标准规定了前后缀词的命名原则并举例示范。

以下是标准送审稿中术语和定义逐条说明。

1、 基础类术语

- 原子  atom：物质结构的一个层次，保持化学性质不变的最小单元。通常由一个原子核和围绕它的电子组成，其电子数等于原子核中的质子数。

GB/T 4960.1-2010：定义2.1 物质结构的一个层次，保持化学性质不变的最小单元。通常由一个原子核和围绕它的电子组成，其电子数等于原子核中的质子数。

IUPAC：Smallest particle still characterizing a chemical element.

- 原子核  atomic nucleus：原子中带正电的核心，通常由质子和中子组成，原子的全部质量几乎集中于此。

GB/T 4960.1-2010：定义2.2 原子中带正电的核心，通常由质子和中子组成，原子的质量几乎全集中于此。

- 原子质量  atomic mass：一个中性原子处于基态的静止质量。

GB/T 4960.1-2010：定义2.3 一个中性原子处于基态的静止质量。

IUPAC：Rest mass of an atom in its ground state.

- 原子质量单位u  atomic mass unit，u：一个12C中性原子处于基态的静止质量的1/12。1u=1.66053873×10-27kg。

GB/T 4960.1-2010：定义2.4 一个12C中性原子处于基态的静止质量的1/12。1u=1.66053873×10-27kg。

IUPAC：atomic mass constant：One twelfth of the mass of a carbon-12 atom in its nuclear and electronic ground state, mu = 1.6605402(10) × 10−27 kg.

- 原子量  atomic mass：元素的平均原子质量与核素12C原子质量的1/12之比，又称相对原子质量。

GB/T 4960.1-2010：定义2.5 元素的平均原子质量与核素12C原子质量的1/12之比，又称相对原子质量。

- 原子序数  atomic number：原子在元素周期表上的序号，等于原子核内质子的数目。

GB/T 4960.1-2010：定义2.6 原子在元素周期表上的序号，等于原子核内质子的数目。

IUPAC：The number of protons in the atomic nucleus.

- 质子  proton：一种带电的、自旋为1/2的粒子，原子核的基本组成之一。正电荷量为1.6021892×10-19C，静止质量为1.6726485×10-27kg。

GB/T 4960.1-2010：定义2.31 一种带电的、自旋为1/2的粒子，原子核的基本组成之一。正电荷量为1.6021892×10-19C，静止质量为1.6726485×10-27kg。质子是氢的最轻同位素的原子核。

IUPAC：Nuclear particle of charge number +1, spin quantum number 1/2 and rest mass of 1.007276470(12) u.

- 中子  neutron：一种不带电的、自旋为1/2的粒子，原子核的基本组成之一，静止质量为1.6749543×10-27kg，中子在自由状态下是不稳定的。

GB/T 4960.1-2010：定义2.32 一种不带电的、自旋为1/2的粒子，原子核的基本组成之一，静止质量为1.6749543×10-27kg，中子在自由状态下是不稳定的。

IUPAC：Nuclear particle of zero charge, spin quantum number 1/2 and a mass of 1.008664904(14) u.

- 质荷比  mass-to-charge ratio：带电粒子的质量与电荷之比。

GB/T 4960.1-2010：定义2.31 荷质比 带电粒子的电荷与质量之比。

IUPAC：The abbreviation m/z is used to denote the dimensionless quantity formed by dividing the mass number of an ion by its charge number. It has long been called the mass-to-charge ratio although m is not the ionic mass nor is z a multiple or the elementary (electronic) charge, e. The abbreviation m/e is, therefore, not recommended. Thus, for example, for the ion (C7H72+) , m/z equals 45.5.

- 核素  nuclide：具有特定质量数、原子序数和核能态，而且其平均寿命长得足以被观察到的一类原子。

GB/T 20622-2006：定义3.5 具有特定质量数、原子序数和核能态，而且其平均寿命长得足以被观察到的一类原子。

IUPAC：A species of atom, characterized by its mass number, atomic number and nuclear energy state, provided that the mean life in that state is long enough to be observable.

- 同位素  isotope：具有相同原子序数但质量数不同的核素。

GB/T 20622-2006，定义3.1 具有相同原子序数但质量数不同的核素。

IUPAC  isotopes: Nuclides having the same atomic number but different mass numbers.

- 稳定同位素  stable isotope：某元素中不发生或极不易发生放射性衰变的同位素，即半衰期大于1015年的元素的同位素，亦称稳定性同位素。

GB/T 20622-2006，定义3.3，稳定性同位素：某元素中不发生或极不易发生放射性衰变的同位素作了修改和补充，术语改为“稳定同位素”，补充了：即半衰期大于1015年的元素的同位素，亦称稳定性同位素。

- 同位素丰度  isotope abundance：一种元素的同位素混合物中，某特定同位素的原子数占该元素的总原子数百分比，以atom%A表示，其中A为特定同位素的元素符号的代码。

GB/T 4960.1-2010，定义2.65，同位素丰度 isotopic abundance：一种元素的同位素混合物中，某特定同位素的原子数与该元素的总原子数之比。修改为：一种元素的同位素混合物中，某特定同位素的原子数占该元素的总原子数百分比，再补充：以atom%A表示，其中A为特定同位素的元素符号的代码。

IUPAC  isotopic abundance：The relative number of atoms of a particular isotope in a mixture of the isotopes of an element, expressed as a fraction of all the atoms of the element.

- 天然丰度  natural abundance：在一种元素中特定同位素天然占有的总原子数百分比，亦称自然丰度。

GB/T 4960.1-2010，定义2.66，天然丰度：在一种元素中特定同位素天然存在的丰度。

IUPAC  natural isotopic abundance：Of a specified isotope of an element, the isotopic abundance in the element as found in nature.

- 丰度比  abundance ratio：在给定样品中，同一元素的重同位素的原子数与轻同位素的原子数之比，亦称同位素比值，用R表示。

GB/T 4960.1-2010，定义2.67，丰度比：在给定样品中，同一元素的一种同位素的原子数与另一种同位素的原子数之比。

- 重同位素  heavy isotope：同一种元素中质量数大的称为重同位素，如碳-13（13C）、氮-15（15N）、氧-18（18O）。

- 轻同位素  light isotope：同一种元素中质量数小的称为轻同位素，如碳-12（12C）、氮-14（14N）、氧-16（16O）。

3.2 分离工程类术语

- 同位素分离  isotope separation：使某元素的一种或多种同位素与该元素的其他同位素分离的过程。

GB/T 4960.3-2010：定义 4.1使某元素的一种或多种同位素与该元素的其他同位素分离的过程。

- 分离装置 separation device：实现同位素分离过程的装置。

GB/T 4960.3-2010：能完成一次分离过程的单个分离装置，是组成同位素分离级联中分离级的基本单元。（上下交互）

- 分离单元  separation unit：能完成一次分离过程的单个分离装置，是组成同位素分离的基本单元。

GB/T 4960.3-2010：能完成一次分离过程的单个分离装置，是组成同位素分离级联中分离级的基本单元。

《同位素分离》肖啸蓭主编：一个分离单元是同位素分离工厂中最小的单位，如一个电解槽，一台气体离心机，一个气体扩散级。

- 回流比  reflux ratio：精馏操作中塔顶回流量与塔顶取料量的比值。

《化工原理》陈敏恒等：回流量的相对大小通常以塔顶回流量L与塔顶产品量D之比表示。

- 分离功  separation work：

同位素分离领域中的一个专用参量。它是一个分离装置对于它所处理的物质所做的“功”。在数值上，它等于同位素混合物通过该装置所获得的价值增量，可表示为：

△U=PV（CP）+WV（CW）-FV（CF）

式中：

△U——分离功，单位为克（或千克）分离功单位（gSWU或kgSWU）;

P——精料中目标组分的质量，单位为克（或千克）（g或kg）；

CP——精料丰度，%；

V（CP）——精料价值函数；

W——贫料中目标组分的质量，单位为克（或千克）（g或kg）；

CW——贫料丰度，%；

V（CW）——贫料价值函数；

F——供料中目标组分的质量，单位为克（或千克）（g或kg）；

CF——供料丰度，%；

V（CF）——供料价值函数。

GB/T 4960.3-2010：同位素分离领域中的一个专用参量。它是一个分离装置对于它所处理的物质所做的“功”。在数值上，它等于同位素混合物通过该装置所获得的价值增量，可表示为：

△U=PV（CP）+WV（CW）-FV（CF）

式中：

△U——分离功，单位为千克（或吨）分离功单位（kgSWU或tSWU）;

P——精料中铀的质量，单位为千克（或吨）（kg或t）；

CP——精料丰度，%；

V（CP）——精料价值函数；

W——贫料中铀的质量，单位为千克（或吨）（kg或t）；

CW——贫料丰度，%；

V（CW）——贫料价值函数；

F——供料中铀的质量，单位为千克（或吨）（kg或t）；

CF——供料丰度，%；

V（CF）——供料价值函数。

- 分离功率  separation power：分离装置分离能力的量度，表示该装置单位时间所提供的分离功。

GB/T 4960.3-2010：分离装置（分离单元、级或级联）分离能力的量度，表示该装置单位时间所提供的分离功。

- 分离效率  separation efficiency：分离装置实际提供的分离功率与理论最大分离功率的比值。

GB/T 4960.3-2010：分离装置（分离单元、级或级联）实际提供的分离功率与理论最大分离功率的比值。

- 级  stage：级联的组成单位。它可以是一个分离单元，也可以是若干个分离单元并联组成的单位。在后一情况下，各单元的入口处所需同位素丰度分别相等。

GB/T 4960.3-2010，定义4.31：级联的组成单位。它可以是一个分离单元，也可以是若干个分离单元并联组成的单位。在后一情况下，各单元的入口处所需同位素丰度分别相等。

- 级联  cascade：同位素分离中，为实现一定的浓缩目的，将若干级串联、并联形成的组合。

GB/T 4960.3-2010，定义4.32：同位素分离中，为实现一定的浓缩目的，将若干级串联、并联形成的组合。

- 级联理论  cascade theory：从分离的角度研究级联连接方式和工作状况的理论。

GB/T 4960.3-2010，定义4.33：从分离的角度研究级联连接方式和工作状况的理论。

- 理想级联  ideal cascade：在每级入口处，参加汇合的各流股中所需同位素丰度相同的级联。

GB/T 4960.3-2010：在每级入口处，参加汇合的各流分中所需同位素丰度相同的级联，即在各级入口处都没有不同丰度物料相混合的级联。

《同位素分离》肖啸蓭主编：浓料分离因子与浓度无关，对于理想级联除了遵循这一条件外，还有另一个重要条件：在汇合点各股流的丰度无混合。

- 矩形级联  square cascade：也称直角级联，每一级的质量流量都相同的级联。

GB/T 4960.3-2010，定义4.36：直角级联，每一级的质量流量都相同的级联。

《同位素分离》肖啸蓭主编：各级的供料量在整个级联上都是相等的。

- 阶梯级联  squared-off cascade：由不同质量流量的矩形级联按流量大小顺序串联构成的级联。

GB/T 4960.3-2010，定义4.37：由不同质量流量的矩形级联按流量大小顺序串联构成的级联。

- 开口级联  open cascade：没有提取段的级联。

《同位素分离》肖啸蓭主编：当原料十分便宜，又容易得到时，可以不用提取段进一步提取废料中的同位素。

- 完整级联  complete cascade：有提取段的级联。

《同位素分离》肖啸蓭主编：有提取段的级联称为完整级联。

- 级联平衡时间  equilibrium time of cascade：级联从一种稳定运行状态（或工况）过渡到另一种稳定运行状态（或工况）所用的时间。

GB/T 4960.3-2010，定义4.43：级联从一种稳定运行状态（或工况）过渡到另一种稳定运行状态（或工况）所用的时间。

- 稳态级联  steady state cascade：处于稳定运行状态的级联。

《同位素分离》肖啸蓭主编：一个级联上的所有点的流量和丰度不随时间t而变时成为稳态，在数学上，就是任意点的流量Z,M,N和丰度x，y，z对时间t的偏微分为零。

- 分离系数  separation factor：

在同位素分离中，液相（或重相）中所需同位素丰度为x，气相（或轻相）中所需同位素丰度为y，为表示某一种同位素分离方法仅进行一次分离操作的分离效果，用α表示，可表示为：

GB/T 4960.3-2010：表示两种物质（如铀与钚）在分离过程中相互分离效果的指标。指两种物质在分离前原料中含量的比值与分离后产品中含量的比值之比。A中去B的分离系数如式所示：

βBA=原料中B含量原料中A含量产品中B含量产品中A含量

IUPAC  separation factor,  α : The relative retention value calculated for two adjacent peaks(VR1'>VR2')：

α=VR2'VR1'=VN2VN1=tR2'tR1'=k2k1

By definition, the value of the separation factor is always greater than unity. The separation factor is also identical to the ratio of the corresponding distribution constants. The separation factor is sometimes also called the 'selectivity'. The use of this expression is discouraged.

- 富集系数   enrichment factor：分离系数减去1后的差值与分离系数本身的比值，用ε表示。

《稳定同位素分离》（杨国华、曾权兴）：富集系数的定义为

IUPAC  isotopic enrichment factor：For a material enriched in a specified isotope, the ratio between the isotopic abundance and the natural abundance of that isotope.

- 富集倍数multifold enrichment factor：假设原料中同位素丰度为x0，经过级联（或塔）后该同位素丰度提高至xp，则级联（或塔）的富集倍数用q表示，可表示为：

《稳定同位素分离》（杨国华、曾权兴）：假设向级联加料物质中所需同位素的浓度为

x0，经过级联后该同位素浓度提高至xp，则级联或塔的富集倍数q定义为：

- 级联提取率cascade extraction degree：采用级联工艺从原料同位素中提取产品的比例。

《稳定同位素分离》（杨国华、曾权兴）：从原料同位素流Fxf中提取一定比例作为产品，这个比例定义为级联提取率g。

- 相对抽提率relative extraction degree：实际级联产率与极限产率的比值。

《稳定同位素分离》（杨国华、曾权兴）：实际级联无法实现极限产率，只能达到极限产率的某一值，即θ就称为相对抽提率，它表示了级联的负载程度。

- 全回流  total reflux：级联精料端所在级的轻流分全部返回前一级而取料量为零的状态。

GB/T 4960.3-2010，定义4.48: 级联精料端所在级的轻流分全部返回前一级而取料量为零的状态。

- 滞留量  hold-up：定常态时，分离装置中含有的被分离的同位素混合物的量。

GB/T 4960.3-2010：定常态时，分离装置中含有的被分离的同位素混合物的量。

- 精馏法distillation method：利用同位素混合物中各组分挥发度不同而实现同位素分离的方法。

《同位素分离》肖啸蓭主编：气液两相在平衡蒸馏时会产生同位素分离效应。多级的蒸馏效应称为精馏。

- 低温精馏法	cryogenic distillation method：利用气体液化技术，根据分子间沸点的差异进行精馏，使不同气体在低温下实现同位素分离的方法。

- 化学交换法	 chemical exchange method：通过不同化合物分子或离子间的同位素传质交换反应实现同位素分离的方法。

GB/T 4960.3-2010:利用不同化合物分子或离子间的同位素交换反应分离同位素的方法。

IUPAC  chemical isotope exchange：Exchange of isotopes between different types of molecules or ions in the course of a chemical reaction.

- 热扩散法  thermal diffusion method：利用同位素混合物在有温度梯度的环境中具有的热扩散效应差异实现同位素分离的方法。

GB/T 4960.3-2010:利用流体中存在温度梯度时重分子通常浓缩于较冷区域而轻分子则浓缩在较热区域分离同位素的方法。

- 气体扩散法  gas diffusion method：利用质量不同的分子在多孔介质中扩散速度不同的原理分离同位素的方法。

GB/T 4960.3-2010:使待分离的气体混合物流入装有分离膜的装置来得到浓缩和贫化的两股流的同位素分离方法。它的分离原理是在分子间相互碰撞可以忽略不计的情况下，气体混合物中质量不同的分子的平均热运动速度反比与其质量的平方根，质量较小的同位素构成的分子较多地通过分离膜小孔从而达到分离的目的。

- 离心分离法centrifugal separation method：利用质量不同的分子在作圆周运动时所受的离心力不同而实现同位素分离的方法。

GB/T 4960.3-2010:利用气体同位素混合物在离心力的作用下分子质量不同其气体压强分布不同的原理分离同位素的方法。

- 离子交换法ion exchange method：利用离子交换剂中的可交换基团与溶液中各种离子间的离子交换能力的不同实现同位素分离的方法。

《稳定同位素分离》（杨国华、曾权兴）  离子迁移法：在外电场的作用下，质量不同的同位素离子向电极运动时，质量大的迁移速度较质量小的慢些。如果在阴阳极之间填充一段多孔物质，对离子迁移起阻尼作用，那么迁移速度不同的同位素离子通过这个阻尼层后，这种迁移速度的差别就更显著了，迁移速度快的离子在前，迁移速度慢的离子在后，即在阻尼层内建立起不同质量同位素离子的浓度梯度，从而使质量不同的同位素得以分离。

- 激光分离法  laser separation method：用特定波长的激光激发某特定同位素原子或含有该原子的分子，再通过物理或化学的方法使激发态原子或分子与基态成分分开，实现同位素分离的方法。

GB/T 4960.3-2010:同位素分离的一种方法。其原理是根据原子或分子在吸收光谱上的同位素位移，用特定的激光激发某特定同位素原子或含有该原子的分子，再通过物理或化学方法使激发态原子或分子与基态成分分开，从而获得浓缩的同位素。

- 电磁分离法 electromagnetic separation method：利用不同质量的同位素带电粒子在磁场中运动轨迹的不同而实现同位素分离的方法。

GB/T 4960.3-2010:利用相同能量、相同电荷的离子在磁场中的运动轨道随离子质量不同而变化这一特性分离同位素的方法。

- 萃取分离法 extraction separation method：利用液体混合物中各同位素组分在某一溶剂中溶解度的差异而实现同位素分离的方法。

《化工原理》陈敏恒等著：液液萃取是分离混合物的一种方法，利用混合物各组分在某溶剂中溶解度的差异而实现分离。

- 极限产率  maximum yield：稳态级联的极限同位素传递量，亦称最大产率。

《稳定同位素分离》杨国华、曾权兴著：既然稳态级联的产率就是同位素传递量，那么它的极限产率自然就是稳态级联的同位素传递量。

- 传质推动力	mass transfer driving force：同位素实际丰度与平衡丰度的差值。

- 同位素传递  isotope transfer：同位素分子通过碰撞进行的能量传递、转移或交换的现象。

- 半交换时间  half-time of exchange：同位素交换反应进行一半时所需的时间。

《稳定同位素分离》杨国华、曾权兴著：表征化学反应速度的大小。半交换时间越短，说明此交换反应速度越快。

- 恒浓度点  constant concentration point：在同位素分离的封闭操作过程中，分离装置中存在与原料浓度相同的某一截面称为恒浓度点。

《稳定同位素分离》杨国华、曾权兴著：在整个封闭操作过程中，塔顶不断剥淡，塔底不断富集，故塔内必定有一截面，其浓度保持操作前塔内的原料浓度x0

- 特征时间  characteristic time：同位素分离过程中同位素浓度达到所要求的平衡程度的时间。

《稳定同位素分离》杨国华、曾权兴著：它是由滞留量、流量、富集系数和理论级数决定的。

3.3产品类术语

- 稳定同位素标记化合物  stable isotope labeled compound：用稳定同位素取代化合物分子中的一种或多种原子的化合物。

GB/T 4960.4-1996，定义5.2，用稳定同位素取代化合物分子中的一种或几种原子的化合物。

IUPAC  isotopically labelled：Describes a mixture of an isotopically unmodified compound with one or more analogous isotopically substituted compound(s).

IUPAC  singly labelled：A specifically labelled compound in which the isotopically substituted molecule has only one isotopically modified atom e.g. CH3–CH[2H]–OH

- 稳定同位素标记无机化合物  stable isotope labeled inorganic compound：用稳定同位素取代化合物分子中的一个或多个原子的无机化合物。

在稳定同位素标记化合物的基础上进一步释义，限定了“无机”：用稳定同位素取代化合物分子中的一个或多个原子的无机化合物。

- 稳定同位素标记有机化合物  stable isotope labeled organic compound：用稳定同位素取代化合物分子中的一个或多个原子的有机化合物。

在稳定同位素标记化合物的基础上进一步释义，限定了“有机”：用稳定同位素取代化合物分子中的一个或多个原子的有机化合物。

- 稳定同位素多标记化合物  stable isotope mixed labeled compound：用稳定同位素（15N、13C、D、18O等）取代化合物分子中的两种以上元素，使之能被识别的化合物。

IUPAC  mixed labelled：A specifically labelled compound is referred to as mixed labelled when the isotopically substituted compound has more than one kind of modified atom e.g. CH3–CH2–[18O][2H]

- 稳定同位素全标记化合物  stable isotope uniform labeled compound：用某一种稳定同位素取代化合物分子中该元素的全部原子，使之能被识别的化合物。

IUPAC  uniformly labelled：A selectively labelled compound where all atoms of a particular element are labelled in the same isotopic ratio.

- 氘标记化合物  deuterium labeled compound：用氘（2H或D）原子取代化合物分子中的一个或多个氢原子的标记化合物。

在稳定同位素标记化合物的基础上进一步释义，特指氘取代的化合物：用氘（2H或D）原子取代化合物分子中的一个或多个氢原子的标记化合物。

- 碳-13标记化合物  carbon-13 labeled compound：

用碳-13（13C）原子取代化合物分子中的一个或多个碳原子的标记化合物。

在稳定同位素标记化合物的基础上进一步释义，特指碳-13（13C）取代的化合物：用碳-13（13C）原子取代化合物分子中的一个或多个碳原子的标记化合物。

- 氮-15标记化合物  nitrogen-15 labeled compound：

用氮-15（15N）原子取代化合物分子中的一个或多个氮原子的标记化合物。

在稳定同位素标记化合物的基础上进一步释义，特指氮-15（15N）取代的化合物：用氮-15（15N）原子取代化合物分子中的一个或多个氮原子的标记化合物。

- 氧-18标记化合物  oxygen-18 labeled compound：

用氧-18（18O）原子取代化合物分子中的一个或多个氧原子的标记化合物。

在稳定同位素标记化合物的基础上进一步释义，特指氘取代的化合物：用氧-18（18O）原子取代化合物分子中的一个或多个氧原子的标记化合物。

- 稳定同位素标记试剂  stable isotope labeled reagent：

元素被相应的稳定同位素所取代使之能被识别的试剂。

由稳定同位素标记化合物衍生而来，常见于化学试剂分类。

- 氘代试剂  deuterated reagent：

化合物中一个或多个氢原子被稳定同位素氘（2H或D）取代使之能被识别的试剂。

- 稳定同位素标记金属试剂  stable isotope labeled metallic reagent：

金属元素被相应的金属稳定同位素所取代使之能被识别的试剂。

- 稳定同位素单质  stable isotope elementary substance：

同一种元素的稳定同位素组成的原子或分子。

IUPAC  elementary entity：Any countable object or event, but usually a molecule, an ion or a specified group of atoms.

- 稳定同位素标记氨基酸  stable isotope labeled amino acids：

用稳定同位素（15N、13C、D、18O等）取代氨基酸分子中的一个或多个原子的氨基酸

属于稳定同位素标记试剂应用较广的一类试剂。

- 稳定同位素标记保护氨基酸  stable isotope labeled protected amino acids：

稳定同位素标记氨基酸的功能基团与保护基团反应而封闭了其功能基团活性的氨基酸衍生物。

属于稳定同位素标记试剂应用较广的一类试剂。

- 稳定同位素标记多肽  stable isotope labeled peptide：

用稳定同位素（15N、13C、D、18O等）取代多肽分子中的一个或多个原子而使之能被识别的标记化合物。

属于稳定同位素标记试剂应用较广的一类试剂。

- 稳定同位素标记糖类  stable isotope labeled carbohydrates：

用稳定同位素（13C、D等）取代糖类化合物分子中的一个或多个原子而使之能被识别的糖类化合物。

属于稳定同位素标记试剂应用较广的一类试剂。

- 稳定同位素标记藻类  stable isotope labeled algae：

用稳定同位素（15N、13C等）取代相应的元素成分而得到的藻类。

属于稳定同位素标记试剂应用较广的一类试剂。

- 重水 deuterium oxide：氢的氘同位素和氧的化合物，分子式D2O，亦称氧化氘。

《同位素分离》肖啸蓭主编：氢的氘同位素和氧的化合物，分子式D2O，亦称氧化氘。

IUPAC  heavy water：Water containing a significant fraction (up to 100 per cent) of deuterium in the form of D2O or HDO.

- 重氧水  heavy oxygen water：氢和氧-18的化合物，分子式是H218O，亦称氧-18水。

HG/T 3930-2007：氢和氧-18的化合物，分子式是H218O，亦称氧-18水。

《同位素分离》肖啸蓭主编：氢水是指水的分子量为18的氢的同位素氧化物，即H2O，重水特制D2O，分子量为20。H218O分子量也为20，但不能称为重水，而称重氧水。

- 低氘水（DDW）	deuterium depleted water：氘含量≤130×10-6的水，亦称超轻水。

VSMOW(Vienna Standard Mean Ocean Water) 及 IAEA(International Atomic Energy Agency)：deuterium occurs at a rate of 155.76 ppm. The production of heavy water involves isolating and removing deuterium within water. The by-product of this process is deuterium-depleted water.

3.4 分析类术语

- 稳定同位素分析  stable isotope analysis：

- 利用分析仪器对稳定同位素的丰度、核质量、标记化合物的结构及示踪原子在标记分子中的位置等进行测定的过程。

《稳定同位素分析法》（1985）赵墨田主编：稳定同位素的分析，主要内容是测定稳定同位素的丰度、核质量、标记化合物的结构及示踪原子在标记分子中的位置等等（p11）。

- 原子百分超  atom percent excess：

标记物中某稳定同位素的丰度与该同位素的天然同位素丰度之差。

《稳定同位素分析法》（1985）赵墨田主编：原子百分超表示样品中的某一同位素的原子百分数高于本底值的同位素丰度值。

- 同位素比值R isotope ratio R：元素的重同位素原子丰度与轻同位素原子丰度之比。

《氢氧同位素地球化学》丁悌平主编（1980年）：稳定同位素比值：研究对象中某元素的二种稳定同位素含量之比。

- δ值 δ-value：用于描述同位素丰度微小变化的量。通常以它与某一标准物质的同位素比值的千分差(δ‰)来表示。

《水的同位素分析》前苏联沙登史坦等（1960年）及《氢氧同位素地球化学》1980年丁悌平主编（1980年）中δ：指某样品中量稳定同位素的比值相对于某标准对应比值的千分偏差。

- 同位素记忆效应  isotopic memory effect：同位素测定过程中残留样品造成后续样品中同位素丰度分析结果受到影响的现象。

《同位素质谱技术与应用》黄达峰等主编  记忆效应：主要指前面分析过的样品在质谱仪中有一定程度的残存而对后面样品的干扰效应。

- 同位素稀释分析  isotope dilution analysis：在样品中加入一定量已知同位素丰度的某元素的同位素（或包含该同位素的物质），通过测定其混合前后的同位素丰度求得样品中该元素（或该物质）含量的分析方法。

GB/T 4960.1-2010，定义7.49：在样品中加入一定量已知同位素丰度的某元素的同位素（或包含该同位素的物质）通过测定混合前后它在样品中的丰度，从而求得样品中该元素（或该物质）含量的分析方法。

IUPAC  isotope dilution analysis：A kind of quantitative analysis based on the measurement of the isotopic abundance of a nuclide after isotope dilution with the test portion.

- 同位素稀释质谱法 isotope dilution mass spectrometry：将含已知组成的稳定同位素物质加入待测样品中，用质谱仪测定前后样品中同位素丰度的变化，由此计算出该元素或含该同位素物质的含量的方法。

由Rittenberg最早提出（J. Biol chem, 1940,133:737）。

- 稳定同位素内标试剂  stable isotope internal standard reagent：用于同位素稀释质谱法的稳定同位素标记试剂。

IUPAC  internal standard：A compound added to a sample in known concentration to facilitate the qualitative indentification and/or quantitative determination of the sample components.

- 稳定同位素标准物质  stable isotope reference material：

以稳定同位素丰度作为主要特征量值的标准物质。

《同位素质谱技术与应用》黄达峰等主编：同位素标准物质用于同位素丰度测量量值的质量控制。（p173）

IUPAC  reference material：A substance or mixture of substances, the composition of which is known within specified limits, and one or more of the properties of which is sufficiently well established to be used for the calibration of an apparatus, the assessment of a measuring method or for assigning values to materials. Reference materials are available from national laboratories in many countries [e.g. National Institute for Standards and Technology (NIST), USA.; Community Bureau of Reference, UK].

3.5 应用类术语

- 同位素交换  isotope exchange：某种稳定同位素原子在不同分子或离子间，或一个分子的不同位置上的交换，并无其他化学反应的过程。

GB/T 4960.1-2010：两种同位素原子在两个不同分子或离子问或一个分子的不同位置上的化学交换，以及两种同位素分子在不同聚集态之问的交换过程。

IUPAC  isotope exchange：A chemical reaction in which the reactant and product chemical species are chemically identical but have different isotopic composition.

- 同位素平衡  isotope equilibrium：在同位素交换过程中同位素的分配达到平衡的状态。

GB/T 4960.1-2010：在同位素交换过程中同位素的分配达到平衡的状态。

- 氘代率  deuterated ratio：使用氘同位素取代化合物分子中特定氢原子的比率。

- 化学合成标记  chemosynthesis labeling：通过化学反应合成稳定同位素标记化合物的方法。

GB/T 4960.4-1996：以某种核素的简单化合物为原料，通过化学反应合成含有该种核素的标记化合物。

- 生物合成标记  biosynthesis labeling：通过生物体内代谢作用合成稳定同位素标记化合物的方法。

GB/T 4960.4-1996：以某种核素的简单化合物为原料，通过生物体内的代谢作用产生含有该种核素的化合物。

- 稳定同位素定位标记  stable isotope positioning labeling：用稳定同位素取代化合物分子中指定一个或多个原子的标记方法。

GB/T 4960.4-1996：定位标记：将标记原子标记到某化合物特定的位置。

- 稳定同位素示踪技术  stable isotope tracer technique：利用经富集或贫化的稳定同位素作为示踪剂，研究物理、化学、生物、环境和材料等领域中物质变化过程的技术。

《同位素质谱技术与应用》黄达峰等编著：使用人工富集或贫化的同位素替代物质中天然同位素，该物质就有别于一般物质而打上了同位素的“印记”，经质谱分析，便可辨认同位素示踪物质。

IUPAC  radioactive tracer technique： A technique for investigating recovery and loss of a microcomponent, in which a radioactively-labelled element or compound chemically identical with the microcomponent is added to the sample before preconcentration and its behaviour is followed by sensitive, rapid and selective radioactivity measurements.

- 示踪剂  tracer：引用

GB/T 4960.1-2010，定义7.52：具有某些明显的特性而易于辨认的物质。将少量该物质与待测物质相混合或附着于此物质时，待测物质的分布状况或其所在的位置等就能被确定。

IUPAC  tracer：A foreign substance mixed with or attached to a given substance to enable the distribution or location of the latter to be determined subsequently. There are several types of tracers which are used: (i) A physical tracer is one that is attached by physical means to the object being traced; (ii) A chemical tracer is a chemical with properties similar to those of the substance being traced with which it is mixed homogeneously; (iii) An isotopic tracer is a unique isotope, either radioactive or an enriched, uncommon stable isotope, of the element to be traced; (iv) A radioactive tracer is a physical or chemical tracer having radioactivity as its distinctive property which allows detection at small concentrations and hence after large transport distances. The composition of aerosols in the troposphere has been used as a qualitative tracer of air masses. The elemental analyses (determined by neutronactivation, X-ray fluorescence, etc.) of the aerosols transported from various sources or source regions sometimes have characteristic patterns which are used to define qualitatively the origin of tropospheric aerosols collected in other geographical regions.

- 稳定同位素示踪剂  stable isotope tracer：为观察、研究和测量元素在指定化学、生物或物理过程中经历的途径时而掺入样品（载体）中的少量与被示踪元素相同而稳定同位素组成或能态不同的标记物。

GB/T 4960.1-2010，定义7.53：与被示踪元素相同而同位素组成或能态不同的示踪剂。

IUPAC  isotopic tracer：A tracer which only differs in isotopic composition from the substance to be traced.

- 示踪原子  tracer atom：示踪剂中可被识别的特定原子。

由稳定同位素示踪剂衍生而来，行业内约定俗成的称谓。

- 同位素稀释效应  isotope dilution effect：在利用同位素并以其同位素丰度作指标考察效应关系时，同位素丰度被稀释下降的现象。

IUPAC  isotope dilution: Mixing of a given nuclide with one or more of its isotopes.

- 热力学同位素效应  thermodynamic isotope effect：同一元素的同位素原子（或分子）之间质量的相对差异而引起物理和化学性质上的差别。

IUPAC  thermodynamic isotope effect: The effect of isotopic substitution on an equilibrium constant.

- 动力学同位素效应  kinetic isotope effect：同位素质量的相对差异而引起反应速率上的差别。

IUPAC  kinetic isotope effect: The effect of isotopic substitution on a rate constant.

- 生物学同位素效应  biology isotope effect：生物体内的化合物因同位素取代而改变生物的生长代谢状况。

- 同位素分馏效应  isotope fractionation effect：系统中某元素的各种同位素原子或分子以不同比值分配到各种物质或物相中的作用。

《同质谱学方法与同位素分析》刘丙寰主编：凡与粒子热运动有关的过程，例如蒸发、扩散等都将存在质量歧视效应，我们把这种特定情况下的质量歧视效应称作分馏效应。

- A值 A-value：基于同位素稀释原理评价土壤中有效营养元素存在数量的指标。用A值表示土壤肥力的方法称为A值法。

GB/T 4960.4-1996，定义10.4：基于同位素稀释原理评价土壤中有效营养元素存在数量的指标。用A值表示土壤肥力的方法称为A值法。

- 稳定同位素药物  stable isotope medicine：供医学诊断、治疗和医学研究用，含有稳定同位素的一类特殊药物。

GB/T 14503-2008：放射性药物：用于诊断、治疗或医学研究的放射性核素制剂或其标记药物。

GB/T 4960.4-1996：放射性药物：用于诊断、治疗或医学研究的放射性核素制剂或其标记药物。

- 稳定同位素诊断试剂  stable isotope diagnostic reagent：供医学诊断用的稳定同位素标记药物或制剂。

（稳定同位素行业中约定俗成的提法。）

- 稳定同位素诊断技术  stable isotope diagnostic technology：利用稳定同位素标记药物或制剂进行医学诊断的技术。

（稳定同位素行业中约定俗成的提法。）

- 13C-呼气试验诊断试剂盒 13C- breath test kit：通过13C-呼气试验对人体组织器官生理、病理状态进行非侵入性诊断过程中所服用稳定同位素13C标记呼气试剂及其配套材料。

（稳定同位素行业中约定俗成的提法。）

- 稳定同位素探针技术（SIP）  stable isotope probing：稳定同位素标记技术和各种分子生物学手段相结合的一系列技术总称。

Radajewski, Stefan; Ineson, Philip; Parekh, Nisha R.; Murrell, Colin 于2000年提出稳定同位素探针技术. Nature. 403 (6770): 646–649. doi:10.1038/35001054.

- 细胞培养稳定同位素标记技术（SILAC） stable isotope labeling by amino acids in cell culture

在细胞培养过程中，利用稳定同位素标记的氨基酸结合质谱技术，对蛋白表达进行定量分析的一种技术。

Ong SE在2003提出，"Properties of 13C-substituted arginine in stable isotope labeling by amino acids in cell culture (SILAC)". Journal of Proteome Research. 2 (2): 173–81. doi:10.1021/pr0255708. PMID 12716131.

- 同位素亲和标签技术（ICAT）  isotope-coded affinity tags technology

使用具有不同质量的同位素亲和标签标记处于不同状态下含半胱氨酸的蛋白质肽段，利用串联质谱技术对混合的样品进行质谱分析的一种蛋白质定量分析技术。

Gygi SP等在1999年提出. "Quantitative analysis of complex protein mixtures using isotope-coded affinity tags". Nature Biotechnology. 17 (10): 994–9. doi:10.1038/13690. PMID 10504701“同位素亲和标签技术是使用具有不同质量的同位素亲和标签标记处于不同状态下含半胱氨酸的蛋白质肽段，利用串联质谱技术对混合的样品进行质谱分析的一种蛋白质定量分析技术。”

- 同位素标记相对和绝对定量技术(iTRAQ)  isobaric tags relative and absolute quantitation

采用同位素编码的标签，通过标记多肽的氨基基团，而后进行串联质谱分析，同时比较多种不同样品中蛋白质的相对含量或绝对含量的技术。

Ross PL等 在2004年提出，"Multiplexed protein quantitation in Saccharomyces cerevisiae using amine-reactive isobaric tagging reagents". Mol. Cell. Proteomics. 3 (12): 1154–69. doi:10.1074/mcp.M400129-MCP200. PMID 15385600.“同位素标记相对和绝对定量技术利用多种同位素试剂标记蛋白多肽N末端或赖氨酸侧链基团，经高精度质谱仪串联分析，可同时比较多达8种样品之间的蛋白表达量，是近年来定量蛋白质组学常用的高通量筛选技术。”

4、稳定同位素产品分类

根据稳定同位素产品的特性、应用领域、行业特点，参考国际上CIL等企业、《GB/T 14503-2008 放射性同位素产品的分类和命名原则》、国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）等标准及法规，将稳定同位素产品分为稳定同位素标记无机化合物、稳定同位素标记有机化合物、稳定同位素标准物质、稳定同位素标记气体、稳定同位素标记金属试剂、稳定同位素单质六大类，再根据常用稳定同位素核素的不同将各类产品进行分类。

5 产品命名的一般规则

稳定同位素产品的主要特性是含有一个或多个稳定同位素原子，因此，需用前后缀词对其加以说明，因此，与常规化合物不同的是，稳定同位素产品的名称应包含基本名称和前后缀词两部分。

基本名称主要依据中国化学会规定的《无机化学命名原则》、《有机化学命名原则》和《有机化合物命名原则2017》中的规定进行命名。稳定同位素的符号“在元素符号的左上角标上质量数来表示，采用在元素符号的右下角标上数字来表示标记个数”的形式表示。

6各类稳定同位素产品命名的具体规定和方法

本部分详细阐述了稳定同位素标记无机化合物、稳定同位素标记有机化合物、稳定同位素药物、稳定同位素标记气体、稳定同位素标记金属试剂、稳定同位素单质、稳定同位素标准物质共7大类稳定同位素产品的命名规定和方法。主要依据国家药典委员会《中华人民共和国药典》（2015版）、国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）、中国化学会《有机化学命名原则》(1980版)、中国化学会《有机化合物命名原则2017》、中国化学会《无机化学命名原则(1980)》、国家药典委员会《中国药品通用名称》的规定，并根据稳定同位素产品的特性制定。

（四）标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明；

无。

（五）产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况；

此条不适用。

（六）采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；

经中国科学院上海科技查新咨询中心出具的《科技查新报告》，目前尚未检索到国内外有关稳定同位素术语及产品命名规则的相关标准。

⑴. 国内外对该技术研究情况简要说明：国内外尚未检索到关于稳定同位素的术语标准，该标准的编写过程中将参考国内外公认的权威出版物，并依据术语学相关依据方法，制定基础通用性的标准。

⑵.项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：尚未检索到国外相关的稳定同位素术语标准、稳定同位素产品的命名规则标准；

⑶. 与国内相关标准间的关系：目前尚无国内相关国家和行业标准。

⑷. 指出是否发现有知识产权的问题：本行业标准不涉及知识产权。

（七）与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性；

不涉及。

（八）重大分歧意见的处理经过和依据；

在编制送审稿的过程中，对于标准征求意见会议纪要中的修改建议全部采纳，对于其他书面意见，也进行了认真分析和处理。暂无重大分歧。

（九）标准性质的建议说明；

本标准为稳定同位素专业领域的基础通用标准，不涉及强制性标准的五项原则，项目计划也是推荐性标准。

（十）贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）；

建议以组织培训班等方式宣贯标准。

（十一）废止现行相关标准的建议；

暂无现行相关标准。

（十二）其它应予说明的事项。

暂无。

参考文献

- GB/T 16785-2012 术语工作 概念与术语的协调

- GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写

- GB/T 14503-2008 放射性同位素产品的分类和命名原则

- GB/T 20622-2006 稳定性同位素15N无机标记化合物

- GB/T 4960.1-2010 核科学技术术语 第1部分 核物理与核化学

- GB/T 4960.3-2010 核科学技术术语 第3部分：核燃料与核燃料循环

- GB/T 4960.4-1996 核科学技术术语 第4部分：放射性核素

- HG/T 3930-2007 重氧(18O)水

- 国际原子能机构（IAEA）https://www.iaea.org/

- 国家药典委员会《中华人民共和国药典》（2015版）

- 国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）http://goldbook.iupac.org/

- 中国化学会《有机化学命名原则》(1980版)

- 中国化学会《有机化合物命名原则2017》http://www.chemsoc.org.cn/book/yjhhwmm/

- 中国化学会《无机化学命名原则(1980)》

- 国家药典委员会《中国药品通用名称》

- 沙登史坦，《水的同位素分析》，科学出版社，1960

- 丁悌平，《氢氧同位素地球化学》，地质出版社，1980

- 赵墨田，《稳定同位素分析法》，科学出版社，1985

- 杨国华，曾权兴，《稳定同位素分离》，原子能出版社，1989

- 肖啸蓭，《同位素分离》，原子能出版社，1999

- 刘炳寰，《质谱学方法与同位素分析》，科学出版社，1983

- 陈敏恒，《化工原理》，化学工业出版社，第三版，2006

- 黄达峰，《同位素质谱技术与应用》，化学工业出版社，2006