《稳定性同位素氘标记试剂 第4部分：敌百虫-D6》

化工行业标准编制说明（送审稿）

１．工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程、行业标准主要起草人及其所做工作等）

1.1任务的来源

根据国家工信部办公厅工信厅科（2016）152号《工业和信息化办公厅关于印发2016年第三批行业标准制修订计划的通知》，开展了《稳定同位素氘标记试剂 敌百虫-D6》行业标准的制定工作，本标准由中国石油和化学工业联合会提出，全国肥料和土壤调节剂标准化技术委员会归口，由上海化工研究院有限公司负责起草，参与起草单位为上海稳定性同位素工程技术研究中心等，项目计划编号为：2016-1307T-HG。

1.2本标准制定工作简况

1.2.1查阅相关文献，确定技术指标

在对敌百虫相关文献及标准查阅的基础上，标准制定小组确立了稳定同位素氘标记敌百虫-D6的主要技术指标要求，即：产品的纯度和D同位素丰度。在建立测试方法的同时，还开展了相关试验方法的研究和方法学验证。

技术要求仅选择这两项指标，主要基于如下考虑：本标准所涉及的稳定同位素氘标记试剂敌百虫，其合成的原料均为试剂级，且经过一系列制备及纯化处理后，杂质含量可达试剂级要求。同时，考虑到该产品的核心技术指标是产品的纯度以及氘丰度值，所以本标准仅选用产品的纯度、氘同位素丰度作为技术指标，而对极微量存在且样品消耗用量大的杂质分析不作规定。标准起草工作组在此基础上拟定了标准方法的实验方案。

表1  敌百虫-D6产品的技术指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优级品 | 一级品 | 合格品 |
| 纯度(质量分数) / % ≥ | 99.0 | 97.0 | 95.0 |
| D同位素丰度/(atom%D) ≥ | 99.0 | 97.0 | 96.0 |

1.2.2针对技术要求，研究试验方法

根据收集到的敌百虫-D6试样和查阅的相关技术标准及文献，标准制定工作组制定了试验方案，并对敌百虫-D6的化学纯度和同位素丰度做了相关试验方法和方法学验证的研究。

- 纯度的测定——高效液相色谱法（HPLC）

原理

以敌百虫-D6试剂配成一定浓度的待测试样，将该试样引入HPLC中，利用不同物质在固定相与流动相之间的吸附或分配系数的微小差别，经过连续多次在两项间的质量交换，最终实现产品中各组分的分离。

外标法是样品纯度定量最常用的方法之一。配制已知系列浓度的标准溶液，并以峰面积或峰高与其对应的浓度做标准曲线。氘标记敌百虫试剂的纯度分析使用外标法测定。配制不同浓度的相关待测天然丰度试剂标准溶液，做出峰面积对浓度的标准曲线，得到一次线性方程。在完全相同的条件下，对待测试样溶液进行测定，测出其峰面积，经过计算即可得到其纯度（质量分数%）。

产品的纯度按公式(1)计算：

X=k                  ……………………  (1)

式中：

X——敌百虫-D6产品纯度的数值，单位为质量分数(％)；

k——敌百虫-D6与天然丰度敌百虫标准品的质量校正系数：1.02；

c——待测样品峰面积平均值在标准工作曲线上对应的产品溶液浓度，单位为毫克每升(mg/mL)；

V——待测样品溶液的定容体积，单位为升( mL)；

XST——敌百虫标准品标注纯度的数值，单位为质量分数(％)；

m——待测样品的称样量，单位为毫克(mg)。

(2) 同位素丰度的测定——质谱法（MS）

原理

将待测试样用甲醇溶剂，按一定比例配制成适当浓度的溶液后，引入液质联用仪的电喷雾(ESI)质谱，通过ESI电离方式，使样品溶液发生静电喷雾，在近大气压下的干燥气流中形成带电雾滴。随着溶剂蒸发，通过离子蒸发等机制，形成气态离子，进入质谱分析。待测敌百虫-D6配制成溶液，进入质谱后按离子的质荷比(m/z)不同加以分离，最终被离子收集检测器采集到相应的质谱信息。经计算、校正后输出结果，采用“质量簇”分类计算法，计算敌百虫-D6的氘同位素丰度值。

同位素丰度的计算

目标化合物敌百虫-D6的分子式为C4H2(D6)Cl3O4P，电喷雾离子化后会形成[M+H]+的分子离子。通过“质量簇”分类法，可以将目标化合物离子分成 [C4H8(D0)Cl3O4P]＋、[C4H7(D1)Cl3O4P]＋、[C4H6(D2)Cl3O4P]＋、[C4H5(D3)Cl3O4P]＋、[C4H4(D4)Cl3O4P]＋、[C4H3(D5)Cl3O4P]＋、[C4H2(D6)Cl3O4P]＋七个“质量簇”，如表2所示。它们的质量分布与非标记位点“C4Cl3 O4P”的天然同位素分布相同，根据同位素丰度计算器(www.chemcalc.com)的计算结果，同位素分布比M：(M+1)：(M+2)：(M+3)：(M+4)：(M+5)：(M+6)依次为0.412∶0.019∶0.399∶0.018∶0.130∶0.006∶0.015。

表2 按照“质量簇”对目标化合物敌百虫-D6的分类

| 分子式 | 实际标记上D原子数目 | 摩尔分数 | m/z范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| [C4H8(D0)Cl3O4P]＋ | 0 | xlab0 | 257~263 |
| [C4H7(D1)Cl3O4P]＋ | 1 | xlab1 | 258~264 |
| [C4H6(D2)Cl3O4P]＋ | 2 | xlab2 | 259~265 |
| [C4H5(D3)Cl3O4P]＋ | 3 | xlab3 | 260~266 |
| [C4H4(D4)Cl3O4P]＋ | 4 | xlab4 | 261~267 |
| [C4H3(D5)Cl3O4P]＋ | 5 | xlab5 | 262~268 |
| [C4H2(D6)Cl3O4P]＋ | 6 | xlab6 | 263~269 |

由上表2所示：目标化合物敌百虫-D6的质荷比分布在m / z = 257~269的范围。采集质谱图中采集质谱图中m/z＝257，258，259，260，261，262，263，264，265，266，267，268，269的峰强度数据，代入以下方程组计算，解得xlabj(j=0,1,2,3,4,5,6)。

Amix257=xlab0·Alab0257= xlab0·0.412

Amix258=xlab0·Alab0258+xlab1·Alab1258= xlab0·0.019+xlab1·0.412               ………………  (1)

Amix259= xlab0·Alab0259+ xlab1·Alab1259+xlab2·Alab2259= xlab0×0.399＋xlab1×0.019＋xlab2×0.412

Amix260= xlab0·Alab0260+ xlab1·Alab1260+xlab2·Alab2260+xlab3·Alab3260= xlab0×0.018＋xlab1×0.399＋xlab2×0.019＋xlab3×0.412

Amix261= xlab0·Alab0261+ xlab1·Alab1261+xlab2·Alab2261+xlab3·Alab3261+xlab4·Alab4261= xlab0×0.130＋xlab1×0.018＋xlab2×0.399＋xlab3×0.019＋xlab4×0.412

Amix262= xlab0·Alab0262+ xlab1·Alab1262+xlab2·Alab2262+xlab3·Alab3262+xlab4·Alab4262+xlab5·Alab5262= xlab0×0.006＋xlab1×0.130＋xlab2×0.018＋xlab3×0.399＋xlab4×0.019＋xlab5×0.412

Amix263= xlab0·Alab0263+ xlab1·Alab1263+xlab2·Alab2263+xlab3·Alab3263+xlab4·Alab4263+xlab5·Alab5263

+ xlab6·Alab6263= xlab0×0.015＋xlab1×0.006＋xlab2×0.130＋xlab3×0.018＋xlab4×0.399＋xlab5×0.019＋xlab6×0.412

.........

Amix269=xlab6·Alab6269= xlab6×0.015

xlab0＋xlab1＋xlab2＋xlab3＋xlab4＋xlab5＋xlab6＝1

联立解方程组，可得到D原子标记个数0~6的各“质量簇”的氘标记摩尔分数xlab0，xlab1，xlab2，xlab3，xlab4，xlab5，xlab6。通过公式X = (xlabj  j) / (n  xlabj)（j=0,1,…,n），计算可得到敌百虫-D6的D标记同位素丰度atom%D。

在标准文本中，我们根据敌百虫实际情况简化了计算公式，使之更易于运算:采集质谱图中m/z=257，258，259，260，261，262，269峰强度数据，代入方程组(1)计算，解得xlabj（j=0,1,2,3,4,5,6）。

A257＝xlab0×0.412

A258＝xlab0×0.019＋xlab1×0.412

A259＝xlab0×0.399＋xlab1×0.019＋xlab2×0.412

A260＝xlab0×0.018＋xlab1×0.399＋xlab2×0.019＋xlab3×0.412

A261＝xlab0×0.130＋xlab1×0.018＋xlab2×0.399＋xlab3×0.019＋xlab4×0.412

A262＝xlab0×0.006＋xlab1×0.130＋xlab2×0.018＋xlab3×0.399＋xlab4×0.019＋xlab5×0.412

A269＝ xlab6×0.015

xlab0＋xlab1＋xlab2＋xlab3＋xlab4＋xlab5＋xlab6＝1

式中：

A257，A258，A259，A260，A261，A262，A269—质荷比为257，258，259，260，261，262，269的质谱峰强度相对值；

xlab0－标记0个D原子的敌百虫-D0分子的摩尔分数；

xlab1－标记1个D原子的敌百虫-D1分子的摩尔分数；

xlab2－标记2个D原子的敌百虫-D2分子的摩尔分数；

xlab3－标记3个D原子的敌百虫-D3分子的摩尔分数；

xlab4－标记4个D原子的敌百虫-D4分子的摩尔分数；

xlab5－标记5个D原子的敌百虫-D5分子的摩尔分数；

xlab6－标记6个D原子的敌百虫-D6分子的摩尔分数；

0.412，0.019，0.399，0.018，0.130，0.006，0.015为敌百虫的同位素分布比。

D同位素丰度值以E计，数值以atom%D表示，按公式（2）计算：

(j = 0,1,2,3,4,5,6)              ……………..(2)

每份试样平行测定3次结果的算术平均值作为测定结果。

1.2.3形成《稳定同位素氘标记试剂 敌百虫-D6》标准的征求意见稿

本标准起草人为李美华、罗勇、吕靖、杨维成、盛立彦、孙雯、潘洁、杜晓宁、雷雯。

2018年1月~3月秘书处对本标准开展了征求意见工作，向与相关产品生产企业、研究院所、高校及质量监督机构等单位，对本标准草案进行了广泛的意见征集。收到本标准的征求意见稿后，共有38家单位回函；其中，回函并有建议或意见的单位有5家。

1.2.4 修改形成送审稿

在征集到各方意见后，上海化工研究院有限公司作为第一起草单位，及时进行了意见的汇总整理和分析，将征求意见稿修改为送审稿。

2. 标准编制原则和确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据）

2.1 标准编制原则

本标准的制定根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构与编写规则》、GB/T 20001.4-2001《标准编写规则第4部分：化学分析方法》的规定进行本标准的编制工作。制定标准时尽可能地遵循简化、统一、协调、优化的原则。 以既充分考虑标准的先进性，也要考虑其实用性、可行性；既要符合国内外发展的需要，也要结合国内目前产业的实际状况为总体原则。

2.2 确定标准主要内容的论据

2.2.1研究背景

敌百虫是属有机磷脂类化合物，是一种高效、低毒及低残留的广谱杀虫剂。敌百虫在水产养殖中多用于防治鱼体内外的寄生虫病以及清除水中有害生物。特别是对鱼体内外寄生的吸虫、线虫、棘头虫及危害鱼苗、鱼卵的枝角类、桡角类、蚌钩介幼虫和水蜈蚣等均有良好的杀灭作用。但若过量使用敌百虫会造成残留药物污染，对人畜安全造成一定影响。且由于敌百虫在弱碱性条件下，可形成残毒性更大的敌敌畏，当PH值为8～10时，敌百虫转变成敌敌畏仅需半小时。因此，使用时不但要顾及鱼虾的毒性效应，对人、畜的安全也不容忽视。

当今食品安全问题日益受到全球关注，鉴于敌百虫的危害性，近年来的研究发现：敌百虫作为胆碱能抑制剂除了具有急性毒性外，还可引发迟发性神经毒性及导致其他慢性毒性症状。但人体若长期食用含有敌百虫残留的食品会产生不利的影响。 因此，准确地测定出食品中敌百虫的残留量就显得十分重要。敌百虫也因此作为水产品残留或农残检验的主要标志物之一。

同时，随着国内外分析检测技术的日益痕量和超痕量化发展，同位素试剂在地质、医药卫生、环境、食品安全领域的同位素溯源技术、生命科学与医药科学领域标记试剂的需求也正在急剧增加。目前同位素试剂已被广泛运用为同位素示踪剂和同位素稀释质谱法的基本试剂。稳定性同位素D6-敌百虫是一种合成的新型同位素试剂。它不仅是同位素示踪和同位素稀释质谱法的基本试剂，也是目前应用于环境、食品检测方面，特别在水产品及相应农药成分残留残检测中的一种极有市场前景的核心试剂。氘标记的敌百虫同位素试剂的研制与产业化对于提高科研效率、摆脱国外限制、降低科研成本具有非常重要的现实意义。

本标准通过开发的稳定同位素氘标记试剂敌百虫-D6同位素丰度和化学纯度的检测方法，建立了敌百虫-D6产品的技术标准，这将对该试剂在食品安全及质量监控等相关领域的推广应用起到重要作用。

2.2.2研究基础

在同位素内标试剂的技术标准方面，近年来由上海化工研究院有限公司起草的《稳定同位素氘标记试剂》系列行业标准：甲萘威-D3、沙丁胺醇-D3、恩诺沙星-D5以及《稳定同位素氘标记试剂卤代苯同位素丰度的测定方法 气相色谱-质谱联用法》行业标准均已发布实施。因此，上海化工研究院有限公司已对同位素内标试剂方法开发积累了一定的研究基础。

由于目前国际、国内尚未公开发表稳定性同位素氘标记敌百虫的检测方法和技术标准。而稳定同位素标记试剂的色谱行为与相应的天然丰度试剂是一致的，因此产品纯度的测定可以参考天然丰度敌百虫试剂的高效液相色谱测定方法，优化色谱分离条件，得到易操作、精密度、准确度理想的方法。同时以成本低廉的相应天然丰度标准品作为外标，通过建立标准曲线，快速定量方法测定氘标记试剂的纯度。在同位素丰度检测方面，采用有机质谱结合“质量簇”概念及相应的同位素丰度计算方法，完成了其中氘标记同位素丰度的质谱法测定。该分析方法操作简便、快速，样品的消耗量较小，符合经济性的要求，测定结果准确度较高，重复性好，可以作为标准推荐的方法。

2.2.3 采用的标准样品

纯度分析用敌百虫标准样品：上海安谱科学仪器有限公司。

同位素丰度研究用敌百虫-D6样品：上海化工研究院有限公司自主研制。

３. 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

3.1  敌百虫-D6纯度测定方法的建立

在标准制订过程中，工作组主要参考了国内外相关研究文献中，HPLC法检测化学品纯度的各种不同方法，并最终确定采用标准曲线法作为本标准测定敌百虫-D6纯度的方法。

3.2   主要试验内容

3.2.1 样品的处理

依据查阅敌百虫的溶解性参数后，通过采用不同溶剂溶解不同实验量的样品，最终确定最理想的实验条件，获得较优实验结果。

3.2.2标准曲线的建立

⑴ 外标标准储备溶液的制备

精确称量10mg（精确到0.01 mg）的敌百虫标准品，溶于乙腈中，转移至10mL容量瓶定容，得到浓度为1mg/mL的标准储备液，避光保存于冰箱中，备用。

⑵ 外标标准工作溶液的制备

配制的外标标准储备液用乙腈稀释成浓度为10μg/mL，20μg/mL，40μg/mL，50mg/mL，60 μg/mL和100μg/mL的标准工作溶液。

⑶ 标准工作曲线的建立

将配制的外标标准工作溶液进行HPLC定量分析（每次分析都在完全相同的条件下），将色谱图上测得的峰面积对标样浓度作图，即可得到一条标准工作曲线。

3.2.3 色谱条件的确定

3.2.3.1 色谱柱：Venusil HILIC(E)，150 mm × 2.1mm I.D.，5 m，或有同等分离效率的色谱柱；

3.2.3.2 柱温：30 C；

3.2.3.3  UV检测器波长：200 nm；

3.2.3.4 流速：0.3 mL/min；

3.2.3.5 进样量：5 μL；

3.2.3.6 流动相：A为乙腈，B为0.1%甲酸水溶液；

3.2.3.7 洗脱条件：A/B=95/5，等度洗脱。

3.3  确定敌百虫-D6同位素丰度的测定方法

3.3.1 样品处理与测定

用甲醇将敌百虫-D6样品经超声完全溶解于1.5mL离心管，浓度约为10 mg/L。用注射器取少量溶解完全的样品，在流速10 μL/min下，用蠕动泵进样。

3.3.2 质谱条件的确定

根据敌百虫-D6样品的实际情况，标准工作组采用电喷雾质谱进行氘同位素丰度的检测，主要进行了如下质谱参数的优化试验，并确立了较理想的质谱条件如下：

电喷雾电压：3.5 kV；雾化气流量：13 L/min；离子传输管温度：275 C；单扫描时间：0.5 s；蠕动泵流速：10μL/min；扫描模式：正离子模式；扫描范围：m/z=[M+H]+  10 dalton；谱图叠加次数：> 100；重复测定次数：6次。

3.3.3 D同位素丰度测定的方法学验证

⑴ 方法的重复性

使用同一台液质联用仪，在完全相同的检测条件下，对同一批次敌百虫-D6样品的同位素丰度值进行重复测定，所得数据见试验报告表6。

⑵ 方法的再现性

在不同实验室中，采用两台不同型号的液质联用仪，对同一批次的敌百虫-D6样品的同位素丰度值进行了测定，分别是上海化工研究院有限公司技术开发中心TSQ Quantum Access 三重四极杆液质联用仪（美国Thermo Fisher Scientific公司），和上海天科化工检测有限公司AB 4500QTRAP三重四极杆线性离子阱质谱仪（美国AB公司）所得数据见试验报告表7，合并对两组数据进行数理统计检验的结果也列于其中。

(3) 稳定性试验

为考察敌百虫-D6在不同存储条件下的稳定性，我们采用同一批号的样品，分别置于常温（20±5）℃以及（0~8）℃环境中，分别检测在0、7、14天后的化学纯度和D同位素丰度。同时，开展了同批次敌百虫-D6产品在-19℃储存条件下，12个月的长期稳定性试验。

3.5技术经济论证，预期的经济效果

本标准的编制过程符合相应的产品生产企业的要求，同时满足市场监督、检测的要求。本项行业标准制定，从一定程度上保证了稳定性同位素氘标记敌百虫生产销售产品的质量，能够满足生产企业、监管部门的需要。本标准的制定、发布与实施，将提高监管部门的监测能力，将会取得较好的社会经济效益

4.采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

经文献查阅，目前国内外尚未公开发表稳定性同位素氘标记试剂的检测方法和技术标准。国内可以查到与之相关的各种天然丰度产品及农药残留量的检测方法，多是采用高效液相色谱法测定其含量，而我们的样品中不存在复杂基质的干扰，样品处理过程较为简单。但不同的是检测要求不仅是产品的纯度还有其同位素丰度的测定。

本标准通过对大量试验条件的优化考察，并通过对收集得到的实验数据归纳总结的基础上，最终确立了采用高效液相色谱法，以成本低廉的相应天然丰度标准品作为外标，通过建立标准曲线，快速定量方法测定氘标记试剂的纯度。并采用有机质谱，结合“质量簇”概念及相应的同位素丰度计算方法，完成了氘标记同位素丰度的质谱法测定。该分析方法操作简便、快速，样品的消耗量较小，符合经济性的要求，测定结果准确度较高，重复性好，可以作为标准推荐的方法。

5.与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

该标准与我国有关的现行法律、法规不冲突，并填补现行标准空白。

# 6．重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 7．国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议将本标准作为推荐性行业标准颁布实施。

# 8．贯彻国家标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

为了更好地实施本行业标准，建议开展本行业标准技术的培训。

# 9．废止现行有关标准的建议

目前，尚无相关标准。

# 10．其他应予说明的事项

无。

稳定性同位素氘标记试剂 第4部分：敌百虫-D6

试 验 报 告

一、试验目的

确定稳定同位素氘标记试剂敌百虫-D6产品的纯度和氘同位素丰度值的测定方法。

二、试验方法

由于目前国内外尚未公开发表稳定性同位素氘标记敌百虫的检测方法和技术标准，通过查阅相关文献可知，分析天然丰度敌百虫多采用高效液相色谱法（HPLC）测定其含量。本品为高纯度产品，拟采用高效液相色谱法，以成本低廉的天然丰度敌百虫做外标，标准曲线法准确测定敌百虫-D6的纯度。并采用液相色谱-质谱联用仪，进行敌百虫-D6中D标记同位素丰度的质谱法测定。该分析方法操作简便、快速，样品的消耗量较少，符合经济的要求，测定结果准确度好，精密度高，重复性好，可作为标准推荐的方法。

1. 方法原理

1.1 HPLC分析原理

将敌百虫-D6配成一定浓度样品，将溶液注入HPLC中，利用不同物质在固定相与流动相之间的吸附或分配系数的差异，经过连续多次在两相间的交换，最终实现产品中各组分的分离。

外标法是样品纯度定量最常用的方法之一。配制系列已知浓度的标准溶液，经高效液相色谱检测，得到峰高或峰面积对溶液浓度的标准曲线。敌百虫-D6的纯度分析就是采用外标法测定。只需测得敌百虫-D6溶液在相同色谱条件下的峰高或峰面积，即可求得试样的浓度，根据公式（1）可计算得到其纯度值（质量分数）。

1.2 MS分析原理

将待测试样配制成溶液，引入液质联用仪的电喷雾(ESI)质谱，通过ESI电离方式，使样品溶液发生静电喷雾，在近大气压下的干燥气流中形成带电雾滴。随着溶剂蒸发，通过离子蒸发等机制，形成气态离子，进入质谱分析。待测敌百虫-D6配制成溶液，进入质谱后按离子的质荷比(m/z)不同加以分离，最终被离子收集检测器采集到相应的质谱信息。经计算、校正后输出结果，使用“质量簇”分类计算法，计算敌百虫-D6的氘同位素丰度值。

图1 敌百虫-D6的质谱图

1.3 质谱分析

1.3.1 仪器与试剂

仪器：美国Thermo Fisher Scientific公司TSQ Quantum Access 三重四极杆液质联用仪；美国AB公司QTRAP 4500三重四极杆线性离子阱液质联用仪；Hamilton 1750RNR 500μL平头注射器；美国Merck Millipore SimplicityTM超纯水系统；德国Sartorius天平。

试剂：甲醇（色谱级，德国Merck公司）；乙腈 （色谱级，德国Merck公司）；甲酸（色谱级，美国Tedia公司）；敌百虫标准品（上海安谱科技有限公司）；敌百虫-D6（上海化工研究院有限公司自制）。

1.3.2 待测样品溶液配制

称取约1 mg试料置于1.5 mL离心管中，加入1 mL无水甲醇充分溶解。用移液器移取100μL该溶液于10mL容量瓶中，用无水甲醇稀释定容，浓度约为10 mg/L。试样溶液经0.22μm孔径的有机相针式过滤器过滤备用。

1.3.3 仪器参数

Thermo Fisher Scientific公司TSQ Quantum Access 三重四级杆液质联用仪:仪器控制和实验数据处理采用Thermo Fisher Scientific公司XCalibur 2.0.6软件；AB QTRAP 4500三重四极杆线性离子阱液质联用仪：仪器控制和实验数据处理采用AB公司Analyst 1.6 软件。

2. 试验步骤

2.1敌百虫-D6纯度的测定

2.1.1 外标标准储备溶液的制备

精确称量10mg（精确到0.01 mg）的敌百虫标准品，溶于乙腈中，转移至10mL容量瓶定容，得到浓度为1mg/mL的标准储备液，避光保存于冰箱中，备用。

2.1.2 外标标准工作溶液配制

将2.1.1配制的外标标准储备液用甲醇稀释成浓度为0.121mg/mL， 0.242mg/mL，0.303 mg/mL，0.364mg/mL和0.606mg/mL的标准工作溶液。

2.1.3 待测样品溶液配制

精密称取10mg（精确到0.01mg）敌百虫-D6样品，溶于甲醇中，定容于10mL容量瓶中，得到浓度为1mg/mL的样品储备溶液。

2.1.4 标准工作曲线的建立

将2.1.2配制的外标标准工作溶液进行HPLC定量分析（每次分析都在完全相同的条件下进行），将色谱图上测得的峰面积对标样浓度作图，得到标准工作曲线。

2.1.5 待测样品的测定

将2.1.3待测的敌百虫-D6样品通过HPLC定量分析，在相同条件下测出其峰面积，将峰面积数据带入2.1.4标准工作曲线，得到理论浓度值。根据公式（1）计算即可得到其纯度（质量分数）。

2.1.6 色谱条件

2.1.6.1 色谱柱：Venusil HILIC(E)，150 mm × 2.1mm I.D.，5 m，或有同等分离效率的色谱柱。

2.1.6.2 柱温：30 C。

2.1.6.3 UV检测器波长：200 nm。

2.1.6.4 流速：0.3 mL/min。

2.1.6.5 进样量：5 μL。

2.1.6.6 流动相：A为乙腈，B为0.1%甲酸水溶液。

2.1.6.7 洗脱条件：A/B=95/5，等度洗脱。

2.1.7  敌百虫-D6纯度计算

产品的纯度以X计，数值以质量百分数表示，按公式(1)计算：

X=k           ……………………………………  (1)

式中：

X——敌百虫-D6产品纯度的数值，单位为质量分数(％)；

k——敌百虫-D6与天然丰度敌百虫标准品的质量校正系数：1.02；

c——待测样品峰面积平均值在标准工作曲线上对应的产品溶液浓度，单位为毫克每升(mg/mL)；

V——待测样品溶液的定容体积，单位为升( mL)；

XST——敌百虫标准品标注纯度的数值，单位为质量分数(％)；

m——待测样品的称样量，单位为毫克(mg)

取三次测定的算术平均值作为结果，计算结果保留一位小数。

2.2  敌百虫-D6的氘同位素丰度测定

- 2.2.1 样品处理

取一只1.5 mL的离心管，用甲醇将敌百虫-D6样品超声至完全溶解，浓度约为10 mg/L。

    - 样品测定

用注射器取少量2.2.1的样品，进行蠕动泵10 μL/min进样。

    - 质谱条件

电喷雾电压：3.5 kV；雾化气流量：13 L/min；离子传输管温度：275℃；单扫描时间：0.5 s；蠕动泵流速：10μL/min；扫描模式：正离子模式；扫描范围：m/z=[M+H]  10 dalton；谱图叠加次数：> 100；重复测定次数：6次。

2.2.4  样品的D同位素丰度计算与表述

目标化合物敌百虫-D6的分子式为C4H2(D6)Cl3O4P，电喷雾离子化后会形成[M+H]+的分子离子。通过“质量簇”分类法，可以将目标化合物离子分成 [C4H8(D0)Cl3O4P]＋、[C4H7(D1)Cl3O4P]＋、[C4H6(D2)Cl3O4P]＋、[C4H5(D3)Cl3O4P]＋、[C4H4(D4)Cl3O4P]＋、[C4H3(D5)Cl3O4P]＋、[C4H2(D6)Cl3O4P]＋七个“质量簇”，如表2所示。它们的质量分布与非标记位点“C4Cl3 O4P”的天然同位素分布相同，根据同位素丰度计算器(www.chemcalc.com)的计算结果，同位素分布比M：(M+1)：(M+2)：(M+3)：(M+4)：(M+5)：(M+6)依次为0.412∶0.019∶0.399∶0.018∶0.130∶0.006∶0.015。

表1 按照“质量簇”对目标化合物敌百虫-D6的分类

| 分子式 | 实际标记上D原子数目 | 摩尔分数 | m/z范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| [C4H8(D0)Cl3O4P]＋ | 0 | xlab0 | 257~263 |
| [C4H7(D1)Cl3O4P]＋ | 1 | xlab1 | 258~264 |
| [C4H6(D2)Cl3O4P]＋ | 2 | xlab2 | 259~265 |
| [C4H5(D3)Cl3O4P]＋ | 3 | xlab3 | 260~266 |
| [C4H4(D4)Cl3O4P]＋ | 4 | xlab4 | 261~267 |
| [C4H3(D5)Cl3O4P]＋ | 5 | xlab5 | 262~268 |
| [C4H2(D6)Cl3O4P]＋ | 6 | xlab6 | 263~269 |

如表1所示：目标化合物敌百虫-D6的质荷比分布在m / z = 257~269的范围。采集质谱图中采集质谱图中m/z＝257，258，259，260，261，262，263，264，265，266，267，268，269的峰强度数据，代入以下方程组(1)计算，解xlabj(j=0,1,2,3,4,5,6)。

Amix257=xlab0·Alab0257= xlab0·0.412

Amix258=xlab0·Alab0258+xlab1·Alab1258= xlab0·0.019+xlab1·0.412

Amix259= xlab0·Alab0259+ xlab1·Alab1259+xlab2·Alab2259= xlab0×0.399＋xlab1×0.019＋xlab2×0.412

Amix260= xlab0·Alab0260+ xlab1·Alab1260+xlab2·Alab2260+xlab3·Alab3260= xlab0×0.018＋xlab1×0.399＋xlab2×0.019＋xlab3×0.412

Amix261= xlab0·Alab0261+ xlab1·Alab1261+xlab2·Alab2261+xlab3·Alab3261+xlab4·Alab4261= xlab0×0.130＋xlab1×0.018＋xlab2×0.399＋xlab3×0.019＋xlab4×0.412

Amix262= xlab0·Alab0262+ xlab1·Alab1262+xlab2·Alab2262+xlab3·Alab3262+xlab4·Alab4262+xlab5·Alab5262= xlab0×0.006＋xlab1×0.130＋xlab2×0.018＋xlab3×0.399＋xlab4×0.019＋xlab5×0.412

Amix263= xlab0·Alab0263+ xlab1·Alab1263+xlab2·Alab2263+xlab3·Alab3263+xlab4·Alab4263+xlab5·Alab5263

+ xlab6·Alab6263= xlab0×0.015＋xlab1×0.006＋xlab2×0.130＋xlab3×0.018＋xlab4×0.399＋xlab5×0.019＋xlab6×0.412

.........

Amix269=xlab6·Alab6269= xlab6×0.015

xlab0＋xlab1＋xlab2＋xlab3＋xlab4＋xlab5＋xlab6＝1

式中：

A257，A258，A259，A260，A261，A262，A269—质荷比为257，258，259，260，261，262，269的质谱峰强度相对值；

xlab0－标记0个D原子的敌百虫-D0分子的摩尔分数；

xlab1－标记1个D原子的敌百虫-D1分子的摩尔分数；

xlab2－标记2个D原子的敌百虫-D2分子的摩尔分数；

xlab3－标记3个D原子的敌百虫-D3分子的摩尔分数；

xlab4－标记4个D原子的敌百虫-D4分子的摩尔分数；

xlab5－标记5个D原子的敌百虫-D5分子的摩尔分数；

xlab6－标记6个D原子的敌百虫-D6分子的摩尔分数；

0.412，0.019，0.399，0.018，0.130，0.006，0.015为敌百虫的同位素分布比。

D同位素丰度值以E计，数值以atom%D表示，按公式（2）计算：

(j = 0,1,2,3,4,5,6)            ……………..(2)

取每份试样平行测定三次结果的算术平均值作为测定结果。

三、结果与讨论

1.  敌百虫-D6纯度测定的方法学验证

1.1  标准曲线及检出限

配制系列的天然丰度敌百虫纯度标准工作溶液，按试验方法2.1.4中的步骤进行测定，得到的谱图示于图2。

图2 敌百虫标准溶液的HPLC图

通过液相色谱数据工作站处理后输出数据列于表2。

表2  液相色谱实验数据

| 编号 | 浓度/mg·mL-1 | 峰面积/ mAu |
| --- | --- | --- |
| Std1 | 0.121 | 295251 |
| Std2 | 0.242 | 557033 |
| Std3 | 0.303 | 687857 |
| Std4 | 0.364 | 818012 |
| Std5 | 0.606 | 1322974 |

以色谱图中敌百虫面积(y)对敌百虫溶液的浓度(x)作图，得到敌百虫的标准曲线示于图3，进一步线性回归后求得的回归方程及相关系数为：

y=2116.4x+43738，  R2=0.9999

试验结果表明：敌百虫浓度C在0.121～0.606mg/mL范围内与其色谱峰面积A呈良好的线性关系。

检出限的确定：取敌百虫标准品溶液适量，采用逐级稀释法，按进样后所得谱图中敌百虫信噪比约为3倍计算，得出该方法对于敌百虫溶液的检测限为0.5g/mL。

图3  敌百虫标准曲线图

1.2  方法的精密度

取浓度为0.364 mg/mL敌百虫标准品溶液，重复进样6次，所得敌百虫标准品峰面积数据列于表3，表中数据的RSD为0.11% ，说明该分析测定方法具有较高的精密度。

表3  方法的精密度试验

| 样品编号 | 敌百虫标准品峰面积 | 平均值 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 818012 | 819069 | 0.11 |
| S2 | 818950 |  |  |
| S3 | 819938 |  |  |
| S4 | 818036 |  |  |
| S5 | 819583 |  |  |
| S6 | 819897 |  |  |

1.3  方法的加标回收率

在敌百虫-D6样品溶液中分别加入一定量的敌百虫标准品溶液，在试验方法2.1.5的液相条件下进行测定，根据所得数据计算加标回收率，结果列于表4。

表4  方法的加标回收率试验

| 加标前样品含量mg/mL | 加入标准品含量mg/mL | 加标后理论含量mg/mL | 加标后实测含量mg/mL | 回收率 % | 平均值 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1523 0.2098 0.3028 | 0.0303 0.0652 0.1093 | 0.1826 0.2750 0.4121 | 0.1816 0.1802 0.1829 0.2736 0.2748 0.2725 0.4123 0.4119 0.4131 | 99.45 98.69 100.16 99.49 99.93 99.09 100.05 99.95 100.24 | 99.43 99.50 100.08 |

由表4试验结果可见：当添加水平为0.0303、0.0652、0.1093mg/mL时，敌百虫的回收率为99.43%～100.08%，该方法具有较高的回收率和准确度。完全能满足作为农药残留分析的内标试剂要求。

1.4 方法的再现性

分别采用两台不同的液相色谱仪对同一批次敌百虫-D6样品的化学纯度进行了测定，分别是LC-20AT（日本岛津公司）和ACQUITY UHPLC液相色谱仪（美国Waters公司），所得数据如下表5所示。

表5  方法的再现性试验

|  | ACQUITY UHPLC （美国） | LC20AT （日本） |
| --- | --- | --- |
| S1 | 99.28 | 99.02 |
| S2 | 99.23 | 99.40 |
| S3 | 99.20 | 99.15 |
| S4 | 99.18 | 99.23 |
| S5 | 99.24 | 99.08 |
| S6 | 99.23 | 98.96 |
| S7 | 99.29 | 99.25 |
| S8 | 99.12 | 99.18 |
| 算术平均值 | 99.22 | 99.16 |
| 标准偏差S | 0.05 | 0.14 |
| 方差S2 | 0.0025 | 0.0196 |
|  | 0.13 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 0.105 |  |
|  | 1.14 |  |
| t(0.05,14) | 2.145 |  |

由表5可知，在两个实验室，分别用不同型号液相色谱对敌百虫-D6同位素纯度的测定，在显著性水平α=0.05时，对两组数据做统计检验，可知F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.145，证明上述两组数据间没有显著差异。

2. 氘同位素丰度测定的方法学验证

2.1  方法的重复性

采用同一台质谱仪，在相同检测条件下，对同一批次敌百虫-D6样品的同位素丰度值进行重复测定，所得数据列于表6。

表6  方法的重复性试验

| 样品 | D同位素丰度/at.%D | 平均值 / at.%D | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 98.31 | 98.30 | 0.09 |
| S2 | 98.48 |  |  |
| S3 | 98.22 |  |  |
| S4 | 98.29 |  |  |
| S5 | 98.18 |  |  |
| S6 | 98.25 |  |  |
| S7 | 98.33 |  |  |
| S8 | 98.32 |  |  |

由表6数据可见：上述丰度数据的RSD为0.09% ，说明该分析测定方法具有较高的重复性。

2.2 方法的再现性

在不同实验室中采用两台不同的液质联用仪对同一批敌百虫-D6样品的同位素丰度值进行了测定，分别是上海化工研究院有限公司技术开发中心TSQ Quantum Access 三重四级杆液质联用仪（美国Thermo Fisher Scientific公司）和上海天科化工检测有限公司AB 4500QTRAP三重四极杆线性离子阱质谱仪（美国AB公司），所得试验数据如下表7所示。

表7  方法的再现性试验

|  | 上海化工研究院有限公司 技术开发中心 TSQ Quantum Access | 上海天科化工检测有限公司 AB 4500QTRAP |
| --- | --- | --- |
| S1 | 98.31 | 98.18 |
| S2 | 98.48 | 98.31 |
| S3 | 98.22 | 98.33 |
| S4 | 98.29 | 98.23 |
| S5 | 98.18 | 98.11 |
| S6 | 98.25 | 98.28 |
| S7 | 98.33 | 98.21 |
| S8 | 98.32 | 98.36 |
| 算术平均值 | 98.30 | 98.25 |
| 标准偏差S | 0.09 | 0.08 |
| 方差S2 | 0.0081 | 0.0064 |
|  | 1.27 |  |
| F0.05(7,7) | 3.79 |  |
|  | 0.085 |  |
|  | 1.18 |  |
| t(0.05,14) | 2.145 |  |

由上表7可见：在不同实验室，分别采用不同型号质谱仪对同一批次敌百虫-D6试样进行D同位素丰度的测定，在显著性水平α=0.05，对表6的数据进行数理统计检验。通过查表可知，在自由度均为7的情况下F0.05(7，7)=3.79，t(0.05,14)=2.145，说明上述两组检测数据之间没有显著差异。

3 稳定性实验

3.1 储存条件对样品稳定性影响

为考察敌百虫-D6在不同存储条件下的稳定性，我们采用同一批号的样品，分别置于常温（20±5）℃以及（0~8）℃环境中，分别检测在0、7、14天后的化学纯度和D同位素丰度，数据见表8、表9。

表8  常温储存下纯度及D同位素丰度稳定性实验

| 编号 | 纯度/% （n=6） | 平均值/% | 丰度/ at.%D (n=6) | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-0 | 99.14 |  | 99.20 |  |
| H-7 | 98.65 | 98.65 | 98.15 | 98.32 |
| H-14 | 98.17 |  | 97.61 |  |

由上表数据可知：敌百虫-D6的短期常温储存条件下，试样纯度与同位素丰度均已发生变化，稳定性较差。

表9  （0~8）℃储存下纯度及D同位素丰度稳定性实验

| 编号 | 纯度/% （n=6） | 平均值/% | 丰度/ at.%D (n=6) | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-0 | 99.14 |  | 99.20 |  |
| H-7 | 98.92 | 98.94 | 98.89 | 98.80 |
| H-14 | 98.75 |  | 98.32 |  |

由上表数据可知：敌百虫-D6在（0~8）℃储存条件下，开始有小幅变化，稳定性有下降趋势。由此可见，敌百虫-D6产品应储存于温度更低（-19℃）的环境中。

3.2 长期稳定性

为验证敌百虫-D6在-19℃储存条件下的稳定性，我们采用与（3.1）同一批号的样品分别在0，2，4，8，12个月时取样测其化学纯度、D同位素丰度，并对检测得到的结果，在置信水平95%，α=0.05时，进行数理统计，结果见表10，表11。

表10 纯度长期稳定性判断依据（12个月）

| 编号 | 纯度/% (n=6) | 均值 | 标准差s |  | t(0.05,4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-0 | 99.14 |  |  | 1.160 |  |
| S-2 | 99.02 |  |  | 0.290 |  |
| S-4 | 98.94 | 99.05 | 0.069 | 1.449 | 2.776 |
| S-8 | 99.07 |  |  | 0.145 |  |
| S-12 | 99.09 |  |  | 0.725 |  |

表11  D同位素丰度长期稳定性判断依据（12个月）

| 编号 | 丰度/ at.%D (n=6) | 均值 | 标准差s |  | t(0.05,4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-0 | 99.21 |  |  | 0.370 |  |
| S-2 | 99.05 |  |  | 1.605 |  |
| S-4 | 99.27 | 99.18 | 0.081 | 1.111 | 2.776 |
| S-8 | 99.16 |  |  | 0.247 |  |
| S-12 | 99.19 |  |  | 0.123 |  |

由上表数据可见：敌百虫-D6在-19℃储存条件下的长期稳定性良好。

4．结论

通过对敌百虫-D6产品纯度及同位素丰度值测定进行的多组验证实验，可得出如下结论：本试验方法准确可靠，具有较高的精密度，良好的重复性及再现性，完全能够满足测定的要求，因此，将此试验方法定为本标准用试验方法。