ICS

G21

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

聚合物包膜尿素

Polymer coated urea

（本稿完成日期：2018-03-15）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会新型肥料分技术委员会（SAC/TC 105/SC5）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次制定。

聚合物包膜尿素

范围

本标准规定了聚合物包膜尿素的术语、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于以高分子化合物为主要包膜材料对颗粒尿素进行包膜，实现对氮缓慢释放的聚合物包膜尿素。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2441.1 尿素的测定方法 第 1 部分：总氮含量

GB/T 2441.2 尿素的测定方法 第 2 部分：缩二脲含量 分光光度法

GB/T 2441.3 尿素的测定方法 第 3 部分：水分 卡尔·费休法

GB/T 2441.7 尿素的测定方法 第 7 部分：粒度 筛分法

GB/T 6274 肥料和土壤调理剂 术语

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的的表示和判定

GB/T 8569 固体化学肥料包装

GB/T 8572 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法

GB 18382 肥料标识 内容和要求

HG/T 2843 化肥产品 化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

HG/T 4215-2011 控释肥料

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

聚合物 polymer

一类源于石油化工衍生物或动植物提取物等的分子量从几千到几百万的天然、合成或半合成有机高分子化合物。

聚合物包膜尿素 polymer coated urea（PCU）

以聚合物为主要包膜材料对颗粒尿素进行包膜的缓控释尿素。

初期氮素释放率 initial release rate of nitrogen

聚合物包膜尿素在 25 ℃的静水中浸提 24 h，氮养分的溶出量占总氮的质量分数。

28 天氮素释放率 28 days release rate of nitrogen

聚合物包膜尿素在 25 ℃静水中浸提 28 d，氮养分的溶出量占总氮的质量分数。

累积氮素释放率 cumulative release rate of nitrogen

聚合物包膜尿素在一段时间内连续释放的氮养分量占聚合物包膜尿素总氮的质量分数。

氮素释放期 nitrogen relese period

氮养分的释放时间，以氮养分在 25 ℃静水中浸提开始至达到 80% 的氮养分累积释放所需要的时间表示。

要求

外观：颗粒状产品，无机械杂质。

聚合物包膜尿素应符合表 1 和包装标明值的要求。

- 表 1 聚合物包膜尿素的要求

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| 总氮（N）的质量分数 /% | ≥ | 44.0 | 42.0 |
| 水分（H2O）质量分数 a/% | ≤ | 1.0 |  |
| 粒度（1.00mm～4.75mm）b/% | ≥ | 90.0 |  |
| 缩二脲质量分数 /% | ≤ | 1.4 |  |
| 初期氮素释放率 /% | ≤ | 10.0 | 5.0 |
| 28天氮素释放率 /% | ≤ | 50.0 | 30.0 |
| 氮素释放期的累积氮素释放率 /% | ≥ | 80 |  |
| 氮素释放期 c/d |  | 标明值 | 标明值 |
| a水分以生产企业出厂检验数据为准。 b允许特殊粒度的产品在包装标识上明示，按照其明示粒度执行。 c氮素释放期应以单一数值标注，其允许差为 20%，如标明值为 90 d，累积氮素释放率达到 80% 的时间范围为（90 ±18）d。 |  |  |  |

试验方法

本标准中所用试剂、水和溶液的配制，在未注明规格和配制方法时，均应按 HG/T 2843 规定执行。

外观

目视法测定。

总氮

按 GB/T 2441.1 进行。

水分

按 GB/T 2441.3 进行。

粒度

按 GB/T 2441.7 进行。

缩二脲

按 GB/T 2441.2 进行。

氮素释放率的测定

5.6.1 方法提要

用水静置浸泡试料，在规定的温度和时间内，试料中的氮素从试料颗粒中溶出到水中，使用凯式定氮法或分光光度法测定溶出的氮素含量，溶出的氮素含量占试料中总氮含量的质量分数即为聚合物包膜尿素在一定时期内的累积氮素释放率。

5.6.2 仪器

5.6.2.1 通常实验室用仪器；

5.6.2.2 生化恒温培养箱，温度可控制在（25±1）℃、（60±1）℃、（80±1）℃；

5.6.2.3 凯式定氮仪；

5.6.2.4 分光光度计。

5.6.3 试样溶液制备

5.6.3.1 25 ℃下试样溶液制备

称取 6.4.1 中未粉碎的试料 10 g（称准至 0.01 g），放入孔径为 150 μm（100 目）的尼龙纱网做成的小袋中，封口后，将小袋放入 250 mL 玻璃瓶或塑料瓶中，加入 200 mL 水，加盖密封，置于 25℃ 的生化恒温培养箱中，取样时间为 24 h，3 d、5 d、7 d、10 d、14 d、28 d、42 d、56 d，以后取样的时间间隔根据聚合物包膜尿素的氮素释放情况而定（最长间隔不可超过 28 d），直至累积氮素释放率达 80%以上为止。取样时，将瓶上下颠倒三次，使瓶内的液体浓度均匀一致，全部移入 250 mL容量瓶中，冷却至室温后定容至刻度，以备按 5.6.4 测定氮素释放量用。然后，向装有试料小袋的瓶中加入 200 mL 水，加盖密封后放入生化恒温培养箱继续培养。

5.6.3.2、60 ℃、80 ℃下的试样溶液制备

浸提温度为 60 ℃、80 ℃，其它步骤按 5.6.3.1 步骤进行操作。

5.6.4 氮素释放量的测定

按 HG/T 4215-2011 的附录 B 分光光度法进行。波长设定 430 nm，分取浸提液 20 mL （分光光度值超过0.8后，调整浸提液的分取倍数，使其分光光度值处于0.6-0.8 之间）于 100 mL 容量瓶中，加入对二甲氨基苯甲醛溶液 25 mL，摇匀，待气泡完全消失后，定容至刻度并充分摇匀，静置 10 min。GB/T 8572 中的氮含量测定方法为仲裁法。

5.6.5 氮素释放率的计算

5.6.5.1 初期氮素释放率的计算

初期氮素释放率 V1，数值以 % 表示，按式（1）计算：

…………………………………………………………（1）

式中：

W1— 25 ℃静水浸提 24 h 测得的氮释放量的质量分数，数值以 % 表示；

W— 按 GB/T 2441.1 规定测得的总氮的质量分数，数值以 % 表示。

5.6.5.2 28 天氮素释放率的计算

28 天氮素释放率 V28，数值以 % 表示，按式（2）计算

…………………………………………………………（2）

式中：

W28— 25 ℃静水浸提 28 d测定的氮释放量的质量分数，数值以 % 表示；

W— 按 GB/T 8572 规定测得的总氮的质量分数，数值以 % 表示。

5.6.5.3 氮素释放期的累积氮素释放率的计算

氮素释放期的累积氮素释放率 Vt，数值以 % 表示，按式（3）计算

…………………………………………………………（3）

式中：

t— 标明的养分释放期，单位为天（d）；

Wt— 25 ℃静水按标明养分释放期的时间浸提，测定的氮释放量的质量分数，数值以%表示；

W— 按 GB/T 2441.1 规定测得的总氮的质量分数，数值以%表示。

5.6.5.4 氮素释放期的计算

聚合物包膜尿素的氮素释放期，以 t 表示，数值以天（d）计，按式（4）计算

…………………………………………………………（4）

式中：

V28— 聚合物包膜尿素 28 天氮素释放率，数值以 % 表示；

ΔV14~28— 14 d 到 28 d 的平均释放率，数值以 %/d 表示。

某一时段内氮养分的每天平均释放率，以 ΔVn~m 表示，按按式（5）计算。

…………………………………………………………（5）

式中：

Vn— n 天氮素累积释放率，数值以 % 表示；

Vm— m 天氮素累积释放率，数值以 % 表示；

n— 可以分别为 1 d，10 d，14 d；

m— 可以分别为 10d，21 d，28 d。

检验规则

检验类别及检验项目

- 产品检验分出厂检验和型式检验，聚合物包膜尿素产品外观和表1中除28天氮素释放率、氮素释放期的累积氮释放率、氮素释放期外的项目为出厂检验项目。型式检验项目在下列情况时，应测定：

- ——新产品设计定型鉴定及批试生产定型鉴定；

- ——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，考核对产品性能影响时；

- ——正式生产时，定期或积累到一定量后，应周期性进行一次检验；

- ——产品长期停产后，恢复生产时；

- ——国家或地方质量监督机构提出型式检验要求时。

组批

- 产品按批检验，出厂检验以一次加工处理的产品为一批，最大批量为500 t。

采样方案

袋装产品

不超过 512 袋时，按表 2 确定采样袋数；大于 512 袋时，按式（6）计算结果确定最少采样袋数，如遇小数，则进为整数。

n= 3×3N  ………………………………………….（6）
式中：

n— 最少采样袋数；

N— 每批产品总袋数。

按表 2 或式（6）计算结果，随机抽取一定袋数，用采样器沿每袋最长的对角线插入至袋的 3/4 处，每袋取出不少于 100 g样品，每批采取总样品量不少于 2 kg。

- 表2最少采样袋数的确定

| 总袋数 | 最少采样袋数 | 总袋数 | 最少采样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 82～101 | 14 |
| 11～49 | 11 | 102～125 | 15 |
| 50～64 | 12 | 126～151 | 16 |
| 65～81 | 13 | 152～181 | 17 |
| 182～216 | 18 | 344～394 | 22 |
| 217～254 | 19 | 395～450 | 23 |
| 255～296 | 20 | 451～512 | 24 |
| 297～343 | 21 |  |  |

散装产品

- 按GB/T 6679进行。

样品缩分及制备

样品缩分

将采取的样品迅速混匀，用缩分器或四分法将样品缩分至约 1 kg，再缩分成 2 份，分装于 2 个洁净、干燥的 1000 mL 具有磨口塞的玻璃瓶或塑料瓶中（生产企业质检部门可用洁净干燥的塑料自封袋盛装样品），密封并贴上标签，注明生产企业名称、产品名称、批号或生产日期、取样日期和取样人姓名，一瓶做产品质量分析，另一瓶保存 6 个月，以备查用。

样品制备

由 6.4.1 中取一瓶样 500 g 品，经多次混合缩分后取出约 100 g 样品，迅速研磨至全部通过 0.50 mm 孔径试验筛，混匀，置于洁净、干燥的瓶中，做成分分析。余下 400 g 样品供粒度和初期氮素释放率、28 天氮素释放率和氮素释放期的累积氮素释放率测定用。

结果判定

本标准中产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170—2008 中“修约值比较法”。

出厂检验的结果全部符合本标准表1的技术要求时，判定该批产品合格。

如果生产企业出厂检验结果中有一项指标不符合本标准要求时，应重新自二倍量的包装袋中采取样品进行检验，重新检验结果中，即使只有一项指标不符合本标准要求时，判该批产品不合格。

每批检验合格的出厂产品应附有质量证明书，其内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、批号或生产日期、产品净含量、各指标标明值以及执行标准编号。

标识

产品名称应标注 “聚合物包膜尿素”。

应在产品包装容器标明总氮含量、初期氮素释放率、28天氮素释放率、氮素释放期。当产品包装为吨包装时，只需标明总氮含量、氮素释放期、净含量、生产企业名称、地址，标识以标签悬挂的形式。

产品使用说明书应印刷在包装袋背面，其内容包括：产品名称、施用方法、适用作物和区域、建议施用量、贮存、注意事项等。

每袋净含量应标明单一数值，如25 kg、40 kg或50 kg等。

其余应符合GB 18382。

包装、运输和贮存

产品应符合GB/T 8569规定的材料进行包装，包装规格为50.0 kg、40.0 kg、25.0 kg或10.0 kg，每袋净含量允许范围分别为（50 ± 0.5）kg、（40 ± 0.4）kg、（25 ± 0.25）kg、（10 ± 0.1）kg，每批产品平均每袋净含量不得低于50.0 kg、40.0 kg、25.0 kg、10.0 kg。当用户对每袋净含量有特殊要求时，可由供需双方协商解决，以双方合同规定为准。

在标明的每袋净含量范围内的产品中有添加物时，必须与原物料混合均匀，不得以小包装形式放入包装袋中。

在符合GB/T 8569规定的前提下，宜使用经济实用型包装。

产品应贮存于场地平整、阴凉干燥处，堆放高度应小于5 m。产品在运输过程中应防潮、防晒、防破损。